表一项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川金信源商贸有限公司砂石料场项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川金信源商贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 苍溪县水务局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 砂加工2万吨/年，石加工4万吨/年 砂加工2万吨/年，石加工4万吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014年10月 | 开工日期 | 2013年 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2014.2 | 现场监测时间 | 2018年5月21～22日 |  |  |
| 环评登记表 审批部门 | 广元市苍溪县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广元市新希望环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 9.3万元 | 比例 | 3.1% |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 | 72万元 | 比例 | 24% |
| 验收监测依据 | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局令13号)； 《项目环境保护管理条例》(国务院令第253号); 生态环保部《建设项目竣工环境保护验收技术指南》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 苍溪县环境保护局《关于四川金信源商贸有限公司砂石料场建设项目环境影响报告表的批复》（苍环审批[2015]2号）； 苍溪县环境保护局《关于苍溪县陵江镇砂石料场项目环境影响评价执行标准的函》（苍环建函[2014]37号）； 四川恒宇环境节能检测公司《四川金信源商贸有限公司砂石料场项目竣工环境保护验收监测方案》（川恒检验字［2018］第16号）。 |  |  |  |  |
| 环评监测标准 标号、级别 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准； |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一类标准. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二类标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标；《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 |  |  |  |  |

表二主要生产工艺

项目概况 该项目分为砂石加工区及砂石采矿区，砂石加工区位于苍溪县陵江镇金斗村一组，该项目原建设单位为广元彦源商贸有限公司，2014年转让给四川金信源商贸有限公司。总占地面积为8004平方米，其中原料堆场2000平方米，成品堆场4000平方米。其下游500米处为砂石采矿区，位于古梁河坝镇水码头下游河道内。开采方式为船采，开采深度为7米。开采出的砂石以水运的方式运输至加工区进行粉碎作业，则项目加工所用原材料全部采矿区。项目属《产业结构调整指导目录(201年本)中的允许类,同时取得了苍溪县水务局出具的采矿许可证（川准采证字[2013]第07-06-020号）,项目建设符合国家产业政策。项目北侧约100m为居民住户；南面为嘉陵江；东面、西面为山地农田。对居民的饮用水影响较小，未在水源保护地等敏感位置。项目地理位置图见附图1，具体外环境关系参见附图3。 本项目设计能力产砂（ф0-0.63mm）2万吨/年，产石（ф0.63mm以上）4万吨/年，全年工作180天。总投资300万元，其中环保投资9.3万元，占总投资的3.1%。实际环保投资72万元，占总投资的24%。 项目定员：本项目工作人员10人。 工作制度：全年工作180天，一班制，每天工作8小时，夜间不生产。 项目建设生活区、办公区、化粪池、沉淀池、原料和成品堆场，同时建设一条制砂和碎石生产线。项目平面布置参见附图2，组成及工程内容见附表1。 主要生产工艺（附示意图）: 图2-1生产工艺流程 工艺流程及生产设备简要说明： 开采区:本项目矿石床属嘉陵江河道内，根据矿床储量大小、土岩的物理力学性质及其含有大块情况、补充采区水量的可能性、基岩情况、矿砂的可选性等方面和适应特点，结合本地区的实际情况，拟选用采砂船开采为主的方式。 采砂船是一种以电为动力漂浮式的从事水下砂石料开采的联合采选设备。其整个开采过程包括采掘，从水底将砂石提升到选料设备，集中回收到可利用的砂石以提供进一步精选，同时尾料排弃到船后的开采区。开采方法选用50升~100升链斗式中等挖深采砂船开采法，采砂船采用纵向多幅式回采方法，将尾料排放于采场内侧，形成叠瓦式自然回填。 加工区：本项目主要从事砂石料加工，对原料进行破碎加工，破碎分为一级破碎（鄂式破碎）、二级破碎（圆锥破）、三级破碎（制砂机破碎），破碎之后堆放于成品堆放场待售。 - 原料采购：原料主要从嘉陵江开采出来的砂石等，直接由运输船运至项目原料堆场，直径300mm--400mm，生产过程中无辅助材料。 - 一级破碎加工：原料堆场的砂石原料运至鄂式破碎机进料口，进入鄂式破碎机破碎，破碎后通过输送带送至库料仓。 - 二级破碎、筛分加工：鄂破后经过库料仓通过输送带运至圆锥机进行第二次破碎，破碎后通过输送带进入振动筛进行筛分，筛上物返回到圆锥机，筛下物通过输送带运至到制砂机，进行第三次破碎。 - 三级破碎、筛分加工：对第一次筛分后的筛下物经制砂机，然后输送至振动筛进行筛分，得到机制砂（0-0.63mm筛下物）和碎石（筛上物）。整个破碎过程，水的主要用途是湿法破碎，冲出破碎砂石并进行简单冲洗。

表三主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程： ## 废气污染物排放及治理 本项目废气主要是堆场粉尘，制砂和碎石生产线粉尘，装卸及运输粉尘，汽车尾气和食堂油烟。 - 堆场粉尘 - 堆场设喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖。 - 制砂和碎石生产线粉尘 - 在制砂和碎石生产线每台设备的入料口和出料口各设置1个喷淋装置，水降尘，同时输送带密闭输送，并建设了封闭厂房，实行封闭作业，降低粉尘。 - 装卸及运输粉尘 - 通过在装卸作业过程采取洒水抑尘，同时降低物料落差，同时在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输。汽车在厂区行驶时限速行驶，不允许汽车超载，同时道路用碎石硬化，定时对道路洒水和清扫。 - 汽车尾气和食堂油烟 - 汽车尾气：汽车在运输过程中会有少量的尾气排放，对周围环境影响小。食堂油烟：本项目约10人用餐，油烟经净化器处理后，油烟排放量较小，少量油烟经大气稀释扩散，对周围环境影响较小。 - 2、废水排放及治理 - 项目主要废水为生活废水和生产废水。 - （1）生活废水 - 生活污水经化粪池（6m3）处理后用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 - （2）生产废水 - 在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用水，产生的废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。喷淋及洒水降尘废水，由于用量较小，经自然蒸发，无废水产生。 ## 噪声排放及治理 本项目噪声主要为破碎机、筛分机、制砂机、采砂船等机械噪声，噪声强度为70~85dB（A），设备均位于室内，生产区周边设有隔音挡板，可有效降低噪音。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 ## 4、固体废物排放及治理 - 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的砂石料。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池砂石料经暂存、干化后作为产品出售。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置，不得随意丢弃。 - 5、环境风险防范措施 - （1）应对气象水文时时监测，当采矿的安全性不能保证时应迅速撤离。特别是雨季水量变化较大，在洪水期无法正常作业，并将危机采砂机械及工作人员的安全，应引起生产部门的足够重视。 - （2）严格遵守(中华人民共和国河道管理条例》和《防洪法》的有关规定运营。 - （3）每年6--9月为禁采期，做好禁采期的事故防范工作，同时对危险地段设置警示标志，严禁在此河道内游泳。 - （4）工作人员上岗前应进行有关安全知识的培训。 - （5）采取科学合理的开采方式，最大限度利用资源。并加强对河道内的设施的保护。 - （6）洪水是对矿山开采影响和危害最严重的自然灾害。雨季应密切注意上游地区的气象变化情况，及时采取避让措施，避免和减轻洪水的影前和危害。 - （7）砂石矿开采时必须按照国士等有关部门的要求进行，严禁超范围开采。 - （8）加强员工的环保教育，严禁将油污和生活垃圾排入河中。 - （9）在汛期来临前10天必须将采场及河道内的砂石、围堰、滤台和堆放的成品料场等彻底清理整治，平整必须达到水利、海事和环保部门的要求。 - （10）在存在安全隐患处设置安全警示标志，防止发生安全事故。

表四 环境影响评价结论及环评批复要求

4.1结论 本项目为河道露天采砂，项目符合国家产业政策，该项目选址已由广元市苍溪县人民政府、水务局等同意批准，选址合理。项目建设符合苍溪县河道砂石开采规划。项目的污染物排放量很小，通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目的建设对当地的生态环境会造成一定程度的影响，通过采取生态恢复及水保措施后，可恢复至可接受水平。项目建设无明显环境制约因素，只要认真落实本环评提出的各项环保措施，并加强安全生产和环境管理，做到文明施工，可以做到污染物达标排放，项目运营对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。 - 4.2环评报告表主要要求与建议 - 1.本项目应对所有员工进行环竟保护基础知识和培训及教育，同时赋予其执行职能和必须的权力。严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 2.严格按建设要求规范采砂作业，并在在规定时限内停止采砂作业、整复河道后撤离。 3.采砂业主采砂后，砂坑必须回填。 4.加强工人的防护工作，工人作业时佩戴各种防护设施。 - 5.企业必须制定合理的绿化方案、水士保持方案、风险事故应急方案。 6.企业应提高安全生产意识，建立规章制度，严格管理，同时加强风险事故的预防和应急工作。 7.企业必须制定合理的水土保持方案、地质灾害预警和应急预案，并严格按方案实施。 8.对在河道、滩地及堤防堆放的弃渣，必须及时清除，固体废物运到专门的固体废物堆放场内贮存，堆放场地面应做硬化处理;对采砂造成河道内形成的坑、潭要及时整治。 4.3环评批复 广元市苍溪县环境保护局《关于四川金信源商贸有限公司砂石料场建设项目环境影响报告表的批复》（苍环审批 [2015]2号）主要批复及要求： 四川金信源商贸有限公司： 你公司报送的《砂石料场项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经审查，现批复如下： 该项目分为砂石加工区及砂石开采区,砂石加工区位于县陵江镇金斗村一组,占地面积为800平方米,其下游500米处为砂石开采区,位于古梁河坝镇水码头下游河道内。目前主体工程已建成并投入运营,本次属补办手续。主要建设内容:原料堆放场200平方米,成品堆放场400方米,设备加工区200平方米,沉淀池2000立方米,办公楼400平方米,机修车间20平方米并配套完成供电、给排水等配套设施,总投资300万元,其中环保投资9.3万元,项目属《产业结构调整指导目录(201年本)中的允许类,同时取得了苍溪县水务局出具的采矿许可证,项目建设符合国家产业政策。在落实环境影响报告表和专家评估意见提出的各项环保措施后,污染物可达标排放,环境不良影响可得到有效的缓解和控制,不导致区域环境功能改变,因此我局原则同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目运营期应重点做好以下工作: (一)严格按照项目环境影响报告表所确定的建设内容、规模、生产工艺等进行建设,未经批准,不得更改。 （二）项目采取合理布局、选用低噪声设备,采取隔声、减震等措施,防止噪声叠加和干扰,外排噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中规定的排放限值合理安排作业时段,午休和夜间期间不得从事高噪声作业,防止噪声扰民和对周围敏感点造成不良影响或导致纠纷。 (三)对场地、进出道路进行硬化处理,采取酒水湿法抑尘、运输车辆顶部密闭等措施防治扬尘对环境的污染;在加工过程中易产尘点根据实际情况采取措施,有效防止粉尘无组织排放。 (四)必须修建生产废水收集处理池,将生产过程中产生的加工废水、清洗废水收集经沉淀后回用于生产系统,或处理达标后排放,坚决杜绝含油废水排入外环境;产生的生活污水进入厂区自建的污水处理设施处理后用于当地农田施肥;生活垃圾收集后送往附近垃圾处理场处理,不得随意丢弃。 (五)经营地点应服从当地整体规划和国家重点项目建设用地;若经营地点、周围环境、经营内容、规模发生变化须报我局重新审查批准手续。 (六)建设单位必须依法完备项目建设行政许可的其他相关手续。 三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度项目竣工时,建设单位必须按规定程序申请环境保护验收,验收合格后,项目方可正式投入使用。

表五 无组织废气监测结果

厂界外下风向10米内设监控点2个，项目为颗粒物，每天监测三次，连续监测二天。验收监测结果见下表： 表5-1无组织废气监测结果表单位：mg/m3 检测日期; 点位名称; 检测频次; 颗粒物. 5月21日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.447. 第二次; 0.469. 第三次; 0.415. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.389. 第二次; 0.371. 第三次; 0.434. 5月22日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.454. 第二次; 0.477. 第三次; 0.443. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.435. 第二次; 0.401. 第三次; 0.424. 检测点位; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 周界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297－1996）表二. 表5-2无组织废气评价标准表 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石料场项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物5月21-22日连续两天检测数据表明均达标。

表六 噪声监测结果

在厂界北、东、西三面设厂界噪声监测点3个及北侧最近居民住户设一个敏感点，每天昼间测二次，连续监测二天。验收监测结果见下表： 表6-1噪声监测结果表单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 5月21日; 昼间一次; 破碎; 58.2; 52.0; 57. 昼间二次; 破碎; 59.2; 52.6; 58. 5月22日; 昼间一次; 破碎; 58.4; 52.3; 57. 昼间二次; 破碎; 58.6; 52.4; 58. 2#; 5月21日; 昼间一次; 破碎; 58.9; 52.6; 58. 昼间二次; 破碎; 58.4; 52.2; 57. 5月22日; 昼间一次; 破碎; 59.1; 53.4; 58. 昼间二次; 破碎; 58.1; 51.8; 57. 3#; 5月21日; 昼间一次; 破碎; 57.4; 51.3; 56. 昼间二次; 破碎; 57.5; 51.1; 56. 5月22日; 昼间一次; 破碎; 57.0; 51.1; 56. 昼间二次; 破碎; 57.3; 51.2; 56. 4# 敏感点; 5月21日; 昼间一次; 破碎; 56.3; /; 56. 昼间二次; 破碎; 57.2; /; 57. 5月22日; 昼间一次; 破碎; 56.2; /; 56. 昼间二次; 破碎; 56.6; /; 57. 备注：检测时，5月21日天气晴，风速1.2m/s；5月22日，天气晴，风速1.1m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处，敏感点噪声点位于住户外1米处。. 表6-2噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 2#; 2类; 60. 3#; 2类; 60. 敏感点; 4#; 2类; 60; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、2类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1，2类标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石料场项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声在5月21-22日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。

表七 工况监测结果

监测工况情况： 本项目年设计产砂2万吨/年,产石4万吨/年，工作时间为180天，设计生产能力砂加工为111吨/天，石加工222吨/天。验收检测期间，5月21日实际产砂91吨，产石183吨，产砂和产石生产负荷均为82%；5月22日实际产砂95吨，产石189吨，产砂和产石生产负荷分别为86%和85%，生产工况正常。21日和22日两天的生产负荷为82%~86%，两天的实际生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 7-1验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际生产量（吨/天）; 实际生产负荷; 工况要求. 5月21日; 5月22日; 5月21日; 5月22日; ＞75%. 砂加工111吨/天; 91; 95; 82%; 86%. 石加工222吨/天; 183; 189; 82%; 85%.

表八  环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入试生产。项目竣工后，也及时按规定程序向广元市苍溪县环境保护局申请试生产和竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 - 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。堆场设喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖；制砂和碎石生产线设置在封闭的车间内，每台设备的入料口和出料口各设置1个喷淋装置，洒水降尘，同时输送带密闭输送；在装卸作业过程采取洒水抑尘，同时在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输；汽车在厂区行驶时限速行驶，不允许汽车超载，同时道路用碎石硬化，定时对道路洒水和清扫；生活污水经化粪池处理后用作农肥，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议，不外排；在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用水，产生的废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。喷淋及洒水降尘废水，由于用量较小，经自然蒸发，无废水产生；噪声采用减振、消声、隔声等降噪措施处理；生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池砂石料经暂存、干化后作为成品出售。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置，不得随意丢弃。 3、环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，由办公室专人负责管理，建立有环保设施运行值班记录和固体废物处置档案。 四川金信源商贸有限公司砂石料场项目环保管理工作由专人负责，制定了《环境保护工作管理制度》环境保护规章制度。 5、厂区绿化及生态情况检查 厂区道路地面部分水泥硬化处理，厂区周围种植有绿色植被。采砂完成后，对砂坑进行了回填。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未要求设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 苍溪县环境监察执法大队负责该项目建设期间和试生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和试生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。调查结果表明：100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目施工期对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。调查结果见下表： 表7-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无.

表九  验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《四川金信源商贸有限公司砂石料场项目竣工环境保护验收监测方案》(川恒检验字(2018第16号)，四川恒宇环境节能检测公司于2018年5月21～22日对该项目进行了现场调查和验收监测。连续两天的生产负荷为82%~86%，两天的实际生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水检查情况 - （1）生活废水 - 生活污水经化粪池（6m3）处理后用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 - （2）生产废水 - 在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用水，产生的废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。喷淋及洒水降尘废水，由于用量较小，经自然蒸发，无废水产生。 3、废气监测结果 周界外下风向10m处颗粒物排放浓度0.371mg/m3-0.477mg/m3，按照大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石料场项目环保设施竣工验收检测无组织废气颗粒物指标连续两天监测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间等效声级为56dB(A)-58dB(A)、敏感点噪声昼间监测结果为56dB（A）-57dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准及《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石料场项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声点及敏感点噪声连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 - 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的砂石料。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池砂石料经暂存、干化后作为成品出售。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置，不得随意丢弃。 - 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、应对三级沉淀池做硬化处理，并四周加固，防止污水外溢，污染地表水水体。 4、完善环保管理制度及相关运行台账。 - 5、严格遵守(中华人民共和国河道管理条例》和《防洪法》的有关规定运营。加强员工的环保教育，严禁将油污和生活垃圾排入河中。对在河道、滩地及堤防堆放的弃渣，必须及时清除，固体废物运到专门的固体废物堆放场内贮存，堆放场地面应做硬化处理;对采砂造成河道内形成的坑、潭要及时整治回填。 6、建议本项目通过环境保护验收。

附表1工程项目组成及主要环境问题

| 项目组成 |  | 建设内容 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 营运期 |  |
| 主体工程 | 砂石开采区 | 砂石开采（河道内采砂船开采），挖掘的砂石通过运输船运至砂石加工区 | 废水、噪声 | / |
|  | 加工区 | 加工区面积约为8004m2，安装一条砂石生产线，年产砂石共6万吨，安装鄂式破碎机、圆锥机、振动筛、制砂机等。建设封闭厂房，设备入料口和出料口设置喷淋设施。 | 废水、粉尘、噪声 |  |
| 配套工程 | 原料堆场 | 临河侧设置挡墙、堡坎，喷淋设施，洒水降尘，防尘网遮盖，面积约为2000m2 | 粉尘 | / |
|  | 成品堆场 | 设置排水沟，喷淋设施，洒水降尘，防尘网遮盖，成品堆场面积约为4000m2 | 粉尘 | / |
|  | 沉淀池 | 设有三级沉淀池，并对沉淀池进行了防渗处理 | 粉尘 | / |
| 公用工程 | 供电工程 | 当地电网，厂区内设置配电房； | / | / |
|  | 供水工程 | 生产用水取自嘉陵江，生活用水取自厂区内企业自打井水。 | / | / |
|  | 排水工程 | 设置截排水沟，实行雨污分流，生活污水利用化粪池收集用作农肥，生产废水进入沉淀池，循环使用，不外排 | 底泥 | / |
| 办公及生活设施 | 办公区 | 建筑面积400m2，板房 | 生活污水、生活垃圾 | / |
|  | 生活区 |  |  | / |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水利用化粪池（6m3）收集用作农肥，生产废水进入沉淀池（60m3），循环使用，不外排。设置截排水沟，实行雨污分流，临河侧设置挡墙、堡坎 | 底泥 | / |
|  | 废气处理 | 对原料及成品区设置喷淋设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖，建设了封闭厂房，设备入料口和出料口设置喷淋设施，并对厂区道路洒水降尘 | 粉尘 | / |
|  | 噪声治理 | 采取安装基础减震，加强日常维护和保养，加工区设置封闭厂房，运输车辆限制鸣笛，午休及夜间禁止运输作业 | 噪声 | / |
|  | 固废处置 | 生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池砂石料经暂存、干化后作为成品出售 | 固废 | / |

附表2环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环保设施（措施） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 投资 （万元） | 实际建成情况 | 投资（万元） |
| 废气 | 产品堆放场粉尘 | 设喷水设施，洒水降尘，防尘网遮盖 | 1 | 设喷水设施，洒水降尘，防尘网遮盖 | 4 |
|  | 制砂和碎石生产线 | 设备入料和出料口设置喷淋设施，洒水降尘，输送带封闭输送。 | 1 | 设备入料和出料口设置喷淋设施，洒水降尘，输送带封闭输送。 | 3 |
|  | 卸载及搬运 | 道路用碎石硬化，并洒水和清扫；运输时密闭运输，在厂区内限速行驶且不允许超载； | 0.3 | 道路用碎石硬化，并洒水和清扫；装卸时洒水抑尘，汽车进出厂区设置喷水设施；运输时密闭运输，在厂区内限速行驶且不允许超载； | 4 |
|  | 汽车尾气 | 自然扩散 | / | 自然扩散 | / |
|  | 食堂油烟 | 抽油烟机 | / | 抽油烟机 | / |
| 废水 | 加工废水 | 设有三级沉淀池对生产废水进行沉淀处理，不外排 | 1 | 设有三级沉淀池对生产废水进行沉淀处理，不外排 | 2 |
|  | 生活废水 | 生活区设置有化粪池（6m3），生活废水经化粪池处理后，用于农肥 | 0.5 | 生活区设置有化粪池（6m3），生活废水经化粪池处理后，用于农肥，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 | 1 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取安装基础减震，加强日常维护和保养，运输车辆限制鸣笛，午休及夜间禁止运输作业 | 4.5 | 采取安装基础减震，加强日常维护和保养，加工区设置封闭厂房，运输车辆限制鸣笛，午休及夜间禁止运输作业 | 50 |
|  | 运输噪声 | 加强管理禁止鸣笛、降速行驶、合理安排运输时间 | / | 加强管理禁止鸣笛、降速行驶、合理安排运输时间 | / |
| 固废 | 沉淀池底泥 | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池砂石料，暂存、干化后运至政府指定的堆放场进行堆放 | / | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池砂石料，暂存、干化后作为成品出售 | 2 |
|  | 废机油、抹布 | 由维修人员带回维修单位一并进行处置 | / | 由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置 | 1 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理 | 0.5 | 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理 | 0.5 |
| 生态恢复 |  | 各种建筑设施清理，不得遗留环境和安全问题，并恢复原有土地功能 | / | 各种建筑设施清理，未遗留环境和安全问题，并恢复原有土地功能 | 2 |
| 其他 |  | 完善厂区截排水设施，设置截排水沟；厂区临江设置挡墙或堡坎，避免发生水土流失；风险防范等 | 0.5 | 厂区截排水设施，设置截排水沟；厂区临江设置挡墙或堡坎，避免发生水土流失；风险防范等 | 3.5 |
| 合计 |  |  | 9.3 | / | 72 |
| 环保投资占总投资百分比（%） |  |  | 3.1 | / | 24 |

附表3污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 大气污染物 | 破碎工序 | 粉尘（无组织排放） | 封闭厂房；设备入料口和出料口设置喷淋设施，洒水降尘。 | 大气 | 封闭厂房；设备入料口和出料口设置喷淋设施，洒水降尘。 | 大气 |
|  | 筛分工序 |  |  |  |  |  |
|  | 输送工序 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸过程 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后用于农肥 | 农肥 | 经化粪池处理后用于农肥 | 已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |
|  | 加工废水 | SS | 三级沉淀池对生产废水进行自然沉淀处理，处理后用水泵抽至破碎及砂砂工序进行循环利用，不外排 | 循环利用，不外排 | 三级沉淀池对生产废水进行自然沉淀处理，处理后用水泵抽至破碎及砂砂工序进行循环利用，不外排 | 循环利用，不外排 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | / | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 |
|  | 沉淀池 | 底泥 | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后运至政府指定的堆放场进行堆放 | 堆场 | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为成品出售 | 外售 |
|  | 废机油、抹布 | / | 由维修人员带回维修单位一并进行处置 | / | 由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置 | 广元市众鑫环保科技有限公司 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 安装减震；设置封闭厂房；设置隔音板；合理布置高噪音设备及合理安排工作时间 | 外环境 | 安装减震；设置封闭厂房；设置隔音板；合理布置高噪音设备及合理安排工作时间 | 外环境 |
|  | 运输车辆 | 噪声 |  |  |  |  |

附表4主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面（点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 粉尘 | / | 厂界外下风向10米内各设监控点2个 | 颗粒物 |
| 噪声 | 噪声 | 噪声 | / | 厂界北侧、东侧、西侧设3个点位 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 北侧最近居民处设1各点位 | 敏感点噪声 |

附表5项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB l2348-2008 |
|  | 敏感点 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |

附表6污染物总量对照表

| 类别 | 项目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表7验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收监测标准 |  |  | 环评使用标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  |  |
|  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 |  | 颗粒物 | 1.0 |  |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  | 60 | 昼 间 Leq[dB(A)] |  | 60 |
| 敏感点 噪声 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  | 60 | 昼 间 Leq[dB(A)] |  | 60 |

附表8环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 北侧最近居民住户设一个 | / |