表一项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川金信源商贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 苍溪县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 砂加工2万吨/年，石加工4万吨/年 砂加工2万吨/年，石加工4万吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年12月 | 开工日期 | 2012 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2013.2 | 现场监测时间 | 2018年5月25～26日 |  |  |
| 环评登记表 审批部门 | 广元市苍溪县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川锦秀中华环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 69万元 | 比例 | 6.9% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 69万元 | 比例 | 6.9% |
| 验收监测依据 | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局令13号)； 《项目环境保护管理条例》(国务院令第253号); 生态环保部《建设项目竣工环境保护验收技术指南》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 苍溪县环境保护局《关于四川金信源商贸有限公司砂石加工场建设项目环境影响报告表的批复》（苍环审批[2018]4号）； 苍溪县环境保护局《关于四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目环境影响评价执行标准的函》（苍环建函[2017]50号）； 四川恒宇环境节能检测公司《四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目竣工环境保护验收监测方案》（川恒检验字［2018］第15号）。 |  |  |  |  |
| 环评监测标准 标号、级别 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准； |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一类标准. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二类标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求; |  |  |  |  |

表二主要生产工艺

项目概况 本项目位于苍溪县陵江镇金斗村二村民小组（现三、四组），总占地面积为35000平方米。项目北侧约300m为居民住户；南面3000m为嘉陵江；东面为停产的四川钧燕建材有限公司厂区；西面为农田。对居民的饮用水影响较小，未在水源保护地等敏感位置，离居民较远。项目地理位置图见附图1，具体外环境关系参见附图3。 本项目设计能力产砂（ф0-0.63mm）2万吨/年，产石（ф0.63mm以上）4万吨/年，全年工作180天。总投资1000万元，其中环保投资69万元，占总投资的6.9%。 项目定员：本项目工作人员23人。 工作制度：全年工作180天，一班制，每天工作8小时，夜间不生产。 项目建设生活区、办公区、化粪池、沉淀池、原料和成品堆场，同时建设一条制砂和碎石生产线。项目平面布置参见附图2，组成及工程内容见附表1。 主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）: 回 用 次品出售 底泥 沉淀 水 机制砂 碎石 筛分 筛分 制砂 原 料 鄂式破碎 圆锥破 图2-1生产工艺流程及产污位置图 工艺流程及生产设备简要说明： 加工区：本项目主要从事砂石料加工，对原料进行破碎加工，破碎分为一级破碎（鄂式破碎）、二级破碎（圆锥破）、三级破碎（制砂机破碎），破碎之后堆放于成品堆放场待售。 - 原料采购：原料为外购砂石原材料，堆放于原料堆场区，生产过程无辅助材料。原料外购于彦源商贸有限公司。 - 一级破碎加工：原料堆场的砂石原料运至鄂式破碎机进料口，进入鄂式破碎机破碎，破碎后通过输送带送至库料仓。 - 二级破碎、筛分加工：鄂破后经过库料仓通过输送带运至圆锥机进行第二次破碎，破碎后通过输送带进入振动筛进行筛分，筛上物返回到圆锥机，筛下物通过输送带运至到制砂机，进行第三次破碎。 - 三级破碎、筛分加工：对第一次筛分后的筛下物经制砂机，然后输送至振动筛进行筛分，得到机制砂（0-0.63mm筛下物）和碎石（筛上物）。整个破碎过程，水的主要用途是湿法破碎，冲出破碎砂石并进行简单冲洗。

表三主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程： ## 废气污染物排放及治理 本项目废气主要是堆场粉尘，制砂和碎石生产线粉尘，装卸及运输粉尘，汽车尾气和食堂油烟。 - （1）堆场粉尘 堆场设喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖。 - （2）制砂和碎石生产线粉尘 在制砂和碎石生产线每台设备的入料口和出料口各设置1个喷淋装置，水降尘，同时输送带密闭输送，并建设了封闭厂房，实行封闭作业，降低粉尘。 - （3）装卸及运输粉尘 通过在装卸作业过程采取洒水抑尘，同时降低物料落差，同时在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输。汽车在厂区行驶时限速行驶，不允许汽车超载，同时道路用碎石硬化，定时对道路洒水和清扫。 - （4）汽车尾气和食堂油烟 汽车尾气：汽车在运输过程中会有少量的尾气排放，对周围环境影响小。食堂油烟：本项目约23人用餐，油烟经净化器处理后，油烟排放量较小，少量油烟经大气稀释扩散，对周围环境影响较小。 - 2、废水排放及治理 项目主要废水为生活废水和生产废水。 （1）生活废水 生活污水经化粪池（5m3）处理后用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 （2）生产废水 在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用 水，产生的废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。喷淋及洒水降尘废水，由于用量较小，经自然蒸发，无废水产生。 ## 3、噪声排放及治理 本项目噪声主要为破碎机、筛分机等机械噪声，噪声强度为60~110dB（A），设备均位于室内，生产区周边设有隔音挡板，可有效降低噪音。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 ## 4、固体废物排放及治理 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的泥砂、维修产生的废机油、抹布。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为产品出售。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置，不得随意丢弃。 5、环境风险防范措施 本项目的环境风险事故主要为沉淀池事故状态下，废水直接外排入地表水体，对水体造成污染，还有变压器油泄露可能会导致火灾风险。具体措施如下： （1）加强对三级沉淀池的清掏，保证其由足够的容积对生产废水进行收集和处理； （2）对三级沉淀池进行常规检查，对存在的问题进行及时整改，确保其正常运行，避免生产废水直接外排入地表水体。 （3）企业应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查监督事故预防措施及应急救援的准备工作。 （4）加强职工岗位培训，制定事故应急学习手册。 （5）防止变压器长期过负荷运营，过负荷运营会使变压器各部分温度上升，加速绝缘老化，缩短寿命，严重过负荷由引起变压器燃烧的危险。变压器若油箱破裂，大量漏油，应急停电，泄露的油品通过收集后妥善处理。

表四  环境影响评价结论与环评批复要求

4.1结论 通过对四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目所在区域环境质量现状的评价及对项目运营期的环境影响分析，本评价工作得出的综合评价结论： 本项目符合国家相关产业政策，选址符合相关规划要求，对周边环境相容，其总平面布置较合理。项目在严格落实本环评提出的废水、废气、噪声、固废等污染防治措施后，项目运营期产生的污染源可达标排放，重点污染物满足总量控制要求，项目环境风险可控，环境风险可接受。从环境保护角度而言，本项目在苍溪县陵江镇金斗村的建设是可行的。 - 4.2环评报告表主要要求与建议 - 1上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位有应按环保部门的要求另行申报。 - 2必须保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。 - 3加强全厂废气、废水处理设施的维护和管理，保证各类环保设施的正常运行，确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。 - 4加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 - 5企业可以委托当地环境监测站定期进行监测，为企业环境管理提供依据。 - 6项目厂区内应采取碎石硬化、洒水防尘等措施降低对环境空气的影响，厂区道路采用碎石路面，并完善厂区截排水和水处理设施，防止雨水夹带大量泥砂进入地表水。同时做好雨污分流工作，防止增大沉淀池处理规模。 - 7项目产生的沉淀池底泥定期清掏。 4.3环评批复 广元市苍溪县环境保护局《关于四川金信源商贸有限公司砂石加工场建设项目环境影响报告表的批复》（苍环审批 [2018] 4号）主要批复及要求： 四川金信源商贸有限公司： 你公司报送的《砂石加工场建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经审查，现批复如下： 一、该项目位于苍溪县陵江镇金斗村二村民小组（现三、四组），建设砂石加工场项目，本项目不含采砂工序，直接将外购原料进行加工并设置一条制砂和碎石生产线，并配套建设生活区、办公区、化粪池、沉淀池、原料和成品堆场，生产规模为年加工碎石和砂共计6万吨。根据现场调查，该砂石生产线已于2013年建设完毕并投入生产，本次评价为补评。县环境监察执法大队对该项目予以立案查处（川环法苍溪罚字[2017]68号）。项目总投资1000万元，其中环保投资69万元，占总投资比例6.9%。 本项目为其他建筑材料制造，不属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中鼓励类、限制类及淘汰类，系允许类项目，项目建设符合国家现行产业政策。苍溪县水务局出具了《四川省河道管理范围内建设项目申请和审查意见书》，项目建设与当地规划不冲突。若经营地点与当地总体规划和国家重点项目建设用地不符时，本项目应无条件拆除该区域。从环保角度分析，在严格落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，主要污染物总量可控，不会改变项目所在区域的环境功能，能做到与周边环境相容。因此，我局原则同意按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目在运营期间应重点做好以下工作： （一）认真落实水污染防治措施。生产废水主要来源于洗碎石用水和降尘用水，经收集后进入厂区自建的沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；产生的生活污水经化粪池处理后用作附近农田施肥，不外排。 （二）加强大气污染防治措施。在设备入料口和出料口设喷淋装置，输送带密闭输送。原料、产品运输应用篷布覆盖严密，严禁沿路遗洒。出入车辆轮胎进行冲洗，防止车轮带泥上路。场内道路采用碎石硬化并定期洒水。原料堆场设置防尘网覆盖，并定时洒水降尘、确保场区整洁、湿润、无扬尘。 （三）严格落实环境噪声污染防治措施。优选低噪声设备，加强日常维护和保养，采取安装基础减震，加装耐磨橡胶作为衬板、加工区设置封闭厂房、堆场隔声、距离衰减、合理布置生产设备位置、在午休及夜间禁止运输作业等降噪措施，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。 （四）加强固体废弃物的收集、暂存、处置等过程的环境管理，生活垃圾收集后运往当地环卫部门指定的垃圾处理场进行处理。沉淀池产生的沉淀物定期清掏，晾干后作为产品出售。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，应由维修人员带回维修单位一并进行处置，不得随意丢弃。 （五）应制定切实可行的环境风险应急预案，杜绝环境污染物事故的发生。 三、项目建设应依法完备其他行政许可手续。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入使用。 项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

表五 无组织废气监测结果

厂界外下风向10米内设监控点2个，项目为颗粒物，每天监测三次，连续监测二天。验收监测结果见下表： 表5-1无组织废气监测结果表单位：mg/m3 检测日期; 点位名称; 检测频次; 颗粒物. 5月25日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.543. 第二次; 0.614. 第三次; 0.587. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.562. 第二次; 0.634. 第三次; 0.606. 5月26日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.574. 第二次; 0.618. 第三次; 0.595. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.594. 第二次; 0.638. 第三次; 0.614. 检测点位; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 周界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297－1996）表二. 表5-2无组织废气评价标准表 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物5月25-26日连续两天检测数据表明均达标。

表六 噪声监测结果

在厂界外设3个噪声监测点，每天昼间测二次，连续监测二天。验收监测结果见下表： 表6-1噪声监测结果表单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 5月25日; 昼间一次; 破碎; 57.2; 51.4; 56. 昼间二次; 破碎; 58.0; 51.5; 57. 5月26日; 昼间一次; 破碎; 57.7; 52.2; 57. 昼间二次; 破碎; 57.9; 51.4; 57. 2#; 5月25日; 昼间一次; 破碎; 57.1; 51.9; 55. 昼间二次; 破碎; 58.7; 51.5; 58. 5月26日; 昼间一次; 破碎; 57.4; 51.4; 56. 昼间二次; 破碎; 57.4; 51.2; 56. 3#; 5月25日; 昼间一次; 破碎; 58.2; 52.5; 57. 昼间二次; 破碎; 58.2; 51.6; 57. 5月26日; 昼间一次; 破碎; 58.1; 50.5; 57. 昼间二次; 破碎; 57.1; 52.3; 55. 备注：检测时，5月25日天气晴，风速1.4m/s；5月26日，天气晴，风速1.3m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处。. 表6-2噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 2#; 2类; 60. 3#; 2类; 60. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声5月25日～5月26日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。

表七 工况监测结果

监测工况情况： 本项目年设计产砂2万吨/年,产石4万吨/年，工作时间为180天，设计生产能力砂加工为111吨/d，石加工222吨/d。验收检测期间，5月25日实际产砂90吨，产石180吨，产砂和产石生产负荷均为81%；5月26日实际产砂95吨，产石185吨，产砂和产石生产负荷分别为86%和83%，生产工况正常。25日和26日两天的生产负荷为81%~86%，两天的实际生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 7-1验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际生产量（吨/d）; 实际生产负荷; 工况要求. 5月25日; 5月26日; 5月25日; 5月26日; ＞75%. 砂加工111吨/d; 90; 95; 81%; 86%. 石加工222吨/d; 180; 185; 81%; 83%.

表八  环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入试生产。项目竣工后，也及时按规定程序向广元市苍溪县环境保护局申请试生产和竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。堆场设喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖；制砂和碎石生产线设置在封闭的车间内，每台设备的入料口和出料口各设置1个喷淋装置，洒水降尘，同时输送带密闭输送；在装卸作业过程采取洒水抑尘，同时在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输；汽车在厂区行驶时限速行驶，不允许汽车超载，同时道路用碎石硬化，定时对道路洒水和清扫；生活污水经化粪池处理后用作农肥，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议，不外排；在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用水，产生的废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。喷淋及洒水降尘废水，由于用量较小，经自然蒸发，无废水产生；噪声采用减振、消声、隔声等降噪措施处理；生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为成品出售。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置，不得随意丢弃。 3、环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，由办公室专人负责管理，建立有环保设施运行值班记录和固体废物处置档案。 四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目环保管理工作由专人负责，制定了《环境保护工作管理制度》环境保护规章制度。 5、厂区绿化情况检查 厂区道路地面部分水泥硬化处理，厂区周围种植有绿色植被。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未要求设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 苍溪县环境监察执法大队负责该项目建设期间和试生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和试生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。调查结果表明：100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目施工期对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。调查结果见下表： 表7-2公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无.

表九  验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目竣工环境保护验收监测方案》(川恒检验字(2018第15号)，四川恒宇环境节能检测公司于2018年5月25～26日对该项目进行了现场调查和验收监测。连续两天的生产负荷为81%~86%，两天的实际生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水检查情况 （1）生活废水 生活污水经化粪池（5m3）处理后用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 （2）生产废水 在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用水，产生的废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。喷淋及洒水降尘废水，由于用量较小，经自然蒸发，无废水产生。 3、废气监测结果 周界外下风向10m处颗粒物排放浓度0.543mg/m3-0.638mg/m3，按照大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目环保设施竣工验收检测无组织废气颗粒物指标连续两天监测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间等效声级为55dB(A)-58dB(A)，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准进行评价，四川金信源商贸有限公司砂石加工场项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声点连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的泥砂。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为成品出售。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置，不得随意丢弃。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、应对三级沉淀池做硬化处理，并四周加固，防止污水外溢。 4、完善环保管理制度及相关运行台账。 5、建议本项目通过环境保护验收。

附表1工程项目组成及主要环境问题

| 项目组成 |  | 建设内容 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 营运期 |  |
| 主体工程 | 加工区 | 加工区面积约为4500m2，安装一条砂石生产线，年产砂石共6万吨，安装鄂式破碎机、圆锥机、振动筛、制砂机等。建设封闭厂房，设备入料口和出料口设置喷淋设施。 | 废水、粉尘、噪声 | / |
| 配套工程 | 原料堆场 | 临河侧设置挡墙、堡坎，喷淋设施，洒水降尘，防尘网遮盖，面积约为8500m2 | 粉尘 | / |
|  | 成品堆场 | 设置排水沟，喷淋设施，洒水降尘，防尘网遮盖，砂堆场面积约为4000m2，碎石堆场面积约为5500m2 | 粉尘 | / |
|  | 沉淀池 | 设有150m3的沉淀池，并对沉淀池进行了防渗处理 | 粉尘 | / |
| 公用工程 | 供电工程 | 当地电网，厂区内设置配电房120m2； | / | / |
|  | 供水工程 | 生产用水取自嘉陵江，生活用水取自厂区内企业自打井水。 | / | / |
|  | 排水工程 | 设置截排水沟，实行雨污分流，生活污水利用化粪池收集用作农肥，生产废水进入沉淀池，循环使用，不外排 | 底泥 | / |
| 办公及生活设施 | 办公区 | 建筑面积200m2，板房 | 生活污水、生活垃圾 | / |
|  | 生活区 | 建筑面积250m2，板房 |  | / |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水利用化粪池（5m3）收集用作农肥，生产废水进入沉淀池（150m3），循环使用，不外排。设置截排水沟，实行雨污分流，临河侧设置挡墙、堡坎 | 底泥 | / |
|  | 废气处理 | 对原料及成品区设置喷淋设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖，建设了封闭厂房，设备入料口和出料口设置喷淋设施，并对厂区道路洒水降尘 | 粉尘 | / |
|  | 噪声治理 | 采取安装基础减震，加强日常维护和保养，加工区设置封闭厂房，运输车辆限制鸣笛，午休及夜间禁止运输作业 | 噪声 | / |
|  | 固废处置 | 生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为成品出售 | 固废 | / |

附表2环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环保设施（措施） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 |  | 项目实际情况 | 投资 （万元） |
| 废气 | 产品堆放场粉尘 | 设喷水设施，洒水降尘，防尘网遮盖 |  | 设喷水设施，洒水降尘，防尘网遮盖 | 4 |
|  | 制砂和碎石生产线 | 设备入料和出料口设置喷淋设施，洒水降尘，输送带封闭输送。 |  | 设备入料和出料口设置喷淋设施，洒水降尘，输送带封闭输送。 | 2 |
|  | 卸载及搬运 | 道路用碎石硬化，并洒水和清扫；装卸时洒水抑尘，汽车进出厂区设置喷水设施；运输时密闭运输，在厂区内限速行驶且不允许超载； |  | 道路用碎石硬化，并洒水和清扫；装卸时洒水抑尘，汽车进出厂区设置喷水设施；运输时密闭运输，在厂区内限速行驶且不允许超载； | 1 |
|  | 汽车尾气 | 自然扩散 |  | 自然扩散 | / |
|  | 食堂油烟 | 抽油烟机 |  | 抽油烟机 | / |
| 废水 | 加工废水 | 沉淀池（150m3）对生产废水进行沉淀处理，不外排 |  | 沉淀池（150m3）对生产废水进行沉淀处理，不外排 | 2 |
|  | 生活废水 | 生活区设置有化粪池（5m3），生活废水经化粪池处理后，用于农肥 |  | 生活区设置有化粪池（5m3），生活废水经化粪池处理后，用于农肥，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 | 1 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取安装基础减震，加强日常维护和保养，加工区设置封闭厂房，运输车辆限制鸣笛，午休及夜间禁止运输作业 |  | 采取安装基础减震，加强日常维护和保养，加工区设置封闭厂房，运输车辆限制鸣笛，午休及夜间禁止运输作业 | 50 |
|  | 运输噪声 | 加强管理禁止鸣笛、降速行驶、合理安排运输时间 |  | 加强管理禁止鸣笛、降速行驶、合理安排运输时间 | / |
| 固废 | 沉淀池底泥 | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为次品出售 |  | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为成品出售 | 2 |
|  | 废机油、抹布 | 由维修人员带回维修单位一并进行处置 |  | 由广元市众鑫环保科技有限公司处置 | 1 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理 |  | 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理 | 0.5 |
| 生态恢复 |  | 各种建筑设施清理，不得遗留环境和安全问题，并恢复原有土地功能 |  | 各种建筑设施清理，未遗留环境和安全问题，并恢复原有土地功能 | 2 |
| 其他 |  | 完善厂区截排水设施，设置截排水沟；厂区临江设置挡墙或堡坎，避免发生水土流失；风险防范等 |  | 厂区截排水设施，设置截排水沟；厂区临江设置挡墙或堡坎，避免发生水土流失；风险防范等 | 3.5 |
| 合计 |  |  |  |  | 69 |
| 环保投资占总投资百分比（%） |  |  |  |  | 6.9 |

附表3污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 大气污染物 | 破碎工序 | 粉尘（无组织排放） | 封闭厂房；设备入料口和出料口设置喷淋设施，洒水降尘。 | 大气 | 封闭厂房；设备入料口和出料口设置喷淋设施，洒水降尘。 | 大气 |
|  | 筛分工序 |  |  |  |  |  |
|  | 输送工序 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸过程 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后用于农肥 | 农肥 | 经化粪池处理后用于农肥 | 已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |
|  | 加工废水 | SS | 三级沉淀池对生产废水进行自然沉淀处理，处理后用水泵抽至破碎及砂砂工序进行循环利用，不外排 | 循环利用，不外排 | 三级沉淀池对生产废水进行自然沉淀处理，处理后用水泵抽至破碎及砂砂工序进行循环利用，不外排 | 循环利用，不外排 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | / | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 |
|  | 废机油、抹布 | / | 由维修人员带回维修单位一并进行处置 | / | 由广元市众鑫环保科技有限公司进行处置 | 广元市众鑫环保科技有限公司 |
|  | 沉淀池 | 底泥 | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为次品出售 | 外售 | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为成品出售 | 外售 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 安装减震；设置封闭厂房；设置隔音板；合理布置高噪音设备及合理安排工作时间 | 外环境 | 安装减震；设置封闭厂房；设置隔音板；合理布置高噪音设备及合理安排工作时间 | 外环境 |
|  | 运输车辆 | 噪声 |  |  |  |  |

附表4主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面（点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 粉尘 | / | 厂界外下风向10米内各设监控点2个 | 颗粒物 |
| 噪声 | 噪声 | 噪声 | / | 厂界北侧、东侧、西侧设3个点位 | 厂界噪声 |

附表5项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB l2348-2008 |

附表6污染物总量对照表

| 类别 | 项目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表7验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收监测标准 |  |  | 环评使用标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  |  |
|  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 |  | 颗粒物 | 1.0 |  |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  | 60 | 昼 间 Leq[dB(A)] |  | 60 |

附表8环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | / | / |