表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3100万匹隧道窑页岩砖技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 剑阁县羊岭镇蒲家村八组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 页岩砖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产3100万匹页岩砖 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产3100万匹页岩砖 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年12月 | 开工建设时间 | 2018年1月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018年10月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 剑阁县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 广元揽山环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 广元揽山环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 550万元 | 环保投资总概算 | 45万元 | 比例 | 8.18% |
| 实际总投资 | 550万元 | 实际环保投资 | 45万元 | 比例 | 8.18% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 四川锦绣中华环保科技有限公司 《年产3100万匹隧道窑页岩砖技改项目环境影响报告表》； 剑阁县环境保护局剑环建发 [2018]2号《关于年产3100万匹隧道窑页岩砖技改项目环境影响报告表的批复》； 剑阁县环境保护局剑环函[2017]164号《关于年产3100万匹隧道窑页岩砖技改项目环境影响评价执行标准的函》； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》GB8978—1996一级标准； 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29260—2013； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 随着社会经济快速发展，人们居住环境的不断改善，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，作为工程重要原材料的页岩砖目前市场需求量庞大，使用量剧增。同时随着剑阁县开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设、小城镇建设等建设工程步伐日益加快，带动了建筑工程等施工行业的兴盛，极大提高了页岩砖用量。 剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂位于剑阁县羊岭镇蒲花村八组，始建于2008年，项目占地面积3915平方米，原项目为24门轮窑，年生产能力为1500万匹页岩砖。近年来,为了保护有限的土地资源,减少环境污染,我国陆续出台了限制 及禁止生产、使用黏土实心砖的相关政策和规定。为了提高生产效率,同时减轻生产对周边环境的影响,依照国家政策,项目投资550万元,拆除原有轮窑,在原有用地基础上新建隧道窑一条,购置全新生产设备,形成年产3100万匹页岩砖的能力。 本项目位于剑阁县羊岭镇蒲花村八组，项目北面为山体，东面为项目原开采区，东南面为通乡公路，南面30m有1户居民，西面为田地。项目区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹等敏感区域。项目周边不存在重大环境制约因素。项目地理位置见附图1，项目外环境关系见附图2。 项目总投资550万元，其中环保投资45万元，占总投资的8.18%。厂区职工总人数15人，企业年生产300天，24小时工作制。 原辅材料消耗及水平衡： ## 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 - 类别; - 名称; - 技改前年耗量; - 技改后年耗量; - 来源; - 备注. - 主（辅）料; - 页岩; - 33050t; - 68303t; - 自主开采，新增部分外购; - 块状. - 原煤; - 4507t; - 9314t; - 外购; - 粒煤. - 片碱; - /; - 1t; - 外购; - 氢氧化钠. - 生石灰; - /; - 60t; - 外购; - 氢氧化钙. - 能源; - 电; - 30万kw·h; - 62万kw·h; - 当地电网; - /. - 水量; - 水; - 5700m3; - 13644m3; - 自来水; - /. - 水平衡图 - 图2-1水平衡图（单位：m³/d） 3、主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图3-1 砖厂生产工艺流程及产污图 制砖工艺流程说明： (1)原料预处理 首先将页岩用破碎机进行粗破,粗破后的页岩用皮带输送至配料机进行配料, 按照一定的比例加入煤,后用皮带输送至粉碎机进行二破,二破后的混合料用皮带 输送至滚筒筛进行筛分(≤2mm),筛上物重回破碎机破碎,筛下物用皮带输送到搅拌机进行搅拌,搅拌的过程中按照混合料的重量加入一定量的水,搅拌好的原料用皮带输送至陈化仓。 (2)制坯 物料进入制砖机后,通过真空挤压成型,成型后的泥条经过自动切条机切割成 所要求尺寸的砖坯,再由皮带输送机输送至码车位,由人工将砖坯码至窑车。 (3)干燥 码好的砖坯进入干燥室进行干燥,干燥时间为24-26小时,干燥介质(烧砖余热)通过热交换将热量传给坯体表面,坯体表面受热后,表面水分汽化蒸发,而坯体内部水分则因物料水分差而移向表面,再由表面蒸发,直到坯体得以干燥。 (4)焙烧 本项目隧道窑点火采用原煤,干燥后的砖坯进入焙烧工序进行焙烧,焙烧温度 为950-1000℃,烧成周期约24h。焙烧后的成品砖从窑内人工卸下,检验合格的为成品砖,不合格的烧结砖经收集破碎后作为原料重新利用。 (5)成品 烧制好的页岩烧结砖(装在窑车上),装卸到手推车上,同时对砖的质量进行检查,而后运往成品堆场。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 本项目的主要大气污染物包括道路运输粉尘、原料堆场粉尘、破碎、筛分、搅拌粉尘及隧道窑废气等。 - （1）运输道路扬尘 - 道路路面硬化，安排专人清扫，保持路面清洁，每天对道路洒水4-5次。 - （2）原料堆场扬尘 - 对原料堆场地面进行硬化，修建三面围挡并且与顶棚相连，高度高于原料堆放高度；定期对原料堆场进行洒水降尘。 - （3）原料破碎、筛分、搅拌粉尘 - 车间密闭，在破碎机、粉碎机、滚筒筛上方各安装一个集气罩，通过管道引至布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。 - （4）隧道窑 - 砖坯在隧道窑内烧结过程会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及氟化物等废气，烟气从塔下部进入脱硫塔，经脱硫洗涤后的净烟气经过布置在塔上部的除雾器脱水后经引风机通过15m高排气筒排放。 - 3.2 废水排放及治理 - （1）生产废水 - 生产过程中粉碎和搅拌工序需要添加适量的清水作为辅料，物料中的水分经过后续干燥、焙烧过程被蒸发掉，废水不外排。 - 生活废水 - 生活污水利用厂区化粪池收集处理后用于当地农田施肥，不外排。 - 除尘废水 - 本项目在隧道窑生产过程中会产生烟尘，项目使用的双碱法脱硫除尘洗涤塔装置会产生脱硫除尘废水，脱硫除尘产生的废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 - 3.3 噪声排放及治理 本项目噪声主要来源于挖掘机、破碎机、搅拌机等设备噪声。其噪声源强度在75~100dB(A)左右。通过隔声、减振、厂房封闭、墙体吸声处理使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 3.4 固体废物排放及治理 （1）生产固废：项目产生的不合格产品及布袋除尘器收集的粉尘经收集后回用于制砖生产，不外排。废气净化系统将产生沉渣，定期清理后回用于制砖生产，不外排。 （2）生活垃圾：生活垃圾经厂区分散布置的垃圾桶收集，由环卫部门统一清运至羊岭镇垃圾收集点。 （3）危险废物：机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（绵阳市天捷能源有限公司）进行回收。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 4.1环境影响报告表评价意见 4.1.1 结论 综上所述,本项目建设的符合国家产业政策,符合当地发展规划,项目选址可行,平面布局合理。对各污染源采取的环保措施合理有效,技术可行,采取本次环评要求的措施后污染物能实现达标排放,满足总量控制要求,对评价区域环境质量的影响较小,本项目建设不会改变区域的环境质量功能,环境风险水平可接受。从环保角度分析,该项目的建设是可行的。 4.1.2 环评要求及建议 1、要求 (1)本项目必须进行生态保护措施,预防水土流失。 (2)做好道路、原料堆场的洒水抑尘工作。 (3)砖生产过程中产生的边料、次坯必须统一收集利用,禁止厂区随意乱丢。 2、建议 (1)加强管理,加强治污措施的定期检修和维护工作,对隧道窑定期进行检修。 (2)工程运行中如涉及本报告以外的调整,则应向有关部门进行申报,并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 - 4.2环境影响报告表批复（剑环建发［2018］2号） 剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂: 你单位报送的《年产3100万匹隧道密页岩砖技改项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经审查,现批复如下： - 该项目位于剑阁县羊岭镇蒲花村八组,为技改项目。建设内容:总建筑面积3915平方米,新建新型隧道窑一座,形成年产3100万匹页岩砖的生产能力。根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,该项目属允许类。同时项目在县经科信局进行了备案,备案号(川投资【2017-510823-41-03-205745】JXQB-0458号)。该项目建设符合国家产业政策,选址符合当地规划,该项目信息公开、公众参与等符合原国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关要求。该项目报告表编制明确、依据充分,内容基本全面;项目建设内容、环境现状以及项目实施可能造成的环境影响介绍清楚,分析得当;确定的评价等级、评价范围、评价因子恰当;建设期和营运期环境保护措施选用合理,我局原则同意《报告表》中所列项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。 - 项目建设期及运营期主要污染防治措施 (一)项目建设期主要污染控制措施。施工期间选用低噪声施工机械设备,并加强施工管理,合理安排施工时间,做到文明施工;建筑材料要堆放有序,并进行遮盖,建筑场地及时酒水降尘,建筑垃圾及时清运,建筑场地外围采取临时围挡,运输车辆实行封闭运输,防止运输过程中物料撒落;施工期间施工人员产生的生活垃圾集中收集,运至生活垃圾转运站,建筑垃圾不能回用的运往指定的渣场堆放;生活废水经化粪池收集后用作农肥，生产废水经沉淀池沉淀后回用不外排。 (二)项目运营期主要污染控制措施 废气防治措施:厂区道路硬化,定期洒水,加强路面维护,定期清扫,运输车辆加盖篷布做好遮掩;原料堆场釆用三面围挡半封闭处理,堆场硬化,并定期洒水降尘;破碎车间封闭生产密闭输送,粉尘经集气罩收集+布袋除尘器,再经15m的排气筒高空外排,培烧工序热烟气经风机引至脱硫塔经脱硫除尘后再经15m的烟囱高空外排。 废水防治措施:生活废水经化粪池处理后用于农田施肥,不得外排。其他废水回用于制砖,不外排。 噪声防治措施:通过选用低噪声设备,合理布置噪声源,车间隔声,合理安排工作时间等防治措施,实现噪声达标排放。 固废防治措施:不合格品、除尘灰、脱硫沉渣收集后用作生产原料回用,生活垃圾分类收集后运至生活垃圾转运站。 三、项目建设要严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施,执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。日常环境监管由剑阁县环境监察执法大队负责。 四、按照《建设项目环境保护管理条例》要求,你单位应按照国家环境保护主管部门规定的标准和程序,对其配套建设的环保设施进行验收,编制验收报告,经验收合格并依法向社会公开后,方可投入正式生产。未经验收或验收不合格的,不得投入正式生产。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）有组织废气监测按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）执行。 （2）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2017）执行。 （3）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 点位：厂界下风向10米设2个监控点 项目：颗粒物。 频次：每天监测三次，小时值，连续监测二天。 2、 噪声 点位：在厂界西侧、南侧设厂界噪声监测点2个、南侧最近居民点设一个敏感点。 项目：厂界噪声及敏感点噪声。 频次：每天昼、夜间各测一次，连续监测二天。 3、有组织废气 点位及项目：隧道窑脱硫塔排气筒：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物。布袋除尘器排气筒：颗粒物。 频次：每天采样3次，小时值，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计年产3100万匹页岩砖，全年工作300天，每天设计生产能力为10.33万匹。验收监测期间，10月29日生产页岩砖8.7万匹，生产负荷达到84%；10月30日生产页岩砖9.0万匹，生产负荷达到87%。29日和30日两天的生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷; 工况要求. 10月29日; 10月30日; 10月29日; 10月30日; ＞75%. 10.33万匹/天; 8.7万匹; 9.0万匹; 84%; 87%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 - 在厂界西侧、南侧设厂界噪声监测点2个及南侧最近居民住户噪声监测点1个。 - 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 10月29日; 昼间; 破碎机、交通; 58.4; 52.1; 57. 夜间; 风机; 48.1; 41.9; 47. 10月30日; 昼间; 破碎机、交通; 57.8; 51.3; 57. 夜间; 风机; 47.6; 41.3; 47. 2#; 10月29日; 昼间; 破碎机、交通; 57.3; 51.3; 56. 夜间; 风机; 46.3; 40.1; 45. 10月30日; 昼间; 破碎机、交通; 56.1; 50.2; 55. 夜间; 风机; 46.1; 39.6; 45. 3#敏感点; 10月29日; 昼间; 破碎机、交通; 57.9; /; 58. 夜间; 风机; 47.2; /; 47. 10月30日; 昼间; 破碎机、交通; 57.3; /; 57. 夜间; 风机; 46.6; /; 47. 检测时，10月29日天气晴，风速1.4m/s；10月30日，天气晴，风速1.2m/s，厂界噪声点均位于厂界外1m处，敏感点噪点位于住户外1米处。. 表2-2 噪声评价标准 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#、2#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 3#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类及《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1 、2类标准进行评价，剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂3100万匹/年页岩砖隧道窑技改项目环保设施竣工验收检测，2个厂界噪声及敏感点噪声10月29日-30日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 2.2有组织监测结果 在隧道窑排气筒及布袋除尘器排气筒各设1个监测点；隧道窑排气筒监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物；布袋除尘器排气筒监测项目为颗粒物。分别每天采样三次，小时值，连续监测二天。 表2-3有组织废气监测结果 检测 日期; 检测 点位; 项目; 频次; 标况风量(m3/h); 含氧量 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (Kg/h). 实测; 折算. 10 月 29 日; 3#隧道窑排气筒; 氟化物; 一次; 19047; 18.13; 0.46; 1.98; 0.01. 二次; 21333; 18.28; 0.5; 2.27; 0.01. 三次; 21137; 18.24; 0.51; 2.28; 0.01. 平均值; 20506; 18.22; 0.49; 2.18; 0.01. 颗粒物; 一次; 22459; 18.13; 6.2; 27; 0.14. 二次; 21702; 18.28; 6.4; 29; 0.14. 三次; 21077; 18.24; 6.5; 29; 0.14. 平均值; 21746; 18.22; 6.4; 28; 0.14. 氮氧 化物; 一次; 22459; 18.13; 22; 95; 0.49. 二次; 21702; 18.28; 23; 104; 0.50. 三次; 21077; 18.24; 23; 103; 0.48. 平均值; 21746; 18.22; 23; 101; 0.49. 二氧 化硫; 一次; 22459; 18.13; 9; 39; 0.20. 二次; 21702; 18.28; 14; 64; 0.30. 三次; 21077; 18.24; 11; 49; 0.23. 平均值; 21746; 18.22; 11; 51; 0.25. 4#布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 一次; 8046; /; 17; /; 0.14. 二次; 7627; /; 19; /; 0.14. 三次; 7246; /; 21; /; 0.15. 平均值; 7640; /; 19; /; 0.15. 10 月 30 日; 3#隧道窑排气筒; 氟化物; 一次; 26914; 18.38; 0.52; 2.45; 0.01. 二次; 23338; 18.41; 0.54; 2.58; 0.01. 三次; 25705; 18.37; 0.49; 2.30; 0.01. 平均值; 25319; 18.39; 0.52; 2.44; 0.01. 颗粒物; 一次; 28737; 18.38; 5.8; 27; 0.17. 二次; 32322; 18.41; 5.6; 27; 0.18. 三次; 28698; 18.37; 6.0; 28; 0.17. 平均值; 29919; 18.39; 5.8; 27; 0.17. 氮氧 化物; 一次; 28737; 18.38; 23; 108; 0.66. 二次; 32322; 18.41; 22; 105; 0.71. 三次; 28698; 18.37; 20; 94; 0.57. 平均值; 29919; 18.39; 22; 102; 0.65. 二氧 化硫; 一次; 28737; 18.38; 14; 66; 0.40. 二次; 32322; 18.41; 14; 67; 0.45. 三次; 28698; 18.37; 11; 52; 0.32. 平均值; 29919; 18.39; 13; 61; 0.39. 4#布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 一次; 7338; /; 17; /; 0.12. 二次; 7881; /; 14; /; 0.11. 三次; 7674; /; 14; /; 0.11. 平均值; 7631; /; 15; /; 0.11. 表2-4 有组织废气评价标准 检测点位; 检测项目; 标准限值; 标准名称及编号. 排放浓度mg/m3. 3#隧道窑排气筒; 颗粒物; 30; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2. 氟化物; 3. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 200. 4#布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 30. 有组织废气：按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表2 标准进行评价，剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂3100万匹/年页岩砖隧道窑技改项目环保设施竣工验收检测，隧道窑排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物和布袋除尘器排气筒颗粒物10月29日-30日连续两天检测数据表明均达标。 2.3无组织废气监测结果 在厂界下风向10米内设2个监控点，项目为颗粒物。每天监测三次，小时值，连续监测二天。 - 表2-5 无组织废气监测结果表 点位名称; 检测日期; 检测频次; 颗粒物. 1#厂界外下风向10米内; 10月29日; 第一次; 0.683. 第二次; 0.650. 第三次; 0.733. 10月30日; 第一次; 0.683. 第二次; 0.700. 第三次; 0.650. 2#厂界外下风向10米内; 10月29日; 第一次; 0.717. 第二次; 0.700. 第三次; 0.667. 10月30日; 第一次; 0.633. 第二次; 0.700. 第三次; 0.683. 表2-6 无组织废气评价标准 检测项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表3. 无组织废气：按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表3 进行评价，剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂3100万匹/年页岩砖隧道窑技改项目环保设施竣工验收检测，2个监控点无组织废气颗粒物10月29日-30日连续两天检测数据表明均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也及时按规定程序进行了自主验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。本项目脱硫除尘产生的废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水利用厂区化粪池收集处理后用于当地农田施肥，不外排。设备噪声通过隔声、减振、厂房封闭、墙体吸声处理使噪声源强降低；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。砖坯在隧道窑内烧结过程会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及氟化物等废气，烟气从塔下部进入脱硫塔，经脱硫洗涤后的净烟气经过布置在塔上部的除雾器脱水后经引风机通过15m高排气筒排放；原料破碎、筛分在密闭车间里进行生产，在破碎机、粉碎机、滚筒筛上方各安装一个集气罩，通过管道引至布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；原料堆场地面进行硬化，修建三面围挡并且与顶棚相连，高度高于原料堆放高度，定期对原料堆场进行洒水降尘；道路路面硬化，安排专人清扫，保持路面清洁，每天对道路洒水4-5次。项目产生的不合格产品及布袋除尘器收集的粉尘经收集后回用于制砖生产，不外排。废气净化系统将产生沉渣，定期清理后回用于制砖生产，不外排；生活垃圾经厂区分散布置的垃圾桶收集，由环卫部门统一清运至羊岭镇垃圾收集点；机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（绵阳市天捷能源有限公司）进行回收。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案基本齐全，由专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度、未制定《环境风险防范及应急预案》。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面部分进行了水泥硬化处理。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目位于剑阁县羊岭镇蒲家村八组，评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍惜动植物等保护目标。项目南面30m有1户居民。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 剑阁县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 剑阁县环境保护局对该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。本项目总量控制指标是环评核定的排放总量，二氧化硫为14.42t/a，氮氧化物为5.47t/a。根据10月29日-10月30日两天所测废气中二氧化硫和氮氧化物实际排放总量小于环评核定总量控制指标，满足环保竣工验收要求。 类 别; 项 目; 环评建议总量控制指标 （t/a）; 实际排放总量 （t/a）; 备注. 废气; 二氧化硫; 14.42t/a; 2.30t/a; /. 氮氧化物; 5.47t/a; 4.10t/a. 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表十 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂年产3100万匹隧道窑页岩砖技改项目环保竣工验收监测实施方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年10月29～30日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为84%～87%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织废气监测结果 颗粒物排放浓度为0.633mg/m3-0.733mg/m3；按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表3 进行评价，剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂3100万匹/年页岩砖隧道窑技改项目环保设施竣工验收检测，2个监控点无组织废气颗粒物10月29日-30日连续两天检测数据表明均达标。 3、有组织废气监测结果 隧道窑排气筒排放浓度为，颗粒物：27-29mg/m3；氮氧化物:94-108mg/m3;二氧化硫：39-67mg/m3：氟化物：1.98-2.58mg/m3。布袋除尘器排气筒颗粒物排放浓度为14-21mg/m3。按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表2 标准进行评价，剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂3100万匹/年页岩砖隧道窑技改项目环保设施竣工验收检测，隧道窑排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物和布袋除尘器排气筒颗粒物10月29日-30日连续两天检测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为55dB（A）-57dB（A），夜间监测结果为45dB（A）-47dB（A）。敏感点噪声昼间监测结果为57dB（A）-58dB（A），夜间监测结果为47dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类及《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1 、2类标准进行评价，剑阁县羊岭镇玉鹤岭页岩机砖厂3100万匹/年页岩砖隧道窑技改项目环保设施竣工验收检测，2个厂界噪声及敏感点噪声10月29日-30日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 - 废水检查情况 本项目脱硫除尘产生的废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水利用厂区化粪池收集处理后用于当地农田施肥，不外排。 6、固体废物检查情况 本项目产生的不合格产品及布袋除尘器收集的粉尘经收集后回用于制砖生产，不外排。废气净化系统将产生沉渣，定期清理后回用于制砖生产，不外排；生活垃圾经厂区分散布置的垃圾桶收集，由环卫部门统一清运至羊岭镇垃圾收集点；机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（绵阳市天捷能源有限公司）进行回收。 7、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。未制定《环境风险应急预案》。 8、总量控制 剑阁县环境保护局对该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。本项目总量控制指标是环评核定的排放总量，二氧化硫为14.42t/a，氮氧化物为5.47t/a。根据10月29日-10月30日两天所测废气中二氧化硫为2.30t/a，氮氧化物为4.10t/a，实际排放总量均小于环评核定总量控制指标，满足环保竣工验收要求。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、生活垃圾的收集管理应由专人负责，做到日产日清。 4、企业尽快制定《环境风险应急预案》并交当地环保局备案。 5、原料堆场应全覆盖，防止扬尘。 6、完善环保管理制度、环保设施运行台账、操作规程等。 7、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目实际建设情况 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运营期 |  |
| 主体 工程 | 隧道窑：拆除原有24门轮窑，在原址新建隧道窑生产线1条，一座焙烧窑，用于砖坯烧结，一座烘干窑，利用焙烧窑烟气对砖坯进行烘干 | 与环评一致 | 噪声、废气、固废 | 新建 |
|  | 破碎制砖车间：新购破碎机、滚筒筛、搅拌机、制砖机、自动切条机，均放于破碎制砖车间，对原料进行破碎制坯 | 与环评一致 | 粉尘、噪声、固废 | 新建 |
| 辅助工程 | 原料堆放场：原煤堆放区设置在厂区东北侧，占地面积400平方米 | 与环评一致 | 废气 | 改建 |
|  | 成品堆放区：总占地面积500平方米，用来堆放页岩砖成品 | 与环评一致 | / | 改建 |
| 公用工程 | 供电：变、配电房1间 | 与环评一致 | / | 利旧 |
|  | 供水：市政管网 | 与环评一致 | / | 改建 |
|  | 运输系统：产品出厂由汽车运输 | 与环评一致 | 噪声、废气 | 改建 |
| 办公生活设施 | 总占地面积120平方米，位于厂区南侧 | 与环评一致 | 生活污水 生活垃圾 | 利旧 |
| 环保 工程 | 生活污水：化粪池处理后用作农肥 | 与环评一致 | 废水 | 利旧 |
|  | 原料堆场粉尘：对原料堆场地面进行硬化，修建三面围挡并且与顶棚相连，高度高于原料堆放高度；定期对原料堆场进行洒水降尘 | 与环评一致 | 扬尘 | 新建 |
|  | - 破碎制砖粉尘：车间密闭，在破碎机、粉碎机、滚筒筛上方各安装一个集气罩，通过管道引至布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 与环评一致 | 粉尘 | 新增 |
|  | 焙烧废气：在干燥窑烟气排口末端安装双碱法烟气脱硫除尘塔+15m烟囱排放 | 与环评一致 | 废气 | 新增 |
|  | 噪声治理：基础减震，车间隔声 | 与环评一致 | 噪声 | 新增 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 |  | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理措施 | 投资 （万元） | 项目实际建设情况 | 备注 |
| 固废 | 生产固废 | 不合格品、除尘灰、脱硫沉渣等回用生产 | / | 与环评一致 | 新增 |
|  | 生活固废 | 生活垃圾统一收集清运至生活垃圾转运站 | 1 | 与环评一致 |  |
|  | 废机油 | 机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位进行回收。 | 1 | 废机油交于绵阳市天捷能源有限公司进行回收 | 新增 |
| 废气 | - 焙烧废气 | - 烟气经过引风机引至脱硫塔，烟气经脱硫除尘后经15m高排气筒排放 | 18 | 与环评一致 | 新增 |
|  | - 原料堆场 - 扬尘 | - 对原料堆场地面进行硬化，修建三面围挡并且与顶棚相连，高度高于原料堆放高度；定期对原料堆场进行洒水降尘。 | 5 | 与环评一致 | 新增 |
|  | - 破碎、筛分工序产生粉尘 | - 车间密闭，在破碎机、粉碎机、滚筒筛上方各安装一个集气罩，通过管道引至布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 8 | 与环评一致 | 新增 |
|  | - 采样孔及监测平台 | - 排气筒（烟囱）应预留监测采样孔、设置采样平台和安全通道 | 4 | - 与环评一致 | 新增 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池收集后用作农肥，化粪池容积为10立方米 | 1 | 与环评一致 | 利旧 |
| 噪声 |  | 隔声、基座减震、厂房封闭等 | 5 | 与环评一致 | 新增 |
| 生态措施 |  | 场地硬化，厂区绿化、植树等 | 5万 | 与环评一致 | 新增 |
| 合计 |  |  | 45 | / | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 环评处理设施及措施 | 排放去向 | 实际处理设施及措施 | 排放去向 |
| 废水 | COD、氨氮等 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 |
| 废气 | 运输扬尘 | 道路硬化，洒水降尘 | 大气 | 道路硬化，洒水降尘 | 大气 |
|  | 原料堆场 | 洒水降尘 |  | 洒水降尘 |  |
|  | 原料破碎、筛分、粉尘 | 车间密闭，在破碎机、粉碎机、滚筒筛上方各安装一个集气罩，通过管道引至布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 |  | 车间密闭，在破碎机、粉碎机、滚筒筛上方各安装一个集气罩，通过管道引至布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放 |  |
|  | 隧道窑烟尘 | 烟气经过引风机引至脱硫塔，烟气经脱硫除尘后经15m高排气筒排放 | 大气 | 烟气经过引风机引至脱硫塔，烟气经脱硫除尘后经15m高排气筒排放 | 大气 |
|  | 隧道窑SO2 |  |  |  |  |
|  | 隧道窑NOX |  |  |  |  |
|  | 隧道窑氟化物 |  |  |  |  |
| 各噪声源 | 高噪设备 | 隔声、基座减震、厂房封闭等 | 外环境 | 隔声、基座减震、厂房封闭等 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中堆放，统一清运 | 羊岭镇垃圾收集点 | 集中堆放，统一清运 | 羊岭镇垃圾收集点 |
|  | 废砖坯、废砖块 | 回收作为原料 | 回收利用 | 回收作为原料 | 回收利用 |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  |
|  | 废机油 | 资质单位回收 | 回收 | 绵阳市天捷能源有限公司进行回收处理 | 绵阳市天捷能源有限公司 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 厂址处 | 隧道窑脱硫塔排气筒、布袋除尘器排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |
|  |  |  |  | 厂界下风向10米内设2个采样点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 环境噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位、南面30m处住户1个点位 | 厂界西侧、南侧设厂界噪声监测点2个 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 南侧最近居民住户噪声监测点1个 | 敏感点噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | / | / | / |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 环评建议总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 14.42t/a | 2.30t/a | / |
|  | 氮氧化物 | 5.47t/a | 4.10t/a |  |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表2 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表2 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 30mg/m3 | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 300mg/m3 | 二氧化硫 | 300mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 200mg/m3 | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  | 氟化物 | 3mg/m3 | 氟化物 | 3mg/m3 |
| 无组织废气 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表3 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表3 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |
| 敏感点 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | 1个敏感点 | 1个敏感点 | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限或检测范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001 | mg/m3 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 | mg/m3 |
|  |  |  | HJ397-2007 | / |  |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2017 | 3 | mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 2 | mg/m3 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 0.04 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 | GB 12348-2008 | 30～130 | dB(A) |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | / | dB(A) |