表一项目基本情况

| 建设项目名称 | 苍溪县金斗砂石厂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苍溪县守祥砂石有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 苍溪县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 砂加工3.15万m3/年，石加工1.35万m3/年 砂加工3.15万m3/年，石加工1.35万m3/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年5月 | 开工日期 | 2017年 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2018年 | 现场监测时间 | 2018年11月20～21日 |  |  |
| 环评登记表 审批部门 | 广元市苍溪县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川锦秀中华环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 90.5万元 | 比例 | 11.3% |
| 实际总投资 | 800万元 | 实际环保投资 | 90.5万元 | 比例 | 11.3% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 生态环保部公告（2018年第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 苍溪县环境保护局《关于苍溪县金斗砂石厂项目环境影响报告表的批复》（苍环审批[2018]21号）； 苍溪县环境保护局《关于陵江镇金斗砂石厂项目环境影响评价执行标准的函》（苍环建函[2017]70号）； |  |  |  |  |
| 环评监测标准 标号、级别 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准； |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一类标准. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二类标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求;危险废物执行《危险废物污贮存污染物控制标准》（GB18598-2001） |  |  |  |  |

表二主要生产工艺

项目概况 自国家拉动内需的政策出台以来，苍溪县基础设施建设和农村住房建设进一步加快，苍溪县及其周边基础设施建设、农村住房建筑用原材料需求量急剧增长，而作为重要工程原料的砂石行业同其他建材行业一样发展迅速。砂石资源是一种地方资源，短时间内不可再生且不利于长距离运输，因此对砂石需求出现了供不应求的局面。在此良好的市场大环境条件下，为满足市场的需要，苍溪县守祥砂石有限责任公司法人蒲守样抓住此市场发展机遇，在苍溪县陵江镇金斗村二组新建一条将外购的砂石经破碎、筛分等工艺年产4.5万m3（其中产砂3.15万m3，产石1.35万m3）砂石加工生产线项目，项目不涉及采砂工序。 本项目位于苍溪县陵江镇金斗村二村民小组，项目西南侧、东侧分别与四川金信源商贸有限公司砂石厂和灿宇砂石厂相邻，项目北侧为045乡道，项目西侧150m处分布有居民点。项目总占地面积为42亩，其中办公生活用房260平方米。项目生产加工区砂石生产线位于厂区中部，各设备由南至北依次布设，并将高噪声设备安装减报装置:项目原料堆场布设在厂区南侧，产品堆场布设在厂区北侧，靠近厂区道路与045乡道，便于运输:项目生产废水处理设施为沉淀池及压滤装置一套，位于厂区东侧，加工区旁;项目生活区设在厂区西北侧。 项目地理位置图见附图1，具体外环境关系参见附图3。 本项目设计能力产砂3.15万m3/年，产石1.35万m3/年，全年工作300天。总投资800万元，其中环保投资90.5万元，占总投资的11.3%。 项目定员：本项目工作人员30人。 工作制度：全年工作300天，一班制，每天工作8小时，夜间不生产，厂区设住宿和食堂。 原辅材料消耗及水平衡： ## 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 - 序号; - 名称; - 年用量; - 来源. - 原料; - 河砂; - 55000m3; - 外购. - 辅料; - 齿轮油; - 2桶; - 外购. - 絮凝剂; - 0.05t; - 外购. - 能源; - 生产用水; - 7722m3; - 嘉陵江. - 生活用水; - 2565m3; - 市政供水. - 电; - 280000KW*h; - 市政供电. - 柴油; - 10t; - 外购. - 2、水平衡图 - 表2-2水平衡图（单位：m³/d） 主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）: 图2-3生产工艺流程及产污位置图 工艺流程及生产设备简要说明： - 项目投产后主要进行碎石和机制砂的生产及销售。项目将外购的河砂原料，运至项目原科堆场。原料通过输送带首先运输至振动筛进行筛分，筛下料为自然砂，直接进入洗砂工序，筛上料随后进入鄂式破碎机进行破碎，接着输送至圆锥机进行进一步破碎，之后进行振动筛分，粒径合格的作为碎石产品、细砂产品，运送至产品堆场，筛上石料则进入制砂机进行破碎制砂，经粉碎后采用振动筛筛选出合格的机制砂，筛上不满足粒径规格的较大颗粒则再次进入制砂机过行破碎制砂，产出的机制砂经一体机进行洗砂处理后，运送至产品堆场。项目洗砂废水经沉淀池处理后循环使用，沉淀池内底泥经处理后加工成次品出售。 - 原料:项目原料为外购的河砂原材料，堆放于原料堆场区，随后由输送带运送至破碎机进行破碎。生产过程无辅助材料。 - 一次筛分: 将粒径不同的砂石进行粗分离，筛分出的自然砂通过输送带运至洗砂机进行洗砂，筛上大块的石料由输送带送至破碎机进行破碎。该过程中主要产生噪声、粉尘。 - 鄂破机破碎:分离出的筛上料经输送带由给料口运送进入鄂式破碎机进行破碎，破碎后的物料从鄂破机出口进入输送带。该过程中主要产生粉尘、噪声。 - 圆锥机破碎:经过鄂破机破碎后的物料，通过输送带进入圆锥机进行进一步的破碎，缩小物料粒度。该过程中主要产生粉尘、噪声。 - 二次筛分：从圆锥机出口出来的物料经输送带送至振动筛中，进行筛分，缩小粒径，进行合格的碎石产品和部分细砂产品，碎石粒径为1.0cm-3.0cm,细砂粒径为0.3mm- 0.5mm，不合格的砂石后续进入制砂机。该过程中主要产生噪声、粉尘。 - 制砂机制砂:不合格的砂石料转运至制砂机处进一步破碎，生成粒径更小的砂石，随后进行筛分。该过程中主要产生噪声、粉尘。 - 三次筛分:制砂机出来的物料，经输送带运至振动筛进行筛分，形成细砂产品，粒径大于0.5mm的产品，则继续返至制砂机进行破碎制砂。该过程中主要产生噪声、粉尘。 - 洗砂:将振动筛筛分出来的细砂产品通过输送带运至洗砂机，进行洗砂，清洗后的细砂经输送带运送至产品堆场，即为成品。该过程中主要产生洗砂废水。

表三主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程： ## 废气污染物排放及治理 本项目废气主要是堆场粉尘，制砂和碎石生产线粉尘，装卸及运输粉尘，汽车尾气和食堂油烟。 - （1）堆场粉尘 堆场设喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖。 - （2）制砂和碎石生产线粉尘 在制砂和碎石生产线每台设备的入料口和出料口各设置1个喷淋装置，水降尘，同时输送带密闭输送，并建设了封闭厂房，实行封闭作业，降低粉尘。 - （3）装卸及运输粉尘 通过在装卸作业过程采取洒水抑尘，同时降低物料落差，同时在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输。汽车在厂区行驶时限速行驶，不允许汽车超载，同时道路用碎石硬化，定时对道路洒水和清扫。 - （4）汽车尾气和食堂油烟 汽车尾气：汽车在运输过程中会有少量的尾气排放，对周围环境影响小。食堂油烟：本项目约30人用餐，油烟经净化器处理后，油烟排放量较小，少量油烟经大气稀释扩散，对周围环境影响较小。 - 2、废水排放及治理 项目主要废水为生活废水和生产废水。 （1）生活废水 生活污水排入化粪池处理后用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 食堂废水经隔油池处理后排入化粪池用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 （2）生产废水 在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用 水，产生的废水经三级沉淀池沉淀+压滤机+清水池的处理方式进行处理后一部分循环使用，一部分用作喷淋及洒水降尘废水，不外排。 ## 3、噪声排放及治理 本项目噪声主要为破碎机、筛分机等机械噪声，噪声强度为60~110dB（A），设备均位于室内，生产区周边设有隔音挡板，可有效降低噪音。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 ## 4、固体废物排放及治理 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的泥砂、维修产生的废机油、抹布。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为产品出售。该项目已与鑫昌锐汽车维修厂签订了机械维修协议，该厂所有的机械维修均不在厂内维修，故无废机油、抹布产生。 5、环境风险防范措施 本项目的环境风险事故主要为沉淀池事故状态下，废水直接外排入地表水体，对水体造成污染，还有变压器油泄露可能会导致火灾风险。具体措施如下： （1）加强对三级沉淀池的清掏，保证其由足够的容积对生产废水进行收集和处理； （2）对三级沉淀池进行常规检查，对存在的问题进行及时整改，确保其正常运行，避免生产废水直接外排入地表水体。 （3）企业应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查监督事故预防措施及应急救援的准备工作。 （4）加强职工岗位培训，制定事故应急学习手册。

表四  环境影响评价结论与环评批复要求

4.1结论 通过对苍溪县守祥砂石有限责任公司苍溪县金斗砂石厂项目所在区域环境质量现状的评价及对项目运营期的环境影响分析，本评价工作得出的综合评价结论： 本项目符合国家现行产业政策，选址符合相关规划要求，同周边环境相容，其总平面布置较合理，项目在严格落实本环评提出出的废水，废气，噪声、固废等污染防治措施后，项目运营期产生的污染物可达标排放，重点污染物满足总量控制要求，项目环境风险可控，环境风险可接受，从环境保护角度而言，本项目在苍溪县陵江镇金斗村二组进行建设是可行的。 - 4.2环评报告表主要要求与建议 - 上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模，工艺流程，原销材料用量及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位有应按环保部门的要求另行申报。 2、高度重视环境保护工作，切实贯彻“预时为主、全面规划、综合防治、因地制宜、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，治理好“三废”污染: 3、必须保证足够的环保资金，落文本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。 4、完善洗砂废水的处理措施，修建二级沉淀池，并进行简单防渗处理，加强全厂废气、废水处理设施的维护和管理，保证各类坏保设施的正常运行，确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。 5、加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 6、项目厂区内应采取洒水防尘等措施降低对环境空气的影响，厂区道路采用碎石路面，并完善厂区截排水和水处理设施，防止雨水夹带大量泥沙进入地表水。同时做好雨污分流工作，防止增大沉淀池处理规模。项目产生的沉淀池底泥定期及时外送。 7、厂区周围种植乔木、灌木，降低扬尘的逸散性，降低噪声的影响，营造良好的工作环境。 - 4.3环评批复 苍溪县环境保护局《关于苍溪县金斗砂石厂项目环境影响报告表的批复》（苍环审批 [2018] 21号）主要批复及要求： 四川守祥砂石有限责任公司： 你公司报送的《关于苍溪县金斗砂石厂项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经审查，现批复如下： 一、该项目位于苍溪县陵江镇金斗村二组，项目租用当地土地42亩， 主要从事碎石和机制砂的生产与销售，项目不涉及砂石开采工序，将外购的砂石经破碎，筛分、水洗等工艺处理后，形成年产碎石、砂共计4.5万立方米(其中年产机制砂3.15万立方米、碎石1.35万立方米)砂石加工生产线一条，并配套建设生活区、办公区、化粪池、废水沉淀池及压滤装置一套、原料和成品堆场等，项目总投资800万元，其中环保投资90.5万元，占总投资比例11.3%。 本项目为其他建筑材料制造，不属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本》(2013年修正)中鼓励类、限制类及淘汰类，系允许类项目，依据苍溪县城乡规划建设和住房保障局的意见，可按临时用地办理，项目用地不占用基本农田，苍溪县水务局出具的意见项目用地选址符合河道行洪要求，同意其选址意见。项目建设与当地规划不冲突，若今后经营地点与当地总体规划和国家重点工程建设用地不符时，本项目应拆除该区域。从环境保护角度分析，在严格落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，主要污染物总量可控，不会改变项目所在区域的环境功能，能做到与周边环境相容。因此，我局原则同意按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目在运营期间应重点做好以下工作: (一)认真落实水污染防治措施。生产废水主要来源于洗碎石用水和降尘用水，经收集后进入厂区自建的沉淀设施处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作附近农田施肥，不外排。 (二)加强大气污染防治措施。在易产尘环节安装喷淋设施，在破碎、筛分等加工区应加棚封闭，输送带密闭输送。原料、产品运输应用篷布覆盖严密，严禁沿路遗洒。出入车辆轮胎进行冲洗。场内道路采用碎石硬化并定时洒水。原料堆场设置防尘网覆盖，并定时酒水降尘、确保场区整洁、湿润、无扬尘。 (三)严格落实噪声污染防治措施。优选低噪声设备，合理布置设备位置，安装基础减震，加装耐磨橡胶作为衬板、加工区域封闭，没备加强日常维护和保养，在午休及夜间期间禁止高噪声设备生产，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准排放。 (四)加强固体废弃物的收集、暂存、处置等过程的环境管理，生活垃圾收集后运往当地环卫都门指定的垃级处理场进行处理，沉淀池产生的污泥经压滤机处理后，智存于污泥存放平台，院干后综合利用，设备维修产生的废机油， 抹布属危险废物，应由维修人员带回维修单位一并进行处置，不得随意丢弃。 (五)制定切实可行的环境风险应急预案。杜绝环境污染事故的发生。重点对危废暂存间、 柴油罐堆放区和变压器放置区采取重点防渗处理，并在柴油罐堆放区、变压器放置区设置围堰安装收集设施。 三、项目建设应依法完备其他行政许可手续。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目峻工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。5.2.8 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 点位：厂界下风向10米内设2个采样点 项目：颗粒物。 频次：每天监测三次，小时值，连续监测二天。 2、 噪声 点位：在厂界西侧、北侧、东侧设厂界噪声监测点3个及西侧最近居民住户噪声监测点1个。 项目：厂界噪声及敏感点噪声。 频次：每天昼间监测一次，连续监测二天。

表七验收监测期间生产工况记录及监测结果 1、验收监测期间生产工况记录： 本项目年设计产砂3.15万m3/a，产石1.35万m3/a，工作时间为300天，设计生产能力产砂为105m3/d，产石45m3/d。验收检测期间，11月20日实际产砂85m3/d，产石38m3/d，产砂和产石生产负荷分别为81%和84%；11月21日产砂86m3/d，产石39m3/d，产砂和产碎石生产负荷分别为82%和87%，生产工况正常。20日和21日两天的生产负荷为81%~87%，两天的实际生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际生产量（m3/d）; 实际生产负荷; 工况要求. 11月20日; 11月21日; 11月20日; 11月21日; ＞75%. 产砂105 m3/d; 85; 86; 81%; 82%. 产石45 m3/d; 38; 39; 84%; 87%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 - 在厂界西侧、北侧、东侧设厂界噪声监测点3个及西侧最近居民住户噪声监测点1个。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测 点位; 检测 日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 11月20日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 58.5; 52.8; 58. 11月21日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 58.3; 52.4; 57. 2#; 11月20日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 59.0; 51.5; 58. 11月21日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 58.4; 53.0; 57. 3#; 11月20日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 58.3; 52.4; 57. 11月21日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 57.6; 51.7; 57. 4#敏感点; 11月20日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 56.2; /; 56. 11月21日; 昼间; 破碎机、交通噪声; 57.0; /; 57. 备注：检测时，11月20日天气晴，风速1.0m/s；11月21日，天气晴，风速0.8m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处，敏感点噪声点位于住户外1米处。. 表2-2 噪声评价标准 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类及《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1 、2类标准进行评价，苍溪县守祥砂石有限责任公司苍溪县金斗砂石厂项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声11月20日-11月21日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界噪声; 1#、2#、3#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 4#; 2类; 60; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 2.2无组织废气监测结果 在厂界下风向10米内设2个采样点，项目为颗粒物。每天监测三次，小时值，连续监测二天。 - 表2-5 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 检测 日期; 点位名称; 检测 频次; 颗粒物. 11月20日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.583. 第二次; 0.550. 第三次; 0.567. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.633. 第二次; 0.583. 第三次; 0.617. 11月21日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.600. 第二次; 0.583. 第三次; 0.617. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.650. 第二次; 0.633. 第三次; 0.600. 表2-6 无组织废气评价标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监测位置; 限值（mg/m³）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 周界外浓度最高点; 1.0. 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，，苍溪县守祥砂石有限责任公司苍溪县金斗砂石厂项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物11月20日-11月21日连续两天检测数据均达标。

表八  环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也及时按规定程序向广元市苍溪县环境保护局申请生产和竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。堆场粉尘，堆场设喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖。在制砂和碎石生产线每台设备的入料口和出料口各设置1个喷淋装置，水降尘，同时输送带密闭输送，并建设了封闭厂房，实行封闭作业，降低粉尘。装卸及运输粉尘通过在装卸作业过程采取洒水抑尘，同时降低物料落差，同时在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输。汽车在厂区行驶时限速行驶，不允许汽车超载，同时道路用碎石硬化，定时对道路洒水和清扫。汽车尾气：汽车在运输过程中会有少量的尾气排放，对周围环境影响小。食堂油烟：本项目约23人用餐，油烟经净化器处理后，油烟排放量较小，少量油烟经大气稀释扩散，对周围环境影响较小。生活污水排入化粪池处理后用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。食堂废水经隔油池处理后排入化粪池用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用 水，产生的废水经三级沉淀池沉淀+压滤机+清水池的处理方式进行处理后一部分循环使用，一部分用作喷淋及洒水降尘废水，不外排。本项目噪声主要为破碎机、筛分机等机械噪声，噪声强度为60~110dB（A），设备均位于室内，生产区周边设有隔音挡板，可有效降低噪音。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的泥砂、维修产生的废机油、抹布。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为产品出售。该项目已与鑫昌锐汽车维修厂签订了机械维修协议，该厂所有的机械维修均不在厂内维修，故无废机油、抹布产生。 3、环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，由办公室专人负责管理，建立有环保设施运行值班记录和固体废物处置档案。 苍溪县守祥砂石有限责任公司苍溪县金斗砂石厂项目环保管理工作由专人负责，制定了《环境保护工作管理制度》环境保护规章制度，未编制《突发环境事件应急预案》。 4、厂区绿化情况检查 厂区道路地面部分水泥硬化处理，厂区周围种植有绿色植被。 5、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 6、建设期间和生产期间环境保护检查 苍溪县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 7、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 8、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。调查结果表明：100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目施工期对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。调查结果见下表： 表7-2公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无.

表九  验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《苍溪县守祥砂石有限责任公司苍溪县金斗砂石厂项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测公司于2018年11月20～21日对该项目进行了现场调查和验收监测。连续两天的生产负荷为81%~87%，两天的实际生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水检查情况 （1）生活废水 生活污水排入化粪池处理后用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 食堂废水经隔油池处理后排入化粪池用作农肥，不外排，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议。 （2）生产废水 在生产过程中，采用湿法破碎、冲洗破碎砂石、传送砂石料等工序都需要用 水，产生的废水经三级沉淀池沉淀+压滤机+清水池的处理方式进行处理后一部分循环使用，一部分用作喷淋及洒水降尘废水，不外排。 3、废气监测结果 周界外下风向10m处颗粒物排放浓度0.550mg/m3-0.633mg/m3，按照大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二标准进行评价，苍溪县守祥砂石有限责任公司苍溪县金斗砂石厂项目环保设施竣工验收检测无组织废气颗粒物指标连续两天监测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间等效声级为57dB(A)-58dB(A)，敏感点噪声昼间监测结果为56dB（A）-57dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类，《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，苍溪县守祥砂石有限责任公司苍溪县金斗砂石厂项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声点及敏感点噪声检测点连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的泥砂、维修产生的废机油、抹布。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为产品出售。该项目已与鑫昌锐汽车维修厂签订了机械维修协议，该厂所有的机械维修均不在厂内维修，故无废机油、抹布产生。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、应对三级沉淀池做硬化处理，并四周加固，防止污水外溢。 4、完善环保管理制度及相关运行台账。 5、尽快编写突发环境事件应急预案，报环保主管部门备案。 6、完善厂区截排水沟的建设。 7、建议本项目通过环境保护验收。

附表1工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 项目实际建设情况 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 制砂生产线 | 位于厂区中部，鄂破机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机均放置于此，形成年产砂石4.5万m3。 | 与环评一致 | 废水、粉尘、噪声、固废 | 新建 |
| 辅助工程 | 道路 | 厂区道路，进行碎石硬化 | 与环评一致 | 粉尘 | 新建 |
|  | 储油罐 | 位于项目的西侧，容积大小为5t，在储油罐四周设置围堰，地面进行重点防渗。 | 未储存油罐 | / | 新建 |
|  | 沉淀池 | 位于项目的东南侧，容积大小100m3 | 与环评一致 | 废水 | 新建 |
|  | 清水池 | 紧邻沉淀池，容积大小150m3 | 与环评一致 | 废水 | 新建 |
|  | 污泥存放平台 | 位于项目的东南侧，紧邻清水池，大小为5m*5m | 与环评一致 | 污泥 | 新建 |
|  | 危废暂存间 | 用于存放废机油，危废暂存间进行重点防渗，防渗系数为1*10-7cm/s | 未建危废暂存间，与鑫昌锐汽车维修厂签订了机械维修协议，该厂所有的机械维修均不在厂内维修 | 危废 | / |
| 公用工程 | 供电 | 市政供电 | 与环评一致 | / | 依托 |
|  | 供水 | 生产用水取自嘉陵江江水，生活用水依托市政供水。 | 与环评一致 | / | 依托 |
| 办公及生活设施 | 办公室、厕所、食堂 | 位于项目西南侧，用于办公和生产员工食宿，化粪池一座，容积为10m3；隔油池一座，容积为2m3 | 与环评一致 | 生活污水、生活垃圾、食堂含油废水 | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水用沉淀池（100m3）收集，使用压滤机处理后至清水池（150m3）；进行回用。食堂废水经隔油池（2m3）处理后与生活污水一起排入化粪池（10m3）收集用作农肥， | 与环评一致 | 废水 | 新建 |
|  | 废气处理 | 原料堆场和产品堆场均加盖防尘网，洒水降尘；加工区的设备入料口和出料口设喷淋装置，洒水降尘；输送带密闭输送；装卸过程中洒水抑尘；运输过程中车辆加盖篷布，限速，严禁超载等；食 堂油烟排放量极少，自然稀释堂 | 与环评一致 | 粉尘 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 基础减震，加工区加棚隔声，维护保养 | 与环评一致 | 噪声 | 新建 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥经处理后作为成品出售；危废暂存于危废暂存间，交由有资质单位收集处理 | 与鑫昌锐汽车维修厂签订了机械维修协议，该厂所有的机械维修均不在厂内维修，则没有危废 | 固废 | 新建 |
| 仓储及其它 | 原料堆场 | 位于项目南侧，占地约2450m2，堆放砂石原料，原料由水运的方式运至本项目场地 | 与环评一致 | 粉尘 | 新建 |
|  | 产品堆场 | 位于项目北侧，占地约3100m2，堆放砂石产品 | 与环评一致 | 粉尘 | 新建 |

附表2环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环保设施（措施） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 |  | 项目实际情况 | 投资 （万元） |
| 废气治理 | 破碎、筛分粉尘 | 砂石加工区加棚封闭，防止粉尘无组织排放；在设备的入料口和出料口设喷淋装置，洒水降尘 |  | 砂石加工区加棚封闭，防止粉尘无组织排放；在设备的入料口和出料口设喷淋装置，洒水降尘 | 39 |
|  | 堆场扬尘 | 洒水降尘，防尘网遮盖 |  | 洒水降尘，防尘网遮盖 | 1.5 |
|  | 装卸粉尘 | 洒水抑尘 |  | 洒水抑尘 | 0.5 |
|  | 汽车尾气 | 加强管理、维护，设置限速标志 |  | 加强管理、维护，设置限速标志 | 0.2 |
|  | 厂区道路 | 洒水抑尘，车辆加盖篷布，厂区道路碎石硬化 |  | 洒水抑尘，车辆加盖篷布，厂区道路碎石硬化 | 2 |
| 废水治理 | 生产废水 | 沉淀池（100m3）+压滤机+清水池（150m3），并用水泥进行防渗；砂石加工区、车辆冲洗平台、堆场设置设置周围修建排水沟，将废水引至沉淀池处理 |  | 沉淀池（100m3）+压滤机+清水池（150m3），并用水泥进行防渗；砂石加工区、车辆冲洗平台、堆场设置设置周围修建排水沟，将废水引至沉淀池处理 | 35 |
|  | 车辆冲洗废水 | 设置车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗，冲洗废水引至沉淀池进行处理 |  | 设置车辆冲洗平台，对车辆轮胎进行冲洗，冲洗废水引至沉淀池进行处理 | 0.5 |
|  | 生活废水 | 经化粪池（10m3），收集后用于农肥 |  | 经化粪池（10m3），收集后用于农肥，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 | 1 |
|  | 食堂含油废水 | 经隔油池（2m3）处理后排入化粪池 |  | 经隔油池（2m3）处理后排入化粪池收集后用于农肥，已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 | 0.5 |
| 噪声 | 设备噪声 | 加工区设加棚封闭厂房，采取安装基础减震，加强日常维护和保养 |  | 加工区设加棚封闭厂房，采取安装基础减震，加强日常维护和保养 | 2 |
|  | 运输噪声 | 严格控制加工作业时间，加强车辆管理，控制厂区车辆车速 |  | 严格控制加工作业时间，加强车辆管理，控制厂区车辆车速 | / |
| 固废 | 沉淀池底泥 | 经压滤机处理后，暂存于污泥存放平台，经处理后作为次品出售 |  | 经压滤机处理后，暂存于污泥存放平台，经处理后作为成品出售 | 3.5 |
|  | 废机油 | 设置危废暂存间，进行集中收集，交由具有危废处置资质的单位进行处置；危废暂存间进行“三防”措施。 |  | 未建危废暂存间，与鑫昌锐汽车维修厂签订了机械维修协议，该厂所有的机械维修均不在厂内维修，则没有危废 | 1 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理 |  | 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理 | 0.3 |
| 生态恢复 |  | 厂区平整，生态恢复 |  | 厂区平整，生态恢复 | 1.5 |
| 其他 |  | 完善厂区截排水设施，设置截排水沟；厂区临江设置挡墙或堡坎，避免发生水土流失； |  | 完善厂区截排水设施，设置截排水沟；厂区临江设置挡墙和堡坎，避免发生水土流失； | 2 |
| 合计 |  |  |  |  | 90.5 |
| 环保投资占总投资百分比（%） |  |  |  |  | 11.3 |

附表3污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 大气污染物 | 破碎工序 | 粉尘（无组织排放） | 封闭厂房；设备入料口和出料口设置喷淋设施，洒水降尘。 | 大气 | 封闭厂房；设备入料口和出料口设置喷淋设施，洒水降尘。 | 大气 |
|  | 筛分工序 |  |  |  |  |  |
|  | 输送工序 |  |  |  |  |  |
|  | 装卸过程 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水、食堂废水 | COD | 经隔油池、化粪池处理后用于农肥 | 农肥 | 经隔油池、化粪池处理后用于农肥 | 已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |
|  | 加工废水 | SS | 经三级沉淀池沉淀+压滤机+清水池的处理方式进行处理后循环使用，不外排 | 循环利用，不外排 | 经三级沉淀池沉淀+压滤机+清水池的处理方式进行处理后循环使用，不外排 | 循环利用，不外排 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | / | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 |
|  | 废机油、抹布 | / | 设置危废暂存间，进行集中收集，交由具有危废处置资质的单位进行处置 | / | 与鑫昌锐汽车维修厂签订了机械维修协议，该厂所有的机械维修均不在厂内维修 | 鑫昌锐汽车维修厂 |
|  | 沉淀池 | 底泥 | 经压滤机处理后，暂存于污泥存放平台，经处理后作为次品出售 | 外售 | 经压滤机处理后，暂存于污泥存放平台，经处理后作为成品出售 | 外售 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 安装减震；设置封闭厂房；设置隔音板；合理布置高噪音设备及合理安排工作时间 | 外环境 | 安装减震；设置封闭厂房；设置隔音板；合理布置高噪音设备及合理安排工作时间 | 外环境 |
|  | 运输车辆 | 噪声 |  |  |  |  |

附表4主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面（点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 粉尘 | / | 厂界外下风向10米内各设监控点2个 | 颗粒物 |
| 噪声 | 噪声 | 噪声 | / | 厂界北侧、东侧、西侧设3个点位 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 西侧最近居民住户噪声监测点1个 | 敏感点噪声 |

附表5项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB l2348-2008 |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |

附表6污染物总量对照表

| 类别 | 项目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表7验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收监测标准 |  |  |  | 环评使用标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  |  |  |
|  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |  |  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |  |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 |  |  | 颗粒物 | 1.0 |  |  |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  |  | 60 | 昼 间[dB(A)] |  | 60 |  |
| 敏感点噪声 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |  |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  | 60 |  | 昼 间dB(A)] |  |  | 60 |

附表8环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 敏感点 | / |