表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苍溪县竣陵建设物资供应部 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苍溪县陵江镇沙溪村6组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 加工碎石和机制砂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 加工碎石和机制砂共计30000m3/年（碎石15000m3/年、机制砂15000m3/年） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 加工碎石和机制砂共计30000m3/年（碎石15000m3/年、机制砂15000m3/年） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.6(补评） | 开工建设时间 | 2015.3 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018.11 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苍溪县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 200 万元 | 环保投资总概算 | 31.1万元 | 比例 | 15.55% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资 | 31.1万元 | 比例 | 15.55% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川锦绣中华环保科技有限公司《苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目环境影响报告表》； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 苍溪县环境保护局《关于沙溪浩河坝砂石场项目环境影响报告表的批复》（苍环审[2018]31号）； 苍溪县环境保护局《关于确认陵江镇沙溪浩河坝砂石场项目环境影响评价执行标准的函》（苍环建函 [2018]7号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求; |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目由来 经济的快速发展，城乡建设规模的不断增加，各种基础设施及工业、民用建筑等建设工程快速增加，而作为重要工程原料的砂石行业同其他建材一样发展迅速。我国砂石年产量由90现代的6亿多吨增加到60亿吨，砂石资源是一种地方资源，短时间内不可再生的和不利于长距离运输，因此对砂石需求出现了供不应求的局面。为满足市场的需要，苍溪县竣陵建设物资供应部投资200万元，于苍溪县陵江镇沙溪村6组开展苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目。本项目不含砂石原料开采工序，直接将外购原料多次破碎制砂石并建立了一条砂石生产线，生产规模为年产机制砂和碎石共30000m3。 2018年1月17日，苍溪县环境保护局以“苍环建函[2018]7号”文下达了该项目的环境影响评价的执行标准；2018年6月，四川锦绣中华环保科技有限公司完成该项目环境影响评价报告表的编制（补评）；2018年7月，苍溪县环境保护局对该项目环境影响报告表进行了批复《关于沙溪浩河坝砂石场项目环境影响报告表的批复》（苍环审[2018]31号）。 项目概况 本项目年加工碎石15000m3/a、加工机制砂15000m3/a。项目总投资200万元，其中环保投资31.1万元，占总投资的15.5%。 本项目工作人员12人，包括管理人员和生产人员。每天生产8小时，年工作天数180天。 工程建设内容： - ①工程规模：本项目年产碎石15000m3，产机制砂15000m3，不包括洗砂生产线。 - ②建设内容 - 本项目占地面积15亩，建设有砂石加工项目。项目建设有休息室、三级沉淀池、原料堆场、成品堆场，同时建设一条砂石生产线。其工程项目组成及主要环境问题见附表1。 - ③项目总平面布置 - 堆场位于厂区东面，加工区位于厂区南侧，办公室、仓库、配电室等位于厂区北侧，具体总平面布置见附件2。 - ④外环境关系 本项目位于苍溪县陵江镇沙溪村6组。厂区北厂界外约38m为乡道，厂区南面为嘉陵江；东面是林地；西面约190m有10户住户，北面约46m处有4户居民，105m处有1户居民，135m处有1户居民，152m处1户居民，160m处有1户居民，180m处有1户居民，197m有处6户住户。厂区不在自燃保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区、名胜古迹、水土流失重点防治区等需要特别保护的敏感目标内，周围无重大环境制约因素。项目地理位置图见附图1，具体外环境关系参见附图3。 原辅材料消耗： ## 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 - 类别; - 名称; - 单位; - 年用量; - 来源; - 贮存位置; - 备注. - 原料; - 砂石; - m3/年; - 30300; - 外购; - 两个，位于厂区东侧、中部. 能源; - 电; - Kw.h; - 30000; - 当地电网; - /; - /. - 柴油; - t/a; - 6; - 外购; - 厂区西侧、北侧; - /. 水; - 生产用水; - m3; - 4077.72; - 嘉陵江; - /; - 循环利用. - 生活用水; - m3; - 194.4; - 自来水; - /; - 化粪池处理做农肥. 2.59 1.75 0.84 损耗0.6 新鲜水 降尘用水 洗车用水 损耗1.25 三级沉淀池 洗车废水 损耗0.5 损耗0.24 循环4.5 循环2.16 水平衡图 生活用水 化粪池 用作农肥 损耗0.216 自来水 1.08 0.864 图2-1 水平衡图（单位：m3/d） 主要工艺流程及产物环节 粉尘、噪声 机制砂 碎石 筛分 筛分 制砂 原 料（购买） 鄂式破碎 圆锥破 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 图2-2生产工艺流程及产污图 工艺流程简述： 本项目主要从事砂石料加工，对原料进行破碎加工，破碎分为一级破碎（鄂式破碎）、二级破碎（圆锥破）、三级破碎（制砂机破碎），破碎之后堆放于成品堆放场待售。 - 原料:原料外购于苍溪县华宇建材厂砂石，堆放于原料堆场，生产过程无辅助材料。 - 一次破碎: 原料堆场的砂石原料通过运输带运至鄂式破碎机进料口，进入鄂式破碎机破碎。 - 二次破碎:经过鄂破机破碎后的物料，通过输送带进入圆锥机进行进一步的破碎，缩小物料粒度。 - 三次破碎:圆锥机破碎后通过输送带进入振动筛进行筛分，筛上物返回到圆锥机，筛下物通过输送带运至到制砂机，进行第三次破碎制砂机破碎。 - 筛分：然后输送至振动筛进行筛分，得到0-5mm筛下物的机制砂和1-3cm筛上物的碎石。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 本项目废气主要是堆场粉尘，制砂和碎石生产线粉尘，装卸及运输粉尘，汽车尾气和食堂油烟。 - 堆场粉尘 - 堆场上空设置有喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖。 - 制砂和碎石生产线粉尘 - 机制砂和碎石封闭生产，每台设备的入料口和出料口均设置有喷淋装置，洒水降尘，同时输送带密闭输送。 - 装卸及运输粉尘 - 在装卸作业过程中，洒水抑尘；在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输；汽车在厂区行驶时，低速行驶，无汽车超载运送；道路碎石硬化，定时对道路洒水和清扫。 - 汽车尾气和食堂油烟 汽车尾气：汽车在运输过程中会有少量的尾气排放，对周围环境影响小。食堂油烟：本项目约12人用餐，经排风扇排放，油烟排放量较小，对周围环境影响较小。 - 3.2 废水排放及治理 - （1）生活废水 - 主要来源于食堂废水和洗衣、 洗澡废水的生活废水，经化粪池处理后用作农肥，已与农田和耕地所有者签订农肥接收协议，不外排。 - （2）生产废水 - 在生产过程中，生产区域喷淋、洒水等降尘废水部分因蒸发而损耗，剩余大部分废水进入三级沉淀池，经三级沉淀后用于降尘，循环使用，不外排。 - 洗车废水 - 洗车废水一部分因因蒸发而损耗，剩余大部分废水进入洗车平台后循环使用，不外排。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目噪声主要为破碎机、筛分机等机械噪声，噪声强度为60~110dB（A），设备均位于室内，可有效降低噪音。设备选用先进的噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；合理布置产噪设备，将高噪声设备布置于在远离北侧住户，有效利用距离衰减了噪声对住户的影响；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 ## 3.4 固体废物排放及治理 - 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、沉淀池产生的泥沙和废机油。生活垃圾收集后，由苍溪县陵江镇沙溪村六组环卫部门统一清运处理；沉淀池底泥定期清掏，经暂存、干化后作为次品出售；设备保养、维修均交与苍溪县玉诚机械维修部，期间产生的废机油、抹布由维修人员带回维修单位并进行处置。 ## 3.5 环境风险防范措施 本项目的环境风险事故主要为变压器油泄露、沉淀池污泥。 - 变压器泄露 - 厂区设置有变压器，变压器发生故障或事故时，可能导致变压器油泄露，变压器油可燃，泄露可能会导致火灾风险。具体防范措施如下： - 本项目的变压器具有质量保证； - 本项目制定有安全生产制度，员工定期学习及培训，并严格执行； - 厂区配备齐全的消防及防毒器材，包括消防灭火器、沙袋等应急物质。 - 不超负荷生产，防止压力电器压力过高引起设备爆炸； - 沉淀池污泥 - 项目降尘废水经三级沉淀池沉淀后回用，沉淀池内会产生污泥。当污泥池损毁时，可能导致污泥泄露，含泥废水进入并污染项目南侧嘉陵江。 - （1）三级沉淀池做硬化处理，防止污水外渗，污染地下水。 （2）定期清掏三级沉淀池，保证其由足够的容积对生产废水进行收集和处理； （3）定期对三级沉淀池进行常规检查，对存在的问题进行及时整改，确保其正常运行，避免生产废水直接外排入地表水体。 - （4）若沉淀池污泥泄露，本厂立即停止生产，并阻断污泥继续产生，立即将泄露的污泥转移至污泥干化平台，减少污泥进入地表水的量，等到沉淀池继续正常运行后，方可继续生产。同时，加强环保设施管理维护。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 建设项目环境影响报告表主要结论 - 本项目符合国家现行产业政策，选址合理，同周边环境相容，其总平面布置较合理。项目在严格落实本环评提出的废水、废气、噪声、固废等污染防治措施后，项目运营期产生的污染物可达标排放，重点污染物满足总量控制要求，项目环境风险可控，环境风险可接受。从环境保护角度而言，本项目在苍溪陵江镇沙溪村的建设是可行的。 - 环评报告表主要要求与建议 - 上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模。工艺流程和排污情况有所变化，建设单位有应按环保部门的要求另行申报。 - 必须保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。 - 加强全场废气，废水处理设施的维护和管理，保证各类环保设施的正常运行，确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。 - 加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 - 委托当地环境监测站定期进行环境监测，为企业环境管理提供依据。 - 项目厂区内应采碎石硬化、洒水防尘等措施降低对环境空气的影响，厂区内道路采用碎石路面，并完善厂区截排水和水处理设施，防止雨水夹带大量泥沙进入地表水。同时做好雨污分流工作，房子增大沉淀池处理规模。 - 项目产生的沉淀池底泥定期清掏。 - （三）审批部门审批决定 该项目位于苍溪县陵江镇沙溪村六组，该砂石厂于2015年建成并投入生产，本次属补办环评，占地面积15亩，项目不涉及砂石开采工序，将外购砂石经破碎、筛分等工艺，形成年产机制砂和碎石共3万方砂石加工生产线一条。并配套建设生活区、办公区、废水沉淀池、原料和成品堆场等。项目总投资200万元，其中环保投资31.1万元，占总投资比例15. 5%。 本项目为其他建筑材料制造，不属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中鼓励类、限制类及淘汰类，系允许类项目。项目不在城镇规划建设区内，选址经水务局同意，符合河道行洪要求，同意该项目选址。项目建设与当地规划不冲突。从环境保护角度分析，在严格落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，主要污染物总量可控，不会改变项目所在区域的环境功能，能做到与周边环境相容。因此，我局原则同意按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 - 一、在项目建设和营运期运应重点做好以下工作： (一)认真落实水污染防治措施。项目不涉及洗砂，生产废水主要来源于洗车用水和降尘用水，经收集后进入自建的沉淀设施处理后全部回用，不外排;生活污水经化粪池处理后用作附近农田施肥，不外排。 (二)加强大气污染防治。在易产尘环节安装喷淋设施，输送带密闭输送;原料、产品运输应用篷布覆盖严密，严禁沿路遗洒;出入车辆轮胎进行冲洗，场内道路采用碎石硬化并定时洒水降尘;原料堆场设置防尘网覆盖。确保场区整洁、湿润、无扬尘。 (三)严格落实噪声污染防治措施。优选低噪声设备，合理布置设备位置，安装基础减震，加装耐磨橡胶作为衬板、加工区域封闭、设备加强日常维护和保养，在午休及夜间期间禁止高噪声设备生产，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中2类标准。 (四)加强固体废弃物的收集、暂存、处置等过程的环境管理，生活垃圾收集后运往当地环卫部门指定的垃圾处理场进行处理。沉淀池产生的泥砂清陶后暂存于污泥存放平台，晾干后综合利用。设备维修产生的废机油、抹布属危险废物，应由维修人员带回维修单位并进行处置， 不得随意丢弃。 (五)制定切实可行的环境风险应急预案，杜绝环境污染事故的发生。重点对柴油罐堆放区和变压器放置区采取重点防渗处理，并在柴油罐堆放区、变压器放置区设置围堰并安装收集设施;采取措施不得对县城供水管线造成损毁。 二、项目建设应依法完备其他行政许可手续。 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。 5.8 废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 监测点位：厂界外下风向设监测点2个。 监测项目：颗粒物 频次：每天采样3次，小时均值，连续监测二天。 2、噪声 点位：在厂界西侧、北侧、东侧设厂界噪声监测点3个及北侧最近居民住户噪声监测点1个。 项目：厂界噪声及敏感点噪声。 频次：每天昼测一次等效A声级，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 该项目设计能力产碎石1.5万m3/a，产机制砂1.5万m3/a，全年工作180天。验收检测期间，11月20日实际产碎石73m3/d，产机制砂78m3/d，产碎石和产机制砂生产负荷分别为88%和94%。11月21日实际产碎石75m3/d，产机制砂80m3/d，产碎石和产机制砂生产负荷分别为90%和96%。20日和21日两天的生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 7-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际生产量（m³/d）; 实际生产负荷（%）; 工况要求. 11月20日; 11月21日; 11月20日; 11月21日; ＞75%. 碎石83m3/d; 73; 75; 88; 90. 机制砂83m3/d; 78; 80; 94; 96. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 - 在厂界东侧、北侧、西侧设厂界噪声监测点3个及北侧最近居民住户噪声监测点1个。 表7-2噪声监测结果 单位：dB(A) 检测 点位; 检测 日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 11月20日; 昼间; 破碎机、振动筛; 57.8; 52.6; 56. 11月21日; 昼间; 破碎机、振动筛; 57.6; 52.3; 56. 2#; 11月20日; 昼间; 破碎机、振动筛; 58.4; 51.7; 57. 11月21日; 昼间; 破碎机、振动筛; 58.5; 51.7; 58. 3#; 11月20日; 昼间; 破碎机、振动筛; 57.4; 51.8; 56. 11月21日; 昼间; 破碎机、振动筛; 56.7; 51.3; 55. 4#敏感点; 11月20日; 昼间; 破碎机、振动筛; 53.7; /; 54. 11月21日; 昼间; 破碎机、振动筛; 54.1; /; 54. 备注：检测时，11月20日天气晴，风速1.1m/s；11月21日，天气晴，风速1.0m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处，敏感点噪声点位于住户外1米处。. 表7-3 噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 2#; 2类; 60. 3#; 2类; 60. 敏感点; 4#; 2类; 60; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、2类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1、2类标准进行评价，苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声在11月20-21日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 2.2无组织废气监测结果 在厂界外下风向10m内设2个监控点，项目为颗粒物。每天监测3次，连续监测二天。 - 表7-4 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 检测 日期; 点位名称; 检测 频次; 颗粒物. 11月20日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.367. 第二次; 0.417. 第三次; 0.383. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.400. 第二次; 0.433. 第三次; 0.417. 11月21日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.383. 第二次; 0.367. 第三次; 0.400. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.433. 第二次; 0.417. 第三次; 0.450. 表7-5 无组织废气评价标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监测位置; 限值（mg/m³）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 周界外浓度最高点; 1.0. 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物11月20-21日连续两天检测数据表明均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也及时按规定进行环境保护竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 - 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。厂内设喷水设施，洒水降尘，同时用防尘网遮盖；机制砂和碎石生产线设置在封闭的车间内，输送带密闭输送；在装卸作业过程采取洒水抑尘，同时在产品进行运输的过程中，采用篷布遮挡，密闭运输；汽车在厂区行驶时低速行驶，汽车不超载运输，道路用碎石硬化，定时对道路洒水和清扫；生活污水经化粪池处理后用作农肥，已与农田和耕地所有者签订农肥接收协议，不外排；在生产过程中，生产废水流入三级沉淀池，经自然沉淀后循环使用，不外排；噪声采用减振、消声、隔声等降噪措施处理；生活垃圾收集后，由苍溪县陵江镇沙溪村环门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为次品出售；设备保养、维修均交与苍溪县玉诚机械维修部，期间产生的废机油、抹布由维修人员带回维修单位并进行处置。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案不齐全，未建立有环保设施运行值班记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目还未制定《环境保护工作管理制度》等环境保护规章制度，《突发事件环境风险应急预案》也未编写。 5、厂区绿化情况检查 厂区内道路用碎石硬化，厂区内无绿化。 6、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、建设期间和生产期间环境保护检查 苍溪县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 8、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中未下达总量控制指标。 表8-1 污染物总量对照表 9、公众参与意见调查 类 别; 项 目; 总量控制指标（t/a）; 实际排放总量（t/a）; 备注. 废水; /; /; /; /. /; /; /. 废气; /; /; /; /. 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表9-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年11月20～21日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，碎石生产负荷88-90%，机制砂生产负荷94%~96%，工况正常。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织废气监测结果 颗粒物检测结果为0.367-0.450mg/m3。按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物11月20-21日连续两天检测数据表明均达标。 3、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为55dB（A）-58dB（A）；敏感点噪声昼间监测结果为54dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、2类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1、2类标准进行评价，苍溪县竣陵建设物资供应部沙溪浩河坝砂石场项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声在11月20-21日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 4、固体废物检查情况 - 生活垃圾收集后，由苍溪县陵江镇沙溪村环门统一清运处理；沉淀池底泥经暂存、干化后作为次品出售；设备保养、维修均交与苍溪县玉诚机械维修部，期间产生的废机油、抹布由维修人员带回维修单位并进行处置。 5、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度不健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。未编写《突发事件环境风险应急预案》，也未编写《环境保护工作管理制度》。 6、总量控制 苍溪县环境保护局环评批复执行函中未下达总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、须尽快安装隔音挡和给振动筛加封闭，减弱噪声对周边住户的影响。 4、须尽快编写《突发事件环境风险应急预案》，上报苍溪县环境保护局备案。 5、须健全环保档案，完善运行台账，编写《环境保护工作管理制度》。 6、须尽快建设变压站围堰和修建临河挡墙或堡坎。 7、应尽快修建排水沟。 8、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  | 环境 问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 项目实际情况 |  |  |
| 主体 工程 | 加工区 | 加工区位于厂区西面，面积约1500m2，安装一条砂石生产线，年产砂石共30000m3，建设封闭厂房，在圆锥机、制砂机、鄂破、振动筛设有喷淋设施，洒水降尘，输送带密闭输送，完善截排水设施，设置截排水沟。 | 未修建截排水沟 | 设备噪声 粉尘 | 已建+整改 |
| 配套工程 | 原料 堆场 | 原料堆场位于厂区东部，面积约为5000m2，对临河侧设置挡墙、堡坎；设置喷淋设施，洒水降尘，防尘网遮盖。 | 未修建挡墙或堡坎 | 粉尘 污泥 废水 | 已建+整改 |
|  | 成品 堆场 | 碎石堆场紧邻加工区北侧，面积约为400m2，机制砂堆场紧邻加工区北侧，面积约为400m2，设置喷淋设施，洒水降尘，防尘网遮盖。 | 防尘布遮挡 |  | 已建+整改 |
|  | 沉淀池 | 厂区设有两套三级沉淀池，紧邻加工区南侧和厂区南厂界，沉淀池规格为15m*3m*2m、9m*3m*2m，总面积为158.4m3 | 其中一套未使用 |  | 已建 |
|  | 洗车 平台 | 设有洗车平台，邻近进场道路，平台面积约为75m2。 | 与环评一致 |  | 已建 |
|  | 油罐 储存区 | 2个，均位于厂区西侧临厂界位置，便于管理，且地面防渗，四周设围堰，设遮阳设施、防雷设施以及警告牌等，单个储量为2t，年消耗量6t | 罐油储存区已建，但已停用 | / | 已建 |
| 公用工程 | 供电 工程 | 当地电网，厂区内设配电室3个，总面积约40m2。 | 与环评一致 | / | 已建 |
|  | 供水 工程 | 生产 用水取自厂区南侧嘉陵江；生活用水曲子当地自来水。 | 与环评一致 | / | 已建 |
|  | 排水 工程 | 生活污水利用化粪池手机用作农肥；洗车用水经洗车平台沉淀后回用；降尘废水经三级沉淀池沉淀后回用。 | 与环评一致 | / | 已建 |
| 办公及生活设施 | 厂办公室及休息室 | 厂区设有3个休息室（总面积约35m2），1个办公室（面积约为12m2）；另在厂区北侧租有1栋村民屋舍，用来办公及食宿。 | 与环评一致 | / | 已建 |
| 环保工程 | 废水 处理 | 生活污水利用化粪池收集用作农肥；洗车用水经洗车平台沉淀后回用；降尘废水经三级沉淀池沉淀后回用。 | 与环评一致 | / | 已建 |
|  | 废气 治理 | 原料和成品堆场设置喷水设施，洒水降尘，同时防尘网遮盖；加工区鄂破、振动筛入料口和出料口设置喷淋设施，洒水降尘，输送带密闭输送；路用碎石硬化，并定时洒水和清扫；装卸时洒水抑尘，降低物料落差；运输时密闭运输，在厂区内限速行驶且不允许超载。 | 防尘布遮挡；振动筛未封闭 | / | / |
|  | 噪声治理 | 设备基础减震：加强日常维护和保养；加强对员工和进出车辆的管理；加工区设置封闭厂房；运输车辆在通过住户必须降速行驶，限制鸣笛，在午休及夜间禁止运输作业；禁止使用超过噪声限制的运输车辆。 | 与环评一致 | / | / |
|  | 固废处置 | 生活垃圾收集垃圾点后有环卫部门清运；定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为次品出售 | 设备保养、维修产生的废机油、抹布由维修人员带回处置 | / | / |
|  | 地下水 | 分区防渗 | 与环评一致 | / | / |
|  | 风险防范 | 柴油储区地面防渗，四周设围堰，设遮阳设施、防雷设施、警告牌等；变压器四周设围堰，地面防渗等 | 罐油储存区已建，但已停用；变压器未设围堰 | / | / |

附表2   污染源及处理设施对照表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 | 环评要求 |  | 项目实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 大 气 污 染 物 | 堆场 | 粉尘 | 设喷水设施，洒水降尘，防尘网遮盖 | 大气 | 振动筛未封闭 | 大气 |
|  | 生产线 | 粉尘 | 在设备的入料口和出料口设置喷淋装置，洒水降尘；输送带密闭输送；封闭车间 |  |  |  |
|  | 卸载及搬运 | 粉尘 | 厂区道路用碎石硬化，并洒水和清扫；装卸时洒水抑尘 |  |  |  |
|  | 运输车辆 | 汽车 尾气 | 自燃扩散 |  |  |  |
|  | 食堂 | 食堂 油烟 | 设排风扇，油烟扩散到大气中 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 员工 | 生活废水、COD、氨氮、SS | 经化粪池处理后用于农肥 | 农田施肥 | 与环评 一致 | 已签订农肥接收协议 |
|  | 降尘 | 降尘 废水 | 三级沉淀池，废水沉淀后回用 | 循环使用，不外排 | 与环评 一致 | 循环使用，不外排 |
|  | 洗车 | 洗车 废水 | 废水经沉淀后回用 | 循环使用，不外排 | 与环评 一致 | 循环使用，不外排 |
| 噪 声 | 机械 设备 | 噪声 | 设备基础减震；加强日常维护和保养；加强对员工和进出车辆的管理；加工区设置封闭厂房 | 外环境 | 振动筛未封闭 | 外环境 |
|  | 运输 车辆 | 噪声 | 加强管理，限制鸣笛，降速行驶、合理安排运输时间 |  |  |  |
| 固体 废物 | 员工 | 生活 垃圾 | 收集垃圾点后环卫部门统一清运。 | 环卫部门 清运 | 与环评 一致 | 环卫部门清运 |
|  | 沉淀池 | 底泥 | 定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为次品出售 | 出售 | 与环评 一致 | 出售 |
|  | 设备 | 废机油、抹布 | / | / | 设备保养、维修产生的废机油、抹布由维修人员带回处置 | 苍溪县玉诚机械维修部 |

附表3  环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环保设施（措施） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 |  | 项目实际情况 | 投资 （万元） |
| 废水治理 | 降尘废水 | 设两套三级沉淀池，废水沉淀后回用 |  | 其中一套未使用 | 2.0 |
|  | 洗车废水 | 设洗车平台，废水经沉淀后回用 |  | 与环评一致 | 1.0 |
|  | 生活废水 | 化粪池收集用于农肥 |  | 与环评一致 | / |
| 废气 | 堆场 | 设喷水设施，洒水降尘，防尘网遮盖 |  | 与环评一致 | 3.0 |
|  | 生产线 | 在设备的入料口和出料口设置喷淋装置，洒水降尘；输送带密闭输送 |  | 振动筛未封闭 | 4.0 |
|  | 卸载及搬运 | 厂区道路用碎石硬化，并洒水和清扫；装卸时洒水抑尘 |  | 与环评一致 | 1.0 |
|  | 汽车尾气 | 自燃扩散 |  | 与环评一致 | / |
|  | 食堂油烟 | 设排风扇，油烟扩散到大气中 |  | 与环评一致 | 0.1 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备基础减震；加强日常维护和保养；加强对员工和进出车辆的管理；加工区设置封闭厂房； |  | 与环评一致 | 10 |
|  | 运输噪声 | 加强管理，限制鸣笛，降速行驶、合理安排运输时间 |  | 与环评一致 | / |
| 固废治理 | 沉淀池底泥 | 设置淤泥干化平台，定期清掏沉淀池底泥，暂存、干化后作为次品出售 |  | 与环评一致 | 1.0 |
|  | 生活垃圾 | 收集于垃圾点，由环卫部门统一清运处置 |  | 与环评一致 | 0.5 |
|  | 废机油、抹布 | / |  | 设备保养、维修产生的废机油、抹布由维修人员带回处置 | / |
| 环境风险 |  | 柴油储区地面防渗，四周设围堰环形消防道路，设遮阳设施、防雷设施、警告牌等；变压器四周设围堰，地面防渗以及应急预案等 |  | 油罐储存区已建，但已停用；变压器未设围堰；未编写应急预案 | 4.0 |
| 生态恢复 |  | 各建筑设施清理，不得遗留环境和安全问题，恢复原有土地功能 |  | 与环评一致 | 2.0 |
| 地下水 |  | 分区防渗，油罐、变压器围堰重点防渗；化粪池、沉淀池、洗车平台、污泥干化平台一般防渗。 |  | 油罐储存区已建，但已停用；变压器未设围堰 | 2.0 |
| 其他 |  | 完善厂区截排水设施，设置截排水沟，规范导流渠；厂区临江设置挡墙或堡坎，避免发生水土流失等 |  | 未设排水沟；厂区临江未设置挡墙或堡坎 | 2.0 |
| 合计 |  |  |  |  | 31.1 |
| 环保投资占总投资百分比（%） |  |  |  |  | 15.5% |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 二氧化氮 PM10 TSP | 二氧化硫 二氧化氮PM10 TSP | 苍溪县陵江镇船山宝页岩矿项目所在地上风向、下风向 | 厂界外下风向10m内设2个监控点 | 颗粒物 |
| 废水 | SS、COD、NH3-N等 | SS、COD、NH3-N等 | 嘉陵江：苍溪县陵江镇船山宝页岩矿项目上游500m、下游1000m处 | / | / |
| 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声 | 项目东、南、西、北侧厂界外1m处； 项目北侧12m处居民；项目北侧46m处居民 | 厂界外东侧、西侧和北侧设3个点 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 北侧最近居民住户1个 | 敏感点噪声 |

附表5   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 大气污染物综合排放标准 （GB16297－1996） 表2中二级标准 | 大气污染物综合排放标准 （GB16297－1996） 表2中二级标准 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 1.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 60dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 60dB(A) |

附表6   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 北侧最近住户处 | / |

附表7   项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |

| 附表8 污染物总量对照表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标（t/a） | 实际排放总量（t/a） | 备注 |
| 废水 | / | / | / | / |
|  | / | / | / |  |
| 废气 | / | / | / | / |