旺苍县嘉川镇东源砂石厂

年产6万方砂石加工厂改扩建项目

竣工环境保护验收意见

2018年12月22 日，旺苍县嘉川镇东源砂石厂在旺苍主持召开了年产6万方砂石加工厂改扩建项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位旺苍县嘉川镇东源砂石厂、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

该项目位于广元市旺苍县嘉川镇蔬菜村1社，项目总投资 400万元，其中环保投资81万元，占总投资的20.25 %。建设内容：改扩建前，生产规模为年产1万方砂石；改扩建后，生产规模变为年产6万方砂石。原项目已于2017年4月通过旺苍县环保局验收，文号：旺环审批[2014] 21号。随着社会发展需求以及企业的发展需要，旺苍县嘉川镇东源砂石厂决定对原项目进行改扩建，项目占地6700 m2，建设内容为新增1条生产线，购置并安装喂料机、鄂破机、圆锥机、振动筛、洗砂机等设备，形成年产6万方砂石的生产能力，其中，产砂2.3万方，米石、碎石3.7万方。本项目主要污染因子是噪声、废气、废水、固废。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常。该项目于2018年9月由宜宾华洁环保工程有限责任公司完成《年产6万方砂石加工厂改扩建项目建设项目环境影响报告表》编制，并经旺苍县环境保护局于2018年10月批复同意该项目建设，文号：旺环审批 [2018] 61号。

二、工程变动情况

项目工程情况基本未改变。

三、项目环保设施及措施落实情况

项目配套的环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建成的环保设施及采取的环保措施主要有：

- 废气

本项目的主要大气污染物包括装卸扬尘、破碎筛分过程粉尘、道路运输扬尘等。

- （1）装卸扬尘

- 通过加盖篷布、设置水雾喷洒装置进行除尘处理。

（2）破碎筛分过程粉尘

对主要产尘点（破碎机、振动筛等）以及进料口、出料口安装喷头喷水，抑制粉尘产生。

（3）道路运输扬尘

该环节采取以下措施除尘：①厂区进出口设置有冲洗装置，对进出车辆车轮进行冲洗干净后方可进出厂；②对进出厂区道路进行硬化，并安排专人清扫路面，保持路面清洁；③进出厂车辆必须加盖篷布进行遮蔽处理，禁止裸露、冒尖或超载运输；④厂区设置水雾喷洒装置，对车辆经过地进行洒水降尘。

- 废水

- 生产废水

本项目生产废水主要有洗砂废水、喷淋用水、运输车辆冲洗用水、洒水降尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，全部回用于生产，不外排。

- 生活污水

本项目员工为当地村民，厂区不设食堂、不设住宿。员工洗手、如厕等产生的生活污水排入化粪池（容积为10 m3）处理后，用于周边农肥，不外排。

- 噪声

本项目设备运行噪声，主要来自生产线的振动筛、69破碎机、圆锥破碎机、洗砂机、水泵、运输车辆产生的噪声，其噪声源强度在93~115 dB(A)左右。为了控制噪声污染，本项目选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，并将颚式破碎机设置于地面下2米处，降低声源噪声。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡，利用绿化等进行吸声屏噪。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。

交通噪声主要为汽车行驶、进出厂区产生的噪声，噪声强度与80~85 dB（A），为流动噪声源。厂区加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛、禁止野蛮装卸，合理安排运输等，降低噪声影响。

- 固体废弃物

本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、沉淀池污泥以及危险废物。

- （1）生活垃圾

- 生活垃圾集中收集，交当地环卫部门统一处理。

- （2）沉淀池污泥

- 定期清掏沉淀池污泥，经压滤机压制成泥饼，作为物料外售。

- （3）危险废物

- 机修过程产生的废机油、废手套、废棉纱和废变压器油等，存放于危废暂存间，统一交于有资质的危废处理单位（绵阳市天捷能源有限公司）回收处理。

四、验收监测结果

1. 废水检查结果

生产过程中的洗砂废水、喷淋用水、运输车辆冲洗用水、洒水降尘用水等生产废水除少部分蒸发损失及进入产品外，全部收集于沉淀池经处理后回用于生产，不外排；本项目员工为当地村民，厂区不设食堂、不设住宿，员工洗手、如厕等产生的生活污水经旱厕处理后用作农田施肥，不外排。

- 废气监测结果

颗粒物排放浓度为0.517 mg/m3-0.617 mg/m3；按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2标准进行评价，旺苍县嘉川镇东源砂石厂年产6万方砂石加工厂改扩建项目2个无组织废气检测点位项目颗粒物指标11月28日-11月29日连续两天检测数据表明均达标。

- 噪声监测结果

厂界噪声昼间监测结果为55 dB（A）-58 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表1中2类标准进行评价，旺苍县嘉川镇东源砂石厂年产6万方砂石加工厂改扩建项目3个厂界噪声点位于11月28日-11月29日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。

- 总量控制

旺苍县环境保护局出具的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。