表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6万方砂石加工厂改扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍县嘉川镇东源砂石厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ¨新建 þ改扩建 ¨技改 ¨迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 砂石 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产6万方砂石（砂：2.3万方，米石和碎石：3.7万方） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产6万方砂石（砂：2.3万方，米石和碎石：3.7万方） |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年9月 | 开工日期 | 2014年8月 |  |  |
| 投入试生产时间 | / | 现场监测时间 | 2018年11月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 旺苍县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 宜宾华洁环保工程有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 400万元 | 环保投资总概算 | 81万元 | 比例 | 20.25 % |
| 实际总投资 | 400万元 | 实际环保投资 | 81万元 | 比例 | 20.25 % |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》川环发[2006] 61号； 宜宾华洁环保工程有限责任公司《年产6万方砂石加工厂改扩建项目建设项目环境影响报告表》； 旺苍县环境保护局 旺环审批[2014] 21号关于旺苍县嘉川镇东源砂石厂1万立方碎石加工厂项目《环境影响登记表》的批复； 旺苍县环境保护局 旺环审批[2018] 61号关于旺苍县嘉川镇东源砂石厂《年产6万方砂石加工厂改扩建项目环境影响报告表》的批复； 旺苍县环境保护局 旺环建函[2018] 19号关于《年产6万方砂石加工厂改扩建项目执行环保标准》的通知； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、 标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）规定标准； |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目由来 旺苍县嘉川镇东源砂石厂于2014年投资450万元，租赁旺苍县嘉川镇蔬菜村1社6700 m2集体土地（土地性质为闲置河坝地），建设年产1万方的碎石生产线一条，对购进的石料进行碎石加工。原项目已完成了环评手续，文号：旺环审批[2014] 21号，并于2017年4月取得旺苍县环境保护局《关于旺苍县嘉川镇东源砂石厂1万立方米碎石加工厂项目环保竣工验收意见》（旺环验[2017] 5号），同意该项目的验收。 随着全国各地加大基础设施建设投入，市场对于建筑用砂的需求量也越来越大。旺苍县嘉川镇东源砂石厂经审批备案，对原有项目进行改扩建，建设内容为新增1条生产线，购置并安装喂料机、鄂破机、圆锥机、振动筛、洗砂机等设备，同步建设相应环保设施，改扩建完成后，形成年产6万方砂石的生产能力，其中，产砂2.3万方，米石、碎石3.7万方，项目总投资400万元，环保投资81万元，占20.25 %。本项目由宜宾华洁环保工程有限责任公司于2018年9月完成《年产6万方砂石加工厂改扩建项目建设项目环境影响报告表》编制，并经旺苍县环境保护局于2018年10月批复同意该项目建设。 （一）工程基本情况 1. 项目名称、性质、建设地点 项目名称：年产6万方砂石加工厂改扩建项目 建设单位：旺苍县嘉川镇东源砂石厂 建设地点：旺苍县嘉川镇蔬菜村1社 占地面积：6700 m2 建设性质：改扩建 建设内容为新增1条生产线，购置并安装喂料机、鄂破机、圆锥机、振动筛、洗砂机等设备，形成年产6万方砂石的生产能力，其中，产砂2.3万方，米石、碎石3.7万方。 - 2. 产品方案 本项目年产砂石6万m3，具体产品方案见表2-1。 表2-1 产品方案 序号; 产品种类; 规格型号; 原项目; 改扩建项目; 改扩建完成后. 1; 机制砂; 0~5 mm; 3000 m3/a; 20000 m3/a; 23000 m3/a. 2; 米石; 5~10 mm; 3000 m3/a; 15000 m3/a; 18000 m3/a. 3; 碎石; 10~60 mm; 4000 m3/a; 15000 m3/a; 19000 m3/a. 4; 合计; 10000 m3/a; 50000 m3/a; 60000 m3/a. - 3. 投资规模及资金来源 （1）投资规模 本项目总投资400万元，其中环保投资81万元，占总投资的20.25 %。 （2）资金来源 全部来自企业自筹。 - 4. 劳动定员及工作制度 本项目定员10人，实行白班 8小时工作制，全年生产运行300天，厂内不提供食宿。 - 5. 外环境关系 本项目位于旺苍县嘉川镇蔬菜村1社，项目北侧为东河河堤和东河，项目高程为457 m，东河河道高程为453 m，项目地高于东河河道；东侧为东河和永林大桥；南侧250 m为蔬菜村聚居点，高程为463 m，高于项目地；西侧为项目一期和热拌站。目前，项目地水、电设施齐全，公路畅通，运输方便，利于项目的加工生产及运输。 6.项目总平面布置 本项目选址于旺苍县嘉川镇蔬菜村1社，办公区与生产区分开布局，生产区进行全封闭。厂区共设1个出入口，位于项目南面，连接乡道，作为人员和物流的出入口。项目生产线布置在场地东北侧，远离周围环境敏感点，按照工艺流程依次布设进料口、川矿69破碎机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机等设备，生产工艺流程顺畅。 ## 主要原辅材料及能耗 表2-2 主要原辅料及能耗情况表 序号; 材料名称; 形状/规格; 数量; 来源; 备注. 主辅材料; 连砂石、鹅卵石; 5-600 mm; 原项目1万立方（1.8万吨）/a; 6万立方/a （10万吨/年）; 外购. 本项目新增5万立方（9.0万吨）/a. 絮凝剂; 粉状; 20吨/a; 外购. 机油; 液体; 1吨/a; 外购. 柴油; 液体; 10吨/a; 外购. 能源; 电; /; 60万KW·h/a; 市政供电. 水; /; 120000 m3; 自来水/地表水. ## 工程项目水平衡图 - 本项目用水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 ## （二）生产工艺流程及产污环节 生产工艺流程简述 本项目为砂石加工，对外购来的原料进行破碎、筛分加工，具体生产工艺流程简述如下： （1）原料进厂暂存：用汽车将外购的原料（连砂石和鹅卵石）运至原料堆场，露天堆放。 （2）一次破碎、筛分加工：原料堆场的砂石原料通过装载机铲运至进料口，进入破碎机破碎，破碎后通过输送带送至筛分机进行筛分，振动筛共2层，筛上物直接进入中转仓，0~5 mm产品直接接入脱水筛脱水后为细砂产品。筛分废水进入沉淀系统，脱水筛废水排入沉淀池进行沉淀处理。 （3）二次破碎、筛分加工：鄂破后通过输送带运至圆锥破碎机进行第二次破碎，破碎后通过输送带进入振动筛进行筛分，筛上物返回到圆锥机破碎，筛下物5~60 mm的进入制砂机，筛分废水进入沉淀系统。 （4）制砂、筛分工序：对圆锥机破碎、筛分后的一部分5~60 mm矿石经制砂机处理，然后输送机输送至振动筛进行筛分。10~60 mm碎石作为成品通过输送带运至成品堆场，5~10 mm米石作为成品通过输送带运至成品堆场，0~5 mm砂进入脱水筛进行脱水工序，脱水分离的机制砂通过输送带运至成品堆场，脱水筛废水排入沉淀池沉淀处理。 经上述工艺制得的0~5 mm机制砂、5~10 mm米石、10~60 mm碎石由铲车分别铲运至成品堆场待售。 本项目工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污位置图

表三　主要污染物的排放及治理措施

## 主要污染源、污染物排放和污染防治措施 3.1废气污染物排放及治理 （1）装卸扬尘 卸料扬尘：本项目原料为外购连砂石、鹅卵石，采用汽车运输至堆场，露天堆放，倒料过程中会产生扬尘。通过设置雨棚、加盖篷布等措施，防止雨淋和扬沙，堆场设置喷雾洒水装置进行除尘。 成品装车扬尘：成品由装载机装车运出转卖，装料过程中由于机械落差会产生少量扬尘。由于产品本身含水量较大，且成品堆场处设置有水雾喷洒降尘装置，因此，此环节产生的扬尘可忽略不计。 （2）破碎筛分过程粉尘 本项目生产过程在破碎、筛分环节会产生粉尘，对主要产尘点（破碎机、振动筛等）以及进料口、出料口安装喷头喷水，抑制粉尘产生。 - （3）道路运输扬尘 原料及产品运输车辆在起步和运输过程中会产生扬尘，本项目采取以下措施除尘：①厂区进出口设置有冲洗装置，对进出车辆车轮进行冲洗干净后方可进出厂；②对进出厂区道路进行硬化，并安排专人清扫路面，保持路面清洁；③进出厂车辆必须加盖篷布进行遮蔽处理，禁止裸露、冒尖或超载运输；④厂区设置水雾喷洒装置，对车辆经过地进行洒水降尘。 ## 3.2 废水排放及治理 本项目产生的废水为生产废水和员工生活污水。 （1）生产废水 本项目生产废水主要有洗砂废水、喷淋用水、运输车辆冲洗用水、洒水降尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，全部回用于生产，不外排。 （2）生活污水：员工洗手、如厕等产生的生活污水排入化粪池（容积为10 m3）处理后，用于周边农肥，不外排。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目设备运行噪声，主要来自生产线的振动筛、69破碎机、圆锥破碎机、洗砂机、水泵、运输车辆产生的噪声，其噪声源强度在93~115 dB(A)左右。为了控制噪声污染，本项目选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，并将颚式破碎机设置于地面下2米处，降低声源噪声。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡，利用绿化等进行吸声屏噪。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。 交通噪声主要为汽车行驶、进出厂区产生的噪声，噪声强度与80~85 dB（A），为流动噪声源。厂区加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛、禁止野蛮装卸，合理安排运输等，降低噪声影响。 ## 3.4 固体废物排放及治理 生活垃圾：生活垃圾经收集后，交环卫部门统一处理。 沉淀池污泥：定期清掏沉淀池污泥，经压滤机压制成泥饼，作为物料外售。 危险废物：机修过程产生的废机油、废手套、废棉纱和废变压器油等，存放于危废暂存间，统一交于有资质的危废处理单位（绵阳市天捷能源有限公司）回收处理。 ## 3.5 环境风险防范措施 本项目的环境风险事故主要为沉淀池废水渗漏进入地表水污染水体，还有废机油等危险废物泄露引发火灾风险。本项目采取如下措施加以防范： 本项目为砂石加工，采用水洗工艺，会产生大量废水。厂区修建有约3000 m3沉淀池，采用絮凝沉淀方式处理废水，处理后的上清液回用于生产，沉淀下来的污泥定期清理，经压滤机压制成泥饼，作为物料外售，不会造成地表水体污染。同时加强管理，及时补漏，防止渗漏。 变压器油是石油的一种分馏产物，它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45 ℃，闪点(闭杯) ≥135℃。 变压器四周设置有接油盘，地面防渗，同时防止变压器长期过负荷运营，过负荷运营会使变压器各部分温度上升，加速绝缘老化，缩短寿命，严重过负荷有引起变压器燃烧的危险。变压器若油箱破裂，大量漏油，应该立即停电，泄露的油品通过接油盘收集后妥善处理。并定期请电力公司对厂区变压器、电力设备进行检修，消除风险隐患。 厂区配备有灭火器材，定期对员工进行防灭火培训，并建立《环境突发事故应急预案》，加强环境管理和危险源监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免事故发生。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 建设项目环境影响报告表主要结论及建议 该项目符合国家产业政策，所在区域内无重大环境制约因素，选址可行。在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响。工程实施后对环境影响可接受，基本维持当地环境质量现状级别。项目贯彻了“清洁生产”和“达标排放”原则，只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言可行的。 建议及要求： 1. 上述评价结论是很具建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用料及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位有应按环保部门的要求另行申报。 2. 必须保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。 3. 建立环境管理机构，负责全厂环境管理工作，并建立环保档案。加强全厂废气、废水处理设施的维护和管理，保证各类环保设施的正常运行，确保各污染源外派污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。 4. 加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 5. 委托具有环境监测资质的公司定期进行环境监测，为企业环境管理提供依据。 （二）改扩建前，原项目审批部门审批决定（旺环审批 [2014] 21号） 旺苍县嘉川镇东源砂石厂： 你厂报送的1立方碎石加工厂项目《建设项目环境影响登记表》收悉，经研究，现批复如下： 一、该项目租用旺苍县嘉川镇蔬菜村一社河坝地进行建设。项目主要对购进的石料做加工，新建来料碎石加工生产线一条，占地面积6700平方米。项目建成后达到年加工碎石1万立方米的能力。项目总投资450万元，属新建项目，项目符合国家产业政策。在认真落实登记表中提出的各项污染防治措施和下述要求后，项目的建设和生产不会改变项目所在地的区域环境功能，环境污染能得到有效的缓解和控制，从环保角度分析，我局同意该项目的建设并予办理环评手续。 二、在项目建设和营运期应重点做好以下工作： 1. 施工期：施工现场定期洒水，运输车辆按规章装卸运输，控制车速并加盖篷布。选用低噪声设备，合理布局高噪声施工设备，并合理安排施工时间。 2. 营运期：通过选用技术先进的低噪声设备，合理进行生产布局，同时依据各噪声源的声频特性，对各类高噪声设备采取必要的减震垫、润滑保养等降噪措施。加强机械作业、交通运输噪声的污染防治和管理，确保厂界噪声达标排放，做到噪声不扰民。 3. 粉尘经定向喷嘴喷雾降尘；在堆场场地修建棚盖、堆场物料加盖篷布等措施减少堆场扬尘；厂区道路硬化；定期对厂区道路和场地进行洒水抑制扬尘。 4. 做好雨污分流，项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活废水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。 5. 生活垃圾经垃圾桶收集，定时交由场镇环卫部门处置。 6. 制定环保管理制度和环境污染应急预案，落实环保管理机构和人员，防止污染事故的发生。 三、建设单位必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目建成后按规定程序向我局申请环保验收，验收合格后，项目方能投入正式生产。 （三）改扩建后，审批部门审批决定（旺环审批 [2018] 61号） 旺苍县嘉川镇东源砂石厂： 你厂报送的《年产6万方砂石加工厂改扩建项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下： 一、该项目为砂石加工项目，公司拟选址为旺苍县嘉川镇蔬菜村一社，总占地面积6700平方米，建设内容：新建加工车间、原料车间、成品库，购置破碎机、筛分机、振动筛、洗砂机等制砂设备。项目建成后，形成年加工砂石6万立方的生产能力。项目总投资400万元，其中环保投资81万元。项目符合国家现行产业政策，符合当地发展规划，在认真落实报告表中提出的环保措施和下述要求后，项目建设不会改变所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，我局同意该项目按照《年产6万方砂石加工厂改扩建项目环境影响报告表》所列的性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 二、该项目还应重点做好以下工作： （一）严格落实《年产6万方砂石加工厂改扩建项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施等要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。 （二）按照环评要求合理空间布局，合理安排作业时间，禁止夜间（20:00-8:00）作业。杜绝废水下河，做到噪声和粉尘不扰民。 三、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 四、项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按照规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。 五、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并被授权进行采样活动，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5 dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）执行。 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

（一）无组织废气 点位：周界下风向10米内设2个采样点。 项目：颗粒物。 频次：每天监测三次，小时值，连续监测二天。 （二） 噪声 点位：在厂界东侧、南侧、西侧设厂界噪声监测点3个。 项目：厂界噪声。 频次：测定昼间噪声一次，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

（一）验收监测期间生产工况记录 本项目设计年产6万方砂石，其中产砂2.3万方，米石和碎石3.7万方，全年工作300天，每天设计生产能力为：产砂76.7方，米石和碎石123.3方。验收监测期间，11月28日产砂54方，米石和碎石95方；11月29日产砂56方，产石108方。11月28日和11月29日两天的生产负荷均大于75 %，工况负荷情况见下表： 表7-1 验收监测期间工况情况表 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷; 工况要求. 11月28日; 11月29 日; 11月28日; 11月29日; ＞75%. 砂; 76.7方/天; 62.5; 61; 81.5 %; 79.5 %. 米石、碎石; 123.3方/天; 105; 100; 85.5 %; 81.1 %. （二）废气监测结果 无组织废气：周界外下风向10米内设监控点2个，项目为颗粒物，每天监测三次，取小时均值，连续监测二天。详见表7-2。 表7-2 无组织废气监测结果 检测日期; 点位名称; 检测频次; 颗粒物. 11月28日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.583. 第二次; 0.600. 第三次; 0.567. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.617. 第二次; 0.583. 第三次; 0.550. 11月29日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.567. 第二次; 0.517. 第三次; 0.550. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.583. 第二次; 0.533. 第三次; 0.567. 表7-3 无组织废气评价标准表 检测点位; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1#周界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2. 2#周界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2进行评价，对旺苍县嘉川镇东源砂石厂年产6万方砂石加工厂改扩建项目环保设施竣工验收监测，无组织废气颗粒物11月28日～11月29日连续两天监测数据表明均达标。 （三）噪声监测结果 在厂界东侧、南侧、西侧设厂界噪声监测点3个，连续监测2天，昼间监测1次。 表7-4 噪声监测结果表 检测 点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 11月28日; 昼间; 破碎机、交通; 56.6; 52.4; 55. 11月29日; 昼间; 破碎机、交通; 57.3; 51.6; 56. 2#; 11月28日; 昼间; 破碎机、交通; 59.4; 52.8; 58. 11月29日; 昼间; 破碎机、交通; 59.0; 52.9; 58. 3#; 11月28日; 昼间; 破碎机、交通; 58.8; 52.1; 58. 11月29日; 昼间; 破碎机、交通; 58.9; 53.0; 58. 监测时，天气晴，风速小于5 m/s，点位均位于厂界外1 m处。. 表7-5 噪声评价标准表 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 2#; 2类; 60. 3#; 2类; 60. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)表1二类进行评价，对旺苍县嘉川镇东源砂石厂年产6万方砂石加工厂改扩建项目环保设施竣工验收监测，3个厂界噪声11月28日～11月29日连续两天监测数据表明昼间等效A声级均达标。

表八 环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也及时按照规定程序组织项目竣工环保验收。 ## 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的治理措施。本项目为洗砂工艺，湿法作业，生产过程中产生的粉尘较少，卸料扬尘、装卸扬尘和运输粉尘通过厂区设置的喷雾降尘装置、进出车辆冲洗、厂区道路硬化等措施予以消除。生产过程中产生的洗砂废水、喷淋废水、车辆冲洗废水等生产废水除少部分蒸发损失进入大气环境外，全部收集于沉淀池经处理后回用于生产，不外排；生活污水经旱厕处理后用作周边农田施肥，不外排。设备噪声及车辆噪声采用减振、隔声、禁止鸣笛等降噪措施处理。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置；沉淀池污泥定期清掏，经压滤机压制成泥饼，作为物料外售；车辆、设备维修过程产生的废机油、废手套、废棉纱、废变压器油等危险废物暂存于危废暂存间，统一交于有资质单位（绵阳市天捷能源有限公司）回收处理。 - 环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，由办公室专人负责管理，建立有环保设施运行值班记录和固体废物处置档案。 - 环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环保管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，制定有《环境保护工作管理制度》，《环境突发事件风险应急预案》尚在编制中。 - 厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区边界设置有雨水沟，实现了雨污分流。 - 卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目在边界划定50 m的卫生防护距离，经调查，此范围内现无居民等环境敏感点分布，今后在此范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施。 - 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、无组织废气（颗粒物）、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 - 建设期间和生产期间环境保护检查 旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 - 总量控制 旺苍县环境保护局出具的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 - 公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表8-1 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100 %; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100 %的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《旺苍县嘉川镇东源砂石厂年产6万方砂石加工厂改扩建项目》监测实施方案，四川恒宇节能检测有限公司于2018年11月28～29日对该项目进行了现场调查和验收监测，验收监测期间，实际的生产负荷为79 %～85 %。 - 1. “三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 - 2. 废气监测结果 - 颗粒物排放浓0.517 mg/m3-0.617 mg/m3，按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2标准进行评价，旺苍县嘉川镇东源砂石厂年产6万方砂石加工厂改扩建项目无组织废气中颗粒物指标于11月28日-11月29日连续两天监测结果均达标。 - 3. 噪声监测结果 厂界昼间噪声等效声级为55 dB（A)-58 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中2类进行评价，旺苍县嘉川镇东源砂石厂年产6万方砂石加工厂改扩建项目3个厂界噪声点位于11月28日-11月29日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。 4. 废水检查情况 生产过程中的洗砂废水、喷淋用水、运输车辆冲洗用水、洒水降尘用水等生产废水除少部分蒸发损失及进入产品外，全部收集于沉淀池经处理后回用于生产，不外排；员工洗手、如厕等产生的生活污水经旱厕处理后用作农田施肥，不外排。 - 5. 固体废物检查情况 一般固废：生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置；生产过程中产生的废水经沉淀池处理后留下的污泥，定期清掏，作为物料外售。 危险固废：设备检修过程会产生少量废机油、废手套、废棉纱等危险废物及废变压器油，存放于危废暂存间，统一交于有资质单位（绵阳市天捷能源有限公司）回收处置。 - 6. 环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、无组织废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。落实了环境风险防范措施，制定了《环境保护工作管理制度》等环境保护规章制度，《突发环境事件风险应急预案》尚在编制中。 7. 总量控制 旺苍县环境保护局出具的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1. 加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2. 认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练。做好厂区排洪和防洪设施，避免环境污染事故发生。 3. 设备噪声和车辆噪声为主要噪声源，应加强对噪声源管理，安装减震垫、隔声，车辆采取限速、禁止鸣笛、夜间禁止运输等措施。使得噪声对周边居民影响降低到最小，实现企业厂界噪声达标排放。 4. 尽快制定《突发环境事故风险应急预案》，并交由旺苍县环境保护局备案。 5. 做好废水沉淀池硬化处理，并加固四周，防止废水外泄。 6. 尽快完善运输车辆冲洗设施。 7. 建立危废运行记录，完善工厂环保设施运行台账，同时完善各项环保管理制度。 8. 在完成上述环保措施后，建议本项目通过环保验收。

附表1  工程项目组成及主要环境问题

| 类别 | 项目组成及主要内容 |  | 实际建设内容 | 可能引起的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 砂石加工区 | 封闭厂房，占地面积约2000 m2，设置1条生产线 ，包括给料机1台、69破碎机1台、圆锥破碎机1台、振动筛3台、洗砂机3台、12台输送机、中转仓1个 | 与环评一致 | 粉尘、噪声、废水、固体废物 | 新建 |
|  | 原料区 | 面积1000 m2，露天堆放 | 与环评一致 | 粉尘、噪声 | 新建 |
|  | 成品库 | 面积500 m2，为封闭厂房 | 与环评一致 | 噪声 | 新建 |
| 辅助 工程 | 地磅 | 厂区入口处 | 与环评一致 | / | 利旧 |
| 公用 工程 | 供水 | 抽取东河河水 | 与环评一致 | / | / |
|  | 供电 | 用电设施与当地电网接通，设配电间 | 与环评一致 | / | 新建 |
| 办公生活设施 | 办公用房 | 位于厂区西北侧，1F，混砖结构，建筑面积200 m2，用于办公和员工休息 | 与环评一致 | 生活垃圾、生活污水 | 利旧 |
| 环保 工程 | 污水 | 生活污水预处理池一座，容积为10 m3 | 与环评一致 | 生活污水 | 利旧 |
|  |  | 生产废水：喷淋废水、洗砂废水及冲洗废水经引水沟引入沉淀系统沉淀后回用，沉淀系统包括： 1个絮凝沉淀池，规格50 m3； 1个二级沉淀池，容积为250 m3； 1个清水池，容积为300 m3， 污泥压滤机2台，配污水池100 m3； 厂房内排水沟； 厂房外部废水收集沟； 1个初期雨水收集池，容积20 m3，配雨水收集系统。 | 喷淋废水、洗砂废水及冲洗废水等生产废水经引水沟引入沉淀系统沉淀后回用。其中沉淀池约3000 m3，压滤机3台。 | 污泥 | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾集中收集交当地环卫部门处置 | 与环评一致 | / | 利旧 |
|  |  | 危废暂存间，容积5 m3，交由有资质公司（绵阳市天捷能源有限公司）处理。 | 与环评一致 | / | 新建 |
|  | 废气 | 原料堆场设置防尘网，设置水喷洒装置 | 与环评一致 | 粉尘 | 新建 |
|  |  | 进料、碎机、圆锥机、传送装置处设置喷淋设备。 | 与环评一致 |  | 新建 |
|  |  | 成品区，设置水雾喷洒装置 | 与环评一致 |  | 新建 |
|  | 噪声 | 破碎机下沉地下设置 | 与环评一致 | 噪声 | 新建 |
|  |  | 破碎机、圆锥机、振动筛设置减振基础 | 与环评一致 |  | 新建 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设施及治理措施 | 实际建设情况 | 投资 （万元） | 备注 |
| 废气 | 原料装卸、堆放粉尘 | 设置防尘网、雨棚，安装水雾喷洒系统 | 设置防尘网，安装水雾喷洒系统，雾炮机2台 | 2.0 | 新建 |
|  | 原料破碎、筛分粉尘 | 传输带密闭，在筛分室、破碎室和出料口均自带有喷水装置 | 与环评一致 | 8.0 | 利旧 |
|  | 成品砂料堆放粉尘 | 设置有水雾喷洒装置，避免大风装卸作业 | 与环评一致 | 3.0 | 新建 |
|  | 运输车辆动力起尘 | 运输车辆不得超载，并加盖篷布封闭运输，厂区路面定时清扫，洒水抑尘 | 与环评一致 | 1.8 | 新建 |
| 废水 | 生活废水 | 设置10 m3预处理池，生活废水经预处理后用作周边农田施肥 | 与环评一致 | / | 利旧 |
|  | 生产废水 | 生产废水：喷淋废水、洗砂废水及冲洗废水经引水沟引入沉淀系统沉淀后回用，沉淀系统包括： 1个絮凝沉淀池，规格50 m3; 1个二级沉淀池，容积为250 m3， 1个清水池，容积为300 m3， 污泥压滤机2台，配污水池100 m3； 厂房内排水沟； 厂房外部废水收集沟； 雨水收集池20 m3，雨水收集沟。 | 喷淋废水、洗砂废水及冲洗废水等生产废水引入沉淀系统沉淀后回用。其中，二级沉淀池约3000 m3；污泥压滤机3台 | 50.0 | 新建 |
|  |  | 生产区、原料堆场及库房设置废水收集沟 | 与环评一致 | 5.0 | 新建 |
| 噪声 | 机械设备 | 选用优质低噪声设备，设备设置减震基础 | 与环评一致 | 3.0 | 新建 |
|  | 交通噪声 | 运输车辆严禁鸣喇叭；保养好道路路况和车辆车况，避免车辆颠簸产生噪声，物料运输要求密闭运输 | 与环评一致 | / | 新建 |
| 固废治理 | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门定期清运 | 与环评一致 | 0.2 | 新建 |
|  | 污泥 | 污泥定期委托园林部门清运综合利用或用于砖厂制砖 | 与环评一致 | 5.0 | 新建 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间，交由危废资质单位处置 | 与环评一致 | 2.0 | 新建 |
| 合计 |  |  |  | 81.0 |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 污染物 | 环评处理设施及措施 | 排放去向 | 实际处理设施及措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料装卸、堆放粉尘 | 设置防尘网、雨棚，安装水雾喷洒系统 | 大气 | 设置防尘网，安装水雾喷洒系统，雾炮机2台 | 大气 |
|  | 原料破碎、筛分粉尘 | 传输带密闭，在筛分室、破碎室和出料口均自带有喷水装置 |  | 传输带密闭，在筛分室、破碎室和出料口均自带有喷水装置 |  |
|  | 成品砂料堆放粉尘 | 设置有水雾喷洒装置，避免大风装卸作业 |  | 设置有水雾喷洒装置，避免大风装卸作业 |  |
|  | 运输车辆动力起尘 | 运输车辆不得超载，并加盖篷布封闭运输，厂区路面定时清扫，洒水抑尘 |  | 运输车辆不得超载，并加盖篷布封闭运输，厂区路面定时清扫，洒水抑尘 |  |
| 废水 | COD、氨氮等 | 预处理池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 | 预处理池处理后用于周边农田施肥 | 旺苍县嘉川镇蔬菜村村委会 |
| 噪声 | 机械设备 | 选用优质低噪声设备，设备设置减震基础 | 外环境 | 选用优质低噪声设备，设备设置减震基础 | 外环境 |
|  | 交通噪声 | 运输车辆严禁鸣喇叭；保养好道路路况和车辆车况，避免车辆颠簸产生噪声，物料运输要求密闭运输 |  | 运输车辆严禁鸣喇叭；保养好道路路况和车辆车况，避免车辆颠簸产生噪声，物料运输要求密闭运输 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门定期清运 | 交环卫部门处置 | 集中堆放，统一清运 | 交环卫部门处置 |
|  | 污泥 | 定期清掏，作物料外售 | 外售 | 定期清掏，作物料外售 | 外售 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间，交由危废资质单位处置 | 有资质危废处置单位 | 危废暂存间，交于有资质回收单位进行回收 | 绵阳市天捷能源有限公司 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气 | 颗粒物 | 厂址处 | 厂界下风向10米内设2个采样点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂界噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界东侧、南侧、西侧设厂界噪声监测点3个 | 厂界噪声 |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996二级 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996二级 |
|  | 项目 | 颗粒物 | 项目 | 颗粒物 |
|  | 排放浓度 | 1.0 mg/m3 | 排放浓度 | 1.0 mg/m3 |
| 厂界 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类 |
|  | 昼间（Leq） | 60 dB(A) | 昼间（Leq） | 60 dB(A) |

表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | / | / |

附表8   项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |