表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 旺苍县黄洋辰瑞砂石厂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍县黄洋辰瑞砂石厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 旺苍县黄洋建材产业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 砂石 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工砂石2万立方米（机制砂4444立方米，碎石15556立方米） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工砂石2万立方米（机制砂4444立方米，碎石15556立方米） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年9月 | 开工建设时间 | 2018年6月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018年11月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 旺苍县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 宜宾华洁环保工程有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 420万元 | 环保投资总概算 | 51.1万元 | 比例 | 12.2% |
| 实际总投资 | 420万元 | 实际环保投资 | 51.1万元 | 比例 | 12.2% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 宜宾华洁环保工程有限责任公司《旺苍县黄洋辰瑞砂石厂环境影响报告表》； 旺苍县环境保护局旺环审批 [2018]64号《关于旺苍县黄洋辰瑞砂石厂环境影响报告表的批复》； 旺苍县环境保护局旺环建函[2018]26号《关于旺苍县黄洋辰瑞砂石厂项目执行环保标准的通知》； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》GB8978—1996一级标准； 《大气污染物排放综合标准》GB16297—1996二级标准； 《声环境质量噪声》（GB 3096—2008）3类标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 建筑石科广泛用于房屋建筑及公路、桥梁、水库等基础设施建设。目前，旺苍县交通、水利设施以及新农村的改造都需要大量的建筑材料，作为建筑材料中最重要的骨料应用前景广阔。为了适应适应需求，旺苍县黄洋辰瑞砂石厂在旺苍县黄洋建材园区租用旺苍县龙强建材有限公司土地约9亩(6000m2)建设旺苍县黄洋辰瑞砂石厂项目，进行砂石加工，总投资420万元，年生产加工砂石2万立方米（机制砂4444立方米，碎石15556立方米）。 2018年5月旺苍县发展和改革局以川投资备[2018-510821-30-03-273033]FGQB-0132号文准予备案。2018年9月，旺苍县黄洋辰瑞砂石厂委托宜宾华洁环保工程有限责任公司编写了《旺苍县黄洋辰瑞砂石厂建设项目环境影响报告表》，并取得旺苍县环境保护局对其下达的批复（旺环审批[2018]64号）。 本项目位于旺苍县黄洋建材园区内，为开发中的工业环境，项目北侧为树林山坡和省道202；东北侧20-100米范围内分布5户村民住户；西侧为园区道路，龙强建材公司库房和车库;东侧为龙强建材商品搅拌站；东南侧为：虎林矿业、汉邦涂料、洪磊石材；南侧为园区道路和园区工业用地。项目用地区域主要植被为柏树、灌木及其一些草本植物分布，无珍稀、濒危野生动植物存在。项目地理位置见附图1，项目外环境关系见附图2。 本项目总占地面积6000平方米,主要建设内容为:加工车间、原料车间、成品库,购置破碎机、筛分机、振动筛洗砂机等制砂设备。年加工砂石2万立方米（机制砂4444立方米，碎石15556立方米）。 项目总投资420万元，其中环保投资51.1万元，占总投资的12.2%。厂区职工总人数6人，企业年生产200天，每日工作8小时。 原辅材料消耗及水平衡： ## 主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 名称; 消耗量; 来源. 建筑用石灰岩矿; 21000立方/a; 外购. 电; 10万度; 园区供电. 水; 7550立方米; 自来水. 絮凝剂; 10吨; 外购、袋装. - 水平衡图 - 图2-1项目水平衡图（单位：m³/d） - 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目为建筑用灰岩矿加工，对外购原料进行破碎、筛分加工，得到所需粒径成品、待售。其生产工艺流程及产污位置节点详见下图。 图3-1 工艺流程及产污图 流程简述： - 原料运输:用汽车将采石场的建筑用灰岩矿运至加工区，粒径大于60cm。 - 加工生产:采用鄂式破碎机进行一级破碎，得到石料粒径约为120mm~ 200mm;输入反击破碎机中进行二级破碎，得到石料粒径约为0mm~ 30mm, 不符合规格石料返回一级破碎工序: 使用筛分机进行三级筛分，得到符合规格的产品。 机械工作原理：①颚式破碎机，以电动机为动力，通过电动机皮带轮，由三角带和槽轮驱动偏心轴，使动颚按预定轨迹作往复运动，从而将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料予以破碎，并通过下部的排料口将成品物料排出。 ②反击破碎机，物料进入机体后碰上高速旋转的锤头，被锤头迎头打击，大块物料立即被打碎，碎料高速飞向反击板，进行第二次碰撞破碎，反弹物料与后续飞来的物料相互撞击破碎达到最终破碎目的，工作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入后，与转子上的板锤撞击破碎，然后又被反击到衬板上再次破碎，最后从出料口排出。 ③筛分机，两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力，迫使筛体带动筛网做纵向运动，使其上的物料受激振力而周期性向前抛出振动轨迹为圆，达到筛分目的。 (3)运输:各加工工序之间采用皮带输送机运输，成品采用汽车运出场区外售。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 - （1）破碎、筛分粉尘 - 设置在生产车间内，破碎机和振动筛为全封闭结构，在筛分室、破碎室和出料口均装有喷水装置进行洒水，增加湿度，通过喷淋降水降低粉尘产生量。 - 运输扬尘 - 运输车辆不得超载，加篷布封闭运输，避免大风装卸作业，定期对道路采取洒水降尘等措施。 - （3）堆场扬尘 - 堆场表面用防尘网覆盖，洒水降尘，进一步降低扬尘产生量，对周围环境影响较小。 - 3.2 废水排放及治理 （1）生活污水 生活污水主要来源于厂区员工用水，废水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 - 生产废水 - 生产废水主要来源于厂区喷淋、地面冲洗等。废水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。 - 3.3噪声的产生及治理 本项目噪声主要来源于给料铲车、破碎机、筛分机等产生的噪声。其噪声源强度在85～90dB(A)左右。通过采用隔声、减震吸声及消声等措施，使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、危险废物及沉淀池产生的污泥。 （1）生活垃圾：统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理。 （2）沉淀池污泥：干化后作为填方料利用。 - （3）危险废物：设备维修产生的废机油、抹布、手套属于危险废物，交与绵阳市天捷能源有限公司处理，已签订危废协议。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 4.1环境影响报告表评价意见 4.1.1 结论 该项目符合国家产业政策,所在区域内无重大环境制约要素,选址可行。在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下,不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响。工程实施后对环境影响可接受,基本维持当地环境质量现状级别。项目贯彻了“清洁生产”和“达标排放”原则,只要落实本报告表提出的环保对策措施,本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 4.1.2 环评要求及建议 （1）上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此相应的排污情况基础上进行的,如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 （2）必须保证足够的环保资金,落实本环评提出的各项治理措施,搞好项目建设的三同时工作。 （3）建立环境管理机构,负责全厂环境管理工作,并建立环保档案。加强全厂废气、废水处理设施的维护和管理,保证各类环保设施的正常运行,确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求,做到达标排放,杜绝事故排放。 （4）加强职工环保教育,制定严格的操作管理制度,杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 （5）委托具有环境监测资质的公司定期进行环境监测,为企业环境管理提供依据。 - 4.2环境影响报告表批复（旺环审批［2018］64号） - 旺苍县黄洋辰瑞砂石厂: - 你厂报送的《旺苍县黄洋辰瑞砂石厂项目环境影响报告表》已收悉,经研究,现批复如下： - 一、该项目为砂石加工项目,拟选地址为旺苍县黄洋建材产业园区,总占地面积6000平方米,建设内容:新建加工车间、原料车间、成品库,购置破碎机、筛分机、振动筛洗砂机等制砂设备。项目建成后,形成年加工砂石2万立方 - 的生产能力。项目总投资420万元,其中环保投资52.1万元。项目符合国家现行产业政策,符合当地发展规划,在认真落实报告表中提出的环保措施和下述要求后,项目建设不会改变项目所在区域的环境功能,从环境保护角度分析,我局同意该项目按照《旺苍县黄洋辰瑞砂石厂项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 - 二、该项目还应重点做好以下工作 严格落实《旺苍县黄洋辰瑞砂石厂项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施等要求,加强建设期和生产期环境保护工作,优化工艺设计及设备选型,落实环保投资及各项污染防治设施建设,明确单位内部环境管理机构、人员;加强环保设施日常运行及维护管理,确保各项污染物稳定达标排放;强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。 三、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 四、项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。 五、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 点位：在周界外下风向10米内设2个监控点 项目：颗粒物。 频次：每天采测3次，连续监测2天。 2、 噪声 点位：在厂界东、南侧外1m处各布设厂界噪声监测点1个，厂界东北侧最近居民点外一米设1个敏感点。 项目：厂界噪声、敏感点噪声 频次：每天昼间测1次，连续监测2天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计年产机制砂4444m3、碎石15556m3，年生产200天，即每天设计生产机制砂22m3、碎石78m3。验收监测期间，11月28日实际生产机制砂19m3、碎石64m3，生产负荷分别为86%和82%；11月29日实际生产机制砂20m3、碎石66m3，生产负荷分别为91%和85%。28日和29日两天的生产负荷均大于75%，工况负荷情况见下表： 7-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷. 11月28日; 11月29日; 11月28日; 11月29日. 机制砂22m3/天; 19m3; 20m3; 86%; 91%. 碎石78m3/天; 64m3; 66m3; 82%; 85%. - 验收监测结果： - 2.1无组织废气监测结果 在周界外下风向10米内设2个监控点，项目为颗粒物。每天监测三次，小时值，连续监测二天。 表2-1 无组织废气监测结果 检测 日期; 点位名称; 检测 频次; 颗粒物（mg/m3）. 11月28日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.600. 第二次; 0.567. 第三次; 0.617. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.550. 第二次; 0.583. 第三次; 0.600. 11月29日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.617. 第二次; 0.600. 第三次; 0.583. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.600. 第二次; 0.633. 第三次; 0.617. 表2-2 无组织废气评价标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监测位置; 限值（mg/m³）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 周界外浓度最高点; 1.0. 按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，旺苍县黄洋辰瑞砂石厂环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物11月28-29日连续两天检测数据表明均达标。 - 2.2噪声监测结果 在厂界东、南侧外1m处各布设厂界噪声监测点1个，厂界东北侧最近居民点外一米设1个敏感点。每天昼间测1次，连续监测2天。 表2-3噪声监测结果 单位：dB(A) 检测 点位; 检测 日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 11月28日; 昼间; 破碎机、振动筛; 63.7; 53.5; 63. 11月29日; 昼间; 破碎机、振动筛; 63.0; 52.7; 62. 2#; 11月28日; 昼间; 破碎机、振动筛; 59.1; 53.1; 58. 11月29日; 昼间; 破碎机、振动筛; 59.9; 51.4; 59. 3#敏感点; 11月28日; 昼间; 破碎机、振动筛; 57.3; /; 57. 11月29日; 昼间; 破碎机、振动筛; 56.2; /; 56. 备注：检测时，11月28日天气晴，风速1.1m/s；11月29日，天气晴，风速1.0m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处，敏感点噪声点位于住户外1米处。. 表2-4 噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 3类; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 2#; 3类; 65. 敏感点; 3#; 3类; 65; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、3类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1、3类标准进行评价，旺苍县黄洋辰瑞砂石厂环保设施竣工验收检测，2个厂界噪声及敏感点噪声在11月28-29日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序进行了自主验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。破碎、筛分设置在生产车间内，破碎机和振动筛为全封闭结构，在筛分室、破碎室和出料口均装有喷水装置进行洒水，增加湿度，通过喷淋降水降低粉尘产生量；堆场表面用防尘网覆盖，洒水降尘，进一步降低扬尘产生量，对周围环境影响较小；运输车辆不得超载，加篷布封闭运输，避免大风装卸作业，定期对道路采取洒水降尘等措施。生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥； 项目生产过程中产生的废水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。设备噪声通过采用隔声、减震吸声及消声等措施，使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。生活垃圾统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理；沉淀池污泥干化后作为填方料利用；设备维修产生的废机油属于危险废物，交与绵阳市天捷能源有限公司处理，已签订危废协议。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案较齐全，由安全环保部专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度。未编制突发环境事件风险应急预案。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区道路地面均水泥硬化处理。 6、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、建设期间和生产期间环境保护检查 旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 8、总量控制 旺苍县环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 9、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表8-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年11月28～29日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为82%～91%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织监测结果 颗粒物排放浓度为0.550mg/m3-0.633mg/m3；按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2进行评价，旺苍县黄洋辰瑞砂石厂环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物11月28-29日连续两天检测数据表明均达标。 3、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为58dB（A）-63dB（A），敏感点噪声昼间监测结果为56dB（A）-57dB（A）按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、3类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1、3类标准进行评价，旺苍县黄洋辰瑞砂石厂环保设施竣工验收检测，2个厂界噪声及敏感点噪声在11月28-29日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 - 废水检查情况 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；项目生产过程中产生的废水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。 6、固体废物检查情况 一般固废：生活垃圾统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理；沉淀池污泥干化后作为填方料利用。 危险废物：设备维修产生的废机油、抹布、手套属于危险废物，交与绵阳市天捷能源有限公司处理，已签订危废协议。 7、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。未编制突发环境事件风险应急预案。 8、总量控制 旺苍县环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、完善环境管理制度及相关的运行台账。 4、尽快制定《突发环境事件风险应急预案》并交当地环保局备案。 5、按环评要求对原料车间、成品库修建钢结构厂房。 6、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 工程分类 | 项目名称 | 环评要求 | 项目实际情况 | 产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 加工车间 | 钢结构厂房，面积2000平米，新建砂石生产线1条，主要包括进料料仓、破碎机2台、筛分机1台、振动筛1台、运输带等，年生产砂石2万立方米 | 与环评一致 | 粉 尘、噪 声、 废 水、固体废物 | 新建 |
|  | 原料车间 | 钢结构厂房、面积200平米，为封闭的厂房，储存连沙石300立方，厂房内部设置水雾喷洒装置 | 采用篷布覆盖，洒水降尘 | 粉 尘、噪 声 | 新建 |
|  | 成品库 | 钢结构厂房，面积500平米，为封闭的厂房，厂房内部设置水雾喷洒装置 | 采用篷布覆盖，洒水降尘 | 粉 尘、噪 声 | 新建 |
| 公用 工程 | 供电 | 由园区电网提供设置变配电室1处，不配置备用发电机 | 与环评一致 | / | 新建 |
|  | 给水 | 自来水 | 与环评一致 | / | 新建 |
| 办公生活设施 | 办公室 | 位于厂区东侧，1F，混砖结构，用于办公和人员休息 | 与环评一致 | 生活污水 生活垃圾 | 新建 |
|  | 门卫 | 1F，建筑面积10平米 | 与环评一致 |  | 新建 |
| 环保工程 | 污水治理 | 生活污水预处理池一座 | 化粪池处理 | 生活污水 | 新建 |
|  |  | 生产废水：喷淋废水、车间及厂房冲洗废水经引水沟引入沉淀系统沉淀后回用 修建1个污泥干化池：100m3 | 不涉及水洗工艺，未修建污泥干化池 | 生产废水 | 新建 |
|  | 废气治理 | 原料堆场全封闭，设置水喷洒装置 | 采用篷布覆盖，洒水降尘 | 粉尘 | 新建 |
|  |  | 加工车间全封闭，破碎、圆锥机处设置喷淋设备，传送带设置喷淋装置 | 与环评一致 | 粉尘 | 新建 |
|  |  | 成品库全封闭，内部设置水雾喷洒装置 | 采用篷布覆盖，洒水降尘 | 粉尘 | 新建 |
|  | 固废治理 | 设置防流失围堰和渗滤液收集沟 | 与环评一致 | 固废、废水 | 新建 |
|  | 噪声 | 设置封闭的原料库房和生产车间、成品库房，车间内合理布局 | 与环评一致 | 噪声 | 新建 |
|  |  | 鄂破机下沉2.5米 | 与环评一致 |  |  |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 |  |  | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| 施工期 | 废气治理 | 扬尘、废气 | 洒水降尘，及时清扫路面尘土；合理规划，文明合理施工 | 与环评一致 | 0.2 | / |
|  | 废水治理 | 生活污水 | 依托自建预处理池10m3设施处理 | 与环评一致 | / | / |
|  | 噪声治理 | 施工噪声 | 合理布置施工机械，使高噪音设备远离敏感点，合理安排施工时间 | 与环评一致 | 0.2 | / |
|  | 固体废物处置 | 建筑弃渣 生活垃圾 | 土石方全部回填，生活垃圾统一收集交环卫部门清运处理 | 与环评一致 | 0.1 | / |
| 运营期 | 废气治理 | 原料装卸、堆放粉尘 | 对现有原料堆场进行全封闭，安装水雾喷洒系统 | 采用篷布覆盖，洒水降尘 | 2 | / |
|  |  | 原料破碎筛分粉尘 | 设置在生产车间内，破碎机和振动筛为封闭结构，在筛分室、破碎室和出料口处均自带有喷水装置 | 与环评一致 | 10 | / |
|  |  | 成品砂料堆放粉尘 | 成品库房采用密闭结构，设置水雾喷洒装置，避免大风装卸作业，降尘率 80%。 | 采用篷布覆盖，洒水降尘 | 2 |  |
|  |  | 运输车辆动力起尘 | 运输车辆不得超载，并加盖篷布封闭运输，厂区路面定时清扫，洒水抑尘。 | 与环评一致 | 0.6 |  |
|  | 废水治理 | 生活污水 | 经化粪池处理后用于农田施肥 | 与环评一致 | 3 | / |
|  |  | 生产废水 | 三级沉淀池处理,处理后全部会用于生产，修建1个污泥干化池100m3 | 不涉及水洗工艺，未修建污泥干化池 | 13 | / |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 1、各设备进行基座设置减振垫， 2、设置封闭的原料库房和生产车间、成品库房， 3、鄂破机设置在地面以下； 4、夜间不生产，不进行矿产品卸料和转运； | 各设备进行基座设置减振垫，设置封闭生产车间，鄂破机设置在地面以下；夜间不生产，不进行矿产品卸料和转运； | 10 | / |
|  | 固废治理 | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门定期清运 | 与环评一致 | 1 | / |
|  |  | 污泥 | 污泥拉运砖厂综合利用 | 污泥干化后作为填方料利用 | 2 | / |
|  |  | 危险废物 | 新建危废暂存间，定期交有资质单位处理 | 交与绵阳市天捷能源有限公司处理，已签订危废协议 | 3 | / |
|  | 绿化 | / | 绿化面积600m2 | 与环评一致 | 2.0 |  |
|  | 环境管理 | / | 设置1名环境管理人员，定期监测 | 与环评一致 | 2.0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 51.1 | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 生活污水 | COD、氨氮等 | 预处理池处理，用于厂区绿化 | 厂区绿化 | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 |
| 生产废水 | / | 生产废水经三级沉淀池处理后全部回用于生产环节，不外排。 | 循环利用，不外排 | 生产废水经三级沉淀池处理后全部回用于生产环节，不外排。 | 循环利用，不外排 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设置减震垫、消声器、通过合理布局、合理安排生产时间、湿法作业及距离衰减的方式进行防治 | 大气 | 设置减震垫、消声器、通过合理布局、合理安排生产时间、湿法作业及距离衰减的方式进行防治 | 大气 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 垃圾填埋场 | 由环卫部门处理 | 垃圾填埋场 |
|  | 污泥 | 拉运砖厂综合利用 | 回收利用 | 污泥干化后作为填方料利用 | 垃圾填埋场 |
|  | 危险废物 | 交有资质单位处理 | / | 交与绵阳市天捷能源有限公司处理，已签订危废协议 | 绵阳市天捷能源有限公司 |
| 废气 | 粉尘 | 破碎、筛分均安装了喷雾装置进行湿法降尘；喂料机喂料粉尘均设置了喷雾装置进行湿法降尘。 | 大气 | 破碎、筛分均安装了喷雾装置进行湿法降尘；喂料机喂料粉尘均设置了喷雾装置进行湿法降尘。 | 大气 |
|  | 扬尘 | 道路硬化，篷布覆盖，减速，禁止超载，强强洒水和清洗 | 大气 | 道路硬化，篷布覆盖，减速，禁止超载，强强洒水和清洗 | 大气 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | PM10、二氧化硫、二氧化氮 | 黄洋建材产业园区内 | 厂界外下风向10米内设2个监控点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界南、东侧2个点位、东北侧最近居民1个敏感点 | 噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 黄洋河 | / | / |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / |  |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）3类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）3类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 65dB(A) | 昼间（Leq） | 65dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） 3类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） 3类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 65dB(A) | 昼间（Leq） | 65dB(A) |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 东北侧最近农户处1个敏感点 | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB l2348-2008 |
|  | 敏感点 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |