朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站项目

竣工环境保护验收监测报告表

恒宇监验字（2019）第1号

建设单位： 广元市磊力新型建材有限公司

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司

2019年9月

建 设 单 位:广元市磊力新型建材有限公司

法 人 代 表:

编 制 单 位:四川恒宇环境节能检测有限公司

法 人 代 表:

项  目  负  责  人:

建设单位：广元市磊力新型建材  编制单位：四川恒宇环境节能检

有限公司	                   测有限公司

电   话:13981235696           电   话: 0839-3509680

传   真: /                    传   真: 0839-3509680

邮   编:628013                邮   编: 628000

地   址:广元市朝天区中子镇    地   址: 广元市利州区雪峰办处

石材城工业园区                 广元市杭利食品饮料有限公司

表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元市磊力新型建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市朝天区中子镇石材城工业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 商品混凝土 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产60000立方米商品混凝土 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产60000立方米商品混凝土 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年5月 | 开工建设时间 | 2019年5月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2019年7月31～8月1日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 朝天区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 内蒙古亿保环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 15000万元 | 环保投资总概算 | 45.8万元 | 比例 | 0.31% |
| 实际总概算 | 15000万元 | 环保投资 | 136万元 | 比例 | 0.91% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环保部公告2018年第9号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 内蒙古亿保环境科技有限公司《朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 朝天区环境保护局《关于朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站环境影响报告表的批复》（广朝环审批[【2019】16号）； 朝天区环境保护局《关于中子石材城配套商混站执行环评标准的函》（广朝环建函 [2019]1号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准； 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 发展预拌混凝土，有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量，可以综合利用工业废渣粉煤灰，并能大量应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益。 国家推广应用预拌混凝土一直十分重视，为提高工程建设的工效，减少城市噪声、粉尘及建筑垃圾的污染，改善市容市貌，确保建设工程的质量，国家建设部和有关部委针对在城市建设中推广使用商品混凝土制订了一系列政策和实施细则。随着建筑技术的发展及新产品、新技术的广泛应用，现代建筑对性能稳定、质量优异的商品混凝土需求日趋增加。发展商品混凝土不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设商品混凝土搅拌站具有良好的市场环境和市场前景。 广元市磊力新型建材有限公司投资15000万元，在广元市朝天区中子镇石材城工业园区新建混凝土搅拌站及附属设施，项目占地面积为6666m2，本项目年产60000m3商品混凝土。 朝天区发展和改革局以【2019-510812-50-03-341579】FGQB-0017号进行备案。2019年5月内蒙古亿保环境科技有限公司完成了该项目环境影响评价报告表的编制，2019年7月广元市朝天区环境保护局以广朝环审批[【2019】16号文对该项目环境影响报告表进行了批复。 本项目位于广元市朝天区中子镇石材城工业园区，项目北侧紧邻园区道路；道路外有住户；项目西侧紧邻园区标准化厂房；项目南侧紧邻亿航公司；项目东侧紧邻久鹏建材公司。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2，平面布置图见附图3。 项目年产商品混凝土60000立方米，总投资为15000万元，其中实际环保投资为136万元，占总投资0.91%。 本项目劳动定员20人，年工作日300天，一天一班工作制（生产8小时），夜间不生产。 原辅材料消耗及水平衡： - 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 单位; 耗量; 来源. 主 （辅）料; 水泥; t/a; 3万; 外购. 粉煤灰; t/a; 1000; 外购. 碎石; t/a; 3万; 外购. 矿粉; t/a; 1500; 外购. 砂; t/a; 3万; 外购. 外加剂; t/a; 300; 外购. 能源; 电力; KWh/a; 6万; 市政电网. 水耗; 水; m3/a; 9594; 市政供水. - 2、水平衡图 - 表2-2水平衡图（单位：m³/d） 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 项目主要进行商品混凝土及预拌砂浆生产，主要工序为外购原料经计量后送至搅拌机搅拌制成混凝土。 - 混凝土搅拌站系统工艺流程：商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。 - 砂子、瓜子片和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、瓜子片、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 - 搅拌机使用一段时间需用水冲洗，冲洗的泥砂经砂石分离机分离回收，冲洗后残留的水泥浆加水搅拌均匀后重新送入水泥搅拌站回用。 图2-3 工艺流程

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源和污染物处理 ## 3.1 废气污染物排放及治理 本项目主要废气污染物为粉尘，均为无组织排放。项目粉尘主要来源有石、砂等骨料在上料、输送过程中产生的粉尘；散装水泥和粉煤灰运输车抽料防空（即由罐车通过气力输送装置筒仓）产生的粉尘；搅拌机搅拌产生的粉尘；原料堆场扬尘；汽车扬尘。 项目安装有三台脉冲式除尘器，在经脉冲式布袋除尘器处理后的粉尘直接排放；本项目采用密闭的搅拌楼，投料与搅拌过程中产生的少量粉尘主要集中在搅拌室内，不会对周边环境产生明显影响，项目将对原料堆场设置密闭加盖顶棚，同时，做好原料堆场净出口路面的清扫及洒水抑尘措施。本项目指派专人对厂区内地面进行路面清扫、洒水，可以减少道路扬尘量。 ## 3.2 废水排放及治理 项目的主要废水为生活污水和生产废水。 生活污水：员工生活废水进入化粪池，用于周边农地施肥，与中子镇枣树村签订废水协议。（园区管网建好后，后期排入园区管网） 生产废水：混凝土生产搅拌用水、搅拌机运输车辆冲洗水、场地冲洗水、喷淋水等生产废水均进入三级沉淀池处理，经沉淀池处理后的生产废水全部回用于生产，不外排。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目生产过程中的噪声源为装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、上料皮带机、空压机等各种设备噪声。其噪声源强度在65~95dB（A），项目合理布局；选用低噪声设备；项目的堆场及搅拌区均采取封闭作业；安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目产生的固体废物主要固体废物是生产废料、冲洗废水产生的沉渣，以及车辆及设备维修过程中产生的少量含油棉纱、手套。 ## 1、生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。 2、生产固废：主要来源于搅拌运输车辆和生产设备清洗废水中含的砂石。冲洗废水经三级沉淀后产生的水泥砂石浆，该沉淀物经砂石分离机分离后，全部回收利用，不外排。 3、危险废物：项目机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套，统一收集后由什邡开源环保科技有限公司处理。 3.4 项目变动情况 序号; 环评及批复要求; 实际建设情况. 1; 废气经脉冲式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放; 废气经脉冲式除尘器处理后无组织排放. 2; 生活污水排入园区管网; 员工生活废水进入化粪池，用于周边农地施肥，与中子镇枣树村签订废水协议。（园区管网建好后，后期排入园区管网）. 3; 环保投资为45.8万元; 实际环保投资136万元. 4; 设置4台脉冲式布袋除尘器; 由于实际储料罐容量变小，设置3台脉冲式布袋除尘器. 5; 修建10m3清水池; 修建了200m3清水池. 3.5、环境风险防范措施 1、该项目粉尘事故状态影响主要有筒仓配置的布袋除尘器发生破损导致高浓度含尘废气排放对周边的影响，以及水泥或粉煤灰筒仓直接倒塌导致粉尘的大量产生对周边环境的影响。项目将设置箱体将粉料仓及搅拌楼所在区域围闭起来，经箱体将粉尘经一部阻隔沉降后逸散在大气环境中，同时加强对筒仓及搅拌机布袋除尘器的管理与维护，减少布袋破损导致粉尘外溢的情况发生，同时，如发生布袋破损可及时停止生产，更换布袋，可有效避免对周边环境的影响。项目筒仓倒塌概率效益百万分支一，但企业应加强对筒仓支架的安全管理。 2、可能产生废水事故排放的是冲洗废水不能回用，导致外排污染。所以必须确保含水泥砂浆废水处理设施正常运行，一旦出现事故，立即停止生产。 3、危废间应加强日常管理，建立进出台账；严格管理，操作正确，加强日常检查，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生，如地震和其它一些潜在突然因素的发生。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 4.1结论 - 广元市磊力新型建材有限公司“朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站项目”符合国家产业政策，选址合理，项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济技术可行，措施有效，项目总图布置合理，项目选址符合区域总体规划，无大的环境制约因素。因此，只要本项目完全落实各项污染治理措施，确保全部污染物达标排放，从环境保护角度是可行的。 - 4.2环评报告表主要要求与建议 - 为减轻本项目建设对周围环境的影响，严格规范各工序作业，推行清洁生产，制定严格的生产安全。建议厂方采取如下措施： - 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，切实落实环保资金投入，严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 - 2、加强生产物料的运输及装卸管理，减少扬尘排放。厂内的混凝土罐车、装载机、输送泵等重要机械需要或可能达到的区域，地面用砼硬化，行车速度控制在20km/h，并派专人定时在场地内道路上洒水和清洁。 - 3、企业要严格做到不外排生产废水，严禁生产冲洗水进入雨水管道。 - 4、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。 - 5、建议企业根据项目区平面布置及功能分区，分别在生活区和生产区设置人流出入口、物料出入口，进一步避免人流、物流交叉干扰、污染，以确保生产、运输安全。 - 6、定期进行员工培训，生产时应严格按照操作制度执行。加强工厂环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养、保证环保设施正常运转。 - 7、该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，建设单位方可正式投入生产。 4.3环评批复 一、项目概况 该项目位于广元市朝天区中子镇石材城工业园区内，新建混凝土搅拌站及附属设施，项目占地面积为6666m2，本项目年产60000m3商品混凝土。项目总投资15000万元,其中环保投资45.8万元。 - 根据《产业结构调整指导目录》(2013年修正版) 本项目属于允许类，符合国家现行产业政策，该项目为水泥制品制造，《关于四川广元朝天经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函 [2015] 32号）要求。 - 在严格落实《报告表》提出的各项环保措施和本批复要求的前提下，综合考虑各方因素，我局同意你公司按照《报告表》)所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。 - 二、项目建设和运营中应重点做好的工作 - (一)加强施工期和运营期环境保护工作。认真执行环境保护“三同时”制度，严格按照《报告表》要求，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。 - (二)落实水污染防治措施。施工期生产废水经隔油、沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘，生活污水经预处理池处理后排放至园区污水处理厂处理达标排放；运营期生产废水及洗车废水经三级沉淀池(10m3/个) 沉淀处理后排入清水池(10m3) 中，全部输送至生产工序进行回用，不外排，生活污水经预处理池处理后排放至园区污水处理厂处理达标排放。 - (三)落实大气污染防治措施。施工期施工单位严格按照国家和当地有关要求，科学施工、文明施工，定期对地面洒水，对易产生扬尘的运输车辆实行密封，及时清除撒落在路面的渣土，避免产生扬尘；施工场界四周设置围墙，水泥、石灰、沙石等易起尘的建筑材料采用防尘布覆盖；施工车辆进出时限速行驶，出口内侧设置洗车平台，车辆离开工地前，及时清洗轮胎及车身，禁止带泥上路；禁止在风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石堆场及时清运，堆场必须毡布覆盖，不得有裸土，风速大于3m/s时停止施工；运营期粉料筒简仓呼吸孔及库底粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒进行排放，项目设置半封闭堆场并加盖顶棚，原料堆场设置三面围墙，加设顶棚，砂石堆上方安装旋转式喷淋洒水装置，定期对砂石堆进行洒水降尘，料场(原料库)周边设置围挡，沙石物料进料仓增设喷淋除尘装置，物流采用封闭传送带运输，定期对地面洒水降尘，进出口设置车辆冲洗平台，及时清洗车辆轮胎及车身，保持进出车辆清洁。 - (四)落实噪声污染防治工作。施工期采用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间进行高噪声作业施工，装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输等车辆进场专人指挥，运输车辆禁止鸣笛，限速行驶，室内施工时应关闭窗户；运营期合理布局，采用低噪声设备，采取隔声减震措施，加强设备管理和维护、合理安排生产时间，禁止夜间和午休进行高噪声作业施工，加强管理，确保厂界噪声达标。 - (五)落实固体废弃物污染防治措施。施工期开挖的土石方全部用于周期绿化覆土，施工现场设置建筑废弃物临时堆场(树立标示牌)并进行防雨、防尘处理，施工产生的钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理，对不能回收的混凝土废料、含砖、石，砂的杂土等建筑垃圾及久时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋；装修产生的废油漆包装桶、废漆料等危险废物统一收集后， 暂存至危废暂存问内，交由具有相关资质的单位进行清运处理，其余装修垃圾清运到建筑垃圾堆放场；生活垃圾统一收集后，由环卫部门人员统一清运处置；运营期生活垃圾集中收集后，交由环卫部门人员统清运处置，沉淀池的沉砂定期清掏后由砂石分离机处理后全部回用于生产，废机油、废油桶、含油手套、抹布、废活性炭等危险废物统一收集后，暂存至危废暂存间内，定期交由具有相关资质的单位清运处置，禁止在厂区内随意堆放和处置。 - (六)落实环境风险防范和应急措施。严格落实环评《报告表》中提出的风险防范措施，建立和完善环境管理制度和突发环境事故应急处置预案，防止事故发生。 - 三、严格执行环境保护“三同时”制度 - 该项目竣工后投产前，请你公司按规定实施竣工环境保护验收并将验收资料报送至区环保局备案。 - 四、强化日常环境监管 - 请广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，如实记录工况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。5.2.8 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 噪声 点位：在厂界西侧、北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点及北侧最近居民住户设一个敏感点。 项目：厂界噪声、敏感点噪声 频次：每天昼间测一次，连续监测二天。 2、无组织废气 点位：在厂界外20米处上风向设1个参照点，厂界下风向设2个监控点 项目：颗粒物 频次：每天采样3次，小时值，连续监测二天。

表七验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 项目设计年产60000立方米商品混凝土，设计生产能力为200 m3/d。验收检测期间,7月31日实际生产183 m3，生产负荷为92%；8月1日实际生产170m3，生产负荷为85%,工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 项目; 设计规模; 实际工况; 实际负荷. 7月31日; 8月1日; 7月31日; 8月1日. 年产60000立方米商品混凝土; 200 m3/d; 183 m3; 170 m3; 92%; 85%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 在厂界西侧、北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点及北侧最近居民住户设一个敏感点。每天昼间测二次，连续监测二天。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 7月31日; 昼间; 搅拌机、铲车; 57.4; 48.9; 56. 8月1日; 昼间; 搅拌机、铲车; 56.9; 48.5; 56. 2#; 7月31日; 昼间; 搅拌机、铲车; 56.3; 49.8; 55. 8月1日; 昼间; 搅拌机、铲车; 56.3; 48.0; 55. 3#; 7月31日; 昼间; 搅拌机、铲车; 56.6; 47.9; 56. 8月1日; 昼间; 搅拌机、铲车; 55.2; 47.6; 54. 4#; 7月31日; 昼间; 搅拌机、铲车; 54.7; 48.7; 54. 8月1日; 昼间; 搅拌机、铲车; 54.4; 46.8; 53. 5# 敏感点; 7月31日; 昼间; 铲车; 53.3; /; 53. 8月1日; 昼间; 铲车; 52.7; /; 53. 备注：检测时，7月31日，天气晴，风速1.6m/s；8月1日，天气晴，风速1.0m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处，敏感点噪声位于住户外1米处。. 表2-2 噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界噪声; 1#、2#、3#、4#; 3类; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 5#; 3类; 65; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、3类和《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1 、3类标准进行评价，广元市磊力新型建材有限公司朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站竣工验收检测4个厂界噪声及敏感点噪声7月31日-8月1日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 2.2无组织监测结果 在厂界外20米处上风向设1个参照点，厂界下风向设2个监控点，监测项目为颗粒物。连续监测2天，每天采测3次，小时值。 表2-3无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测 日期; 点位名称; 检测 频次; 实测浓度值; 监控点与参照点浓度差值. 颗粒物; 颗粒物. 2019.7.31; 1#厂界外上风向参照点; 一次; 0.182; /. 二次; 0.164; /. 三次; 0.206; /. 2#厂界下风向; 一次; 0.341; 0.159. 二次; 0.328; 0.164. 三次; 0.310; 0.104. 3#厂界下风向; 一次; 0.321; 0.139. 二次; 0.348; 0.184. 三次; 0.331; 0.125. 2019.8.1; 1#厂界外上风向参照点; 一次; 0.218; /. 二次; 0.183; /. 三次; 0.226; /. 2#厂界下风向; 一次; 0.358; 0.140. 二次; 0.387; 0.204. 三次; 0.413; 0.187. 3#厂界下风向; 一次; 0.378; 0.160. 二次; 0.407; 0.224. 三次; 0.372; 0.146. 表2-4 无组织废气评价标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监测位置; 限制（mg/m³）. 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3; 厂界外20m处上风向设参照点， 下风向设监控点; 0.5. 无组织废气：按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3进行评价，广元市磊力新型建材有限公司朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站竣工验收检测无组织废气颗粒物7月31日-8月1日连续两天监测数据表明达标。

表八环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序企业自主竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。本项目主要废气污染物为粉尘，均为无组织排放。项目粉尘主要来源有石、砂等骨料在上料、输送过程中产生的粉尘；散装水泥和粉煤灰运输车抽料防空（即由罐车通过气力输送装置筒仓）产生的粉尘；搅拌机搅拌产生的粉尘；原料堆场扬尘；汽车扬尘。项目安装有三台脉冲式布袋除尘器，在经脉冲式除尘器处理后的粉尘直接排放；本项目采用密闭的搅拌楼，投料与搅拌过程中产生的少量粉尘主要集中在搅拌室内，不会对周边环境产生明显影响，项目将对原料堆场设置密闭加盖顶棚，同时，做好原料堆场净出口路面的清扫及洒水抑尘措施。本项目指派专人对厂区内地面进行路面清扫、洒水，可以减少道路扬尘量。项目的主要废水为生活污水和生产废水。生活污水：员工生活废水进入化粪池，用于周边农地施肥，与中子镇枣树村签订废水协议。（园区管网建好后，后期排入园区管网）生产废水：混凝土生产搅拌用水、搅拌机运输车辆冲洗水、场地冲洗水、喷淋水等生产废水均进入三级沉淀池处理，经沉淀池处理后的生产废水全部回用于生产，不外排。本项目生产过程中的噪声源为装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、上料皮带机、空压机等各种设备噪声。其噪声源强度在65~95dB（A），项目合理布局；选用低噪声设备；项目的堆场及搅拌区均采取封闭作业；安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶。本项目产生的固体废物主要固体废物是生产废料、冲洗废水产生的沉渣，以及车辆及设备维修过程中产生的少量含油棉纱、手套。生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。生产固废：主要来源于搅拌运输车辆和生产设备清洗废水中含的砂石。冲洗废水经三级沉淀后产生的水泥砂石浆，该沉淀物经砂石分离机分离后，全部回收利用，不外排。危险废物：项目机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套，统一收集后由什邡开源环保科技有限公司处理。 - 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案不齐全，未由安全环保部专人负责管理，未建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，未有专职的环保管理人员，未制定了《环境保护管理制度》，《突发事件环境风险应急预案》也未编写。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面均水泥硬化处理，厂区边界设置有雨水沟，实现了雨污分流。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 - 总量控制 - 广元市朝天区环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2019年7月31日～8月1日对该项目进行了现场调查和验收监测。监测期间实际生产符合为85%-92%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水检查结果 项目的主要废水为生活污水和生产废水。 生活污水：员工生活废水进入化粪池，用于周边农地施肥，与中子镇枣树村签订废水协议。（园区管网建好后，后期排入园区管网） 生产废水：混凝土生产搅拌用水、搅拌机运输车辆冲洗水、场地冲洗水、喷淋水等生产废水均进入三级沉淀池处理，经沉淀池处理后的生产废水全部回用于生产，不外排。 - 3、无组织废气监测结果 颗粒物排放浓0.104mg/m3-0.224mg/m3，《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准进行评价，广元市磊力新型建材有限公司朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站竣工验收检测无组织废气颗粒物7月31日-8月1日连续两天监测数据表明达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为53dB（A）-56dB（A）、敏感点噪声昼间监测结果为53dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中3类，《声环境质量标准》GB3096-2008表1中3类标准进行评价，广元市磊力新型建材有限公司朝天区中子镇工业园区配套商品混凝土搅拌站竣工验收检测4个厂界噪声及敏感点噪声7月31日-8月1日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 本项目产生的固体废物主要固体废物是生产废料、冲洗废水产生的沉渣，以及车辆及设备维修过程中产生的少量含油棉纱、手套。 ## 1、生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。 2、生产固废：主要来源于搅拌运输车辆和生产设备清洗废水中含的砂石。冲洗废水经三级沉淀后产生的水泥砂石浆，该沉淀物经砂石分离机分离后，全部回收利用，不外排。 3、危险废物：项目机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套，统一收集后由什邡开源环保科技有限公司处理。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度尚未完善，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施，但未制定了《环境风险应急预案》及《环境保护管理制度》。 7、总量控制 广元市朝天区环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、企业尽快编制完成《环境保护管理制度》，《突发事件环境风险应急预案》交于环保局备案，并建立好危废台账。 4、定期对设备进行维护，防止造成环境污染。 5、建议本项目通过环境保护竣工验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 工程 分类 | 项目 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 项目实际情况 |  |
| 主体 工程 | 混凝土生产线 | 一条120型商品混凝土生产线，占地面积约为330m2，设置1台砼搅拌机、1台50装载机、6台12方搅拌车、1台砂石分离机、4个料仓，用于商品混凝土的生产，年产商品混凝土60000立方米，位于厂区中心处 | 与环评一致 | 噪声、废渣、废水、粉尘 |
| 辅助 工程 | 综合楼办公区 | 占地面积约为318.3m2，1F，砖混结构，位于厂区西北侧 | 与环评一致 | 生活垃圾 生活污水 |
|  | 地磅 | 占地面积为66m2，位于厂区北侧 | 与环评一致 | / |
|  | 配电房 | 建筑面积18.2m2，变压器1台 | 与环评一致 | 设备噪声 |
|  | 设备用房 | 建筑面积为550.67m2 | 与环评一致 | / |
|  | 门卫室 | 建筑面积为33.03m2 | 与环评一致 | / |
| 公用 工程 | 供水 | 生产生活用水由市政供水管网供给 | 与环评一致 | / |
|  | 供电 | 园区电网供给 | 与环评一致 | / |
| 储运工程 | 原料库房 | 修建4个料仓，主要用于存放碎石、砂等，总占地面积为1881.83m2 | 与环评一致 | / |
|  | 水泥储罐 | 2个水泥储罐，高度为20m，用于水泥的储存，单个储存能力为200t，位于厂区中心处 | 2个水泥储罐，高度为20m，用于水泥的储存，单个储存能力为150t，位于厂区中心处 | 粉尘 |
|  | 粉煤灰料罐 | 1个粉煤灰料罐，高度为20m，用于粉煤灰的储存，单个储存能力为200t，位于厂区中心处 | 1个粉煤灰料罐，高度为20m，用于粉煤灰的储存，单个储存能力为150t，位于厂区中心处 | 粉尘 |
|  | 外加剂桶 | 外加剂桶4个，用于外加剂的储存，单个储存能力5t，位于厂区中心处 | 与环评一致 | / |
|  | 矿粉储罐 | 1个粉煤灰料罐，高度为20m，用于粉煤灰的储存，单个储存能力为200t，位于厂区中心处 | 1个粉煤灰料罐，高度为20m，用于粉煤灰的储存，单个储存能力为120t，位于厂区中心处 | 粉尘 |
| 环保 工程 | 废气 治理 | 每个储罐各设置1套脉冲式除尘器（合计4套）；处理后经高空排放 | 共设置3台脉冲式布袋除尘器；处理后无组织排放 | 粉尘 |
|  |  | 场区及原料库房自动喷淋设施 | 与环评一致 | 粉尘 |
|  |  | 进出口车辆设置冲洗设施 | 与环评一致 | / |
|  | 废水治理 | 设置三级沉淀池（10m3/个）+清水池（10m3）处理清洗废水，处理后废水全部回用于生产，位于项目南侧 | 清水池200m3 | 废水 |
|  |  | 办公生活区设置一个化粪池（10m3）位于西侧 | 与环评一致 | 生活污水 |
|  | 噪声治理 | 设置减震垫和吸声隔声材料；严格控制生产时间，加强场区管理 | 与环评一致 | 噪声 |
|  | 固废治理 | 设置危险废物暂存间1间，面积3m2，位于厂区北侧 | 危废暂存间位于东侧 | 危废 |
|  |  | 生活垃圾设置带盖的垃圾桶1个 | 与环评一致 | 生活垃圾 |
|  | 风险防范 | 设置消防及火灾报警系统；设置灭火器等 | 厂区设置灭火器，未设置消防及火灾报警系统 | / |
|  | 地下水防治 | 柴油储存区域的防渗，雨污管网及导流槽防渗等 | 厂区内未储存柴油 | / |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措）施 | 环保设（措）施 | 投资 |  |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池，1个，地埋式，容积10m3；生活废水废水经处理后用于施肥 | 化粪池，1个，地埋式，容积10m3；生活废水废水经处理后用于中子镇枣树村施肥 | 4.5 |  |
|  | 场地等冲洗废水 | 导流沟、三级沉淀池（10m3/个）+清水池（10m3）处理清洗废水，处理后废水全部回用于生产 | 导流沟、三级沉淀池（10m3/个）+清水池（200m3）处理清洗废水，处理后废水全部回用于生产 | 10.5 |  |
|  | 车辆冲洗废水 | 车辆清洗平台处设置隔油池（1个容积1m3），车辆冲洗废水经隔油池隔油后排入三级沉淀池 | 车辆冲洗废水排入三级沉淀池 | 1.5 |  |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪设备、合理进行布局、采取基台隔震、橡胶隔震接头及隔震垫，加强设备管理维护等措施 | 选用了低噪音设备，减振处理，选用降噪效果好的材料作为墙体材料，空压机进行消声处理，堆场及搅拌区采取封闭作业，加盖顶棚 | 3.5 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运 | 交由环卫部门定期清运 | 2 |  |
|  | 生产固废 | 砂石分离机处理后全部回用于生产 | 砂石分离机处理后全部回用于生产 | 2 |  |
|  | 危险废物 | 收集至危废暂存间，交有资质的单位处理 | 收集至危废暂存间，交有什邡开源环保科技有限公司处理 | 1 |  |
| 大气污染物 | 进料仓 | 增设喷淋除尘装置 | 设喷淋除尘装置 | 3 |  |
|  | 料仓 | 设置4套脉冲式除尘器 | 设置3套脉冲式除尘器 | 12 |  |
|  | 料场 | 场区清洗设施（含控制系统、管道等） | 场区清洗设施（含控制系统、管道等） | 1.5 |  |
|  |  | 进出口车辆冲洗设施 | 进出口车辆冲洗设施 | 1.5 |  |
|  |  | 料场设三面围墙加棚顶+料场自动喷淋装置 | 料场设三面围墙加棚顶+料场自动喷淋装置 | 83 |  |
| 院内绿化 | 绿化 | 厂区设置200m2绿化 | 厂区设置了200m2绿化 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 136 |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 生活污水 | COD、氨氮等 | 预处理池 | 排入园区管网 | 预处理池 | 中子镇枣树村签订废水协议 |
| 生产废水 | SS | 三级沉淀池 | 回用生产 | 三级沉淀池 | 回用生产 |
| 噪声 | 高噪声设备及作业车辆 | 合理布置；选用低噪音设备，设备减振 | 外环境 | 合理布置；选用低噪音设备，设备减振 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 定期清运 | 垃圾填埋场 | 定期清运 | 垃圾填埋场 |
|  | 生产固废 | 砂石分离器 | 回用生产，不外排 | 砂石分离器 | 回用生产，不外排 |
|  | 危险废物 | 收集至危废暂存间 | 交有资质的单位处理 | 收集至危废暂存间 | 什邡开源环保科技有限公司处理 |
| 废气 | 粉料仓 | 脉冲式除尘器4个 | 无组织排放 | 脉冲式除尘器3个 | 无组织排放 |
|  | 搅拌楼 | 密闭搅拌室 |  | 密闭搅拌室 |  |
|  | 堆场 | 密闭+洒水 |  | 密闭+洒水 |  |
|  | 汽车扬尘 | 清扫+洒水 |  | 清扫+洒水 |  |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声 | 厂界四周 | 厂界北侧、东侧、西侧、南侧设4个点位 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 北侧最近居民住户噪声监测点1个 | 敏感点噪声 |
| 废气 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、TSP | 项目所在地 | 厂界外上风向设1个参照断面 厂界外下风向设2个监测断面 | 颗粒物 |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收监测标准 |  |  | 环评使用标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表3 |  |  | 《大气污染物排放标准》 （GB16297-1996）二级 |  |  |
|  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |  | 项目 | 排放浓度(mg/m3) |  |
|  | 颗粒物 | 0.5 |  | 颗粒物 | 1.0 |  |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  | 65 | 昼 间 Leq[dB(A)] |  | 65 |
| 敏感点 噪声 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  | 65 | 昼 间 Leq[dB(A)] |  | 65 |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 北侧最近居民住户设一个 | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 30～130 | dB(A) |
|  | 敏感点 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | 30～130 | dB(A) |