G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程1#混凝土搅拌站项目

竣工环境保护验收监测报告表

恒宇监验字（2020）第2号

建设单位： 辽宁五洲公路工程有限责任公司

编制单位：   四川恒宇环境节能检测有限公司

2020年3月

建 设 单 位: 辽宁五洲公路工程有限责任公司

法 人 代 表:

编 制 单 位:四川恒宇环境节能检测有限公司

法 人 代 表:

项  目  负  责  人:

建设单位：辽宁五洲公路工程   编制单位：四川恒宇环境节能检

有限责任公司                    测有限公司

电   话:13518325948           电   话: 0839-3509680

传   真: /                    传   真: 0839-3509680

邮   编:628200                邮   编: 628000

地   址:旺苍县东河镇环城中    地   址: 广元市利州区雪峰办处

路238号                 广元市杭利食品饮料有限公司

表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程1#混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 旺苍县嘉川镇和平村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 商品混凝土 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产130000立方米商品混凝土 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产130000立方米商品混凝土 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年6月 | 开工建设时间 | 2018年9月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年1月6日～1月7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 旺苍县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川众望安全环保科技咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | / | 环保投资总概算 | / | 比例 | / |
| 实际总概算 | / | 环保投资 | 168万元 | 比例 | / |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环保部公告2018年第9号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川众望安全环保科技咨询有限公司《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目环境影响报告表》； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 旺苍县环境保护局《关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目环境影响报告表的批复》（旺环审批[【2018】40号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准； 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 发展预拌混凝土，有利于净化城市环境，加快城市建设，提高工程质量，可以综合利用工业废渣粉煤灰，并能大量应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益。 国家推广应用预拌混凝土一直十分重视，为提高工程建设的工效，减少城市噪声、粉尘及建筑垃圾的污染，改善市容市貌，确保建设工程的质量，国家建设部和有关部委针对在城市建设中推广使用商品混凝土制订了一系列政策和实施细则。随着建筑技术的发展及新产品、新技术的广泛应用，现代建筑对性能稳定、质量优异的商品混凝土需求日趋增加。发展商品混凝土不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设商品混凝土搅拌站具有良好的市场环境和市场前景。为配合G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目的建设施工，辽宁五洲公路工程有限责任公司在嘉川镇和平村建设1#混凝土搅拌站。 辽宁五洲公路工程有限责任公司因施工需要，在旺苍县嘉川镇和平村新建混凝土搅拌站及附属设施，项目占地面积为10000m2，本项目年产130000m3商品混凝土。 旺苍县发展和改革局以旺发改【2016】308号文批准旺苍县城嘉川至东河路段工程可行性研究报告。2018年6月四川众望安全环保技术咨询有限公司完成了该项目环境影响评价报告表的编制，2018年6月旺苍县环境保护局以旺环审批【2018】40号文对该项目环境影响报告表进行了批复。 本项目位于旺苍县嘉川镇和平村，项目西侧为山体；项目南侧园区道路；项目东侧紧邻石料加工厂。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2，平面布置图见附图3。 项目年产商品混凝土130000立方米，其中实际环保投资为168万元。 本项目劳动定员50人，年工作日280天，一天一班工作制（生产8小时），夜间不生产。 原辅材料消耗及水平衡： - 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 单位; 耗量; 来源. 主 （辅）料; 水泥; t/a; 3.5万; 外购. 粉煤灰; t/a; 7800; 外购. 碎石; t/a; 13万; 外购. 砂; t/a; 10万; 外购. 外加剂; t/a; 600; 外购. 能源; 电力; KWh/a; 18万; 市政电网. 水耗; 水; m3/a; 2.5万; 市政供水. 搅拌用水补给水 进入产品 回用生产12 62 74 2、水平衡图 损耗1 搅拌机清洗、车辆罐体清洗、地面冲洗水 沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 13 市政自来水 89.28 损耗0.002 0.03 搅拌用水补给水 0.028 化粪池处理后用于周边农田施肥 损耗0.9 5.6 4.7 生活用水 绿化用水、地面道路冲洗水、不可预见水等 吸收、蒸腾，全部损耗 8.65 - 表2-2水平衡图（单位：m³/d） 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 项目主要进行商品混凝土及预拌砂浆生产，主要工序为外购原料经计量后送至搅拌机搅拌制成混凝土。 - 混凝土搅拌站系统工艺流程：商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。 - 砂子、瓜子片和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、瓜子片、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 - 搅拌机使用一段时间需用水冲洗，冲洗的泥砂经砂石分离机分离回收，冲洗后残留的水泥浆加水搅拌均匀后重新送入水泥搅拌站回用。 图2-3 工艺流程

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源和污染物处理 ## 3.1 废气污染物排放及治理 - 本项目主要废气污染物为粉尘，均为无组织排放。项目粉尘主要来源有石、砂等骨料在上料、输送过程中产生的粉尘；散装水泥和粉煤灰运输车抽料防空（即由罐车通过气力输送装置筒仓）产生的粉尘、搅拌机搅拌产生的粉尘、原料堆场扬尘、汽车扬尘和食堂油烟。 项目安装有2台脉冲式除尘器、6台布袋除尘器，在经除尘器处理后的粉尘直接排放；本项目采用密闭的搅拌楼，投料与搅拌过程中产生的少量粉尘主要集中在搅拌室内，不会对周边环境产生明显影响，项目将对原料堆场设置密闭加盖顶棚，同时，做好原料堆场净出口路面的清扫及洒水抑尘措施。食堂安装了油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放量较小，对周围大气环境影响较小。本项目指派专人对厂区内地面进行路面清扫、洒水，可以减少道路扬尘量。 ## 3.2 废水排放及治理 - 项目的主要废水为生活污水和生产废水。 - 生活污水：员工生活废水进入化粪池，经化粪池处理后用于周边农田施肥。 - 生产废水：混凝土生产搅拌用水、搅拌机运输车辆冲洗水、场地冲洗水、喷淋水等生产废水均进入沉淀池处理，经沉淀池处理后的生产废水全部回用于生产，不外排。 ## 3.3 噪声排放及治理 - 本项目生产过程中的噪声源为装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、上料皮带机、空压机等各种设备噪声。其噪声源强度在65~95dB（A），项目合理布局；选用低噪声设备；项目的堆场及搅拌区均采取封闭作业；安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目产生的固体废物主要固体废物是生产废料、冲洗废水产生的沉渣，以及车辆及设备维修过程中产生的少量含油棉纱、手套。 ## 1、生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。 2、生产固废：主要来源于搅拌运输车辆和生产设备清洗废水中含的砂石。冲洗废水经沉淀后产生的水泥砂石浆，该沉淀物经砂石分离机分离后，全部回收利用，不外排。 3、危险废物：项目设备的维护保养由旺苍县三洋汽车修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。 3.4、环境风险防范措施 1、该项目粉尘事故状态影响主要有筒仓配置的布袋除尘器发生破损导致高浓度含尘废气排放对周边的影响，以及水泥或粉煤灰筒仓直接倒塌导致粉尘的大量产生对周边环境的影响。项目将设置箱体将粉料仓及搅拌楼所在区域围闭起来，经箱体将粉尘经一部阻隔沉降后逸散在大气环境中，同时加强对筒仓及搅拌机布袋除尘器的管理与维护，减少布袋破损导致粉尘外溢的情况发生，同时，如发生布袋破损可及时停止生产，更换布袋，可有效避免对周边环境的影响。项目筒仓倒塌概率效益百万分支一，但企业应加强对筒仓支架的安全管理。 2、可能产生废水事故排放的是冲洗废水不能回用，导致外排污染。所以必须确保含水泥砂浆废水处理设施正常运行，一旦出现事故，立即停止生产。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 4.1结论 - 旺苍县农村公路建设管理办公室G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程路线布设合理,符合国家产业政策,符合城市发展规划,虽然项目开发建设和运营将会对沿线生态环境和居民生活产生一定程度的不利影响,但只要认真落实本报告表中所提出的减缓措施和保护措施,真正落实环保设施与主体工程建设的“三同时”制度,所产生的不利影响可以得到有效控制,并降至环境能够接受的最低程度。从环保角度而言,本项目的建设是可行的。 - 4.2环评报告表主要要求与建议 - 1、项目在建设过程中应确保足够的环保资金,以实施污染物治理措施,做 好建设项目的“三同时”工作. 2、施工单位须及时清运处理各类建筑垃圾。 3、严格落实水土流失防治措施 4、建设方应将工程设计中具有水士保持功能的工程应与主体工程同步施工。 5、加强对工程运输车辆的管理,严格按规范进行文明施工,减少扬尘污染。 6、项目营运阶段应加强相关运输车辆和容器管理,避免物料酒落。 7、严格管理控制施工期车流量,对各种物料运输车辆严格限速,并控制在 20km/h内。 8、建立健全施工管理制度,应将环保责任制纳入施工招投标合同,施工建 立中应配备环保专职人员,确保施工期环保措施的落实。 4.3环评批复 - 一、该拟建公路起于旺苍县嘉川镇西侧G542上的广巴高速旺苍西互通出口处,连接线向北上跨广巴铁路后接主线,向东从嘉川镇北侧、旺苍县城北侧通过,分别上跨东河和S303后,转向东南从东河镇东侧经过,跨越黄洋河后接回G542,止于G542上的广巴高速旺苍东互通出口,主线长18.252KM,连接线长0.859KM,合计19.111KM.主线按一级路标准设计,设计时速60KM/h,路基宽23m,起点连接线采用二级公路标准,设计时速40km/h,路基宽18.5m,沥青混凝土路面。全线设置桥梁6703.3m/25座,其中大桥6637.3m/24座、中桥:66m/座。全线设置涵洞30道:设置隧道459m/座。项目总投资165400万元,其中环保投资2299.48万元。项目符合国家现行产业政策,符合当地发展规划,在认真落实报告表中提出的各项环保措施和下述要求后,项目的建设和运营不会改变项目所在地的区域环境功能。我局同意该项目按照《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 二、项目应重点做好以下工作： (-)严格落实《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施等要求,加强建设期和营运期环境保护工作,优化关工艺设计及设备选型,落实环保投资及各项污染防治设施建设,明确单位内部环境管理机构、人员;加强环保设施日常运行及维护管理,确保各项污染物稳定达标排放;强化环境管理,杜绝事故污染,确保环境安全。 (二)废气:施工期间建立专业管理人员,实施洒水作业,临时堆放点设置篷布覆盖措施,运输材料的车辆进行篷布覆盖、杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。 (三)废水:施工期间生产废水通过沉淀池处理后回用,或综合利用于酒水降尘等。施工期间生活废水通过旱厕收集用于周边农田施肥。 (四)噪声:施工期采用低噪声设备,合理安排施工时间及工序,加强现场管理,文明施工。按照环评要求设置道路绿化、声屏障、隔声窗等,做到营运期噪声达标排放,杜绝扰民现象发生。 (五)固废:设置弃渣场,建筑垃圾可回收利用的出售处理,不能回收的集中堆放于弃渣场。生活垃圾集中收集后,按当地环卫部门要求处理。 (六)制定和完善环保管理制度、环境污染事故应急预案,落实环境风险防范措施,落实环保管理机构和管理人员。 - 三、建设项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施。 四、建设单位必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度,并按规定程序做好环保验收,验收合格后,项目方能投入正式营运。 五、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，如实记录工况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。5.2.8 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 噪声 点位：在厂界北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点位。 项目：厂界噪声。 频次：每天昼间测一次，连续监测二天。 2、无组织废气 点位：在厂界外20米处上风向设1个参照点，厂界下风向设2个监控点 项目：颗粒物 频次：每天采样3次，小时值，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 项目设计年产130000m3商品混凝土，年工作280天，每天设计生产混凝土464m3。验收检测期间,1月6日实际生产混凝土370m3，生产负荷为79.7%；1月7日实际生产混凝土380m3，生产负荷为81.9%,工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 项目; 设计规模; 实际工况; 实际负荷. 1月6日; 1月7日; 1月6日; 1月7日. 年产130000m3商品混凝土; 464 m3/d; 370 m3; 380 m3; 79.7%; 81.9%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 在厂界北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点位。每天昼间测二次，连续监测二天。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测 点位; 检测 日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 1月6日; 昼间; 搅拌机、铲车; 53.4; 47.8; 52. 1月7日; 昼间; 搅拌机、铲车; 55.8; 48.3; 55. 2#; 1月6日; 昼间; 搅拌机、铲车; 55.5; 48.6; 54. 1月7日; 昼间; 搅拌机、铲车; 57.9; 52.0; 57. 3#; 1月6日; 昼间; 搅拌机、铲车; 59.5; 52.6; 58. 1月7日; 昼间; 搅拌机、铲车; 59.2; 51.6; 58. 备注：检测时，1月6日，天气晴，风速1.0 m/s；1月7日，天气晴，风速1.2 m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处。. 表2-2 噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界噪声; 1#、2#、3#; 3类; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、3类标准进行评价，G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目1#拌合站环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声点在1月6-7日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 2.2无组织监测结果 在厂界外20米处上风向设1个参照点，厂界下风向设2个监控点，监测项目为颗粒物。连续监测2天，每天采测3次，小时值。 表2-3无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测 日期; 点位名称; 检测 频次; 实测浓度值; 监控点与参照点浓度差值. 颗粒物. 2020.1.6; 1#厂界外上风向20米处设参照点; 第一次; 0.146; /. 第二次; 0.182; /. 第三次; 0.164; /. 2#厂界外下风向设监控点; 第一次; 0.382; 0.236. 第二次; 0.419; 0.237. 第三次; 0.402; 0.238. 3#厂界外下风向设监控点; 第一次; 0.436; 0.290. 第二次; 0.364; 0.182. 第三次; 0.420; 0.256. 2020.1.7; 1#厂界外上风向20米处设参照点; 第一次; 0.127; /. 第二次; 0.164; /. 第三次; 0.146; /. 2#厂界外下风向设监控点; 第一次; 0.472; 0.345. 第二次; 0.437; 0.273. 第三次; 0.457; 0.311. 3#厂界外下风向设监控点; 第一次; 0.417; 0.290. 第二次; 0.456; 0.292. 第三次; 0.493; 0.347. 表2-4 无组织废气评价标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监测位置; 限值（mg/m³）（监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. 无组织废气：按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准进行评价，G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目1#拌合站环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物1月6-7日连续两天检测数据表明均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序企业自主竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。本项目主要废气污染物为粉尘，均为无组织排放。项目粉尘主要来源有石、砂等骨料在上料、输送过程中产生的粉尘；散装水泥和粉煤灰运输车抽料防空（即由罐车通过气力输送装置筒仓）产生的粉尘；搅拌机搅拌产生的粉尘；原料堆场扬尘；汽车扬尘。项目安装有2台脉冲式除尘器、6台布袋除尘器，在经除尘器处理后的粉尘直接排放；本项目采用密闭的搅拌楼，投料与搅拌过程中产生的少量粉尘主要集中在搅拌室内，不会对周边环境产生明显影响，项目将对原料堆场设置密闭加盖顶棚，同时，做好原料堆场净出口路面的清扫及洒水抑尘措施。食堂安装了油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放量较小，对周围大气环境影响较小。本项目指派专人对厂区内地面进行路面清扫、洒水，可以减少道路扬尘量。项目的主要废水为生活污水和生产废水。员工生活废水进入化粪池，经化粪池处理后用于周边农田施肥。混凝土生产搅拌用水、搅拌机运输车辆冲洗水、场地冲洗水、喷淋水等生产废水均进入沉淀池处理，经沉淀池处理后的生产废水全部回用于生产，不外排。本项目生产过程中的噪声源为装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、上料皮带机、空压机等各种设备噪声。其噪声源强度在65~95dB（A），项目合理布局；选用低噪声设备；项目的堆场及搅拌区均采取封闭作业；安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；设备定期维护，以防设备故障形成的非正常生产噪声；进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶。本项目产生的固体废物主要固体废物是生产废料、冲洗废水产生的沉渣，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。生产固废：主要来源于搅拌运输车辆和生产设备清洗废水中含的砂石。冲洗废水经沉淀后产生的水泥砂石浆，该沉淀物经砂石分离机分离后，全部回收利用，不外排。 - 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案不齐全，未由安全环保部专人负责管理，未建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，未有专职的环保管理人员，未制定《环境保护管理制度》，未编写《突发事件环境风险应急预案》。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面均水泥硬化处理。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和生产期间环境保护检查 广元市旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 - 总量控制 - 广元市旺苍县环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产期间对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目施工期对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目1#拌合站竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2020年1月6日～1月7日对该项目进行了现场调查和验收监测。监测期间生产负荷为79.7%-81.9%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水检查结果 项目的主要废水为生活污水和生产废水。 生活污水：员工生活废水进入化粪池，用于周边农田施肥。 生产废水：混凝土生产搅拌用水、搅拌机运输车辆冲洗水、场地冲洗水、喷淋水等生产废水均进入沉淀池处理，经沉淀池处理后的生产废水全部回用于生产，不外排。 - 3、无组织废气监测结果 颗粒物排放浓度为0.182mg/m3-0.347mg/m3，按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准进行评价，G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目1#拌合站环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物1月6-7日连续两天检测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为52dB（A）-58dB（A）按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、3类标准进行评价，G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目1#拌合站环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声点在1月6-7日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 本项目产生的固体废物主要固体废物是生产废料、冲洗废水产生的沉渣，以及车辆及设备维修过程中产生的少量含油棉纱、手套。 ## 1、生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。 2、生产固废：主要来源于搅拌运输车辆和生产设备清洗废水中含的砂石。冲洗废水经沉淀后产生的水泥砂石浆，该沉淀物经砂石分离机分离后，全部回收利用，不外排。 3、危险废物：项目设备的维护保养由旺苍县三洋汽车修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度尚未完善，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施，但未制定《环境风险应急预案》及《环境保护管理制度》。 7、总量控制 广元市旺苍县环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、企业尽快编制完成《环境保护管理制度》，《突发事件环境风险应急预案》交于环保局备案。 4、定期对设备进行维护，防止造成环境污染。 5、建议本项目通过环境保护竣工验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 工程 分类 | 项目 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 项目实际情况 |  |
| 主体 工程 | 混凝土生产线 | / | 两条90型商品混凝土生产线，占地面积约为6000m2，设置2台砼搅拌机、1台50装载机、6台12方搅拌车、1台砂石分离机、7个料仓，用于商品混凝土的生产，年产商品混凝土130000立方米 | 噪声、废渣、废水、粉尘 |
| 辅助 工程 | 综合楼办公区 | / | 占地面积约为1000m2，1F，砖混结构，位于厂区北侧 | 生活垃圾 生活污水 |
|  | 地磅 | / | 占地面积为60m2 | / |
|  | 配电房 | / | 建筑面积16m2，变压器1台 | 设备噪声 |
|  | 设备用房 | / | 建筑面积为90m2 | / |
|  | 门卫室 | / | 建筑面积为9m2 | / |
| 公用 工程 | 供水 | / | 生产生活用水由市政供水管网供给 | / |
|  | 供电 | / | 市政电网供给 | / |
| 储运工程 | 原料库房 | / | 修建7个料仓，主要用于存放碎石、砂等，总占地面积为1300m2 | / |
|  | 水泥储罐 | / | 4个水泥储罐，高度为18m，用于水泥的储存，单个储存能力为100t，位于厂区中心处 | 粉尘 |
|  | 粉煤灰料罐 | / | 2个粉煤灰料罐，高度为18m，用于粉煤灰的储存，单个储存能力为100t，位于厂区中心处 | 粉尘 |
|  | 外加剂桶 | / | 外加剂桶4个，用于外加剂的储存，单个储存能力4t，位于厂区中心处 | / |
| 环保 工程 | 废气 治理 | / | 共设置2台脉冲+6台布袋除尘器，粉尘处理后经高空排放 | 粉尘 |
|  |  | / | 油烟经油烟净化器净化后排出 | / |
|  |  | / | 场区及原料库房进行喷雾降尘 | 粉尘 |
|  | 废水治理 | / | 设置沉淀池（120m3）处理清洗废水，处理后废水全部回用于生产 | 废水 |
|  |  | / | 办公生活区设置一个化粪池（5m3） | 生活污水 |
|  | 噪声治理 | / | 设置减震垫和吸声隔声材料；严格控制生产时间，加强场区管理 | 噪声 |
|  |  | / | 生活垃圾设置带盖的垃圾桶2个 | 生活垃圾 |
|  | 风险防范 | / | 设置消防及火灾报警系统；设置灭火器等 | / |
|  | 地下水防治 | / | 柴油储存区域的防渗，雨污管网及导流槽防渗等 | / |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措）施 | 环保设（措）施 | 投资 |  |
| 废水 | 生活废水 | / | 化粪池，1个，地埋式，容积5m3；生活废水废水经处理后用于农田施肥 | 4 |  |
|  | 场地等冲洗废水 | / | 沉淀池（120m3）处理清洗废水，处理后废水全部回用于生产 | 10 |  |
|  | 车辆冲洗废水 | / | 车辆冲洗废水经三级沉淀池 处理后回用于生产 | 1.5 |  |
| 噪声 | 噪声 | / | 选用了低噪音设备，减振处理，选用降噪效果好的材料作为墙体材料，空压机进行消声处理，堆场及搅拌区采取封闭作业，加盖顶棚 | 40 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 交由环卫部门定期清运 | 1 |  |
|  | 生产固废 | / | 砂石分离机处理后全部回用于生产 | 2 |  |
| 大气污染物 | 进料仓 | / | 喷雾除尘装置 | 1.5 |  |
|  | 食堂油烟 | / | 油烟经油烟净化器净化后排出 | 1 |  |
|  | 料仓 | / | 设置2套脉冲式除尘和6套布袋除尘 | 20 |  |
|  | 料场 | / | 场区清洗设施（含控制系统、管道等） | 1.5 |  |
|  |  | / | 进出口车辆冲洗设施 | 1.5 |  |
|  |  | / | 料场设三面围墙加棚顶+料场自动喷淋装置 | 84 |  |
| 合计 |  |  |  | 168 |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 生活污水 | COD、氨氮等 | / | / | 化粪池 | 农田施肥 |
| 生产废水 | SS | / | / | 沉淀池 | 回用生产 |
| 噪声 | 高噪声设备及作业车辆 | / | / | 合理布置；选用低噪音设备，设备减振 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | 定期清运 | 垃圾填埋场 |
|  | 生产固废 | / | / | 砂石分离器 | 回用生产，不外排 |
| 废气 | 粉料仓 | / | / | 2套脉冲式除尘和6套布袋除尘 | 大气 |
|  | 食堂油烟 | / |  | 油烟净化器 |  |
|  | 搅拌楼 | / |  | 密闭搅拌室 |  |
|  | 堆场 | / |  | 密闭+洒水 |  |
|  | 汽车扬尘 | / |  | 清扫+洒水 |  |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声 | 厂界四周 | 厂界北侧、东侧、南侧设3个点位 | 厂界噪声 |
| 废气 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、TSP | 项目所在地 | 厂界外上风向设1个参照点 厂界外下风向设2个监测点 | 颗粒物 |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收监测标准 |  |  | 环评使用标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表3 |  |  | 《大气污染物排放标准》 （GB16297-1996）二级 |  |  |
|  | 项目 | 排放浓度(mg/m3)（监控点与参考点浓度差值） |  | 项目 | 排放浓度(mg/m3) |  |
|  | 颗粒物 | 0.5 |  | 颗粒物 | 1.0 |  |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |
|  | 昼 间dB(A) |  | 65 | 昼 间 Leq[dB(A)] |  | 65 |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | / | / |

附表8      项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 30～130 | dB(A) |