利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目

竣工环境保护验收监测报告表

恒宇监验字（2020）第4号

建设单位：     利州区白朝乡卫生院

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司

2020年2月

建 设 单 位:利州区白朝乡卫生院

法 人 代 表:

编 制 单 位:四川恒宇环境节能检测有限公司

法 人 代 表:

项  目  负  责  人:

建设单位：利州区白朝乡卫生院  编制单位：四川恒宇环境节能检

测有限公司

电   话:13881279117           电   话: 0839-3509680

传   真: /                    传   真: 0839-3509680

邮   编:628003                邮   编: 628000

地   址:广元市利州区白朝乡    地   址: 广元市利州区雪峰办处

卫生院                         广元市杭利食品饮料有限公司

表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 利州区白朝乡卫生院 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市利州区白朝乡卫生院 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 16张床位 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 13张床位 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2009年10月 | 开工建设时间 | 2009年1月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年1月14～15日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 利州区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 416万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 2.4% |
| 实际总概算 | 416万元 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 2.4% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环保部公告2018年第9号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016） 四川省国环环境工程咨询有限公司《利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环境影响报告表》； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 利州区环境保护局《关于利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环境影响报告表的批复》（广利环办函[【2009】107号）； 利州区环境保护局《关于白朝乡卫生院综合楼公共卫生楼建设项目执行环评标准的函》（广利环函 [2009]456号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准； 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 5.12特大地震造成白朝乡卫生院整体业务用房的倾斜、多处墙体裂缝及断开、屋顶的垮塌等现象明显。地震灾害发生后，利州区白朝乡卫生院房屋和设备部分受损无法使用，已不能有效地开展临床诊疗工作，急需规划新建。为了满足灾后广大受灾群众看病住院的需要，新建卫生院职工20人，编制床位20张，实际16张，不设传染科。 加快利州区内医疗机构重建步伐，恢复其服务能力，方便本地群众就医，是广大人民群众的健康需求，是维护社会稳定的现实需要，因此，本项目的建设是紧迫而必要的。 该项目于2009年1月开工建设，2009年10月完成了对该项目的环境影响评价表的编制；利州区白朝乡卫生院投资416万元，项目占地面积为2330m2，新建业务综合楼及附属工程1717.44m2，设置床位16张，实际13张，不设传染科。 本项目位于利州区白朝乡政府规划范围内，符合利州区白朝乡政府城乡规划要求；该项目用地属医卫慈善用地，利州区发展和改革局以【2009】139号批复立项。2009年10月四川省国环环境工程咨询有限公司完成了该项目环境影响评价报告表的编制，2009年12月广元市利州天区环境保护局以广利环办函[【2009】107号文对该项目环境影响报告表进行了批复。 本项目位于广元市利州区白朝乡卫生院，项目北侧紧邻乡政府；西侧紧邻住户，住户外为道路；项目南侧为小水沟，水沟外有住户。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2，平面布置图见附图3。 项目编制床位16张，实际13张，不设传染科，总投资为416万元，其中实际环保投资为10万元，占总投资2.4%。 本项目劳动定员20人，24小时就医服务，年工作日365天。 原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 单位; 耗量; 来源. 主 （辅）料; 一次性空针、输液管; 具; 1800; 外购. 一次性中单、小单; 张; 30; 外购. 一次性手套; 双; 300; 外购. 青霉素针液; 支; 1900; 外购. 头孢曲松钠; 支; 1500; 外购. 注射用头孢他啶; 支; 2800; 外购. 庆大霉素; 盒; 120; 外购. 注射用乳糖酸阿奇霉素; 支; 200; 外购. 利巴韦林; 盒; 280; 外购. 阿昔洛韦; 盒; 40; 外购. 阿莫西林; 盒; 200; 外购. 林可霉素; 盒; 300; 外购. 安比先; 盒; 40; 外购. 0.9%氯化钠注射液; 瓶; 1200; 外购. 10%、5%葡萄糖注射液; 瓶; 1200; 外购. 维生素C; 瓶; 25; 外购. 盐酸; Kg; 60; 外购. 氯酸钠; Kg; 180; 外购. 能源; 电力; KWh/a; 5000; 市乡电网. 水耗; 水; t/a; 4708; 自来水厂. 2、水平衡图 - 表2-2水平衡图（单位：m³/d） 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 该项目主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在。产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的医疗废水、病人及医护人员办公生活污水、医疗垃圾、生活垃圾、沉渣和栅渣、各种设备噪声。 本项目生活污水由排水系统收集后进入污水处理站的化粪池，经化粪池处理后与检验室废水、医疗废水一起进入调节池，进行均质均量，污水处理设施建设工程采用以调节池+沉淀池+消毒接触池为主体处理工艺，废水经格栅除去纸屑、大颗粒物质，经调节池调节水量和水质，再经沉淀池去除废水中的悬浮物，最后通过接触消毒池进行消毒灭菌后排入白朝乡污水处理站。 图2-3 工艺流程 生活污水 检验室废水 医疗废水 外运送至有医疗垃圾处理资质的公司处置 污泥池 调节池 化粪池 白朝乡污水处理站 沉淀池 消毒池 消毒剂 图2-4 污水处理站工艺流程

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源和污染物处理 ## 3.1 废气污染物排放及治理 该项目主要废气为地埋式污水处理设施及化粪池，污水在处理设施在运行过程中会产生臭气，主要成分为硫化氢、氨等；为止防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，项目采用地埋式污水处理设施，将污水处理池加盖板密闭并对污水处理设施周围进行绿化。 ## 3.2 废水排放及治理 项目的主要废水为生活污水和医疗废水。 （1）医疗废水 本项目医疗废水主要来自于医院门诊、住院部等化验、治疗、污洗间的废水等，医疗废水经地埋式污水处理工艺（调节池+沉淀池+消毒接触池+排入乡污水管网），处理达《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准后，排入乡污水管网。 （2）生活污水 生活污水主要为洗手、厕所污水经化粪池处理后，经处理站处理后排入乡污水管网。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目主要噪声来自门诊病人及陪护人员产生的社会噪声、来往车辆噪声，对进出车辆进行管理，严禁场内鸣笛；加强院区内绿化，种植绿化带；以减少社会生活噪声、车辆噪声、设备噪声等对住院病人的影响。 3.4 固体废物排放及治理 本项目产生的固体废物主要有医疗垃圾、污水处理站污泥、一般垃圾。 ## 1、生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。 2、医疗垃圾：医疗垃圾、污水处理站污泥属于危险废物，项目设立危废暂存间暂存收集后，委托有医疗垃圾处理资质单位统一处理（已与广元市利州区环境卫生管理局签订协议）。 3.5 项目变动情况 该项目批复为20张床位，卫生部门核定16张床位，实际建成13张床位。 3.6 环境风险防范措施 本项目主要环境风险为医疗废水事故排放和医疗废物在收集、贮存等存在的风险。 （1）调节池兼作事故应急池，池底部全部做硬化防渗处理。水处理设备采用自动化控制，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。 （2）设置医疗垃圾暂存间，并设置明显的医疗垃圾警示标识。医疗垃圾采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并做好防渗，防火等措施。 （3）医疗危废暂存间应加强日常管理，建立进出台账；严格管理，操作正确，加强日常检查。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1结论 建设项目符合用地规划，无大的环境制约因素，总图布置合理。在生产过程中严格执行国家卫生标准，符合清洁生产要求；拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放。因此，只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，建设项目从环保角度是可行的。 4.2环评报告表主要要求与建议 1、加强项目环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施正常运转。 2、确保各项固体废弃物特别是医疗废弃物得到妥当处理，做到日产日清。 3、建议医院适当植树、栽花等绿化，为患者提供更舒适、安静而清新的就医环境。 4、加强职工节水意识，强调节约用水。 5、注意保持清洁卫生，防止对周边的环境卫生产生影响。 4.3环评批复 你院报送的《白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环境影响告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下： 该项目位于利州区白朝乡场镇。项目建设主要内容:新建业务综合楼及附属工程1717.44平方米，设置床位20张。工程总投资416万元，该卫生院属普通的医疗单位，不设置传染科，主要设内科、妇产科、检验室，防保科、中西药房等临床科室。 项目符合国家产业政策，符合国家灾后恢复重建相关政策精神，符合国家对卫生事业的发展规划和要求。 二、该项目业主在严格执行报告表提出的各项环保措施时，重点应做好以下工作: 1、项目施工期应严格管理，文明施工，采取洒水降尘、夜同禁止施工等措地、防止噪声和扬尘对周围环境的污染。 2、检验室挥发的废气经通风橱收集后至楼顶排放。 3、医院废水采用简易生化处理设备进行处理后达标排放。 4、生活垃极和医疗垃极分开收集，不得混合。对医疗垃圾应设置暂存间，消毒后按规定严格保存，并送有危险废物处理资质的废物处置中心，暂存问应严格做好防渗措施；污水处理站污泥消毒脱水后送有医疗垃圾处理资质的废物处置中心。 5、加强环境风险事故防范和事故应急减缓措施，严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定加强对危险化学品的管理，防止发生污染事故。 6、建立健全卫生院内部环境管理机制和环境保护规章制度，落实岗位环保责任制，加强各类环保设施的运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。避免因管理不善，违章操作等人为因素造成的环境污染与纠纷。 7、涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用须另行报批。 8、建设单位不论项目在施工期和营运期都必须严格按照《建设项目环境影响报告表》中提出的环保措施和要求执行，做到达标排放。 三、项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目竣工后，试生产时必须向我局提出试生产申请，经我局同意后方可进行试生产，试生产期间建设单位必须向我局申请环保设施竣工验收，经验收合格后，项目方可投入正式生产。 四、请利州区环境监察大队加强该项目施工和运行期的环境保护监督检查工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，如实记录工况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。5.2.8 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 水和废水监测质量保护和质量控制措施 （1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行； （2）保证实验室用水要求；实验室分析时增加10%的平行样； 5.10 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 噪声 点位：在厂界西侧、北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点及西侧最近居民住户设一个敏感点。 项目：厂界噪声、敏感点噪声 频次：每天昼、夜间各测一次，连续监测二天。 2、无组织废气 点位：产污点下风向边界内设2个监控点 项目：硫化氢、氨 频次：每天采样4次，小时均值，连续监测二天。 3、废水 点位：废水处理设施出口 项目：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、六价铬、粪大肠菌群 频次：每天采样3次，连续监测二天。

表七验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 由于医院项目的特殊性，该项目实际入住床位小于实际设计床位，本次验收监测按实际运行情况进行验收。 项目工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 项目; 设计规模; 实际工况. 1月14日; 1月15日. 入住床位; 16张; 2张; 2张. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 在厂界西侧、北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点及西侧最近居民住户设一个敏感点。每天昼、夜间各测一次，连续监测二天。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 1月14日; 昼间; 社会、交通噪声; 54.5; 48.2; 54. 夜间; 社会噪声; 46.4; 40.2; 45. 1月15日; 昼间; 社会、交通噪声; 55.3; 49.2; 54. 夜间; 社会噪声; 45.3; 39.1; 44. 2#; 1月14日; 昼间; 社会、交通噪声; 52.4; 46.2; 51. 夜间; 社会噪声; 44.6; 38.4; 44. 1月15日; 昼间; 社会、交通噪声; 53.4; 47.3; 52. 夜间; 社会噪声; 46.3; 40.1; 45. 3#; 1月14日; 昼间; 社会、交通噪声; 55.3; 49.1; 54. 夜间; 社会噪声; 45.1; 39.0; 44. 1月15日; 昼间; 社会、交通噪声; 54.6; 48.1; 54. 夜间; 社会噪声; 45.7; 37.9; 45. 4#; 1月14日; 昼间; 社会、交通噪声; 56.2; 50.3; 55. 夜间; 社会噪声; 47.4; 39.9; 46. 1月15日; 昼间; 社会、交通噪声; 55.8; 50.3; 55. 夜间; 社会噪声; 47.2; 40.8; 46. 5# （敏感点）; 1月14日; 昼间; 社会、交通噪声; 52.5; /; 52. 夜间; 社会噪声; 42.3; /; 42. 1月15日; 昼间; 社会、交通噪声; 51.3; /; 51. 夜间; 社会噪声; 43.3; /; 43. 检测时，1月14日天气阴，风速1.0 m/s；1月15日，天气阴，风速1.2 m/s，厂界噪声点位均位于厂界外1m处，敏感点噪声位于住户外1m处。. 表2-2 噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#、2#、3#、4#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 5#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准进行评价，广元市利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声和1个敏感点噪声1月14日-1月15日连续两天检测数据表明昼夜间等效A声级均达标。 2.2无组织监测结果 产污点下风向边界内设2个监控点，监测项目为硫化氢、氨。每天采样4次，小时均值，连续监测二天。 表2-3无组织废气监测结果 单位：mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测频次; 氨; 硫化氢. 1#产污点下风向边界内; 1月14日; 一次; 0.39; 0.009. 二次; 0.41; 0.011. 三次; 0.44; 0.011. 四次; 0.47; 0.012. 1月15日; 一次; 0.37; 0.009. 0.0; 二次; 0.39; 0.010. 三次; 0.42; 0.011. 四次; 0.44; 0.011. 2#产污点下风向边界内; 1月14日; 一次; 0.40; 0.010. 二次; 0.43; 0.011. 三次; 0.45; 0.011. 四次; 0.48; 0.012. 1月15日; 一次; 0.38; 0.010. 二次; 0.40; 0.010. 三次; 0.43; 0.011. 四次; 0.45; 0.011. 表2-4 无组织废气评价标准 序号; 检测项目; 标准限值mg/m³; 标准名称及编号. 1; 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 表3. 2; 硫化氢; 0.03. 无组织废气：按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3进行评价，广元市利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环保设施竣工验收检测，2个无组织废气硫化氢、氨等指标1月14日-1月15日连续两天检测数据表明均达标。 2.3废水监测结果 在废水处理设施出口废水进行监测，监测项目为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、六价铬、粪大肠菌群；每天采样3次，连续监测二天。 表2-5废水监测结果 时间 频次 项目 项 点位; 处理设施出口; 单位. 1月14日; 1月15日. 一次; 二次; 三次; 日均值; 一次; 二次; 三次; 日均值. pH值; 7.75; 7.72; 7.74; 7.72~7.75; 7.68; 7.69; 7.69; 7.68~7.69; 无量纲. 化学需氧量; 41; 42; 43; 42; 39; 40; 42; 40; mg/L. 五日生化需氧量; 12.9; 13.1; 13.5; 13.2; 12.5; 12.6; 13.2; 12.8; mg/L. 悬浮物; 18; 15; 20; 18; 20; 17; 23; 20; mg/L. 氨氮; 1.32; 1.37; 1.27; 1.32; 1.30; 1.32; 1.27; 1.30; mg/L. 六价铬; 0.008; 0.009; 0.008; 0.008; 0.010; 0.011; 0.009; 0.010; mg/L. 动植物油; 1.78; 1.24; 0.92; 1.31; 1.49; 0.96; 1.08; 1.18; mg/L. 粪大肠菌群; 300; 360; 250; 303; 220; 280; 190; 230; MPN/L. 表2-6废水评价标准 序号; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1; pH值; 无量纲; 6～9; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2预处理标准. 2; 化学需氧量; mg/L; 250. 3; 五日生化需氧量; mg/L; 100. 4; 氨氮; mg/L; /. 5; 六价铬; mg/L; 0.5. 6; 悬浮物; mg/L; 60. 7; 动植物油; mg/L; 20. 8; 粪大肠菌群; MPN/L; 5000. 废水：按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2，预处理标准进行评价，广元市利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环保设施竣工验收检测，处理设施出口8个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群、六价铬等指标1月14日-1月15日连续两天检测数据表明均达标。

表八环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序企业自主竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。 该项目主要废气为地埋式污水处理设施及化粪池，污水在处理设施在运行过程中会产生臭气，主要成分为硫化氢、氨等；为止防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，项目采用地埋式污水处理设施，将污水处理池加盖板密闭并对污水处理设施周围进行绿化。项目的主要废水为生活污水和医疗废水。医疗废水：本项目医疗废水主要来自于医院门诊、住院部等化验、治疗、污洗间的废水等，医疗废水经地埋式污水处理工艺（调节池+沉淀池+消毒接触池+排入乡污水管网），处理达《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准后，排入乡污水管网。生活污水：生活污水主要为洗手、厕所污水经化粪池处理后，经污水处理站处理后排入乡污水管网。本项目主要噪声来自门诊病人及陪护人员产生的社会噪声、来往车辆噪声，对进出车辆进行管理，严禁场内鸣笛；加强院区内绿化，种植绿化带；以减少社会生活噪声、车辆噪声、设备噪声等对住院病人的影响。本项目产生的固体废物主要有医疗垃圾、污水处理站污泥、一般垃圾。生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。医疗垃圾：医疗垃圾、污水处理站污泥属于危险废物，项目设立危废暂存间暂存收集后，委托有医疗垃圾处理资质单位统一处理（已与广元市利州区环境卫生管理局签订协议）。 - 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案基本齐全，由安全环保部专人负责管理，建有医疗固废转运台账，消毒加药台账。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由院长负责，具体的环保工作由办公室负责，设有一名专职的环保管理人员，制定了《环境保护管理制度》。 5、厂区绿化情况检查 医院内设置有绿化带，医院预留空地种植有树木、灌木和花草。医院道路地面均水泥硬化处理，医院边界设置有雨水沟，实现了雨污分流。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和生产期间环境保护检查 广元市利州区环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 - 总量控制 - 广元市利州区环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2020年1月14日～15日对该项目进行了现场调查和验收监测。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水监测结果 废水处理系统出口水质排放浓度为：pH值7.68～7.75（无量纲）；化学需氧量：40mg/L～42mg/L；氨氮：1.30mg/L～1.32mg/L；五日生化需氧量：12.8mg/L～13.2mg/L；动植物油：1.18mg/L～1.31mg/L；粪大肠菌群：230-303MPN/L；悬浮物：18mg/L～20mg/L；六价铬：0.008mg/L-0.010mg/L；按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2，预处理标准进行评价，广元市利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环保设施竣工验收检测，处理设施出口8个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群、六价铬等指标1月14日-1月15日连续两天检测数据表明均达标。 - 3、无组织废气监测结果 硫化氢检测结果为0.009-0.012mg/m3，氨监测结果为0.38-0.47mg/m3。按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3进行评价，广元市利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环保设施竣工验收检测，2个无组织废气硫化氢、氨等指标1月14日-1月15日连续两天检测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为51dB（A）-55dB（A），夜间监测结果为44dB（A）-46dB（A）；敏感点噪声昼间监测结果为51dB（A）-52dB（A），夜间监测结果为42dB（A）-43dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准进行评价，广元市利州区白朝乡卫生院业务用房灾后重建项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声和1个敏感点噪声1月14日-1月15日连续两天检测数据表明昼夜间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 本项目产生的固体废物主要有医疗垃圾、污水处理站污泥、一般垃圾。 ## 1、生活垃圾：采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门集中运至当地垃圾处理站处置。 2、医疗垃圾：医疗垃圾、污水处理站污泥属于危险废物，项目设立危废暂存间暂存收集后，委托有医疗垃圾处理资质单位统一处理（已与广元市利州区环境卫生管理局签订协议）。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度尚未完善，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、总量控制 广元市利州区环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、建议本项目通过环境保护竣工验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 项目 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评要求 | 项目实际情况 |  |
| 主体 工程 | 门诊部：3个 | 与环评一致 | 医疗废水 医疗固废 噪声 |
|  | 药剂科：30平方米 |  |  |
|  | B超室：1个，15平方米 |  |  |
|  | 手术室：1个，45平方米 |  |  |
|  | 病理室：1个，30平方米 |  |  |
|  | 检验科：1个，20平方米 |  |  |
|  | 处理治疗室：1个，30平方米 |  |  |
|  | 病房：5间，20张床位 | 4间，16张床位 |  |
| 辅助 工程 | 休息大厅：1个，25平方米 | 与环评一致 | 废水、固废、 噪声 |
|  | 值班室：1个，10平方米 |  |  |
| 公用工程 | 供水系统 | 与环评一致 | 废水、固废、 噪声 |
|  | 供电系统 |  |  |
|  | 卫生间：2个，15平方米 |  |  |
|  | 医疗废水处理设施1套；处理能力11t/d |  |  |
| 仓储及其它 | 供应室：1个，15平方米 | 与环评一致 | 生活垃圾 医疗固废 |
|  | 医疗废物暂存间：10平方米 |  |  |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设（措）施 | 环保设（措）施 | 投资 |  |
| 废水 | 废水治理 | 医疗废水处理设施，处理规模11t/d | 建有一套一体化处理设施，医疗废水处理设施，处理规模11t/d | 6.0 |  |
| 噪声 | 噪声治理 | 隔声、降噪 | 选用了低噪音设备，减振处理，院内种植绿化 | 1.0 |  |
| 固体废物 | 医疗固废 | 医疗固废回收处置 | 已与广元市利州区环境卫生管理局签订协议 | 1.0 |  |
|  | 危废暂存间 | 医疗废物暂存间 | 建有危废暂存间10平方米 | 1.0 |  |
| 院内绿化 | 绿化 | 植树、栽花等 | 对院内空置带进行了绿化 | 1.0 |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 生活污水 | COD、氨氮等 | 化粪池 | 乡污水管网 | 化粪池 | 乡污水管网 |
| 医疗废水 | SS | 医疗废水一体化处理设施 |  | 医疗废水一体化处理设施 |  |
| 噪声 | 车辆、人员造成的社会噪声 | 选用了低噪音设备，减振处理，车辆禁止鸣笛；院内种植绿化 | 外环境 | 选用了低噪音设备，减振处理，车辆禁止鸣笛；院内种植绿化 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 定期清运 | 垃圾填埋场 | 定期清运 | 垃圾填埋场 |
|  | 医疗废物 | 收集至危废暂存间 | 交有资质的单位处理 | 收集至危废暂存间 | 广元市利州区环境卫生管理局 |
| 废气 | 硫化氢、氨 | 密封，处理站周边绿化 | 大气 | 密封，处理站周边绿化 | 大气 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声 | 厂界四周 | 厂界北侧、东侧、西侧、南侧设4个点位 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 西侧最近居民住户噪声监测点1个 | 敏感点噪声 |
| 废气 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、TSP | 项目所在地 | 产污点下风向边界内设2个监控点 | 硫化氢、氨 |
| 废水 | SS、COD、NH3-N、粪大肠菌群等 | SS、COD、NH3-N、粪大肠菌群等 | 本项目东侧小水沟 | 废水处理设施出口 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、六价铬、粪大肠菌群 |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收监测标准 |  | 环评使用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 表3 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 表3 |  |
|  | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) | 项目 | 排放浓度 (mg/m3) |
|  | 硫化氢 | 0.03 | 硫化氢 | 0.03 |
|  | 氨 | 1.0 | 氨 | 1.0 |
| 厂界 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
|  | 昼 间dB(A) | 60 | 昼 间 dB(A) | 60 |
|  | 夜 间dB(A) | 50 | 夜 间dB(A) | 50 |
| 敏感点 噪声 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |  |
|  | 昼 间dB(A) | 60 | 昼 间dB(A) | 60 |
|  | 夜 间dB(A) | 50 | 夜 间dB(A) | 50 |
| 废水 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2预处理标准 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2预处理标准 |  |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | pH值 | 6-9 无量纲 | pH值 | 6-9 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 60 mg/L | 悬浮物 | 60 mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 100 mg/L | 五日生化需氧量 | 100 mg/L |
|  | 化学需氧量 | 250 mg/L | 化学需氧量 | 250 mg/L |
|  | 动植物油 | 20 mg/L | 动植物油 | 20 mg/L |
|  | 氨氮 | / | 氨氮 | / |
|  | 粪大肠菌群 | 5000 MPN/L | 粪大肠菌群 | 5000 MPN/L |
|  | 六价铬 | 0.5 mg/L | 六价铬 | 0.5 mg/L |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 西侧最近居民住户设点 | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限或检测范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | 0.01 | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 | mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 | 4 | mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 | 20 | MPN/L |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 0.004 | mg/L |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气检测分析方法》第四版增补版（国家环保部） | 0.001 | mg/m3 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 | GB 12348-2008 | 30～130 | dB(A) |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 | 30～130 | dB(A) |