G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目

竣工环境保护验收监测报告表

恒宇监验字（2020）第9号

建设单位：   辽宁五洲公路工程有限责任公司

编制单位：     四川恒宇环境节能检测有限公司

2020年6月

建 设 单 位:辽宁五洲公路工程有限责任公司

法 人 代 表:

编 制 单 位:四川恒宇环境节能检测有限公司

法 人 代 表:

项  目  负  责  人:

建设单位：辽宁五洲公路工程   编制单位：四川恒宇环境节能检

有限责任公司               测有限公司

电   话:13514289748           电   话: 0839-3509680

传   真: /                    传   真: 0839-3509680

邮   编:628205                邮   编: 628000

地   址:旺苍县嘉川镇和平村    地   址: 广元市利州区雪峰办处

广元市杭利食品饮料有限公司

表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 旺苍县嘉川镇和平村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 碎石 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产60万吨碎石 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产60万吨碎石 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年2月 | 开工建设时间 | 2019年11月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年3月30～31日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市旺苍生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 89万元 | 环保投资总概算 | 33万元 | 比例 | 37.08% |
| 实际总概算 | 89万元 | 环保投资总概算 | 33万元 | 比例 | 37.08% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环保部公告2018年第9号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川清元环保科技开发有限公司《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目环境影响报告表》； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 广元市旺苍生态环境局《关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目环境影响报告表的批复》（旺环函[【2020】12号）； 《广元市砂石行业企业环境管理规范（试行）》（广环发【2019】2号）；委托合同书； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》GB8978—1996一级标准； 《大气污染物排放综合标准》GB16297—1996二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 全长19公里多的G542线旺苍县城嘉川至东河段公路于2018年经广元市旺苍生态环境局（原：旺苍县环境保护局）以旺环审批[2018］40号对其环境影响报告表进行了批复。项目现已开工建设，该项目建成后，将极大缓解县城区交通压力，全面提升交通转换能力和城市交通形象。该项目的建设需要大量的砂石原料，经旺苍县城嘉川至东河段公路工程建设指挥部研究决定，同意设置G542项目石料加工厂，以解决项目用料紧缺，平抑石料价格，确保石料质量。 辽宁五洲公路工程有限公司于2019年12月18日在四川省投资项目在线审批监管平台办理了四川省固定资产投资项目备案表（川投资备[2019－510821－48－03－416320］FGQB-0259号）。2020年2月，辽宁五洲公路工程有限公司委托四川清元环保科技开发有限公司编写了《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目环境影响报告表》，并取得广元市旺苍生态环境局对其下达的批复（旺环函[2020]12号）。 项目本次主要建设内容为建设一条年产60万吨的碎石加工生产线，对场地平整、设备安装及配套相应环保设施进行生产作业。项目设置有原料堆放场、成品堆放场、设备加工区、沉淀池、办公生活用房（依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的现有设施），并配套完成供电、给排水等配套设施。 项目位于旺苍县嘉川镇和平村，为农村生态环境。项目北侧有一所变电站，其200m范围内均为山林；西侧为G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站，南侧为空地，东侧约为攀成钢焦化厂；西南侧约680m处为西河地表水体。项目地水、电设施齐全，公路畅通，运输方便，利于项目的加工生产及运输。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2，平面布置图见附图3。 项目总投资89万元，其中环保投资33万元，占总投资的37.08%。厂区职工总人数11人，企业年生产300天，每日工作8小时。 原辅材料消耗及水平衡： - 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 类 别; 名 称; 年用量; 储存方式; 来 源; 备 注. 主要原辅料; 石料; 60.39万吨; 原料库; 部分在旺苍川煤水泥有限责任公司石灰石矿山采购；部分是G542道路修建时产生的废石料；; 直径<60cm的石料. 絮凝剂; 0.25吨; 原料堆库; 外购; 主要成分为聚合氯化铝. 机油; 0.2t/a; 桶装; 外购; ——. 柴油; 40t/a; 柴油罐; 现用现购; 厂内不储存. 能源; 电; 1.2×104KW.h; ——; 当地乡村电网; ——. 生产用水; 15320m3; ——; 西河地表水; ——. 生活用水; 360m3; ——; ——. 2、水平衡图 80 新鲜水 车间喷淋用水 絮凝沉淀池 0.5 员工生活用水 72 损失80 车间洗沙用水 6 损耗0.1 化粪池，定期做农肥 0.4 损失1.5 损失6 72 4 洗车用水 1.5 3.5 3.5 4 72 - 表2-2水平衡图（单位：m³/d） 3、主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 该项目主要从事砂石料加工，对原料进行破碎加工，破碎之后堆放于成品堆放场代售。其生产工艺流程及产污位置节点详见下图： 建筑用石灰岩矿 颚式破碎 粉尘、噪声 喂料机喂料 振动筛分 喷淋水 喷淋水 喷淋水 粉尘、噪声 Φ4.75mm~10mm 产品2、料仓 产品3、料仓 产品4、料仓 反击破碎（整形） 喷淋水 粉尘、噪声 轮式洗砂机 振动筛分 喷淋水 Φ小于4.75mm Φ1.0~2.0cm碎石 Φ2.0~3.0cm碎石 产品1、料仓 水 图2-3 工艺流程 流工艺程简介： ⑴ 原料采购：原料主要为从旺苍川煤水泥有限责任公司石灰石矿山开采的粒径较大的砂石及G542道路修建时产生的废石料，由汽车运输至项目原料堆场，进场砂石直径约为为200mm~600mm，生产过程无辅助材料。 ⑵ 破碎加工：本项目设有一级破碎、二级破碎。一级破碎使用颚式破碎机，破碎后后砂石粒径约为30mm~60mm；二级破碎后粒径约为5mm~10mm；整个破碎过程，传送过程都需要用到水，主要用途是湿法破碎，冲出破碎砂石。 ⑶ 输送筛分工序：筛分工序设置在一级破碎与二级破碎之间，主要用于控制一级破碎后砂石粒径，一级破碎后经过筛分机筛分，较大粒径的矿石退回一级破碎继续破碎，然后用传送带运至破碎机处进行再次破碎。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源和污染物处理 ## 3.1 废气污染物排放及治理 - （1）破碎、筛分粉尘 - 破碎机和振动筛设置在生产车间内，为全封闭结构，在筛分室、破碎室和出料口均装有喷水装置进行洒水，增加湿度，通过喷淋降水降低粉尘产生量。 - 运输扬尘 - 运输车辆不得超载，加篷布封闭运输，避免大风装卸作业，定期对道路采取洒水降尘等措施。 - （3）堆场扬尘 - 堆场表面用防尘网覆盖，洒水降尘，进一步降低扬尘产生量，对周围环境影响较小。 - 3.2 废水排放及治理 （1）生活污水 依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的化粪池处理后用于当地农肥，不外排。 - 生产废水 - 生产废水主要来源于洗砂废水、厂区喷淋、地面冲洗等。废水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。 - 3.3噪声的产生及治理 本项目噪声主要来源于给料铲车、破碎机、筛分机等产生的噪声。其噪声源强度在85～90dB(A)左右。通过采用隔声、减震吸声及消声等措施，使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、危险废物及沉淀池产生的污泥。 （1）生活垃圾：统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理。 （2）沉淀池污泥：沉淀池污泥通过机械清掏的方式将污泥送至原料仓和原料一起混合破碎，综合利用。 （3）危险废物：项目设备的维护保养由旺苍县三洋汽车修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。（已与旺苍县三洋汽车修理厂签订协议，依托项目工程指挥部） 3.5 环境风险防范措施 本项目主要环境风险为变压器油泄漏及生产废水的事故性排放等存在的风险。主要风险防范措施为： ①保证建造质量，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生； ②把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，使生产操作人员熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。 ③防止变压器长期过负荷运营，过负荷运营会使变压器各部分温度上升，加速绝缘老化，缩短寿命，严重过负荷有引起变压器燃烧的危险。变压器若油箱破裂，大量漏油，应该立即停电，泄露的油品通过围堰收集后妥善处理。 ④项目生产废水设置三级沉淀池，可以有效避免废水事故性排放。当废水出现事故性排放时，及时进行生产废水截留收集；及时对厂区内的地表流经进行截留，及时切断雨水或清净下水排口，并及时停产，待恢复正常后再生产。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1结论 该项目符合国家现行产业政策，项目的污染物排放量很小，通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放要求，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目实施后不会对地表水、环境空气、声和生态环境产生明显影响。项目建设无明显环境制约因素，只要落实本报告提出的环保对策措施，从环境的角度分析，该项目在嘉川镇和平村建设是可行的。 4.2环评报告表主要要求与建议 1.上述评价结论是根据建设单位提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此相应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位有应按环保部门的要求另行申报。 2.必须保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。 3.建立环境管理机构，负责全厂环境管理工作，并建立环保档案。加强全厂废气、废水处理设施的维护和管理，保证各类环保设施的正常运行，确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。 4.加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 4.3环评批复 辽宁五洲公路工程有限责任公司: 你公司报送的《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下: 一、项目位于旺苍县嘉川镇和平村，总占地1.5亩，建设内容新建原料堆放场1000m2，成品堆放场2000m2，设备加工区1500m2，办公生活用房(依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程搅拌站的现有设施) 200m'，并配套完成供电、给排水等配套设施。建设1条碎石加工生产线，设计达到年产60万吨碎石的 生产能力。项目生产的产品仅用于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程，不对外销售。项目经旺苍县城嘉川至东河段公路工程荐建设指挥部批复同意设置，并办理了四川省固定资产投资项目备案(川投资备[2019- 510821-48-03 -416320] FGQB-0259 号)，辽宁五洲公路工程有限责任公司旺苍城嘉东公路项目指挥部与旺苍县国土资源收购储备中心签定了国有土地使用权租赁合同 旺储租字[2019]01号。项目总投资89万元，其中环保投资33万元。项目符合国家现行产业政策，项目建设符合当地相关规划，在认真落实报告表中提出的环保措施和下述要求后，项目建设不会改变项目所在区域的环境功能，从生态环境保护角度分析，我局同意该项目按照《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 二、该项目还应重点做好以下工作： 严格落实你公司《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施等要求，加强建设期和生产期生态环境保护工作，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员;加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放;强化环境管理，杜 绝事故污染，确保环境安全。 三、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 四、项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。 五、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，如实记录工况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员均经过公司内部培训及能力确认，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。5.2.8 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 点位：在周界外下风向10米内设2个监控点 项目：颗粒物。 频次：每天采测3次，连续监测2天。 2、 噪声 点位：在厂界东、南、西、北侧外1m处各布设厂界噪声监测点1个。 项目：厂界噪声 频次：每天昼间测1次，连续监测2天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目年设计能力加工碎石60万吨，年工作300天，每天设计加工碎石2000吨。验收检测期间，3月30日实际加工碎石1700吨，生产负荷为85.0 %；3月31日实际加工碎石1800吨，生产负荷为90 %。项目工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 项目; 设计规模; 实际工况; 实际负荷. 3月30日; 3月31日; 3月30日; 3月31日. 年加工60万吨碎石; 2000吨/天; 1700吨; 1800吨; 85%; 90%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 在厂界东侧、南侧、西侧、北侧各设一个厂界噪声监测点位。每天昼间测一次，连续监测二天。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测 点位; 检测 日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 3月30日; 昼间; 破碎; 57.3; 51.1; 56. 3月31日; 昼间; 破碎; 58.1; 5.1.2; 57. 2#; 3月30日; 昼间; 洗砂机; 55.6; 49.1; 55. 3月31日; 昼间; 洗砂机; 57.1; 49.2; 56. 3#; 3月30日; 昼间; 洗砂机; 57.2; 50.9; 56. 3月31日; 昼间; 洗砂机; 58.7; 51.8; 58. 4#; 3月30日; 昼间; 破碎; 56.1; 49.4; 55. 3月31日; 昼间; 破碎; 57.7; 50.6; 57. 备注：检测时，3月30日，天气晴，风速1.2 m/s；3月31日，天气晴，风速1.1 m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处。. 表2-2 噪声评价标准 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界噪声; 1#、2#、3#、4#; 3类; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、3类标准进行评价，辽宁五洲公路工程有限责任公司G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目石料加工厂环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在3月30-31日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 2.2无组织监测结果 在周界外下风向10米内设2个监控点，项目为颗粒物。每天监测三次，小时值，连续监测二天。 表2-3无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测日期; 点位名称; 检测频次; 颗粒物. 3月30日; 1#下风向厂界外10米内; 第一次; 0.407. 第二次; 0.433. 第三次; 0.396. 2#下风向厂界外10米内; 第一次; 0.445. 第二次; 0.414. 第三次; 0.472. 3月31日; 1#下风向厂界外10米内; 第一次; 0.537. 第二次; 0.511. 第三次; 0.533. 2#下风向厂界外10米内; 第一次; 0.556. 第二次; 0.549. 第三次; 0.590. 表2-4 无组织废气评价标准 序号; 检测项目; 标准限值mg/m³; 标准名称及编号. 1; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准进行评价，辽宁五洲公路工程有限责任公司G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目石料加工厂环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物3月30-31日连续两天检测数据表明均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序进行企业自主竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 - 本项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。本项目主要废气污染物为粉尘，均为无组织排放。破碎机和振动筛设置在生产车间内，为全封闭结构，在筛分室、破碎室和出料口均装有喷水装置进行洒水，增加湿度，通过喷淋降水降低粉尘产生量。运输车辆不得超载，加篷布封闭运输，避免大风装卸作业，定期对道路采取洒水降尘等措施。堆场表面用防尘网覆盖，洒水降尘，进一步降低扬尘产生量，对周围环境影响较小。项目的主要废水为生活污水和生产废水。生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的化粪池处理后用于当地农肥，不外排。生产废水主要来源于洗砂废水、厂区喷淋、地面冲洗等。废水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。本项目噪声主要来源于给料铲车、破碎机、筛分机等产生的噪声。其噪声源强度在85～90dB(A)左右。通过采用隔声、减震吸声及消声等措施，使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、危险废物及沉淀池产生的污泥。生活垃圾统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理。沉淀池污泥通过机械清掏的方式将污泥送至原料仓和原料一起混合破碎，综合利用。项目设备的维护保养由旺苍县三洋汽车修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。（已与旺苍县三洋汽车修理厂签订协议，依托项目工程指挥部） - 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案较齐全，有安全环保部专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，制定了《环境保护管理制度》，编写了《突发事件环境风险应急预案》，已交由广元市旺苍生态环境局备案。 5、厂区绿化情况检查 厂区道路地面均水泥硬化处理。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和生产期间环境保护检查 旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 - 总量控制 - 广元市旺苍生态环境局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产期间对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目施工期对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程碎石加工场项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2020年3月30日～31日对该项目进行了现场调查和验收监测。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织监测结果 颗粒物排放浓度为0.396mg/m3-0.590mg/m3；按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准进行评价，辽宁五洲公路工程有限责任公司G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目石料加工厂环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物3月30-31日连续两天检测数据表明均达标。 3、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为56dB（A）-58dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、3类标准进行评价，辽宁五洲公路工程有限责任公司G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目石料加工厂环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在3月30-31日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 - 废水检查情况 - 项目的主要废水为生活污水和生产废水。生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的化粪池处理后用于当地农肥，不外排。生产废水主要来源于洗砂废水、厂区喷淋、地面冲洗等。废水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。 5、固体废物检查情况 本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、危险废物及沉淀池产生的污泥。 （1）生活垃圾：统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理。 （2）沉淀池污泥：沉淀池污泥通过机械清掏的方式将污泥送至原料仓和原料一起混合破碎，综合利用。 （3）危险废物：项目设备的维护保养由旺苍县三洋汽车修理厂完成，机修过程中产生的少量废含油棉纱及手套由旺苍县三洋汽车修理厂带走，现场不设危废暂存间。（已与旺苍县三洋汽车修理厂签订协议，依托项目工程指挥部） 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料较齐全。环境管理机构及管理规章制度已完善，基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施，制定了《环境风险应急预案》，已交广元市旺苍生态环境局备案。 7、总量控制 广元市旺苍生态环境局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、定期对设备进行维护，防止造成环境污染。 4、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 工程 分类 | 项目 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 项目实际情况 |  |
| 主体 工程 | 石料 加工区 | 加工区主要分为一级破碎、二级破碎、二级筛分，占地面积1500㎡，其中输送带共9条，36m。建设1条碎石加工生产线，设计达到年产60万吨碎石的生产能力。 | 加工区主要分为一级破碎、二级破碎、二级筛分，占地面积1500㎡，其中输送带共9条，36m。建设1条碎石加工生产线，设计达到年产60万吨碎石的生产能力。 | 废气、废水、噪声、生产固废 |
|  |  | 对生产过程设置在封闭的环境内进行(要求对鄂破机、反击式破碎机、振动筛、输送带、设置在封闭环境中)。 | 鄂破机、反击式破碎机、振动筛、输送带、设置在封闭环境中 |  |
| 辅助工程 | 办公室 | 依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的现有设施，建筑面积200㎡ | 依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的现有设施，建筑面积200㎡ | 生活污水、垃圾 |
|  | 宿舍、食堂 |  |  |  |
| 公用 工程 | 供水 | 取用西河内地表水。 | 取用西河内地表水。 | / |
|  | 供电 | 外接场镇电源，内部安装变电设施，变电房10㎡。 | 外接场镇电源，内部安装变电设施，变电房10㎡。 |  |
| 贮运工程 | 内部贮存 | 成品堆放设于料场内，位于加工生产线的西、东、南三侧，2000㎡。评价要求对其进行密闭。 | 成品堆放于料场内，位于加工生产线的西、东、南三侧，有防风抑尘网覆盖 | 扬尘 |
|  |  | 原料堆放场设置于破碎机北侧，评价要求对其周围全部建设闭合的防风抑尘网，并应高于堆垛至少2米。 | 原料堆放于破碎机北侧，有防风抑尘网覆盖 | 扬尘 |
|  | 产品运输 | 产品利用加工厂西侧约10m的泥结石公路运输至项目西侧的G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站。 | 产品利用加工厂西侧约10m的泥结石公路运输至项目西侧的G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站。 | 扬尘 |
| 环保 工程 | 皮带机传输粉尘 | 皮带机传输部分应进行封闭 | 皮带机传输部分进行了封闭 | 扬尘 |
|  | 生产区粉尘 | 在各生产环节设备上方（包括上料口、输送皮带、破碎机、筛分机、反击式破碎机等设备）均设置有自动雾化喷淋洒水降尘装置。 | 在各生产环节设备上方均设置有自动雾化喷淋洒水降尘装置。 | 扬尘 |
|  | 装卸粉尘 | 装载机（铲车）给皮带机落料口上料时，上料口应在封闭的空间内部，设置洒水装置 | 上料口进行了封闭，设置有洒水装置 | 扬尘 |
|  | 道路扬尘 | 泥结石道路，车辆篷布覆盖，减速，禁止超载，每天对运输道路洒水3次。评价要求及时修复破损路面，时刻确保干净整洁、车辆行驶无扬尘。 | 车辆进行了篷布覆盖，低速行驶，禁止超载，每天对运输道路进行了洒水降尘 | 扬尘 |
|  | 进出车辆防尘 | 进出场的运输车辆进行覆盖严实。要求在厂区出口处设置洗车平台，对出场时车辆底盘、车轮和车身周围必须冲洗干净，不得带尘上路。 | 对进出场的运输车辆进行了篷布覆盖，洗车平台依托1#拌合站 | 扬尘 |
|  | 废水治理 | 生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的现有设施处理，不外排。 | 生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的化粪池处理，不外排。 | 废水 |
|  |  | 生产废水经三级沉淀池沉淀后全部用于生产环节，不外排。 | 生产废水经三级沉淀池沉淀后全部用于生产环节，不外排。 | 废水 |
|  | 噪声治理 | 选用了低噪声设备，同时对设备安装了减震垫、做了润滑保养，对设备进行了合理布局。 | 选用了低噪声设备，同时对设备安装了减震垫、做了润滑保养，对设备进行了合理布局。 | 噪声 |
|  | 沉淀池淤泥 | 生产废水沉淀池底泥：通过机械清掏至破碎机进行湿法作业，进入产品中使用。 | 通过机械清掏至破碎机进行湿法作业，进入产品中使用。 | 固废 |
|  | 生活垃圾 | 袋装收集后运输至嘉川镇垃圾处理站进行处置。 | 袋装收集后运输至嘉川镇垃圾处理站进行处置。 | 固废 |
|  | 柴油储罐 | 项目不设置柴油储罐，项目机械设备用油均采用在附近加油站现用现购，厂内不储存。 | 项目未设置柴油储罐，项目机械设备用油均采用在附近加油站现用现购，厂内不储存。 | / |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 |  |  | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| 运营期 | 废气治理 | 皮带机传输粉尘 | 对部分露天的皮带机传输机进行封闭 | 全部封闭在厂房内 | 1.0 | / |
|  |  | 生产区粉尘 | 在各生产环节设备上方（包括上料口、输送皮带、破碎机、筛分机、反击式破碎机等设备）上方均设置有自动雾化喷淋洒水降尘装置。整个生产过程均位于密封的钢结构厂房内。 | 在各生产环节设备上方均设置有自动雾化喷淋洒水降尘装置。整个生产过程均位于密封的钢结构厂房内。 | 5.0 | / |
|  |  | 装卸粉尘 | 装载机（铲车）给皮带机落料口上料时，上料口应在封闭的空间内部，设置洒水装置 | 装载机给皮带机落料口上料时，上料口在封闭的空间内部，设置了洒水装置 | 0.5 | / |
|  |  | 道路扬尘 | 泥结石道路，车辆篷布覆盖，减速，禁止超载，每天对运输道路洒水3次。评价要求及时修复破损路面，时刻确保干净整洁、车辆行驶无扬尘。 | 泥结石道路，车辆进行了篷布覆盖，减速，禁止超载，每天对运输道路进行洒水降尘。 | 0.5 | / |
|  |  | 原料、产品堆场扬尘 | - 设置严密围挡；堆场四周必须全部建设闭合的防尘网，高度至少2m - 除正在装卸的作业面外，对堆存的物料必须全部覆盖，覆盖网（布）要用重物压实。安装固定式或移动式的喷淋装置，喷洒面积要覆盖整个物料场。 | - 堆放进行了防尘网的覆盖，安装了移动式的喷淋装置，喷洒面积覆盖整个物料场。 | 3.0 | / |
|  |  | 进出车辆防尘 | 进出场的运输车辆进行覆盖严实。要求在厂区出口处设置洗车平台，对出场时车辆底盘、车轮和车身周围必须冲洗干净，不得带尘上路。 | 进出场的运输车辆进行了篷布覆盖。洗车平台依托1#拌合站 | 0.5 | / |
|  | 废水治理 | 生活污水 | 生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的现有设施处理，不外排。 | 生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的化粪池处理，不外排。 | 1.3 | / |
|  |  | 生产废水 | 生产废水经三级沉淀池沉淀后全部用于生产环节，不外排。 | 生产废水经三级沉淀池沉淀后全部用于生产环节，不外排。 | 6 | / |
|  | 噪声治理 | 机械设备 | 安装减震、消声器等、将部分设备置于半地下式，合理布置及安排工作时间。 | 安装减震、消声器等、将部分设备置于半地下式，合理布置及安排工作时间。 | 6.0 | / |
|  |  | 运输车辆交通噪声 | 加强管理，禁止鸣笛、降速行驶、合理安排运输时间。 | 加强管理，禁止鸣笛、降速行驶、合理安排运输时间。 | 1.0 |  |
|  | 固废治理 | 沉淀池内的淤泥 | 项目产生的淤泥通过机械清掏的方式将淤泥送至原料仓与原料一起混合破碎，最终进入产品中，无外排淤泥。 | 项目产生的淤泥通过机械清掏的方式将淤泥送至原料仓与原料一起混合破碎，综合利用。 | 5.0 | / |
|  |  | 废机油桶、零配件及擦油布等 | 设备检修由专业公司进行作业，检修过程中产生的危险废物，由检修工作人员带走，厂区不储存。 | 设备检修由旺苍县三洋汽车修理厂进行作业，检修过程中产生的危险废物，由检修工作人员带走，厂区不储存。 | 3.0 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 由建设单位清运至嘉川镇政府指定的生活垃圾填埋场进行处置。 | 清运至嘉川镇政府指定的生活垃圾填埋场进行处置。 | 0.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 33 | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 生活污水 | COD、氨氮等 | 生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的现有设施处理，不外排。 | 农田施肥 | 生活污水依托G542旺苍县嘉川至东河段公路工程1#搅拌站的现有设施处理，不外排。 | 农田施肥 |
| 生产废水 | / | 生产废水经三级沉淀池处理后全部回用于生产环节，不外排。 | 循环利用，不外排 | 生产废水经三级沉淀池处理后全部回用于生产环节，不外排。 | 循环利用，不外排 |
| 噪声 | 设备噪声 | 安装减震、消声器等、将部分设备置于半地下式，合理布置及安排工作时间。 | 外环境 | 安装减震、消声器等、将部分设备置于半地下式，合理布置及安排工作时间。 | 外环境 |
| 固体废物 | 沉淀池内的淤泥 | 项目产生的淤泥通过机械清掏的方式将淤泥送至原料仓与原料一起混合破碎，最终进入产品中，无外排淤泥。 | 回收利用 | 项目产生的淤泥通过机械清掏的方式将淤泥送至原料仓与原料一起混合破碎，综合利用。 | 回收利用 |
|  | 废机油桶、零配件及擦油布等 | 设备检修由专业公司进行作业，检修过程中产生的危险废物，由检修工作人员带走，厂区不储存。 | / | 设备检修由旺苍县三洋汽车修理厂进行作业，检修过程中产生的危险废物，由检修工作人员带走，厂区不储存。 | 旺苍县三洋汽车修理厂 |
|  | 生活垃圾 | 由建设单位清运至嘉川镇政府指定的生活垃圾填埋场进行处置。 | 垃圾填埋场 | 清运至嘉川镇政府指定的生活垃圾填埋场进行处置。 | 垃圾填埋场 |
| 废气 | 皮带机传输粉尘 | 对部分露天的皮带机传输机进行封闭 | 大气 | 全部封闭在厂房内 | 大气 |
|  | 生产区粉尘 | 在各生产环节设备上方（包括上料口、输送皮带、破碎机、筛分机、反击式破碎机等设备）上方均设置有自动雾化喷淋洒水降尘装置。整个生产过程均位于密封的钢结构厂房内。 | 大气 | 在各生产环节设备上方均设置有自动雾化喷淋洒水降尘装置。整个生产过程均位于密封的钢结构厂房内。 | 大气 |
|  | 装卸粉尘 | 装载机（铲车）给皮带机落料口上料时，上料口应在封闭的空间内部，设置洒水装置 | 大气 | 装载机给皮带机落料口上料时，上料口在封闭的空间内部，设置了洒水装置 | 大气 |
|  | 道路扬尘 | 泥结石道路，车辆篷布覆盖，减速，禁止超载，每天对运输道路洒水3次。评价要求及时修复破损路面，时刻确保干净整洁、车辆行驶无扬尘。 | 大气 | 泥结石道路，车辆进行了篷布覆盖，减速，禁止超载，每天对运输道路进行洒水降尘。 | 大气 |
|  | 原料、产品堆场扬尘 | - 设置严密围挡；堆场四周必须全部建设闭合的防尘网，高度至少2m - 除正在装卸的作业面外，对堆存的物料必须全部覆盖，覆盖网（布）要用重物压实。安装固定式或移动式的喷淋装置，喷洒面积要覆盖整个物料场。 | 大气 | - 堆放进行了防尘网的覆盖，安装了移动式的喷淋装置，喷洒面积覆盖整个物料场。 | 大气 |
|  | 进出车辆防尘 | 进出场的运输车辆进行覆盖严实。要求在厂区出口处设置洗车平台，对出场时车辆底盘、车轮和车身周围必须冲洗干净，不得带尘上路。 | 大气 | 进出场的运输车辆进行了篷布覆盖。洗车平台依托1#拌合站 | 大气 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | PM10、二氧化硫、二氧化氮 | 项目所在地 | 厂界外下风向10米内设2个监控点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界四周4个点位 | 噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 西河 | / | / |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）3类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）3类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 65dB(A) | 昼间（Leq） | 65dB(A) |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | / | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB l2348-2008 |