表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 旺苍县三江镇森安木材加工建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍县三江镇森安木材经营部 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 ¨迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 木板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工300 m3原木 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工300 m3原木 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年2月 | 开工日期 | 2016年5月 |  |  |
| 投入试生产时间 | / | 现场监测时间 | 2021年3月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市旺苍生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 旺苍县三江镇森安木材经营部 | 环保设施施工单位 | 旺苍县三江镇森安木材经营部 |  |  |
| 投资总概算 | 50万元 | 环保投资总概算 | 7.1万元 | 比例 | 14.2 % |
| 实际总投资 | 50万元 | 实际环保投资 | 7.1万元 | 比例 | 14.2 % |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号； 四川省国环环境工程咨询有限公司《旺苍县三江镇森安木材加工建设项目建设项目环境影响报告表》； 广元市旺苍生态环境局 旺环审批[2017] 11号关于旺苍县三江镇森安木材经营部《旺苍县三江镇森安木材加工建设项目环境影响报告表》的批复； 广元市旺苍生态环境局 旺环建函[2017] 5号关于《旺苍县三江镇森安木材加工建设项目执行环保标准》的通知； 《旺苍县三江镇森安木材加工建设项目》环境监测业务委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》（GB 89778-1996）一级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）规定标准； |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

## 项目由来 木材是人类生活中必不可少的材料，具有质轻、强度高、容易加工的优点，且某些树种纹理美观；但也有容易变形、易腐、易燃、质地不均匀、方向强度不一致等缺陷，应正确认识木材的重要性，正确使用木材。 旺苍县三江镇森安木材经营部经过广泛调研，结合周边现有木材资源和企业条件，采用带锯、圆盘锯等机械作业，对木材进行粗加工，为下游加工企业提供木材，建设了本项目，项目建设符合林业部门的法律法规和国家现行产业政策规定，为允许类项目。该项目位于旺苍县三江镇花园村二组，占地500 m2。项目总投资50万元，其中环保投资7.1万元，占比14.2 %。建设内容为：新建厂房300 m2、办公用房60 m2，生产流水线3条及相关配套设施。项目取得了木竹材经营加工许可证，证号：川旺林字（2015）001号。2017年2月，由四川省国环环境工程咨询有限公司补办编制环评，并经广元市旺苍生态环境局批复同意建设（旺环审批[2017] 11号 关于旺苍县三江镇森安木材经营部《旺苍县三江镇森安木材加工建设项目环境影响报告表》的批复）。 ## （一）工程基本情况 1. 项目名称、性质、建设地点 项目名称：旺苍县三江镇森安木材加工建设项目 建设单位：旺苍县三江镇森安木材经营部 建设地点：旺苍县三江镇花园村二组 占地面积：500 m2 建设性质：新建 建设内容为：新建厂房300 m2、办公用房60 m2，生产流水线3条及相关配套设施。 - 2. 产品方案 本项目年加工300 m3原木，最终产品为各种规则和不规则的板材等半成品木板，用于客户生产家具或其他木质商品。具体产品方案见表2-1。 表2-1 产品方案 产品种类; 规格型号; 产量. 木板; 客户需要; 200 m3/a. 合计; /; 200 m3/a. - 3. 投资规模及资金来源 （1）投资规模 本项目总投资50万元，其中环保投资7.1万元，占总投资的14.2 %。 （2）资金来源 全部来自企业自筹。 - 4. 劳动定员及工作制度 本项目定员6人，实行白班 8小时工作制，全年生产运行240天，厂内不提供食宿。 - 5. 外环境关系 本项目位于旺苍县三江镇花园村二组，项目东面为散居农户，南面为山体，西面为堆煤场（已废弃），北面靠近G542国道，北面约25 m处为花园河。 6.项目总平面布置 本项目选址于旺苍县三江镇花园村二组，办公区与生产区分开布局，生产区进行全封闭。厂区共设1个出入口，位于项目北面，连接国道，作为人员和物流的出入口。项目生产线布置在场地南侧，办公区位于厂区西面，中部及西侧为原料堆放区，北侧为锯末等废料，东侧为成品堆放区，中间留有南北向通道。整个厂区布局合理。 ## 主要原辅材料及能耗 表2-2 主要原辅料及能耗情况表 序号; 材料名称; 数量; 来源; 备注. 原料; 木材; 300 m3/a; 外购. 能源; 电; 1500 KW·h/a; 场镇电网. 水; 384 m3/a; 场镇水网. ## （二）生产工艺流程简介 本项目工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 生产工艺流程及产污位置图 生产工艺流程简述 本项目为木材加工项目，以原木为原材料，使用抓木机装卸、搬运原木，生产时根据原木特点结合客户需求确定最佳开料方案，利用带锯、圆盘锯等机械将原木纵向锯成具有一定断面尺寸（宽、厚度）的木材（木板），同时去除原木树皮。加工后的木材经过码垛、包装后直接出售，产生的锯末、边角料等作为活性炭、生物质颗粒等销售给其他厂商。 ## （三）工程项目水平衡图 - 1. 生活用水 - 项目员工定员6人，均为当地居民，厂区不提供吃住。员工如厕、洗手等产生生活废水经旱厕处收集后作农肥使用，不外排。 - 2. 生产废水 - 该项目为原木加工项目，生产过程采用喷淋湿法作业，水分自然蒸发进入大气环境，但不产生生产废水。 - 本项目用水平衡图见图2-2。 单位：m3/d 旱 厕 - 图2-2 项目水平衡图 ## （四）工程项目变动情况 - 本项目变动情况主要是产污及治理环节，项目生产过程中会产生粉尘，环评文件及环评批复要求企业安装抽风机、排气扇，以无组织形式排放。实际生产过程采用了喷淋等湿法方式作业，未抽风机、排气扇除尘。生活废水处理由化粪池变化为旱厕。 - 表2-3 项目环评文件与实际情况对照表 内容; 环评文件; 实际情况; 备注. - 产污及治理; - 湿法加工、抽风机除尘; - 喷水湿法加工，未安装抽风机、排气扇; - 生产场所为开放式加工，采用喷水湿法加工后，粉尘量很小，经无组织排放满足要求. - 生活废水经化粪池处理后用于农肥; - 生活废水经旱厕处理后用于农肥.

表三　主要污染物的排放及治理措施

## 环保设施和相应主要污染物排放与治理 3.1废气污染物排放及治理 本项目废气污染物，主要来自于带锯、圆盘锯切割木材过程中产生的锯末粉尘，采取喷淋湿法作业，消除粉尘影响。另外，抓木机、车辆等运转过程会产生少量扬尘，通过喷淋洒水，抑制扬尘产生。 ## 3.2 废水排放及治理 本项目产生的废水为员工生活污水。 本项目定员6人，均为当地居民，厂区内不设置食宿。员工如厕、洗手产生的生活污水经设置的旱厕对其进行收集和处理后，用于周边农肥，不外排。 项目生产过程采用喷淋湿法作业，消除粉尘影响，水分自然蒸发进入大气环境，无生产废水产生。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目设备运行噪声，主要来自生产线的带锯、圆盘锯等产生的噪声，其噪声源强度在70~85 dB(A)左右。为了控制噪声污染，合理布置噪声源，设备基础减振，在圆盘锯、带锯机周围加装隔音板等降噪措施，同时利用实体围墙阻挡，降低噪音对周围环境的影响。 ## 3.4 固体废物排放及治理 生活垃圾：本项目生活垃圾经集中收集后，交由市政环卫部门统一处理。 锯末和废木材：属于一般固废，集中收集后售于活性炭、生物质颗粒等产品的生产厂商做原料。 ## 3.5 环境风险防范措施 本项目为木材加工，原料为原木，产品主要是木板，都不属于风险物质。项目主要环境风险事故主要为原料火灾事故、电气设备火灾引发大气环境污染。针对可能出现的环境风险隐患，项目采取一下措施予以防范。 （1）合理布局，分类对方原料、产品及废弃物； （2）电气设备加防护外罩，定期检修保养，其他机械设备轮、轴等运转部位保持润滑，做好用电安全工作； （3）锯末等废弃物定期处置，堆放期间做好防火、防雨淋工作，及时翻晒，防止发生自燃。 （4）加强员工安全教育和培训，进行消防演练。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 建设项目环境影响报告表主要结论及建议 本项目符合国家现行的产业政策，选址与项目所在地的城市发展规划不冲突，无明显环境制约因素。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则；只要进一步认真落实了报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，实施环境保护措施的有效运行，并加强内部环境管理和安全生产运行管理，从环境角度来看，本项目在旺苍县三江镇花园村2组运行是可行的。 建议及要求： 1. 建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。 2. 企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。 3. 加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本站环保工作的监督指导。 4. 建设单位在本工程的使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。 （二）审批部门审批决定 旺苍县三江镇森安木材经营部： 你经营部报送的旺苍县三江镇森安木材加工建设项目环境影响报告表收悉，经研究，现批复如下： 一、该项目位于旺苍县三江镇花园村二组境内建设，项目租用土地500平方米，主要建设内容为：新建厂房300平方米、办公用房60平方米，生产流水线3条及相关配套设施。项目总投资50万元，其中环保投资7.1万元。在认真落实报告表中提出的各项环保措施和下述要求后，项目所排污染物可达标排放，对项目所在地环境质量影响较小，满足项目所在地环境功能区的要求。我局同意该项目按照《环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 二、项目在营运过程中应重点做好以下工作： 该项目木材切割加工采用湿法作业，减少粉尘的产生量，对生产车间安装排气扇，保持车间空气流通，对粉尘产生点设置抽风机，通过抽风机将粉尘送至厂区房顶无组织排放，设置粉尘暂存点，并加强管理，及时整理清运。该项目废水主要为生活废水，通过化粪池处理后用于周边农田施肥。通过合理布局、合理安排作业时间、选用低噪声设备、加强管理并定期对设备进行维修保养、隔音、减震等措施，确保噪声达标排放，杜绝扰民。对锯末、废木材等固废设置暂存场所，做好防风、防雨等措施，集中收集后外售或综合利用，不得乱丢乱放。生活垃圾按当地环卫部门要求进行处理。 制定和完善环保管理制度、环境染事故应急预案，落实环境风险防范措施，落实环保管理机构和管理人员，杜绝环境污染事故发生。 三、建设单位必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，并按规定程序向我局申请环保验收，验收合格后，项目方能投入正式生产。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，如实记录监测时工况情况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并被授权进行采样活动，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5 dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）执行。 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

（一）无组织废气 点位：厂界下风向10米内设2个采样点。 项目：颗粒物。 频次：每天监测三次，小时值，连续监测二天。 （二） 噪声 点位：在厂界东侧、南侧、北侧设厂界噪声监测点3个，南侧住户外设敏感点1个。 项目：厂界噪声、敏感点噪声。 频次：测定昼间噪声一次，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

（一）验收监测期间生产工况记录 本项目为木材加工，项目年设计能力加工木材300 m3，年工作240天，每天设计加工木材1.25 m3。验收监测期间，3月4日加工木材1.24 m3；3月5日加工木材1.2 m3。 表7-1 验收监测期间工况情况表 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷. 3月4日; 3月5日; 3月4日; 3月5日. 木材; 1.25 m3; 1.24; 1.2; 99 %; 96 %. （二）废气监测结果 无组织废气：厂界外下风向10米内设监控点2个，项目为颗粒物，每天监测三次，取小时均值，连续监测二天。详见表7-2。 表7-2 无组织废气监测结果 检测日期; 点位名称; 检测频次; 颗粒物. 3月4日; 1#厂界外下风向; 第一次; 0.401. 第二次; 0.423. 第三次; 0.442. 2#厂界外下风向; 第一次; 0.474. 第二次; 0.441. 第三次; 0.497. 3月5日; 1#厂界外下风向; 第一次; 0.506. 第二次; 0.552. 第三次; 0.538. 2#厂界外下风向; 第一次; 0.578. 第二次; 0.570. 第三次; 0.612. 表7-3 无组织废气评价标准表 检测点位; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1#厂界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2. 2#厂界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2进行评价，对旺苍县三江镇森安木材经营部旺苍县三江镇森安木材加工建设项目环保设施竣工验收监测，无组织废气颗粒物3月4日～3月5日连续两天监测数据表明均达标。 （三）噪声监测结果 在厂界四周设厂界噪声监测点3个，南侧最近住户外设敏感点噪声监测点1个，连续监测2天，昼间监测1次。 表7-4 噪声监测结果表 检测 点位; 检测 日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 3月4日; 昼间; 电锯、交通噪声; 61.0; 52.9; 60. 3月5日; 昼间; 电锯、交通噪声; 62.0; 52.2; 61. 2#; 3月4日; 昼间; 电锯、交通噪声; 57.4; 50.0; 56. 3月5日; 昼间; 电锯、交通噪声; 57.9; 51.5; 57. 3#; 3月4日; 昼间; 交通噪声; 56.2; 49.4; 55. 3月5日; 昼间; 交通噪声; 57.1; 50.2; 56. 4# （敏感点）; 3月4日; 昼间; 交通噪声; 55.2; /; 55.2. 3月5日; 昼间; 交通噪声; 56.4; /; 56.4. 备注：检测时，3月4日，天气晴，风速1.3 m/s；3月5日，天气阴，风速1.7 m/s。厂界噪声点位于厂界外1米处，敏感点噪声点位于住户外1米处。. 表7-5 噪声评价标准表 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 4类; 70; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1. 2#; 2类; 60. 3#; 2类; 60. 敏感点 噪声; 4#; 2类; 60; 《声环境质量标准》GB 3096-2008表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1、2类和4类、及《声环境质量标准》GB 3096-2008表1、2类标准进行评价，对旺苍县三江镇森安木材经营部旺苍县三江镇森安木材加工建设项目环保设施竣工验收监测，3个厂界噪声点和1个敏感点噪声3月4日～3月5日连续两天监测数据表明昼间等效A声级均达标。

表八 环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也及时按规定程序组织项目进行环保竣工验收。 ## 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的治理措施。本项目为原木加工，生产过程中带锯、圆盘锯切割木材过程中产生少量粉尘，采用喷淋水湿法作业等措施予以消除；生产过程中喷淋水经自燃蒸发进入大气环境，无生产废水产生，；生活污水经化粪池处理后用作周边农田施肥；设备噪声采用基础减振、隔声、围墙隔档等降噪措施处理；生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置；锯末、废木材等固体废物售于活性炭、生物质颗粒为原料的厂家（升达木业）。 - 环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案基本健全，建立有环保设施运行值班记录和固体废物处置台账。 - 环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环保管理工作由总经理负责，制定有《环境保护工作管理制度》。该项目不涉及危险化学品，也不涉及高危作业，不必编制《突发环境事件风险应急预案》。 - 排污管理情况检查 - 及时申领排污许可证，纳入当地排污登记管理。 - 厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区边界设置有雨水沟，实现了雨污分流。 - 卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未划定卫生防护距离，周围现无医院、学校等特殊环境敏感点分布。 - 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、无组织废气（颗粒物）、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 - 建设期间和生产期间环境保护检查 旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和试生产期间未发生扰民事件和污染事故。 - 总量控制 经广元市旺苍生态环境局确认的环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 - 公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表8-1 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100 %; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100 %的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《旺苍县三江镇森安木材经营部旺苍县三江镇森安木材加工建设项目》监测实施方案，四川恒宇节能检测有限公司于2021年3月4～3月5日对该项目进行了现场调查和验收监测。 - 1. “三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2. 废水检查情况 生产过程无生产废水产生；生活污水经旱厕处理后用作周边农田施肥，不外排。 - 3. 废气监测结果 - 厂界下风向10 m内颗粒物排放浓0.401 mg/m3-0.612 mg/m3，按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2标准进行评价，旺苍县三江镇森安木材经营部旺苍县三江镇森安木材加工建设项目无组织废气中颗粒物指标于3月4日-3月5日连续两天监测结果均达标。 - 噪声监测结果 厂界昼间噪声等效声级为55 dB（A)-61 dB（A），敏感点昼间噪声等效声级为55.2 dB（A)-56.4 dB（A），分别按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中2类和4类、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准进行评价，旺苍县三江镇森安木材经营部旺苍县三江镇森安木材加工建设项目3个厂界噪声点、1个敏感点噪声点于3月4日-3月5日连续两天检测结果数据表明昼间等效A声级均达标。 - 固体废物检查情况 一般固废：生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置；末、废木材等固体废物售于活性炭、生物质颗粒为原料的厂家（升达木业）。 - 环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，基本落实了环评批复提出的要求，对废水、无组织废气（颗粒物）、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。落实了环境风险防范措施，制定有《环境保护工作管理制度》等环境保护规章制度。 7. 总量控制 经广元市旺苍生态环境局确认的环评批复执行函中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1. 加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2. 认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范意识。做好防火和电气事故工作，避免环境污染事故发生。 3. 加强场地管理和废料清运，定期洒水抑尘。 4. 完善环境保护工作档案，完善危废处置台账档案。 - 在完成上述环保措施后，建议本项目通过环保验收。

附表1  工程项目组成及主要环境问题

| 类别 | 项目组成及主要内容 |  | 实际建设内容 | 可能引起的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 木材加工生产线 | 建设300 m3/a生产线3条 | 与环评一致 | 粉尘、 噪声、 固体废物 | 新建 |
| 辅助 工程 | 原料堆场 | 200 m2 | 与环评一致 | 粉尘 | 新建 |
|  | 成品堆场 | 100 m2 | 与环评一致 |  | 新建 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 供排水管网 | 与环评一致 | / | 新建 |
|  | 配电房 | 20 m2 | 与环评一致 | / | 新建 |
| 办公生活设施 | 办公用房 | 建筑面积20 m2 | 与环评一致 | 生活垃圾、生活污水 | 新建 |
|  | 员工宿舍 | 建筑面积20 m2 | 厂区不提供食宿，设有休息室 | / | 新建 |
| 环保 工程 | 粉尘治理 | 抽风机 | 未安装抽风机排气扇，利用喷淋水湿法作业 | / | 新建 |
|  | 生活废水 | 化粪池收集 15 m3/d | 与环评一致 | / | 利旧 |
|  | 噪声 | 安装简易声屏障 | 与环评一致 | / | 新建 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设施及治理措施 | 实际建设情况 | 投资 （万元） | 备注 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池 | 与环评一致 | 0.1 | 利旧 |
| 废气 | 锯末粉尘 | 抽风机+生产车间安装换气扇+作业工人戴口罩 | 未购置抽风机和换气扇，安装有喷淋水，湿法作业 | 4.6 | 新建 |
| 噪声 | 电锯 | 增设简易声屏障 | 与环评一致 | 1.5 | 新建 |
| 固体废弃物处置 | 锯末、废木材 | 锯末暂存池（防雨、防风、防火标识）、废木材外运、生活垃圾外运 | 与环评一致 | 0.4 | 新建 |
|  | 生活垃圾 |  | 与环评一致 |  | 新建 |
| 环境管理及监测 | 敏感点噪声 | 环境敏感点噪声监测 | 与环评一致 | 0.5 | 新建 |
| 合计 |  |  |  | 7.1 | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 污染物 | 环评处理设施及措施 | 排放去向 | 实际处理设施及措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锯末粉尘 | 采用抽风机除尘 | 大气 | 安装喷淋系统，湿法作业 | 大气 |
| 废水 | COD、氨氮等 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 |
| 噪声 | 带锯、砂轮机 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源；主要噪声设备增设降噪措施，加强设备基础减振处理，增设声屏障 | 外环境 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源；主要噪声设备增设降噪措施，加强设备基础减振处理，增设声屏障 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门每日清运级统一处置 | 交环卫部门处置 | 交当地环卫部门每日清运级统一处置 | 交环卫部门处置 |
|  | 锯末 | 集中收集后外售 | 外售 | 集中收集后外售 | 外售（升达木业） |
|  | 废木材 |  |  |  |  |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 颗粒物 | 厂址处 | 厂界下风向10米内设2个采样点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界北侧、东侧、南侧设厂界噪声监测点3个 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 厂界南侧最近居民住户外设敏感点噪声监测点1个 | 敏感点噪声 |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996二级 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996二级 |
|  | 项目 | 颗粒物 | 项目 | 颗粒物 |
|  | 排放浓度 | 1.0 mg/m3 | 排放浓度 | 1.0 mg/m3 |
| 厂界 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、靠S202一侧执行4类 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、靠S202一侧执行4类 |
|  | 昼间（Leq） | 2类：60 dB(A)；4类：70 dB(A) | 昼间（Leq） | 2类：60 dB(A)；4类：70 dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 2类：50 dB(A)；4类：55 dB(A) | 夜间（Leq） | 2类：50 dB(A)；4类：55 dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》（B 3096-2008）G2类 | 标准 | 《声环境质量标准》（B 3096-2008）G2类 |
|  | 昼间（Leq） | 2类：60 dB(A) | 昼间（Leq） | 2类：60 dB(A)) |
|  | 夜间（Leq） | 2类：50 dB(A) | 夜间（Leq） | 2类：50 dB(A) |

表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 南侧最近居民1个点位 | / |

附表8   项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 |