旺苍县三江镇森安木材加工建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年4月14 日，旺苍县三江镇森安木材经营部在旺苍主持召开了旺苍县三江镇森安木材加工建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位旺苍县三江镇森安木材经营部、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

该项目位于旺苍县三江镇花园村二组，占地500 m2。项目总投资50万元，其中环保投资7.1万元，占比14.2 %。建设内容为：新建厂房300 m2、办公用房60 m2，生产流水线3条及相关配套设施。项目取得了木竹材经营加工许可证，证号：川旺林字（2015）001号。2017年2月，由四川省国环环境工程咨询有限公司补办编制环评，并经广元市旺苍生态环境局批复同意建设（旺环审批[2017] 11号  关于旺苍县三江镇森安木材经营部《旺苍县三江镇森安木材加工建设项目环境影响报告表》的批复）。

二、工程变动情况

项目工程情况主要是产污及治理环节，项目生产过程中会产生粉尘，环评文件及环评批复要求企业安装抽风机、排气扇，以无组织形式排放。实际生产过程采用了喷淋等湿法方式作业，未抽风机、排气扇除尘。生活废水处理由化粪池变化为旱厕。

三、项目环保设施及措施落实情况

项目配套的环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建成的环保设施及采取的环保措施主要有：

- 废气

本项目的主要大气污染物主要来自带锯、圆盘锯切割木材过程中产生的锯末粉尘，抓木机、车辆等运转过程产生少量扬尘。

项目通过采取喷淋湿法作业，消除粉尘影响。抓木机、车辆等运转过程会产生少量扬尘，通过喷淋洒水，抑制扬尘产生。

- 废水

- 生产废水

项目生产过程采用喷淋湿法作业，消除粉尘影响，水分自然蒸发进入大气环境，无生产废水产生。

- 生活污水

员工如厕、洗手产生的生活污水经设置的旱厕对其进行收集和处理后，用于周边农肥，不外排。

- 噪声

本项目设备运行噪声，主要来自生产线的带锯、圆盘锯等产生的噪声，其噪声源强度在70~85 dB(A)左右。为了控制噪声污染，合理布置噪声源，设备基础减振，在圆盘锯、带锯机周围加装隔音板等降噪措施，同时利用实体围墙阻挡，降低噪音对周围环境的影响。

- 固体废弃物

本项目固体废弃物主要包括生活垃圾、锯末和废木材等。

- （1）生活垃圾

- 生活垃圾集中收集，交市政环卫部门统一处理。

- （2）锯末和废木材

- 锯末和废木材属于一般固废，集中收集后售于活性炭、生物质颗粒等产品的下游生产厂商（升达木业）。

四、验收监测结果

1. 废水检查结果

本项目生产过程无生产废水产生；生活污水经旱厕处理后用作周边农田施肥，不外排。

- 废气监测结果

颗粒物排放浓度为0.401 mg/m3-0.612 mg/m3，按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2标准进行评价，旺苍县三江镇森安木材经营部旺苍县三江镇森安木材加工建设项目无组织废气中颗粒物指标于3月4日-3月5日连续两天监测结果均达标。

- 噪声监测结果

厂界昼间噪声等效声级为55 dB（A)-61 dB（A），敏感点昼间噪声等效声级为55.2 dB（A)-56.4 dB（A），分别按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)