压铸精密铸造生产线竣工环境保护验收意见

2022年3月5日，零八一电子集团四川天源机械有限公司在广元经济技术开发区塔山湾军民结合产业园内主持召开了压铸精密铸造生产线项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位零八一电子集团四川天源机械有限公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

- 项目基本情况：零八一电子集团四川天源机械有限公司系四川电子军工集团成员单位，国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，省科技创新试点单位。公司集精密铸造、机械加工、焊接、冲压工程、注塑加工、装备制造及表面处理先进技术为一体。

- 为推进四川天源机械有限公司发展，抓住市场机遇，公司进入了四川一汽丰田汽车公司整车COASTER和PRADO的配套体系，以及中日合资重庆海德世控制拉索系统有限公司的配套体系，成为日系、德系汽车的直接和简介供应商，投资建设了压铸机密铸造生产线项目，包括压力铸造生产线和精密铸造生产线各一条，其中压力铸造生产线年产汽车产品压铸件和普通民品压铸件50吨。

该项目为压力铸造件生产项目，符合国家法律法规，为允许类，并经广元市经济技术开发区经济商务局备案，生产《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【2018-510803-39-03-331253】FGQB-0013号，同意该项目建设。

该项目位广元市经济技术开发区塔山湾军民结合产业园内，租用四川电子军工集团零八一电子集团有限公司已建的10#厂房，不新增占地。新建压力铸造生产线1条，由4台压铸机、4台坩埚保温电阻炉、产品分选区及产品处理区组成；精密铸造生产线因市场需求变化未建设。公用工程依托园区固有设施，包括生活污水处理设施和雨水管网。环保工程包括布袋除尘系统和排气筒组成。项目总投资180万元，其中环保投资44万元，占比24.4 %，项目实际投资180万元，其中环保投资24.2万元，占比13.4 %。该项目由重庆市久久环境影响评价有限公司编制完成《压注精密铸造生产线建设项目环境影响报告表》，并报请广元市生态环境局经济技术开发区分局批复（广环开函【2019】4号），同意该项目的建设。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 环评及其审批决定要求 |  | 实际建设情况 | 变动情况及变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 新建 | 与环评一致，无变动 |
| 地点 | 广元经济技术开发区塔山湾军民结合产业园10#厂房 | 广元经济技术开发区塔山湾军民结合产业园10#厂房 | 与环评一致，无变动 |
| 规模 | 汽车产品压铸件和普通民品压铸件50吨/年， 电力连接铸造件和普通民用精密铸造件10吨/年 | 汽车产品压铸件和普通民品压铸件50吨/年 | 不生产电力连接铸造件和普通民用精密铸造件，因市场需求减少不生产。 |
| 生产工艺 | 加热熔化：将铝合金锭放置在坩埚保温电阻炉内，通电将铝合金锭加热到780℃，保持3小时，待铝合金锭完全熔化。 铸造成型、脱模：采用压力铸造工艺，把熔化好的铝合金液以高速压入钢制模具的型腔，并使铝合金液在压力下结晶凝固，成型保压时间10秒。成型后首先放压，然后进行降温冷却，采用循环水间接冷却，冷却水循环使用。 检分：铸件自动落入托盘中，转运至检验工位，自然完全冷却后送至人工检验台，分选出合格产品和不合格产品。 去浇冒口：合格产品的浇冒道与零件人工采用带锯分割开。 去毛刺：人工用锉刀将铸件毛边磨光滑。 喷砂：采用喷砂机对铸件表面进行喷砂，去除零件表面毛刺（比较小的），使铸件表面更加光洁，同时提高表面抗疲劳强度。喷砂工艺在密闭的喷砂室内作业，喷砂过程会产生颗粒物。 入库：将喷砂后产品按规格、型号包装好后放在仓库规定的地方，待出库。 | 加热熔化：将铝合金锭放置在坩埚保温电阻炉内，通电将铝合金锭加热到780℃，保持3小时，待铝合金锭完全熔化。 铸造成型、脱模：采用压力铸造工艺，把熔化好的铝合金液以高速压入钢制模具的型腔，并使铝合金液在压力下结晶凝固，成型保压时间10秒。成型后首先放压，然后进行降温冷却，采用循环水间接冷却，冷却水循环使用。 检分：铸件自动落入托盘中，转运至检验工位，自然完全冷却后送至人工检验台，分选出合格产品和不合格产品。 去浇冒口：合格产品的浇冒道与零件人工采用带锯分割开。 去毛刺：人工用锉刀将铸件毛边磨光滑。 入库：将产品按规格、型号包装好后放在仓库规定的地方，待出库。 | 无喷砂工序，产品本身光滑整洁，无需喷砂。 |
| 主体工程 | 新建精密铸造生产线1条，由灌浆及铸件清理区、熔化浇灌区、压蜡及组型区、浸蜡间及3D打印机组成 | 未建设 | 因市场需求减少，该生产线未建设 |
| 环保工程 | 新建生产废水（打箱清理废水）处理设施，处理能力为2m3/d | 未建设 | 生产线未建设，故同步的处理设施也为建设 |
|  | 新建布袋除尘系统3套，UV光解1套：压力铸造生产线坩埚保温电阻炉、铸造机尾气收集经1#布袋除尘系统除尘后，由1根15 m的排气筒（1#排气筒）排放；精密生产线电热焙烧炉、高温石蜡熔化废气收集经2#布袋除尘系统+UV光解处理后，由1根15 m的排气筒（2#排气筒）排放；PS粉和石膏投料、喷砂工艺产生的含尘废气收集后进入3#布袋除尘系统除尘后，由1根15 m的排气筒（3#排气筒）排放 | 新建布袋除尘系统1套：压力铸造生产线坩埚保温电阻炉、铸造机尾气收集经1#布袋除尘系统除尘后，由1根15 m的排气筒（1#排气筒）排放 | 因精密铸造生产线未建设，同步的处理设施（2#、3#布袋除尘系统及排气筒）未建设 |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、深沉工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

项目配套的环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建成的环保设施及采取的环保措施主要有：

- 废气

本项目的主要大气污染物包括熔化废气、铸造废气等。

（1）熔化废气：铝合金锭熔化过程会产生废气，主要是颗粒物。本项目通过收集经1#布袋除尘系统+15 m高排气筒（1#）有组织排放。

（2）铸造废气：压力铸造过程泄压时会产生废气，主要是颗粒物，项目通过熔化炉配套的1#布袋除尘系统+15 m高排气筒（1#）有组织排放。

- 废水

- 本项目废水主要有生活污水、生产废水。

（1）生活污水

员工洗手、如厕等产生的生活污水排入园区污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江。

（2）生产废水

压铸生产过程会使用冷却水进行冷却，冷却水循环使用，不外排。

- 噪声

本项目选用低噪音设备，对噪声源较大设备采用安装减震垫、或配备消音装置等措施降低噪音排放。合理布局，利用车间墙体隔声和距离衰减降噪。合理安排生产，昼间作业，夜间不生产。

- 固体废弃物

本项目固废主要为生活垃圾、熔炼铝渣、去除的浇冒口和去毛刺的废屑、不合格产品、危险废物等。

（1）生活垃圾经收集后，清运至广元市垃圾处理厂处置；

（2）熔炼铝渣收集后暂存于固废暂存点，外卖；

- （3）去除的浇冒口和去毛刺的废屑收集于固废暂存点，外卖；

- （4）不合格产品回用于生产；

- （5）压铸机等设备维修过程产生的废机油、含油抹布等危险废物收集存放至园区危废暂存间，委托园区负责处置。

四、验收监测结果

1. 废水检查结果

本项目生活污水排入园区污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江；雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网；生产冷却水循环使用，不外排。

- 废气监测结果

有组织废气颗粒物排放浓度为：15.3 mg/m3-17.3 mg/m3，排放速率为：0.17 Kg/h，按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 二级标准进行评价，零八一电子集团四川天源机械有限公司压铸精密铸造生产线布袋除尘器排气筒出口颗粒物指标于2021年9月9日-9月10日连续两天监测结果均达标。

- 噪声监测结果

厂界昼间噪声等效声级为：54 dB（A)-58 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1  3类进行评价，零八一电子集团四川天源机械有限公