塔山湾生产基地铝件铸造生产线项目

竣工环境保护

验收监测报告书

建设单位:零八一电子集团四川天源机械有限公司

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司

2022年3月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人:

建设单位:零八一电子集团            编制单位:四川恒宇环境节能

四川天源机械有限公司（盖章）           检测有限公司（盖章）

电话:13881208883                   电话:0839-3509680

传真:/                              传真:/

邮编:628017                        邮编:628000

地址:广元市广元经济开发区          地址:广元市利州区雪峰办处

塔山湾军民结合产业园12#厂房       广元市杭利食品饮料有限公司

目录

1项目概况	1

1.1项目基本情况	1

1.2申领排污许可证情况	2

1.3验收监测范围	2

1.4验收监测内容	2

2验收依据	2

3项目建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2项目外环境关系	3

3.3建设内容	3

3.4主要原辅材料及耗能	4

3.5水源及水平衡	5

3.6生产工艺	5

3.7项目变动情况	6

4环境保护设施	7

4.1污染物治理/处置设施	7

4.1.1废水	7

4.1.2废气	7

4.1.3噪声	8

4.1.4固体废物	8

4.2其他环境保护设施	9

4.2.1环境风险防范设施	9

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	10

5.1环境影响报告书评价结论	10

5.2环境影响报告书建议与要求	11

5.3审批部门审批决定	11

6验收执行标准	13

6.1环境质量标准	13

6.2污染物排放标准	14

7验收监测内容	14

8质量保证和质量控制	15

8.1监测分析方法	16

8.2监测仪器	17

9验收监测结果	17

9.1生产工况	17

9.2结果及评价	17

10环境管理检查结果	19

11验收监测结论及建议	23

根据《西南大型电子系统装备科研生产军民结合产业基地（广元塔山湾生产基地）项目竣工环境保护验收监测报告》，生产基地中的只针对生产军用雷达整机若干部所涉及的普通机工车间、数控机工车间、钣金车间、民品车间（机加工）、油漆车间、天线座装配车间、整机装配车间、机柜装配车间、电装车间、大件装配车间、热处理车间、喷砂间、电镀车间（军品生产涉及的内容）、电子元器件库及检验、淋雨场、变配电设施、空压站、厂区排水管网、板料库、棒料及非金属材料库、元器件库、废料库、化工库、电镀污水处理站、电镀污水处理站事故应急池、电镀酸雾处理系统、喷漆漆雾处理系统、化粪池、食堂、厕所等工程已通过验收程序。2021年9月9日-10日，受零八一电子集团四川天源机械有限公司委托，我公司四川恒宇环境节能检测有限公司对其铝件铸造生产线项目进行现场验收监测，该项目位于广元市广元经济技术开发区塔山湾军民结合产业园12#厂房，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，我公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由项目负责人、项目生产技术人员、广元市环境保护验收领域技术专家等组成，整理现场验收监测数据后出具了验收监测报告书。

1.2申领排污许可证情况目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2021年版）中“三十、金属制品业”中的“结构性金属制品制造331”，为登记管理，目前该项目已办理排污许可证（证书编号915108002058095751002Q）。

1.3验收监测范围产基地铝件铸造生产线（12#厂房）包含的主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。

1.4验收监测内容

（1）废气处理处置检查及监测；

（2）噪声处理处置检查及监测；

（3）废水处理处置检查；

（4）固体废物处理处置检查；

（5）公众意见调查；

（6）环境管理检查。

# 2验收依据

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日修订）；

（2）生态环境保护部公告，2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（2018年5月15日）；

（3）国家环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）；

（4）生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）

（5）《四川电子军工集团有限公司西南大型电子系统装备科研生产军民结合产业基地（广元塔山湾生产基地）项目环境影响报告书》（中国轻工业成都设计工程有限公司，2009年3月）；

（6）《广元市环境保护局关于四川电子军工集团有限公司《西南大型电子系统装备科研生产军民结合产业基地项目环境影响报告书》的审查意见》（广元市生态环境局，广环办[2009] 68号，2009年3月26日）。

（7）《四川省环境保护局关于四川电子军工集团有限公司西南大型电子系统装备科研生产军民结合产业基地（广元塔山湾生产基地）环境影响报告书的批复》（四川省环境保护局，川环审批[2009] 193号，2009年4月13日）。

（8）四川恒宇环境节能检测有限公司 塔山湾生产基地铝件铸造生产线环境检测业务委托书。

# 3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目租用四川电子军工集团零八一电子集团有限公司广元塔山湾生产基地现有厂房建设。办公室位于车间东侧，生产区分为制模区、制芯区、喷砂喷芯区、熔炼区、打磨区和成品堆放区。（地理位置图见附图1,项目总平面布置见附图3）。

## 3.2项目外环境关系

本项目位于广元市经济技术开发区塔山湾军民结合产业园内，租用12#厂房，项目车间位于园区西侧，项目北、东、南为其他车间。园区北侧、东侧邻近公路，西北、西、南侧为居民点，嘉陵江从北侧迂回向下，经西侧流向下游（外环境关系见附图2）。

3.3建设内容

项目占地11000m2，年加工铸造铝铸件1700件，新购切割机、熔炉、热处理设备、喷砂机和铸件喷砂成套设备组成铝件铸造生产线一条，实际总投资360万，环保投资50万。包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。

表3-1

| 类别 | 名称 | 环评设计建设内容及规模 | 实际建设内容 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 铸造车间，铝件铸造采用底注立浇，人工制芯工艺；所用模具均为木制模具、熔炼采用中频电炉、炉前化学成分采用光谱分析。 | 铸造车间，铝件铸造生产线1条，由制模、制芯、熔炼、喷砂喷芯、打磨等生产环节组成。 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 园区给水管网供给。 | 园区给水管网供给。 | 与环评一致 |
|  | 排水系统 | 排水实现雨污分流，进入园区污水管网。 | 排水实现雨污分流，进入园区污水管网。 |  |
|  | 供电系统 | 园区市政电网供给。 | 园区市政电网供给。 |  |
| 办公及生活设施 | 办公室 | 生产车间内，东侧，2楼设置为办公区。 | 生产车间内，东侧，2楼设置为办公区。 | 与环评一致 |
|  | 食堂宿舍 | 就餐依托生产基地食堂，休息生活区依托生产基地宿舍楼。 | 就餐依托生产基地食堂，休息生活区依托生产基地宿舍楼。 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 车间产生的粉尘，采用机自带的除尘器收集处理。 | 生产会产生无组织废气、砂芯及砂型烘干废气和喷砂喷芯废气，车间为全封闭结构，烘干废气经旋风除尘器收集处理由15米高排气筒排放，喷砂喷芯废气经布袋除尘器收集处理由15米高排气筒排放。 | 与环评基本一致 |
|  | 废水治理 | 办公生活污水经园区污水管网进入市政污水管网，再进入广元市第一污水处理厂处理。 | 办公生活污水和车间清洁废水经园区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江。 |  |
|  | 噪声治理 | 合理布局，基础减震，加强管理、隔声屏障。 | 合理布局，基础减震，加强管理、隔声屏障。 |  |
|  | 固废治理 | 办公生活垃圾设置收集桶，依托生产基地垃圾收集点收集后，定期由环卫部门收集处理；废型砂收集去除铝渣后重复使用，铸件浇冒口回用于生产。 | 办公生活垃圾设置收集桶，依托生产基地垃圾收集点收集后，定期由环卫部门收集处理；废型砂收集去除铝渣后重复使用，铸件浇冒口回用于生产。其它废渣废屑统一收集存放于固废暂存点。产生少量的废机油等危险废物交由园区危废暂存间收集处理。 |  |

## 3.4主要原辅材料及耗能

表3-2

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 吨 | 20 |
| 2 | 白沙 | 吨 | 10 |
| 3 | 粘土 | 吨 | 2 |
| 4 | 红沙 | 吨 | 2 |
| 5 | 膨润土 | 吨 | 1 |
| 6 | 钢丸 | 吨 | 5 |
| 7 | 铸铝ZL111 | 吨 | 20 |
| 8 | 铸铝ZL101A | 吨 | 10 |
| 9 | 铸铝ZL201 | 吨 | 40 |
| 10 | 电 | 度 | 30万 |
| 11 | 生活用水 | 吨 | 292 |

## 3.5水源及水平衡

水平衡图 3-1 单位m3/d

## 3.6生产工艺

本项目铝件铸造采用底注立浇，人工制芯工艺，所用模具均为木制模具，熔炼采用中频电炉，炉前化学成分采用光谱分析。

用石英砂进行造型、制芯，制好的芯先浸刷石墨涂料（防止浇铸时落砂等）后粘结组芯成型，然后用电烘芯炉烘干后合箱、压铁等待浇铸。

铝锭采用电炉加热熔化，铝锭和废铝材经炉前光谱分析后，按比例加入中频炉熔化，铝水浇铸成型，然后自然冷却，打箱落砂得毛坯铸件。废型砂收集去除铝渣后重复使用，铸件去浇冒口后经检验、清砂、热处理、抛丸处理后送机加工车间。

项目车间生产过程中会产生废气、废水、噪声和固废等一些污染因子。

生产工艺及产污环节图 3-2

## 3.7项目变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目建设内容未发生重大变动。

表3-3

| 环评及其审批决定要求 |  |  | 实际建设情况 | 变动情况及变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 |  | 新建 | 与环评一致，无变动 |
| 生产工艺 | 本项目铝件铸造采用底注立浇，人工制芯工艺，所用模具均为木制模具，熔炼采用中频电炉，炉前化学成分采用光谱分析。用石英砂进行造型、制芯，制好的芯先浸刷石墨涂料（防止浇铸时落砂等）后粘结组芯成型，然后用电烘芯炉烘干后合箱、压铁等待浇铸 |  | 本项目铝件铸造采用底注立浇，人工制芯工艺，所用模具均为木制模具，熔炼采用中频电炉，炉前化学成分采用光谱分析。用石英砂进行造型、制芯，制好的芯先浸刷石墨涂料（防止浇铸时落砂等）后粘结组芯成型，然后用电烘芯炉烘干后合箱、压铁等待浇铸 | 与环评一致，无变动 |
| 环保工程 | 废气 | 车间产生的粉尘，采用机自带的除尘器收集处理。 | 生产会产生无组织废气、砂芯及砂型烘干废气和喷砂喷芯废气，车间为全封闭结构，烘干废气经旋风除尘器收集处理由15米高排气筒排放，喷砂喷芯废气经布袋除尘器收集处理由15米高排气筒排放。 | 与环评基本一致 |
|  | 废水 | 办公生活污水经园区污水管网进入市政污水管网，再进入广元市第一污水处理厂处理。 | 办公生活污水经园区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江。 | 与环评基本一致 |
|  | 噪声 | 合理布局，基础减震，加强管理、隔声屏障。 | 合理布局，基础减震，加强管理、隔声屏障。 | 与环评一致，无变动 |
|  | 固体 废物 | 办公生活垃圾设置收集桶，依托生产基地垃圾收集点收集后，定期由环卫部门收集处理；废型砂收集去除铝渣后重复使用，铸件浇冒口回用于生产。 | 办公生活垃圾设置收集桶，依托生产基地垃圾收集点收集后，定期由环卫部门收集处理；废型砂收集去除铝渣后重复使用，铸件浇冒口回用于生产。产生少量的废机油等危险废物交由园区危废暂存间收集处理。 | 与环评基本一致 |

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

（1）车间清洁废水

为保证产品质量，生产车间需保持干净、整洁、干燥的生产条件，建设单位对车间清洁工作时会产生少量的清洁废水，废水收集后进入园区污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江。

- 生活废水

- 员工在车间生活工作期间，会有一定的生活废水产生，废水进入园区污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江。

污水处理站

### 4.1.2废气

（1）铸造车间粉尘

项目仅进行铝件铸造，采用人工制模，浇注完成后，在落砂、打箱过程中有砂尘产生，车间有一套旋风除尘器对砂尘收集处理，处理后经15m高排气筒排放，车间为全封闭车间，工作人员定时对车间少量无组织粉尘清扫处理。

- 喷砂粉尘

项目喷砂机安置在单独的喷砂间，喷砂过程中会产生粉尘，采用喷砂机自带的布袋除尘器对产生的粉尘进行除尘，经15m高排气筒排放。

| 旋风除尘系统 | 布袋除尘系统 |
| --- | --- |

### 4.1.3噪声

项目的噪声源主要来自铸造加工机械设备的运行，为了控制噪声污染，项目对声源设备合理布置；选用低噪音设备，安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减振垫等措施；平时加强对设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，避免设备不正常运转产生高噪声。

### 4.1.4固体废物

（1）生活垃圾

生活垃圾处理设施直接依托标准厂房设置的垃圾收集点，经统一收集后，交由当地环卫部门统一处理。

（2）生产固废

生产过程中产生的浇冒口和铝渣收集后暂存于固废暂存点，然后回用于生产。产生的废型砂统一收集后，外卖给耐火材料厂。

- 危险废物

- 产生少量的废机油等危险废物交由园区危废暂存间收集处理。

| - 危废暂存间 |  |
| --- | --- |

## 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范设施

本项目的环境风险事故主要为生产废气不正常运行造成废气污染物事故性外排，对大气环境产生影响等。

风险防范措施：加强管理和巡检，及时发现废气事故性排放。发生废气事故性排放，及时停产，安排专人检修，待恢复正常后再生产。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资360万元，环保投资为50万元，占总投资14%。项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序进行自主验收。

表4-1  环保投资一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设施及治理措施 | 实际建设情况 | 投资 （万元） |
| 废气治理 | 铸造车间粉尘 | 项目仅进行铝件铸造，采用人工制模，浇注完成后，在落砂、打箱过程中有砂尘产生 | 车间旋风除尘器对砂尘收集处理，处理后经15m高排气筒排放，车间为全封闭车间，工作人员定时对车间少量无组织粉尘清扫处理 | 20.0 |
|  | 喷砂粉尘 | 喷砂机安置在单独的喷砂间，喷砂过程中会产生粉尘，采用喷砂机自带的布袋除尘器对产生的粉尘进行除尘，经15m高排气筒排放 | 喷砂机安置在单独的喷砂间，喷砂过程中会产生粉尘，采用喷砂机自带的布袋除尘器对产生的粉尘进行除尘，经15m高排气筒排放 | 25.0 |
| 废水治理 | 清洁废水 | / | 对车间清洁工作时会产生少量的清洁废水，废水收集后进入园区污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江 | / |
|  | 生活废水 | 办公生活污水经园区污水管网进入市政污水管网，再进入广元市第一污水处理厂处理。 | 员工在车间生活工作期间，会有一定的生活废水产生，废水进入园区污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江 | / |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 项目对声源设备合理布置；选用低噪音设备，安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减振垫等措施；平时加强对设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，避免设备不正常运转产生高噪声 | 项目对声源设备合理布置；选用低噪音设备，安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减振垫等措施；平时加强对设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，避免设备不正常运转产生高噪声 | 4.0 |
| 固废治理 | 生活垃圾 | 袋装、桶装环卫清运 | 直接依托标准厂房设置的垃圾收集点，经统一收集后，交由当地环卫部门统一处理 | 0.5 |
|  | 生产固废 | 生产过程中产生的浇冒口和铝渣收集后暂存于固废暂存点，然后回用于生产；产生的废型砂统一收集后，外卖给耐火材料厂 | 生产过程中产生的浇冒口和铝渣收集后暂存于固废暂存点，然后回用于生产；产生的废型砂统一收集后，外卖给耐火材料厂；产生少量的废机油等危险废物交由园区危废暂存间收集处理。 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 50.0 |

# 5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书评价结论

本项目符合国家现行产业政策，项目选址于广元市塔山湾片区，该区域处于广元市下风向、嘉陵江下游，根据《广元市总体规划》和《广元市人民政府关于同意调整塔山湾片区规划用地性质的批复》（广府函【2009】39号），建设用地属于城市规划的工业用地，广元市规划和建设局出具了选址意见，同意选址。

评价区域地表水、地下水、大气、声学环境质量良好。项目所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，污染物能达标排放；项目清洁生产水平处于国内较先进水平；污染物排放量满足广元市环境保护局下达的总量控制指标要求；环境风险处于可接受水平；项目在实施过程中可以贯彻“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。

公众参与调查表明，89.09%的受调查者表示支持该项目，无明确反对意见。

本项目排水方式为：管网收集后经提升泵提升、再经3km污水管网进入广元市第一污水处理厂。四川广元经济技术开发区管理委员会承诺修建的配套污水管网是本项目建设的前提条件。环评要求：在该官网未建成，项目不得投入生产。

综上，项目在严格落实本评价提出的环保对策措施、做到各类污染物达标排放、做好“三同时”工作的前提下，项目的建设对周围环境及保护目标影响小，在四川广元塔山湾片区实施建设，从环境的角度而言是可行的。

## 5.2环境影响报告书建议与要求

- 建立健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。污水处理设施停运和除尘器故障或效率下降时，应立即停产检修。

- 厂区各车间外、厂界内靠墙地带尽可能的多植树木花草，既美化环境，又净化空气，同时吸声、屏噪。

- 除尘器的除尘效率的保证在很大程度上取决于管理，无组织排放量的多少同样取决于管理，因此，工程因加强生产运行管理和环境管理，以确保除尘器工作在最佳状态，尽量减少有组织排放和无组织排放。

- 本项目环评通过评审后，应将环保部门批复文件及环境影响报告书送当地规划部门管理部门备案，确保卫生防护距离得以落实。

## 5.3审批部门审批决定

四川省环境保护局《关于四川电子军工集团有限公司西南大型电子系统装备科研生产军民结合产业基地（广元塔山湾生产基地）环境影响报告书的批复》

四川电子军工集团有限公司:

你公司《关于申报<西南大型电子系统放各科研生产军民结合产业基地广元塔山湾生产基地建设项目环境影响报告书>的报告》（川电军司[2009]7号）收悉。经研究，现批复如下：

- 这项目拟在广元市塔山湾片区建设，其主要建设内容为:新建厂房161824平方米，购置设备2645台 (套)，形成年产军用雷达整机若干部，GB8AT和GB8T (液压破碎器) 6000套，汽车配套部件20万套，生产输送设备160套，微波器件12万件，各种电子变压器、互感线圈320万只的生产能力。项目总投资 114600万元，其中环保投资1139万元。 项目属《产业结构调整指导目录(2005年本)》中允许类，经广元市发改委备案，符合国家产业政策，项目选址经广元市规划和建设局同意，符合当地规划。在落实报告书中提出的各项环保措施后，污染物可以运标排放，主要污染物排放规模、地点、采取的建设方案、环境保护措施及下述要求进行总量符合总量控制要求。因此，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的建设方案、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

- 项目建设及运行管理中应重点做好的工作

- 落实项目施工期各项环境保护措施。严格按国家和地方的有关规定，控制和减小施工扬尘污染;合理安排施工时间、控制施工噪声，确保噪声不扰民;施工废水全部循环利用，不外排；施工期生活污水和生活垃圾依托当地环卫设施妥善处置，不得造成二次污染:对施工弃渣及时清运到指定场地堆存，不得随意堆放:落实水土保持措施，防止水土流失。

- 落实环保措施及环保投资，确保环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用:加照环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行， 污梁物长期稳定达标排放。

- 严格落实各项水污染控制措施。电镀工艺的前处理清洗废水与经氧化破氰处理后的含氰废水，经还原处理后的含铬废水一并进入调节池，再经碱化、絮凝沅淀处理达《电镀污染物排放标准》(B2190-02008 )表2标准限值后，与经化粪池预处理后的生活污水一并通过3km管道送广元市第一污水处理厂处理，最终排入嘉陵江。

厂区至广元市第一污水处理厂的3km污水管道和提升泵站来建成:项目不得投入试运行。

- 按照“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固体废物“分类收集、分质处理”的措施。一般废物综合利用，妥善处置；废润滑油、废棉纱、漆渣、废活性炭、电镀槽底泥、电镀废水处理站污泥等属危险废物，应按照国家危险废物管理的有关要求，交有资质的危险废物处置单位妥善处置。临时渣场地面作防渗处理，并修建必要的防雨及截流设施；电镀车间地坪作防渗和防腐处理，防止造成地下水污染。

- 落实大气污染防治措施。加强大气污染治理设施的维护与管理，保证正常运行；设备出现故障时，应停止相应工序的生产，保证不产生废气事故性排放，不造成环境污染；认真落实各类废气捕集措施，减少无组织排放。报告节分别以电镀丰间、铸造车间和活漆车间为中心设置50m卫生防护距离，本项目划定的卫生防护距离范围内现无居民，今后不得新建住宅医院、学校等环境敏感设施，引进项目应注意环境相容性。

- 落实噪声污染防治措施。对主要离噪声没备空压机、抛丸机、冲压机、切家机等采取必要的隔声、减凉、消声措施，确保厂界噪声达标。

- 高度重视环境风险防范工作。加强对项目涉及的危险化学品储运及使用过程的安全管理，根据可能的环境风险，制定合理有效的应急预案，严格落实各项环境风险防范措施和设施，确保项目建设对环境的安全，将环境风险控制在可接受水平内。

- 该项目污染物总量控制指标为: CODcr: 2.14t/a、NH3-N:0.286t/a ;特征污染物Cr6+ 0.065kg/a、氰化物0.01kg/a，非甲烷总烃0.653t/a、 二甲苯0.195t/a。

- 项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向省环保局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行。试运行期间必须按规定程序向省环保局申请环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。否则，将按国家环境保护有关规定予以处罚。

- 我局委托广元市环境保护局负贵该项目施工期间的环境保护监督检查工作。诸建设单位10日内将批复后的环境影响报告书送达广元市环境保护局备案。

- 二OO九年四月十三日

# 6验收执行标准

## 6.1环境质量标准

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。

## 6.2污染物排放标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；

《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类。

# 7验收监测内容

受零八一电子集团四川天源机械有限公司委托，按照《塔山湾生产基地铝件铸造生产线项目监测实施方案》，我公司于2021年9月9-10日对塔山湾生产基地铝件铸造生产线项目进行了环保竣工验收检测。该项目年设计能力生产铸件1700件，生产300天。验收检测期间，9月9日实际生产铸件5件；9月10日实际生产铸件2件。该项目位于广元市经济技术开发区塔山湾军民结合产业园。

表7-1 检测点位、项目及频次表

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1#布袋除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 连续检测2天，每天采样3个平行样，小时均值 | 15米 |
|  | 2#旋风除尘器排气筒出口 |  |  |  |
| 噪声 | 1#厂界西侧外1m处； 2#厂界南侧外1m处； 3#厂界东侧外1m处； 4#厂界北侧外1m处； | 厂界噪声 | 连续监测2天，每天昼间测定1次环境等效A声级 | / |

▲4#

▲2#

▲3#

◎表示有组织废气检测点  ▲表示厂界噪声检测点

N

塔山湾生产基地铝件铸造生产线

风机

风机

▲1#

◎1#布袋除尘器

◎2#旋风除尘器

图7-1  检测点位示意图

# 8质量保证和质量控制

一、质量保证及质量控制措施

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

（1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。

（3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）确保在正常工况下开展验收监测并如实记录工况。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法。

（6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行质量控制。

（7）监测报告严格实行三级审核制度。

（8）监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间）。

（3）为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

（4）验收监测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境监测技术规范》中水、气、噪声的质控要求进行。

（5）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）噪声监测仪使用精密度为1型积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。

（3）厂界噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定监测方法进行。

## 8.1监测分析方法

表8-1   现场检测技术规范

| 类别 | 规范名称 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 《固定污染源废气监测技术规范》 | HJ/T 397-2007 |
|  | 《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 | GB/T 16157-1996 |
|  | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 》 | HJ 836-2017 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB 12348-2008 |
|  | 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 | HJ 706-2014 |

表8-2   检测方法及方法来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 30～130 | dB(A) |

## 8.2监测仪器

表8-3检测仪器设备

| 类别 | 项目 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 十万分之一分析天平 | AUW120D ASSY(CHN) | 201410063 |
|  |  | 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D | 201410066 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 多功能声级计 | AWA5688 | 201410075 |

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

本项目年设计能力生产铸件1700件，生产300天。验收检测期间，9月9日实际生产铸件5件，生产负荷为88%；9月10日实际生产铸件2件，生产负荷为33%。。验收监测期间生产负荷情况见下表：

表9-1  验收监测期间生产负荷表

| 序号 | 名称 | 日期 | 设计日产能力（件） | 实际日产能力（件） | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工铸件 | 9月9日 | 6 | 5 | 83% |
|  |  | 9月10日 |  | 2 | 33% |
| 生产能力：年产铸件1700件；年生产时间：300天。 |  |  |  |  |  |

## 9.2结果及评价

表9-2 检测点位、项目及频次表

| 类别 | 检测点位及编号 | 检测项目 | 检测频次 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1#布袋除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 连续检测2天，每天采样3个平行样，小时均值 | 15米 |
|  | 2#布袋除尘器排气筒出口 |  |  |  |
| 噪声 | 1#厂界西侧外1m处； 2#厂界南侧外1m处； 3#厂界东侧外1m处； 4#厂界北侧外1m处； | 厂界噪声 | 连续监测2天，每天昼间测定1次环境等效A声级 | / |

一、废气检测结果及评价

表9-3 有组织废气检测结果

| 检测 点位 | 检测 日期 | 项目 | 频次 | 标况风量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#布袋除尘器排气筒出口 | 9月9日 | 颗粒物 | 一次 | 17023 | 21.6 | 0.36 |
|  |  |  | 二次 | 16757 | 22.1 |  |
|  |  |  | 三次 | 16499 | 20.8 |  |
|  |  |  | 平均值 | 16760 | 21.5 |  |
|  | 9月10日 |  | 一次 | 15767 | 22.4 | 0.35 |
|  |  |  | 二次 | 15482 | 21.8 |  |
|  |  |  | 三次 | 15469 | 23.1 |  |
|  |  |  | 平均值 | 15573 | 22.4 |  |
| 2#布袋除尘器排气筒出口 | 9月9日 | 颗粒物 | 一次 | 5328 | 25.3 | 0.14 |
|  |  |  | 二次 | 5223 | 26.2 |  |
|  |  |  | 三次 | 5362 | 27.1 |  |
|  |  |  | 平均值 | 5304 | 26.2 |  |
|  | 9月10日 |  | 一次 | 5947 | 25.9 | 0.16 |
|  |  |  | 二次 | 6074 | 27.3 |  |
|  |  |  | 三次 | 6140 | 26.8 |  |
|  |  |  | 平均值 | 6054 | 26.7 |  |

按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准进行评价，塔山湾生产基地铝件铸造生产线项目环保设施竣工验收检测，1#布袋除尘器排气筒出口颗粒物和2#旋风除尘器排气筒出口颗粒物等指标9月9-10日连续两天检测数据表明均达标。

二、噪声检测结果及评价

表9-4   噪声检测结果

| 检测 点位 | 检测 日期 | 检测时段 | 主要声源 | 生产时dB(A) | 停产时dB(A) | 结果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 9月9日 | 昼间 | 风机 | 59.3 | 52.8 | 58 |
|  | 9月10日 | 昼间 | 风机 | 58.8 | 52.1 | 58 |
| 2# | 9月9日 | 昼间 | 风机 | 57.8 | 51.3 | 57 |
|  | 9月10日 | 昼间 | 风机 | 56.9 | 51.5 | 55 |
| 3# | 9月9日 | 昼间 | 风机 | 56.4 | 49.7 | 55 |
|  | 9月10日 | 昼间 | 风机 | 57.1 | 50.6 | 56 |
| 4# | 9月9日 | 昼间 | 风机 | 55.7 | 49.2 | 55 |
|  | 9月10日 | 昼间 | 风机 | 56.4 | 49.5 | 55 |
| 备注：检测时9月9日，天气晴，风速1.5 m/s；9月10日，天气晴，风速1.1 m/s。厂界噪声点位于厂界外1米处。 |  |  |  |  |  |  |

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、3类标准进行评价，塔山湾生产基地铝件铸造生产线项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在9月9-10日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。

# 10环境管理检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查

本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序进行自主验收。

2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

经现场检查，本项目对生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声的污染源采取了针对性的处理措施。厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。

3、环境保护档案管理情况检查

项目已完成排污许可登记工作，环境保护档案较齐全，建立有环保设施运行维护记录、设备收存台账和危废台账，项目环境保护档案由厂长负责管理。

4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查

经现场检查，该项目建立有完整的环境保护管理制度，环境管理由厂长负责，具体负责全公司的日常环境管理和监督工作，制定了《环保管理制度》等环境保护规章制度。

- 环保部门组织结构

车间环保工作由厂长统筹开展，副厂长负责平时环保工作管理和协调，对其各环保小组成员指导和安排，保障各项环保设施正常运行。

6、风险防范措施落实情况

本项目的环境风险事故主要为生产废气不正常运行造成废气污染物事故性外排。

风险防范措施：

（1）建立相应的废气、废水、噪声和固废的环境管理制度，指定专人分管环境保护工作，赋予其执行职能和权力，定期向公司领导机构和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，接受当地环境保护部门的监督和管理。

（2）加强对环保资金的投入，配备性能较好的环保处理设施。

（3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。

（4）加强环保安全管理，及时排除隐患。

7、固体废物治理检查

本项目生活垃圾设置收集桶，依托园区垃圾收集点收集后，定期由环卫部门收集处理；生产过程中产生的浇冒口和铝渣收集后暂存于固废暂存点，然后回用于生产；产生的废型砂统一收集后，外卖给耐火材料厂；产生少量的废机油等危险废物交由园区危废暂存间收集处理。

8、卫生防护距离内情况检查

本项目卫生防护距离50米内无环境敏感设施。

9、环评批复要求落实情况检查

本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表10-1。

表10-1  环评批复要求落实情况表

| 编号 | 环评批复 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 落实项目施工期各项环境保护措施。严格按国家和地方的有关规定，控制和减小施工扬尘污染;合理安排施工时间、控制施工噪声，确保噪声不扰民;施工废水全部循环利用，不外排；施工期生活污水和生活垃圾依托当地环卫设施妥善处置，不得造成二次污染:对施工弃渣及时清运到指定场地堆存，不得随意堆放:落实水土保持措施，防止水土流失。 | 项目已落实施工期各项环境保护措施。严格按国家和地方的有关规定，控制和减小施工扬尘污染;合理安排施工时间、控制施工噪声，确保噪声不扰民;已落实水土保持措施，防止水土流失。 |
| 2 | 落实环保措施及环保投资，确保环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用:加照环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行， 污梁物长期稳定达标排放。 | 已落实环保措施及环保投资，确保环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用:加照环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污梁物长期稳定达标排放。 |
| 3 | - 严格落实各项水污染控制措施。电镀工艺的前处理清洗废水与经氧化破氰处理后的含氰废水，经还原处理后的含铬废水一并进入调节池，再经碱化、絮凝沅淀处理达《电镀污染物排放标准》(B2190-02008 )表2标准限值后，与经化粪池预处理后的生活污水一并通过3km管道送广元市第一污水处理厂处理，最终排入嘉陵江。 厂区至广元市第一污水处理厂的3km污水管道和提升泵站未建成:项目不得投入试运行。 | - 已严格落实各项水污染控制措施。车间生活污水经园区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江。 |
| 4 | 按照“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固体废物“分类收集、分质处理”的措施。一般废物综合利用，妥善处置；废润滑油、废棉纱、漆渣、废活性炭、电镀槽底泥、电镀废水处理站污泥等属危险废物，应按照国家危险废物管理的有关要求，交有资质的危险废物处置单位妥善处置。临时渣场地面作防渗处理，并修建必要的防雨及截流设施；电镀车间地坪作防渗和防腐处理，防止造成地下水污染。 | 已按照“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固体废物“分类收集、分质处理”的措施。一般废物综合利用，妥善处置；废润滑油、废棉纱等属危险废物，按照国家危险废物管理的有关要求，交有资质的危险废物处置单位妥善处置。 |
| 5 | 落实大气污染防治措施。加强大气污染治理设施的维护与管理，保证正常运行；设备出现故障时，应停止相应工序的生产，保证不产生废气事故性排放，不造成环境污染；认真落实各类废气捕集措施，减少无组织排放。报告节分别以电镀丰间、铸造车间和活漆车间为中心设置50m卫生防护距离，本项目划定的卫生防护距离范围内现无居民，今后不得新建住宅医院、学校等环境敏感设施，引进项目应注意环境相容性。 | 已落实大气污染防治措施。加强大气污染治理设施的维护与管理，保证正常运行；设备出现故障时，停止相应工序的生产，保证不产生废气事故性排放，不造成环境污染；认真落实各类废气捕集措施，减少无组织排放。铸造车间为中心设置50m卫生防护距离，本项目划定的卫生防护距离范围内现无环境敏感设施。 |
| 6 | 落实噪声污染防治措施。对主要高噪声没备空压机、抛丸机、冲压机、切家机等采取必要的隔声、减凉、消声措施，确保厂界噪声达标。 | 已落实噪声污染防治措施。已对主要高噪声没备采取必要的隔声、减凉、消声措施，确保厂界噪声达标。 |
| 7 | 高度重视环境风险防范工作。加强对项目涉及的危险化学品储运及使用过程的安全管理，根据可能的环境风险，制定合理有效的应急预案，严格落实各项环境风险防范措施和设施，确保项目建设对环境的安全，将环境风险控制在可接受水平内。 | 项目高度重视环境风险防范工作。加强对项目涉及的危险化学品储运及使用过程的安全管理，根据可能的环境风险，制定合理有效的应急预案，严格落实各项环境风险防范措施和设施，确保项目建设对环境的安全，将环境风险控制在可接受水平内。 |
| 8 | 该项目污染物总量控制指标为: CODcr: 2.14t/a、NH3-N:0.286t/a ;特征污染物Cr6+ 0.065kg/a、氰化物0.01kg/a，非甲烷总烃0.653t/a、 二甲苯0.195t/a。 | 该车间无生产废水产生。 |

9、建设期间和生产期间环境保护检查

广元市环境监察执法支队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。

10、公众参与意见调查

验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下：

共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。100%的被调查公众表示项目施工期对环境没有污染；100%的被调查公众表示项目的建设对生活和工作没有影响；100%的被调查公众表示项目目前对环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气没有影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境没有影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作没有影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。

调查结果见下表：

表10-2   公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目在施工期对环境造成的污染情况： | 没有污染 | 100% | 轻度污染 | 0 | 严重污染 | 0 |
| 项目建设是否影响您的生活和工作? | 没有影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目目前对环境造成的污染情况? | 没有影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的废气是否影响了大气环境质量? | 没有影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的废水是否对水环境产生影响? | 没有影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作? | 没有影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的固体废物是否对环境产生影响? | 没有影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 对该项目竣工环保验收的态度？ | 同意 | 100% | 无所谓 | 0 | 不同意 | 0 |

# 11验收监测结论及建议

本次验收在本项目相关环保设施均正常稳定运行的条件下，进行了废气、厂界噪声的采样监测，本验收监测报告是针对2021年9月9、10日运行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测和调查结论如下：

1、废气监测结论

按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准进行评价，塔山湾生产基地铝件铸造生产线项目环保设施竣工验收检测，1#布袋除尘器排气筒出口颗粒物和2#旋风除尘器排气筒出口颗粒物等指标9月9-10日连续两天检测数据表明均达标。

2、噪声监测结论

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、3类标准进行评价，塔山湾生产基地铝件铸造生产线项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在9月9-10日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。

3、废水检查结论

本项目产生的车间清洁废水、生活废水收集后进入园区污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》一级标准后排入嘉陵江。

4、固体废弃物检查结论

本项目生活垃圾处理设施直接依托标准厂房设置的垃圾收集点，经统一收集后，交由当地环卫部门统一处理；生产过程中产生的浇冒口和铝渣收集后暂存于固废暂存点，然后回用于生产。产生的废型砂统一收集后，外卖给耐火材料厂。

建议与要求：

1、加强环保设施日常管理，保证设备正常运行，确保各项污染物达标排放。

2、建议本项目通过环保竣工验收。