旺苍县天宝食品有限公司

年产4000吨酿造液态调味品生产项目

竣工环境保护验收意见

2023年9月6日，旺苍县天宝食品有限公司依照国家有关法律法规、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，在旺苍县嘉川镇石桥村天宝食品公司会议室主持召开了年产4000吨酿造液态调味品生产项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位旺苍县天宝食品有限公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收专家组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

- 1. 建设地点、规模、主要建设内容

- 旺苍县天宝食品有限公司顺应市场经济发展的需要，规划用地15亩，投资500万元，在旺苍县嘉川镇石桥村六组建设年产4000吨酿造液态调味品生产项目，新建厂房4800㎡，设置两条生产线和一条全自动灌装生产线，配套建设仓库、厂区道路、绿化等。建成后将形成年产1000吨酱油、3000吨食醋的生产能力。

建设内容：年产4000吨酿造液态调味品生产项目

建设单位：旺苍县天宝食品有限公司

项目性质：新建

建设内容：本项目为食醋和酱油生产项目，新建厂房4800㎡，设置两条生产线和一条全自动灌装生产线，配套建设仓库、厂区道路、绿化等。建成后将形成年产1000吨酱油、3000吨食醋的生产能力。

- 劳动定员及工作制度：企业定员10人，每班工作时间为8小时，生产岗位为一班制，全年工作300天。

- 2. 建设过程及环保审批情况

2017年5月，由四川清元环保科技开发有限公司编制完成《年产4000吨酿造液态调味品生产项目环境影响报告表》；2017年6月27日，旺苍生态环境局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（旺环审批（2017）15号）。

项目于2017年12月开始动工建设，2018年7月进行设备调试和试生产，具备环保竣工验收条件。

- 3. 投资情况

- 项目总投资500万元，环保投资为56万元，占总投资11.2 %。

- 4. 验收范围

项目验收范围有：主体工程、配套工程、公用工程和环保工程。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 类型 | 环评及批复情况 | 项目变动情况 | 是否为重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 新建 | 否 |
| 地点 | 旺苍县嘉川镇石桥村六组 | 旺苍县嘉川镇石桥村六组 | 否 |
| 规模 | 年产1000吨酱油、3000吨食醋 | 年产1000吨酱油、3000吨食醋 | 否 |
| 生产工艺 | 食醋采用的传统固态发酵工艺，纯手工自然发酵； 酱油低盐固态发酵工艺酿制 | 食醋采用的传统固态发酵工艺，纯手工自然发酵； 酱油低盐固态发酵工艺酿制 | 否 |
| 环境保护措施 | 项目实际总投资500万元，其中环保投资36万元，占总投资的7.2%。 锅炉废气：满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）标准后，直接通过8米高排气筒排放，同时本项目排气简还应满足：新建锅炉房的烟园周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的要求。粉碎过程中产生的粉尘经集气罩＋布袋除尘器处理后回用于生产，同时要求员工佩戴口罩等自我保护措施。 废水：生产和生活废水经自建的地埋式二级生化处理系统（预处理＋生物接触氧化法）处理废水达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）中一级标准后外排；对废液产生源点采取严格的防渗措施，污水处理设施、固废暫存区均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 噪声：务必做好风机、粉碎机等设备噪声防治措施，选用低噪声设备，将风机、粉碎机置于有隔声措施的设备房内，并采取基础減震措施，同事场界四周设置围墙、场界内种植大乔木灌木等绿化带，确保厂界外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，杜绝扰民现象发生。 固体废弃物施：原料粉碎过程中产生的粉尘经收集后回用于生产，不外排：设置水泥硬化，四周围挡，顶部加盖的酷糟和酱渣暂存场一座，对醋糟和酱渣作为有机肥外售，及时清运，不外排；灌装、包装过程中产生的固废综合利用，不能利用的按当地环卫部门要求进行处理；生活垃圾按当地环卫部门要求处理 | 项目实际总投资500万元，其中环保投资56万元，占总投资的11.2%。 锅炉废气：满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）标准后，公司设置一台0.5t/h的蒸汽锅炉，直接通过8米高排气筒排放，该项目所用全部原材料均购买的粉末，不需在进行破碎。 废水：生产和生活废水经一体化污水处理实施处理废水达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）中一级标准后外排；对废液产生源点采取严格的防渗措施，污水处理设施、固废暫存区均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 噪声：风机、粉碎机等设备噪声防治措施，选用低噪声设备，将风机、粉碎机置于有隔声措施的设备房内，并采取基础減震措施，同事场界四周设置围墙、场界内种植大乔木灌木等绿化带，确保厂界外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，杜绝扰民现象发生。 固体废弃物施：原料粉碎过程中产生的粉尘经收集后回用于生产，不外排：设置水泥硬化，四周围挡，顶部加盖的酷糟和酱渣暂存场一座，对醋糟和酱渣作为有机肥外售，及时清运，不外排；灌装、包装过程中产生的固废综合利用，不能利用的按当地环卫部门要求进行处理；生活垃圾按当地环卫部门要求处理 | 否 |

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

（1）废气

天然气燃烧废气：本项目厂区锅炉房设置一台0.5t/h燃气锅炉，配备低氮燃烧器，为项目生产供应蒸汽。天然气本属清洁能源，在完全燃烧的情况下，几乎不产生烟尘，烟气中主要污染物为NOx和少量的SO2。项目新建1根8m高的锅炉排气烟囱，将锅炉废气引至高处后排放。项目锅炉废气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

车间粉尘：由于购买粉末原材料，则取消了破碎过程，无破碎粉尘。主要粉尘来源于在生产过程中原材料装卸时产生的轻微粉尘。车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。

恶臭：该项目的恶臭主要来源于一体化污水处理设施及醋槽、酱渣堆放区所产生的异味。醋槽、酱渣堆放区在 密闭厂房内作了防渗防漏处理，并与旺苍县永国农业科技有限公司签订了合同，及时对醋槽及酱渣进行清运。一体化污水处理设施位于厂区东侧，沉淀池建于地下，调节池实施封闭加盖，厂区设有绿化带，对环境影响较小。

（2）废水

生活污水：员工生活污水进入化粪池处理后排入一体化污水处理设施，污水经处理后达到污水综合排放一级标准排放。

生产废水：主要的生产废水车间地面及设备清洗废水、灌装机、蒸煮锅设备及淋油池、淋醋池清洗产生清洗废水。排入一体化污水处理设施，污水经处理后达到污水综合排放一级标准排放。排入北侧沟渠，最终流入东河。

（3）噪声

经现场检查，项目噪声来源主要为锅炉风机、灌装机、包装机、压盖机等设备噪声。

项目采取的降噪措施为：建筑隔声、加强管理、选用低噪声设备等。选用先进的、噪音低、振动小的设备；同时对设备设施采取基础减振，加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。

（4）固废

本项目固废主要为醋槽和酱渣、生活垃圾、包装固废等。醋槽和酱渣定期交由旺苍县永国农业科技有限公司处理；生活垃圾、包装固废经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运处置；

四、环境保护设施调试结果

1. 废气检测结果

- 无组织废气：验收监测期间，分别按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2、《恶臭污染排放标准》(GB 14554-93)表1 二级标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目无组织废气氨、臭气浓度、硫化氢、颗粒物指标于8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。

- 无组织废气：验收监测期间，按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2  燃气锅炉标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目有组织废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫指标于8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。

- 2. 噪声检测结果

验收监测期间，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、2类及《声环境噪声排放标准》表1 、2类标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目4个厂界噪声及1个敏感点噪声在8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。

- 3.废水检测结果

- 验收监测期间，按照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4 一级标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目废水处理设施总排口pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、动植物油指标8月15-16日连续两天检测数据表明均达标 ，总氮无评价指标。

五、环境保护管理检查结果

公司设有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。该项目已2019年办理了排污许可证，编号为：915108210521643068001V。并编制了《突发环境事件应急预案》。