年产4000吨酿造液态调味品生产项目

竣工环境保护验收检测报告表

建设单位：     旺苍县天宝食品有限公司

编制单位：   四川恒宇环境节能检测有限公司

2023年9月

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

项  目  负  责  人：

建设单位： 旺苍县天宝食品有限公司

（盖章）

电话：15183920600

传真：

邮编；628200

地址：旺苍县嘉川镇石桥村六组

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司

（盖章）

电话：0839-3509680

传真：

邮编：628000

地址：广元市利州区雪峰办事处

# 表一  项目基本信息

| 建设项目名称 | 年产4000吨酿造液态调味品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍县天宝食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 ¨迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 旺苍县嘉川镇石桥村六组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 食醋、酱油 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产1000吨酱油、3000吨食醋 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产1000吨酱油、3000吨食醋 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年5月 | 开工建设时间 | 2017年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年7月 | 验收现场检测时间 | 2023年8月15日-16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 旺苍生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 成都利华德瑞环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 成都利华德瑞环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 36万 | 比例 | 7.2 % |
| 实际总概算 | 500万 | 环保投资 | 56万 | 比例 | 11.2% |
| 验收检测依据 | （1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日修订）； （2）生态环境保护部公告，2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（2018年5月15日）； （3）国家环境保护部 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）； （4）生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； （5）生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法【2021】70号）； （6）《排污许可管理办法（试行）》生态环境部令第7号，2019.8.22实施； （7）《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022 年版）》川环规（2022）5号 （8）《排污单位自行监测技术指南》HJ 819-2017 （9）四川清元环保科技开发有限公司《年产4000吨酿造液态调味品生产项目环境影响报告表》； （10）旺苍生态环境局 关于《年产4000吨酿造液态调味品生产项目环境影响报告表》的批复（旺苍生态环境局，旺环审批 [2017] 15号，2017年6月2日）。 （11）四川恒宇环境节能检测有限公司 年产4000吨酿造液态调味品生产项目环保竣工验收技术服务合同。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 根据《旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目环境影响报告表》以及环评批复文件，同时结合现行排放标准，本项目的验收监测执行标准为： - 废水： - 废水执行《污水综合排放标准》GB8978-19996表4一级标准。 二、废气： 有组织锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值； 无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2。 三、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、《声环境噪声排放标准》GB3096-2008中2类排放标准排放标准。 |  |  |  |  |

# 表二  工程建设内容

- 项目由来： - 旺苍县天宝食品有限公司顺应市场经济发展的需要，规划用地15亩，投资500万元，在旺苍县嘉川镇石桥村六组建设年产4000吨酿造液态调味品生产项目，新建厂房4800㎡，设置两条生产线和一条全自动灌装生产线，配套建设仓库、厂区道路、绿化等。建成后将形成年产1000吨酱油、3000吨食醋的生产能力。 2017年5月，由四川清元环保科技开发有限公司编制完成《年产4000吨酿造液态调味品生产项目环境影响报告表》；2017年6月27日，旺苍县环境保护局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（旺环审批（2017）15号）。 本项目由四川清元环保科技开发有限公司于2017年5月编制完成了《年产4000吨酿造液态调味品生产项目建设项目环境影响报告表》，并报旺苍生态环境局批复同意该项目的建设（旺苍生态环境局，旺环审批 [2017] 15号，2017年6月2日）。 项目于2017年12月开始动工建设，2018年7月进行设备调试和试生产，具备环保竣工验收条件。 为完成年产4000吨酿造液态调味品生产项目竣工环境保护验收，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由企业负责人、项目负责人、广元市环境保护验收领域技术专家等组成。 2023年8月15日-16日，我公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司进行现场验收检测，整理现场验收检测数据后出具了验收检测报告。 - 项目地理位置： - 项目位于旺苍县嘉川镇石桥村六组，用地面积15亩。项目地交通运输方便，项目地北面有乡村道路直达厂区，该项目的给水、通信、电力、燃气和道路等辅助设施设置相对完善。（地理位置见附图1） - 2、项目外环境关系： - 本项目位于旺苍县嘉川镇石桥村六组，用地面积15亩。项目的周边敏感点主要为当地居民住户。项目东侧约10m为水塘，主要为灌溉蓄水使用，无饮用功能。南侧主要为斜坡地；西侧及北侧主要为居民住户；项目所在地主要为乡村环境，周边主要为当地居民，无大型工业企业，周边无学校、医院等环境敏感点。（外环境关系见附图2） - 3、项目总平面布置： - 整个厂区总平面布置分为两个部分，西南侧及南侧布置醋和酱油生产车间，东北侧设置原料及成品库房，靠近进厂道路，便于原料和产品的运输。项目厂区入口设置于北侧，靠近北侧的乡村道路，办公区位于厂区南侧。整个场地由北向南依次布置原料及成品车间、食醋车间、酱油车间。酱油车间的东面布置锅炉房，为醋生产车间和酱油生产车间提供热源。（平面布置见附图3） 4、验收检测范围： 项目验收范围有：主体工程、配套工程、公用工程和环保工程。 5、验收检测内容： （1）废气处理处置检查及检测； （2）噪声处理处置检查及检测； （3）废水处理处置检查及检测； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； - （6）环境管理检查 - 6、工程建设内容： 项目名称：年产4000吨酿造液态调味品生产项目 建设单位：旺苍县天宝食品有限公司 项目性质：新建 建设内容：本项目为食醋和酱油生产项目，新建厂房4800㎡，设置两条生产线和一条全自动灌装生产线，配套建设仓库、厂区道路、绿化等。建成后将形成年产1000吨酱油、3000吨食醋的生产能力。 劳动定员及工作制度：企业定员10人，每班工作时间为8小时，生产岗位为一班制，全年工作300天。 项目组成情况对照见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目组成情况对照表 名称; 环评设计建设内容; 实际建设情况; 备注. 主体 工程; 酱油车间; 总建筑面积1227.11㎡，其中新建845.51㎡，租用房屋面积381.6㎡，地上1层，框架结构。主要设置制曲、蒸煮、发酵、罐装等工序。; 总建筑面积1227.11㎡，其中新建845.51㎡，租用房屋面积381.6㎡，地上1层，框架结构。主要设置制曲、蒸煮、发酵、罐装等工序。; 与环评一致. 醋车间; 建筑面积2396.55㎡，地上一层，轻钢结构。主要设置制曲、蒸煮、发酵、罐装等工序。; 建筑面积2396.55㎡，地上一层，轻钢结构。主要设置制曲、蒸煮、发酵、罐装等工序。; 与环评一致. 原料及成品库房; 建筑面积1400.63㎡，地上1层，轻钢结构，用作为原料及产品的堆放。; 建筑面积1400.63㎡，地上1层，轻钢结构，用作为原料及产品的堆放。; 与环评一致. 配套工程; 锅炉房; 105.6㎡，设置一台0.7t/h的蒸汽锅炉; 公司设置一台0.5t/h的蒸汽锅炉，烟气经8m排气筒排放。; 设置一台0.5t/h的蒸汽锅炉. 公用工程; 给水设施; 依托区域给水管道，接入本项目场区; 当地自来水; 与环评一致. 排水设施; 实行雨污分流，雨水通过雨水管道排入周边沟渠，污水必须达标处理后才能外排; 实行雨污分流，雨水通过雨水管道排入周边沟渠，污水经一体化污水处理设施处理后达到污水综合排放一级标准; 与环评一致. 供电设施; 接区域供电电网，配套供电线路; 接区域供电电网，配套供电线路; 与环评一致. 供气; 当地天然气管网; 当地天然气管网; 与环评一致. 环保工程; 污水处理设施：化粪池1座，容积10m³; 化粪池1座，容积10m³，及新建一座10t/d一体化污水处理设施，污水经处理后达到污水综合排放一级标准排放。; 与环评一致. 固废暂存点：防渗、防雨等处理; 固废暂存点主要储存醋糟和酱渣，均作了防渗和防雨等处理。; 与环评一致. 厂区绿化; 厂区设有绿化带，绿化面积100m2; 与环评一致. 表2-2 项目主要设备一览表 环评设计设备内容及数量; 实际设备内容及数量. 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 蒸煮锅; 1t; 个; 2; 蒸煮锅; 1t; 个; 2. 2; 醋成品罐; 10t; 个; 3; 醋成品罐; 5t; 个; 6. 3; 醋成品罐; 20t; 个; /; 醋成品罐; 20t; 个; 4. 4; 酱油成品罐; 10t; 个; 3; 酱油成品罐; 5t; 个; 6. 5; 高位罐; 1t; 个; 2; 高位罐; 1t; 个; 2. 6; 二级生化处理设施; /; 座; 1; 一体化污水处理设施; /; 座; 1. 7; 燃气锅炉; 0.7t; 座; 1; 燃气锅炉; 0.5t; 座; 1. 项目主要原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗表 类别; 材料名称; 年耗量; 来源; 备注. 主（辅）料; 小麦; 1.6t/a; 外购; 食醋3000t/a. 玉米; 1.6t/a. 大米; 13t/a. 麸皮; 130.5t/a. 食盐; 12.5t/a. 麸皮; 0.135t/a; 外购; 酱油1000t/a. 大豆; 135t/a. 面粉; 57.84t/a. 食盐; 192t/a. 能源; 电; 6万度/年; 当地电网. 天然气; 5万立方/年; 天然气管网. 自来水; 7950 m3/年; 自来水管网. 项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品种类; 规格型号; 设计能力; 实际生产能力. 1; 食醋; /; 3000t/a; 3000t/a. 2; 酱油; /; 1000t/a; 1000t/a. 合计; 4000t/a; 4000t/a. 项目水量平衡情况见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） - 生产工艺简介 1、醋生产工艺及产污流程图 本项目食醋采用的传统固态发酵工艺，纯手工自然发酵。 固态发酵工艺主要以粮食为原料及菌种发酵。经过蒸料、酒精发酵、醋酸发酵及后续消毒灭菌、加工包装而成。醋酸菌在充分供给氧的情况下生长繁殖，并把基质中的乙醇氧化为醋酸，这是一个生物氧化过程。 原料筛选：该项目所用原料均不经过破碎，该买成品的粮食粉末。 蒸料：以每100kg原料加50kg水，搅拌均匀润料，堆放12小时以上，夏天要摊开，冬天要堆起；润料后的，送入蒸锅进行蒸料，上汽后蒸2小时，以蒸透不粘手，无硬心为标准； 拌曲：熟料冷却至30℃，接入大米、小麦制作好的粗曲，充分搅拌； 发酵：蒸料后按比例加入醋曲、麸皮混合，将进入池发酵，主要进行糖化、酒化、醋化工序，发酵时间约40-80天，醋醅基本成熟。当醋酸发酵成熟后加入食盐。 淋醋：醋醅放入淋醋池后，用开水浸泡24小时，然后淋出新醋； 调配：淋出的醋将加入一定的食品添加剂，如焦糖色、苯甲酸钠（防腐剂）。 灭菌：将醋放入灭菌锅，调配好的醋液经调配泵入高温灭菌锅用蒸汽加热灭菌，沸腾后1.5小时。 灌装、包装入库：成品醋放入储罐，待灌装、包装成品经理化、卫生检验合格后入库。 图2-2 醋工艺流程及产污节点图 - 酱油生产工艺及产污流程图 本工艺使用低盐固态发酵工艺酿制酱油。原料经蒸熟冷却后，接入纯粹培养的米曲霉菌种制成酱油，酱油移入发酵池，加盐水发酵，待酱醅成熟后，以浸出法提取酱油。 原料准备及配比：将采购的大豆、麸皮原料进行筛选；该项目所用原料均不经过破碎，该买成品的粮食粉末。 入罐搅拌：将豆粕、麸皮按一定的比例加入搅拌罐，充分搅拌混合； 蒸料：用蒸锅蒸料，使蛋白质适度变性，淀粉蒸熟糊化，并杀灭附在原料上的微生物； 制曲：熟料自然冷却至45℃，接入米曲霉菌种经纯粹扩大培养后的种曲0.3-0.4%充分拌匀。接种后的曲料送入曲室曲池内，先间歇通风，后连续通风，按工艺要求控制制曲温度； 发酵：成曲加12--13℃热盐水拌和入发酵池，品温42--45℃维持20天左右，酱醅基本成熟； 淋油：浸出淋油将前次生产留下的三油加热至85℃，再送入成熟的酱醅内浸泡，使酱油万分溶于其中，然后从发酵池假底下部把生酱油头油徐徐放出，通过食盐层补足浓度及盐分。淋油是把酱油与酱渣通过分离出来。一般采用多次浸泡，分别依序淋出头油、二油及三油，循环套用才能把酱油成分基本上全部提取出来； 灭菌：酱油加热至80--85℃消毒灭菌，再培植(勾兑)、澄清及质量检验，得到符台质量标准的成品。 包装入库:包装成品经理化、卫生检验合格后入库。 图2-3酱油工艺流程及产污节点图 3、项目变动情况 本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。 表2-5 项目变动情况一览表 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。 类型; 环评及批复情况; 项目变动情况; 是否为重大变更. 性质; 新建; 新建; 否. 地点; 旺苍县嘉川镇石桥村六组; 旺苍县嘉川镇石桥村六组; 否. 规模; 年产1000吨酱油、3000吨食醋; 年产1000吨酱油、3000吨食醋; 否. 生产工艺; 食醋采用的传统固态发酵工艺，纯手工自然发酵； 酱油低盐固态发酵工艺酿制; 食醋采用的传统固态发酵工艺，纯手工自然发酵； 酱油低盐固态发酵工艺酿制; 否. 环境保护措施; 项目实际总投资500万元，其中环保投资36万元，占总投资的7.2%。 锅炉废气：满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）标准后，直接通过8米高排气筒排放，同时本项目排气简还应满足：新建锅炉房的烟园周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的要求。粉碎过程中产生的粉尘经集气罩＋布袋除尘器处理后回用于生产，同时要求员工佩戴口罩等自我保护措施。 废水：生产和生活废水经自建的地埋式二级生化处理系统（预处理＋生物接触氧化法）处理废水达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）中一级标准后外排；对废液产生源点采取严格的防渗措施，污水处理设施、固废暫存区均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 噪声：务必做好风机、粉碎机等设备噪声防治措施，选用低噪声设备，将风机、粉碎机置于有隔声措施的设备房内，并采取基础減震措施，同事场界四周设置围墙、场界内种植大乔木灌木等绿化带，确保厂界外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，杜绝扰民现象发生。 固体废弃物施：原料粉碎过程中产生的粉尘经收集后回用于生产，不外排：设置水泥硬化，四周围挡，顶部加盖的酷糟和酱渣暂存场一座，对醋糟和酱渣作为有机肥外售，及时清运，不外排；灌装、包装过程中产生的固废综合利用，不能利用的按当地环卫部门要求进行处理；生活垃圾按当地环卫部门要求处理; 项目实际总投资500万元，其中环保投资56万元，占总投资的11.2%。 锅炉废气：满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）标准后，公司设置一台0.5t/h的蒸汽锅炉，直接通过8米高排气筒排放，该项目所用全部原材料均购买的粉末，不需在进行破碎。 废水：生产和生活废水经一体化污水处理实施处理废水达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）中一级标准后外排；对废液产生源点采取严格的防渗措施，污水处理设施、固废暫存区均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 噪声：风机、粉碎机等设备噪声防治措施，选用低噪声设备，将风机、粉碎机置于有隔声措施的设备房内，并采取基础減震措施，同事场界四周设置围墙、场界内种植大乔木灌木等绿化带，确保厂界外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，杜绝扰民现象发生。 固体废弃物施：原料粉碎过程中产生的粉尘经收集后回用于生产，不外排：设置水泥硬化，四周围挡，顶部加盖的酷糟和酱渣暂存场一座，对醋糟和酱渣作为有机肥外售，及时清运，不外排；灌装、包装过程中产生的固废综合利用，不能利用的按当地环卫部门要求进行处理；生活垃圾按当地环卫部门要求处理; 否.

# 表三  主要污染源及污染物处理和排放

1、废气的排放及治理 本项目营运期废气主要为天然气燃烧废气、粉尘和恶臭。 （1）天然气燃烧废气 本项目厂区锅炉房设置一台0.5t/h燃气锅炉，配备低氮燃烧器，为项目生产供应蒸汽。天然气本属清洁能源，在完全燃烧的情况下，几乎不产生烟尘，烟气中主要污染物为NOx和少量的SO2。项目新建1根8m高的锅炉排气烟囱，将锅炉废气引至高处后排放。项目锅炉废气能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。 锅炉及排气筒 （2）车间粉尘 由于购买粉末原材料，则取消了破碎过程，无破碎粉尘。主要粉尘来源于在生产过程中原材料装卸时产生的轻微粉尘。车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。 密封厂房及绿化 （3）恶臭 该项目的恶臭主要来源于一体化污水处理设施及醋槽、酱渣堆放区所产生的异味。 醋槽、酱渣堆放区在 密闭厂房内作了防渗防漏处理，并与旺苍县永国农业科技有限公司签订了合同，及时对醋槽及酱渣进行清运。 一体化污水处理设施位于厂区东侧，沉淀池建于地下，调节池实施封闭加盖，厂区设有绿化带，对环境影响较小。 厂区绿化 密闭厂房 2、废水的排放及治理 生活污水：员工生活污水进入化粪池处理后排入一体化污水处理设施，污水经处理后达到污水综合排放一级标准排放。 生产废水：主要的生产废水车间地面及设备清洗废水、灌装机、蒸煮锅设备及淋油池、淋醋池清洗产生清洗废水。排入一体化污水处理设施，污水经处理后达到污水综合排放一级标准排放。排入北侧沟渠，最终流入东河。 一体化污水处理设施 3、噪声的产生及治理 经现场检查，项目噪声来源主要为锅炉风机、灌装机、包装机、压盖机等设备噪声。 项目采取的降噪措施为：建筑隔声、加强管理、选用低噪声设备等。选用先进的、噪音低、振动小的设备；同时对设备设施采取基础减振，加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。 密封厂房 4、固体废物的产生及治理 本项目固废主要为醋槽和酱渣、生活垃圾、包装固废等。 醋槽和酱渣定期交由旺苍县永国农业科技有限公司处理；生活垃圾、包装固废经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运处置； - 5、环保投资情况 本项目环评阶段估算总投资500万元，环保投资36万元，占总投资的7.2 %；现项目实际总投资500万元，环保投资为56万元，占总投资11.2 %。 表3-1 环保投资一览表 项目; 治理措施; 环评投资（万元）; 实际建设情况; 实际投资（万元）. 废水治理; 自建地埋式二级生化处理系统; 10.0; 厂区东侧建有一座一体化污水处理系统; 12.0. 化粪池、固废暂存区、发酵池的防渗处理; 3.0; 化粪池、固废暂存区、发酵池的防渗处理; 8.0. 废气治理; 设置1个集尘罩、1套布袋除尘器，集尘效率90%; 6.0; 不涉及破碎; /. 锅炉烟气排气筒8m; 3.0; 建有一台0.5t/h的蒸汽锅炉，烟气经8m排气筒排放; 15.0. 噪声治理; 风机、粉碎机等设备房隔声吸声，设备基础减振，风机安装消声器等降噪措施; 4.0; 风机、粉碎机等设备厂房密封，设备基础减振，风机安装消声器等降噪措施; 9.0. 固废治理; 醋糟和酱渣暂存场防渗、防雨等处理; 5.0; 醋糟和酱渣暂存场防渗、防雨等处理; 7.0. 统一收集后由旺苍县良田芦笋种植专业合作社收购，综合利用; /; 统一收集后由旺苍县永国农业科技有限公司处理; /. 环境管理与监测; 建立内部环境管理体系；定期委托有资质的环境监测单位进行监测; 5.0; 建立内部环境管理体系；定期委托有资质的环境监测单位进行监测; 5.0. 合计; /; 36; /; 56.

# 表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- （一）建设项目环境影响报告表主要结论及建议 - 1、项目基本情况 本项目为食醋和酱油生产项目，旺苍县天宝食品有限公司规划用地15亩，投资500万元在旺苍县嘉川镇石桥村六组建设年产4000吨酿造液态调味品生产项目，新建厂房4800㎡，设置两条生产线和一条全自动灌装生产线，配套建设仓库、厂区道路、绿化等。建成后将形成年产1000吨酱油、3000吨食醋的生产能力。 - 2、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目。根据《产业结构调整指导目录(2011本）修订解读》中规定：“《目录（2011年本）》维持2005年木分类不变，仍分为鼓励类、限制类和海汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。”因此本项目属于允许类，符合产业政策。同时，本项目于2016年7月13日经旺苍县发展和改革局以川投资备[51082116071301]0055号文备案。 - 3、規划符合性 通过与《食品企业通用卫生规范》(GB14881-94）相关要求的相符性分析，本项目符合其规范。本项目选址于旺苍县嘉川镇石桥村六组，属于旺苍县嘉川镇红旗坝片区，根据四川省人民政府关于同意设立四川旺苍经济开发区的批复，项目所在地属于旺苍经济开发区范围内，本项目与经开区规划不相冲突。旺苍县城乡规划建设和住房保障局对项目出具了建设工程临时规划许可证。 - 4、选址合理性 项目位于旺苍县嘉川镇石桥村六组，租用原子弟中学场地，用地面积15亩。项目地交通运输十分方便，项目地北面有乡村道路直达厂区，本项目所在地的给水、通信、电力、燃气和道路等辅助设置相对完善。 本项目为醋和酱油调味品生产项目，项目周边主要为居民、山城地等，无污染较大的工业企业，项目周围环境空气质量良好。项目通过自建污水处理设施、安装除尘设备、加强绿化、隔声滅震等污染洽理措施，对周围产生污染或影响较小，项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院等敏感点。项目同周围环境之问无明显的相互制约因素。项目生产期间认真落实相应的环保措施和设施及遵守相关国家规定的情况下，产生的各项污染物均可达标排放，不会对周围环境造成明显影响。 5、区域环境质量现状 （1）环境空气 根据监测数据结果表明，项目所在区域各项监测因子监测值均达到国家 《环境空气质量标淮》（GB3095-1996）中二级标准限值要求，区域大气环境质量良好。 （2）声环境 根据监测数据结果表明，项目所在地的声学环境质量能达到G83096一2008中2级标准值。 （3)地表水 根据监测数据结果表明，水环境现状监测表明水环境质量部分指标能达到《地表水环境质量标淮》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准限值的要求。 6、项目评价结论 综上所达，项目建设符合国家产业政筑，项目总图布置合理，项目建设有良好的社会教益和经济效益，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。项目在建设期和营运期产生的污染物在按照本报告中所提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排放的前提下，严格执行“三同时” 制度，项目对周国环境不会产生大的影响。同时，项目周围没有较大的污染源存在环境质量较好，项目选址地点的环境质量满足项目建设的要求。因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。 7、建议及要求 (1）充分落实本报告表中有关环保措施，认真执行防治污染设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 (2）在项目实施过程中，建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能采用节能、节水、环保的材料、设备及技术，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。 (3）加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 (4）加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。 (5）加强绿化工作，在项目区周围多植树木花草，起到美化项目区，和防尘、降噪的功效。 (6）全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。 - （二）审批部门审批决定（旺环审批 [2017] 15号） 旺苍县天宝食品有限公司： 你公司报送的《年产4000吨酿造液态调味品生产项目环境影响报告表》已收悉，经研 究，现批复如下： 一、该项目位于旺苍县嘉川镇石桥村六组，建设年产4000吨酿造液态调味品生产项目，主要建设内容为：新建厂房4800平方米，设置两条生产线和一条全自动灌装生产线，配套建设仓库、厂区道路、绿化等。建成后将形成年产1000 旽酱油、3000吨食醋的生产能力。总投资500万元，其中环保投资36万元，占总投资的7.2%。旺苍县发展和改革局以川投资备[51082116071301]055号文备案，项目符合国家产业政策。经旺苍县城乡规划建设和住房保障局出具临时规划许可证，项目建设与当地规划不冲突。 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 二、该项目应重点做好以下工作： （一）加强建设期和生产期环境保护工作，优化工艺设计区设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；加强环保设施运行管理，认真履行环境保护“三同时”制度；加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。 （二）加强施工期环境管理，确保各项环保措施得到有效落实。采取有效措施滅轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的不利影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。 （三）落实营运期废气防治措施：该项目主要废气为锅炉废气、粉尘和异味（恶臭）。锅炉采用天然气作为燃料，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）标准后，直接通过8米高排气筒排放，同时本项目排气简还应满足：新建锅炉房的烟园周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的要求。粉碎过程中产生的粉尘经集气罩＋布袋除尘器处理后回用于生产，同时要求员工佩戴口罩等自我保护措施。对设备及时检查和维护，保证设备完好性，防止原料和产品的泄漏和挥发，对醋糟和酱渣及时外售，尽量不在暂存场堆放。 （四）落实营运期废水处理措施：生产和生活废水经自建的地埋式二级生化处理系统（预处理＋生物接触氧化法）处理废水达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）中一级标准后外排；对废液产生源点采取严格的防渗措施，污水处理设施、固废暫存区均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。 （五）落实营运期噪声污染防治工作：务必做好风机、粉碎机等设备噪声防治措施，选用低噪声设备，将风机、粉碎机置于有隔声措施的设备房内，并采取基础減震措施，同事场界四周设置围墙、场界内种植大乔木灌木等绿化带，确保厂界外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，杜绝扰民现象发生。 (六）落实营运期固体废弃物防治措施：原料粉碎过程中产生的粉尘经收集后回用于生产，不外排：设置水泥硬化，四周围挡，顶部加盖的酷糟和酱渣暂存场一座，对醋糟和酱渣作为有机肥外售，及时清运，不外排；灌装、包装过程中产生的固废综合利用，不能利用的按当地环卫部门要求进行处理；生活垃圾按当地环卫部门要求处理。 （六）总量控制指标： COD: 0.191t/a NH3-N：0.029t/a SO2：0.12t/a N0x：0.48t/a 三、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序申请项目竣工环保验收手续，验收合格后，项目方可正式投入使用。 五、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

# 表五  验收检测质量保证及质量控制

- 1、质量保证及质量控制措施 - 为了确保检测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对检测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 - （1）严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。 - （2）合理布设检测点，保证各检测点位布设的代表性。 - （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - （4）确保在正常工况下开展验收检测并如实记录工况。 - （5）检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经考核合格后并被授权进行采样活动。 - （6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境检测技术规范》和《环境空气检测质量保证手册》的要求进行质量控制。 - （7）检测报告严格实行三级审核制度。 - （8）验收检测采样和分析人员，具有环境检测资质合格证；检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 - 2、废气检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30 %-70 %之间）。 - （3）为了确保检测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量。 - （4）验收检测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境检测技术规范》中气、噪声的质控要求进行。 - （5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性。 - （6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 3、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）噪声检测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 - （3）厂界噪声及敏感点噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）及《声环境质量排放标准》（GB 3096-2008）中有关规定检测方法进行。 - 4、废水检测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行； （2）保证实验室用水要求，实验室分析时进行平行样的测定及样品的加标回收。 - 5、检测分析方法及检测仪器 - 现场采样技术规范见表5-1，检测方法、方法来源及检测设备见表5-2。 表5-1 现场采样技术规范 检测类别; 规范名称; 方法来源. 无组织废气; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》; HJ/T 55-2000. 《环境空气质量手工监测技术规范》; HJ 194-2017. 有组织废气; 《固定污染源废气监测技术规范》; HJ/T 397-2007. 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定》; HJ 836-2017. 《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》; GB/T 16157-1996. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008. 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》; HJ 706-2014. 《声环境噪声排放标准》; GB3096-2008. 废水; 《污水监测技术规范》; HJ 91.1-2019. 表5-2 检测方法、方法来源及检测设备 类别; 项目; 检测方法及来源; 设备名称、型号及编号; 检出限或 检测范围. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; AUW120D 十万分之一分析201410063 YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪201410066; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017; TESTO350加强型烟气分析仪201410079、YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪201410066; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 3mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022; TH-150C大气综合采样器2014100303、2014100302 AUW120D 十万分之一分析天平201410063; 168mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）; TH-150C大气综合采样器（2014100302 2014100303）； V-1200可见分光光度计201410001; 0.001mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; /; /. 废水; pH; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; PHBJ-260便携式PH计201410076; 0~14 无量纲. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; FA1004B万分之一分析天平201410021; 4 mg/L. 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021; 50 mL比色管; 2倍. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 50 mL酸式滴定管、 6B-10C智能回流消解仪201410074; 4 mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 50 mL碱式滴定管、 SPX-80B生化培养箱201410072; 0.5 mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; V-1200可见分光光度计201410001; 0.025 mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-89; 0.01 mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; UV-1800PC紫外可见分光光度计201410002; 0.05 mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; JKY-3AS红外测油仪201410004; 0.06 mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计201410075; 30～130 dB(A). 敏感点噪声; 声环境质量标准GB 3096 -2008. - 6、验收执行标准 根据本项目环评报告表及环评批复文件要求，结合现行标准，本项目执行标准见表5-3。 表5-3污染物排放验收执行标准表 类别; 验收监测标准. 有组织废气; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 燃气锅炉. 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （mg/m3）. 颗粒物; 20; 氮氧化物; 200; /; /. 二氧化硫; 50; /; /; /; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1、2类 《声环境噪声排放标准》GB 3096-2008 表1、2类. 项目; 时段; 限值dB(A); 时段; 限值dB(A). 厂界噪声; 昼间; 60; 夜间; 50. 敏感点噪声; 昼间; 60; 夜间; 50. 无组织废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 《恶 臭 污 染 物 排 放 标 准》（GB14554-93）表1 二级新扩改建. 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （无量纲）. 颗粒物; 1.0; 氨; 1.5; 臭气浓度; 20. 硫化氢; 0.06; /; /; /. 废水; 《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表4 一级标准. 项目; 浓度限值 （mg/L）; 项目; 浓度限值 （mg/L）; 项目; 浓度限值 （无量纲）. 悬浮物; 70; 动植物油; 10; pH; 6~9. 化学需氧量; 100; 总磷; 0.5; /; /. 五日生化需氧量; 20; 色度（倍）; 50; /; /. 氨氮; 15; 总氮; /; /; /.

# 表六  验收检测内容

1、检测内容 6.1有组织废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-1： 表6-1项目有组织废气监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次及周期. 天然气锅炉排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续监测2天，每天采测3个平行样，小时均值. 6.2无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-2： 表6-2项目无组织废气监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次及周期. 1#厂界外下风向 2#厂界外下风向; 颗粒物、臭气浓度、 NH3、H2S; 监测2天，每天采样4次. 6.3噪声 本项目噪声监测内容见下表6-3： 表6-3厂界环境噪声及敏感点噪声监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次及周期. 1#厂界西侧外1m处； 2#厂界北侧外1m处； 3#厂界东侧外1m处； 4#厂界南侧外1m处；; 厂界噪声; 监测2天，昼、夜间各1次环境等效A声级. 5#厂区最近农户; 敏感点噪声. 6.4废水 本项目废水监测内容见下表6-4： 表6-4项目废水监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次及周期. 处理设施总排口; pH、悬浮物、化学需氧量、 五日生化需氧量、总磷、氨氮、总氮、动植物油、色度; 监测2天，每天取4次瞬时样.

6.5验收检测布点图 本项目验收检测布点图见下表6-5 表6-5 验收检测布点图

# 表七  验收检测期间生产工况记录及验收检测结果

1. 验收检测期间生产工况记录： 项目验收监测期间，生产线生产正常，保证各设备正常开启运行，各项环保设施正常运行。年产1000吨酱油、3000吨食醋的生产能力（按年工作300天计算）。验收监测期间生产线工况详见表7-1。 表7-1验收监测工况负荷表 检测日期; 产品名称; 设计能力（吨/天）; 实际能力（吨/天）; 工况%. 2023年8月15日; 食醋; 10; 5; 50. 酱油; 3.3; 2; 61. 2023年8月16日; 食醋; 10; 5; 50. 酱油; 3.3; 1; 30. - 2. 无组织废气验收检测结果 - 无组织废气：厂界外下风向，项目为硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物，每天检测四次小时均值，连续检测二天，检测结果详见表7-2。 表7-2 无组织废气检测结果表 单位mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 1#厂界外下风向; 8月15日; 颗粒物(ug/m3); 341; 315; 326; 360. 硫化氢; 0.006; 0.007; 0.009; 0.011. 氨; 0.18; 0.19; 0.20; 0.18. 臭气浓度(无量纲); ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 8月16日; 颗粒物(ug/m3); 410; 433; 442; 425. 硫化氢; 0.005; 0.006; 0.010; 0.011. 氨; 0.18; 0.19; 0.18; 0.20. 臭气浓度(无量纲); ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 2#厂界外下风向; 8月15日; 颗粒物(ug/m3); 366; 334; 339; 375. 硫化氢; 0.007; 0.008; 0.010; 0.012. 氨; 0.19; 0.20; 0.17; 0.19. 臭气浓度(无量纲); ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 8月16日; 颗粒物(ug/m3); 455; 485; 454; 473. 硫化氢; 0.006; 0.007; 0.009; 0.011. 氨; 0.19; 0.20; 0.19; 0.18. 臭气浓度(无量纲); ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 备注; 臭气浓度的分析数据来源于索谱科技（成都）有限公司（CMA编号：182312050285）的检测报告（索谱环检字（2023）第S0816001号）. - 根据监测数据可知，无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级 标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产验收检测项目环保设施竣工验收检测，厂界下风向两个点颗粒物、臭气浓度、 NH3、H2S指标8月15-16日连续两天检测数据表明均达标。 - 3. 噪声验收检测结果 噪声：在厂界四周及最近居民外各设一个噪声点位，昼、夜间各检测1次，连续检测2天，检测结果详见表7-3。 表7-3 噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测 点位; 监测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 8月15日; 昼间; 风机、社会; 53.3; 47.3; 52. 夜间; 社会; 46.6; 40.6; 46. 8月16日; 昼间; 风机、社会; 55.2; 46.8; 54. 夜间; 社会; 47.7; 41.7; 47. 2#; 8月15日; 昼间; 风机、社会; 52.0; 46.9; 50. 夜间; 社会; 45.7; 40.3; 44. 8月16日; 昼间; 风机、社会; 53.2; 47.4; 52. 夜间; 社会; 46.4; 40.9; 45. 3#; 8月15日; 昼间; 风机、社会; 54.0; 48.4; 53. 夜间; 社会; 48.3; 41.5; 47. 8月16日; 昼间; 风机、社会; 56.4; 48.0; 55. 夜间; 社会; 48.7; 42.1; 48. 4#; 8月15日; 昼间; 风机、社会; 55.4; 48.7; 55. 夜间; 社会; 47.3; 41.0; 46. 8月16日; 昼间; 风机、社会; 56.7; 47.7; 56. 夜间; 社会; 46.1; 41.4; 44. 5#（敏感点）; 8月15日; 昼间; 社会; 51.3; /; 51. 夜间; 社会; 46.4; /; 46. 8月16日; 昼间; 社会; 52.2; /; 52. 夜间; 社会; 45.3; /; 45. 备注：检测时，8月15日，天气晴，风速0.7m/s；8月16日，天气晴，风速0.9m/s。厂界噪声点位于厂界外1米处。敏感点噪声位于农户外1m处. 根据监测数据可知，噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1、2类，《声环境噪声排放标准》（GB3096-2008）表1、2类标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产验收检测项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点、1个敏感噪声点在8月15-16日连续两天检测数据表明昼、夜间等效A声级均达标。 - 4. 有组织废气验收检测结果 - 有组织废气：天然气锅炉烟囱排放口，项目为颗粒物、SO2、NOX，每天检测三次，连续检测二天，检测结果详见表7-4。 表7-4 有组织废气检测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 项目; 频次; 标况风量(m3/h); 含氧量 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (Kg/h). 实测; 折算. 天然气锅炉烟囱排放口; 8月15日; 颗粒物; 一次; 1164; 15.60; 3.2; 10.4; 0.004. 二次; 1163; 15.15; 3.4; 10.2. 三次; 1166; 14.34; 2.9; 7.6. 平均值; 1164; 15.03; 3.2; 9.4. 二氧化硫; 一次; 1164; 15.60; 4; 13; 0.004. 二次; 1163; 15.15; 4; 12. 三次; 1166; 14.34; 3; 8. 平均值; 1164; 15.03; 4; 11. 氮氧化物; 一次; 1164; 15.60; 10; 32; 0.007. 二次; 1163; 15.15; 6; 18. 三次; 1166; 14.34; 3; 8. 平均值; 1164; 15.03; 6; 19. 8月16日; 颗粒物; 一次; 1167; 14.82; 2.8; 7.9; 0.004. 二次; 1166; 15.21; 3.0; 9.1. 三次; 1159; 14.77; 3.3; 9.3. 平均值; 1164; 14.93; 3.0; 8.8. 二氧化硫; 一次; 1167; 14.82; 4; 11; 0.005. 二次; 1166; 15.21; 4; 12. 三次; 1159; 14.77; 5; 14. 平均值; 1164; 14.93; 4; 12. 氮氧化物; 一次; 1167; 14.82; 4; 11; 0.005. 二次; 1166; 15.21; 4; 12. 三次; 1159; 14.77; 4; 11. 平均值; 1164; 14.93; 4; 12. 根据监测数据可知，有组织废气：按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表2燃气锅炉标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产验收检测项目环保设施竣工验收检测，天然气锅炉烟囱排放口颗粒物、SO2、NOX指标8月15-16日连续两天检测数据表明均达标 。 - 5. 废水验收检测结果 废水废气：处理设施总排口，项目为pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、总氮、动植物油，每天检测四次瞬时样，连续检测二天，检测结果详见表7-5。 表7-4 废水检测结果 单位：mg/L 监测点位; 监测日期; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 污水 处理 设施 总排 口; 8月15日; pH（无量纲）; 7.5; 7.6; 7.5; 7.6; 7.5-7.6. 悬浮物; 16; 19; 11; 15; 15. 色度（倍）; 3; 2; 3; 3; 3. 化学需氧量; 44; 42; 41; 40; 42. 五日生化需氧量; 15.5; 13.7; 14.1; 12.9; 14.0. 氨氮; 0.550; 0.628; 0.600; 0.578; 0.589. 总磷 （磷酸盐（以P计））; 0.32; 0.34; 0.37; 0.36; 0.35. 动植物油; 3.84; 4.13; 3.47; 3.67; 3.78. 总氮; 17.6; 18.6; 16.2; 16.9; 17.3. 8月16日; pH（无量纲）; 7.3; 7.4; 7.4; 7.5; 7.3-7.5. 悬浮物; 10; 12; 16; 20; 14. 色度（倍）; 3; 3; 2; 3; 3. 化学需氧量; 42; 38; 38; 39; 39. 五日生化需氧量; 14.9; 12.9; 11.5; 10.1; 12. 氨氮; 0.524; 0.604; 0.572; 0.543; 0.561. 总磷 （磷酸盐（以P计））; 0.32; 0.36; 0.32; 0.29; 0.32. 动植物油; 3.95; 3.18; 3.00; 3.40; 3.4. 总氮; 19.1; 20.5; 19.8; 16.6; 19.0. 根据监测数据可知，废水：按照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4 一级标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产验收检测项目环保设施竣工验收检测，处理设施总排口pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、动植物油指标8月15-16日连续两天检测数据表明均达标 ，总氮无评价指标。 - 6. 总量控制指标 根据旺苍生态环境局出具的批复，对该项目下达了废气氮氧化物、二氧化硫；废水化学需氧量、氨氮总量控制指标。 综合上述检测结果计算出下列污染物实际排放总量，见表7-5。 类 别; 项 目; 总量控制（环评批复）指标; 实际排放总量; 是否符合环评批复总量控制要求. 废气; 氮氧化物; 0.48t/a; 0.0168t/a; 是. 二氧化硫; 0.12t/a; 0.012t/a; 是. 废水; 氨氮; 0.029t/a; 0.0009t/a; 是. 化学需氧量; 0.191t/a; 0.062t/a; 是. 表7-5 污染物总量对照表

# 表八  环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序组织项目进行竣工环保自主验收。 2. 项目环保审批手续执行情况检查 2017年5月，由四川清元环保科技开发有限公司编制完成《年产4000吨酿造液态调味品生产项目环境影响报告表》；2017年6月27日，旺苍生态环境局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（旺环审批（2017）15号）。 3. 公司环境管理机构设立及环境保护制度、档案管理 公司设有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。该项目已2019年办理了排污许可证，编号为：915108210521643068001V。并编制了《突发环境事件应急预案》，备案号为： 4. 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 经现场检查，本项目对生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声的污染源采取了针对性的处理措施。厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 5. 卫生防护距离内情况检查 本项目未划定卫生防护距离。 6. 风险防范措施落实情况 本项目为食品加工，根据《危险化学品重大危险源辨识》，项目不构成重大危险源。全厂的主要风险事故为火灾。厂区内设有消防栓，厂区内外部都有消防专用车道，并备有消防设施。 7. 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表8-1。 表8-1 环评批复要求落实情况表 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 加强建设期和生产期环境保护工作，优化工艺设计区设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；加强环保设施运行管理，认真履行环境保护“三同时”制度；加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。; 优化工艺设计区设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；加强环保设施运行管理，认真履行环境保护“三同时”制度；加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。. 2; 加强施工期环境管理，确保各项环保措施得到有效落实。采取有效措施滅轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的不利影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。; 项目施工期期间，各项环保措施得到有效落实。采取有效措施滅轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的不利影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。. 3; 落实营运期废气防治措施：该项目主要废气为锅炉废气、粉尘和异味（恶臭）。锅炉采用天然气作为燃料，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）标准后，直接通过8米高排气筒排放，同时本项目排气简还应满足：新建锅炉房的烟园周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的要求。粉碎过程中产生的粉尘经集气罩＋布袋除尘器处理后回用于生产，同时要求员工佩戴口罩等自我保护措施。对设备及时检查和维护，保证设备完好性，防止原料和产品的泄漏和挥发，对醋糟和酱渣及时外售，尽量不在暂存场堆放。; 该项目主要废气为锅炉废气、粉尘和异味（恶臭）。锅炉采用天然气作为燃料，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）标准后，直接通过8米高排气筒排放。未涉及破碎。对设备及时检查和维护，保证设备完好性，防止原料和产品的泄漏和挥发，对醋糟和酱渣及时外售，尽量不在暂存场堆放。. 4; 落实营运期废水处理措施：生产和生活废水经自建的地埋式二级生化处理系统（预处理＋生物接触氧化法）处理废水达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）中一级标准后外排；对废液产生源点采取严格的防渗措施，污水处理设施、固废暫存区均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。; 生产和生活废水经自建的地埋式二级生化处理系统（预处理＋生物接触氧化法）处理废水达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996）中一级标准后外排；对废液产生源点采取严格的防渗措施，污水处理设施、固废暫存区均采取防渗、防水处理等措施，杜绝地下水污染隐患。. 5; 落实营运期噪声污染防治工作：务必做好风机、粉碎机等设备噪声防治措施，选用低噪声设备，将风机、粉碎机置于有隔声措施的设备房内，并采取基础減震措施，同事场界四周设置围墙、场界内种植大乔木灌木等绿化带，确保厂界外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，杜绝扰民现象发生。; 做好风机等设备噪声防治措施，选用低噪声设备，将风机置于有隔声措施的设备房内，并采取基础減震措施，同事场界四周设置围墙、场界内种植大乔木灌木等绿化带，确保厂界外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，杜绝扰民现象发生。. 6; 落实营运期固体废弃物防治措施：原料粉碎过程中产生的粉尘经收集后回用于生产，不外排：设置水泥硬化，四周围挡，顶部加盖的酷糟和酱渣暂存场一座，对醋糟和酱渣作为有机肥外售，及时清运，不外排；灌装、包装过程中 产生的固废综合利用，不能利用的按当地环卫部门要求进行处理；生活垃圾按当地环卫部门要求处理。; 固体废弃物防治措施：设置水泥硬化，四周围挡，顶部加盖的酷糟和酱渣暂存场一座，对醋糟和酱渣外售旺苍天宝食品有限公司，及时清运，不外排；灌装、包装过程中产生的固废综合利用，不能利用的按当地环卫部门要求进行处理；生活垃圾按当地环卫部门要求处理。. 8. 建设期间和生产期间环境保护检查 旺苍生态环境监察执法支队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9. 公众参与意见调查 验收检测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。 调查结果见下表： 表8-2 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目在施工期对环境造成的污染情况：; 没有污染; 100 %; 轻度污染; 0; 严重污染; 0. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目目前对环境造成的污染情况?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度？; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议.

# 表九  验收检测结论、主要问题及建议

本次验收在本项目相关环保设施均正常稳定运行的条件下，按照旺苍县天宝食品有限公司《年产4000吨酿造液态调味品生产项目》验收监测实施方案，四川恒宇节能检测有限公司于2023年8月15～8月16日对该项目进行了现场调查和废水、废气、噪声采样检测，验收检测和调查结论如下： 1. 无组织废气检测结论 验收监测期间，分别按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表2、《恶臭污染排放标准》(GB 14554-93)表1 二级标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目无组织废气氨、臭气浓度、硫化氢、颗粒物指标于8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。 2. 有组织废气检测结论 验收监测期间，按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 燃气锅炉标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目有组织废气颗粒物、氮氧化物、二氧化硫指标于8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。 3. 噪声检测结论 验收监测期间，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、2类及《声环境噪声排放标准》表1 、2类标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目4个厂界噪声及1个敏感点噪声在8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。 4. 废水检测结论 验收监测期间，按照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4 一级标准进行评价，旺苍县天宝食品有限公司年产4000吨酿造液态调味品生产项目废水处理设施总排口pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、动植物油指标8月15-16日连续两天检测数据表明均达标 ，总氮无评价指标。 5. 固体废弃物检查结论 本项目固废主要为醋槽和酱渣、生活垃圾、包装固废等。醋槽和酱渣定期交由旺苍县永国农业科技有限公司处理；生活垃圾、包装固废经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运处置； - 6. 总量控制指标 根据旺苍生态环境局出具的批复，对该项目下达了废气氮氧化物、二氧化硫；废水化学需氧量、氨氮总量控制指标。 综合上述检测结果计算出下列污染物实际排放总量，见表9-1。 表9-1 污染物总量对照表 类 别; 项 目; 总量控制（环评批复）指标; 实际排放总量; 是否符合环评批复总量控制要求. 废气; 氮氧化物; 0.48t/a; 0.0168t/a; 是. 二氧化硫; 0.12t/a; 0.012t/a; 是. 废水; 氨氮; 0.029t/a; 0.0009t/a; 是. 化学需氧量; 0.191t/a; 0.062t/a; 是. 7. 公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表15份，收回公众意见调查表15份。经统计，收回的调查表中100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。 8. 公司环境管理机构设立及环境保护制度、档案管理 公司设有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。该项目已2019年办理了排污许可证，编号为：915108210521643068001V。并编制了《突发环境事件应急预案》，备案号为： 综上所述，旺苍县天宝食品有限公司《年产4000吨酿造液态调味品生产项目》总投资500万元，其中环保投资56万元，占总投资的11.2 %。本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收。 建议与要求: 1. 加强环保处理设施的运行管理，定期维护，确保环保设施正常运行，确保不发生设备故障，杜绝事故排放，确保污染物长期稳定、达标排放。 2. 完善环保管理制度，提高员工环保意识。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 年产4000吨酿造液态调味品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  |  | 广元市旺苍县嘉川镇石桥村六组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | C1462酱油、食醋及类似制品制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | þ新建 ¨改扩建 ¨技术改造 ¨迁建 |  |  |  |  |  |  | 项目所在地经纬度 |  |  |  | E：106°14′39″；N：32°12′56″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1000吨酱油 年产3000吨食醋 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产1000吨酱油 年产3000吨食醋 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 旺苍生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 旺环审批［2017］15号 |  |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2017.12 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2018.6 |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | 2019年11月 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 915108210521643068001V |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 旺苍县天宝食品有限公司 目 |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 四川恒宇环境节能检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 验收检测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 7.2 % |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 500 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 11.2 % |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 20 |  | 废气治理（万元） |  | 15 | 噪声治理（万元） |  |  | 9 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 7 |  |  | 地下水（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 5 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 300天 |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 旺苍县天宝食品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 915108210521643068 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2023.8.15-8.16 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0126 |  | 0.191 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0009 |  | 0.029 |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  | 0.12 |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.062 |  | 0.48 |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：旺苍县天宝食品有限公司                填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升