广元市旭丰煤业有限公司

年产20万吨精煤洗选技改项目

竣工环境保护验收意见

2023年11月12日，广元市旭丰煤业有限公司依照国家有关法律法规、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，在广元市旺苍县尚武镇九洞桥旭丰煤业公司会议室主持召开了年产20万吨精煤洗选技改项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位广元市旭丰煤业有限公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收专家组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

- 1. 建设地点、规模、主要建设内容

2005年2月由尚武镇真武宫居委会主办的煤炭加工洗选集体企业，全厂面积8.38亩，设计年产精煤10万吨。为了企业自身的更好发展，该洗选厂在原有基础上，拟全套更换洗选设备及其他配套设施设备，采用先进的跳汰～浮选工艺，可将原煤灰从50%左右降至10%左右，并将生产能力提升至20万吨/年。项目于2009年5月开始动工改扩建，2010年5月进行设备调试和试生产；由于资源不充分，该项目2011年至今为停产，2022年3月旺苍县尚武镇真武宫洗选厂更改为广元市旭丰煤业有限公司，该公司于2023年1月进行了设备调试和生产，具备环保竣工验收条件。

建设内容：年产20万吨精煤洗选技改项目

建设单位：广元市旭丰煤业有限公司

项目性质：改扩建

建设内容：本项目为精煤洗选技改项目，设混凝土框架结构跳汰车间2层和压滤车间共220m²，原煤坪500㎡，中渣煤堆放场100㎡，泥煤堆放场100²，配套建设防渗防漏设施、厂区道路、绿化等。建成后仅形成年产20万吨精煤的生产能力。

劳动定员及工作制度：劳动定员及工作制度：企业定员11人，每班工作时间为8小时，全年工作300天。

- 2. 建设过程及环保审批情况

2008年8月，由广元市新希望环保科技开发有限公司编制完成《年产20万吨精煤洗选技改项目环境影响报告表》；2009年3月18日，旺苍生态环境局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（旺环涵（2009）36号）。

- 3. 投资情况

总投资380万元，环保投资为105万元，占总投资27.6%。

- 4. 验收范围

项目验收范围有：体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、仓储及其它。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 类型 | 环办环评函[2009]36号要求 | 环评要求 | 实际建设内容 | 变动情况 | 是否属于 重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 改扩建 | 改扩建 | 改扩建 | / | / |
| 地点 | 旺苍县尚武镇九洞桥 | 旺苍县尚武镇九洞桥 | 旺苍县尚武镇九洞桥 | / | / |
| 规模 | 年产20万吨精煤 | 年产20万吨精煤 | 年产20万吨精煤 | / | / |
| 生产工艺 | 跳汰～浮选工艺 | 跳汰～浮选工艺 | 跳汰～浮选工艺 | / | / |
| 环境保护措施 | 总投资380万元，环保投资74万元，占总投资的19.5%。 - 1、厂区实行雨污分流，散水收集于沉淀池中用于洗煤，对洗选废水实行全闭路循环，不外排。生产线建1个600m³的浓缩池、1个600m³的循环水池和一个600m³的事故应急池，并作防渗处理。洗煤废水经循环水池和浓缩池处理池处理后循环使用，不外排。生产过程中产生的泥煤水及各种跑、冒、滴、漏废水和道路、地坪等冲洗的废水、消防废水一同进入沉淀池，经处理后用于洗煤循环利用，泥煤经压滤处理后，泥煤饼定点堆放，压滤废水循环利用。生活废水经化粪池处理后用于农田灌溉，不外排；洗澡废水经处理后用于洗煤补充用水，不外排。 - 2、对煤坪设置围墙和工棚，并采用间断喷水抑制煤起尘和粉尘外排；对破碎车间厂房封闭，在破碎过程中喷水增湿，，降低粉尘排放，对厂区道路进行硬化并保持路面清洁和相对湿度，防止道路扬尘产生。 - 3、对破碎机、跳汰机等设备产生的噪声，采取通过厂房封闭、减震、消声等措施减小噪声排放，是厂界噪声达标排放。 - 4、建设专门的泥煤仓、精煤仓。渣煤仓、中煤仓，做到堆放有序，杜绝乱堆乱放 - 5、厂区地面全部硬化，有围墙，有门牌，可绿化地段全面绿化，沿围墙周围和道路两旁种植可长高大树木，即美化环境，又可降低污染。 | - 1、厂区实行雨污分流，散水收集于沉淀池中用于洗煤，对洗选废水实行全闭路循环，不外排。生产线建1个600m3的浓缩池、1个600m³的循环水池和一个600m³的事故应急池，并作防渗处理。洗煤废水经循环水池和浓缩池处理池处理后循环使用，不外排。生产过程中产生的泥煤水及各种跑、冒、滴、漏废水和道路、地坪等冲洗的废水、消防废水一同进入沉淀池，经处理后用于洗煤循环利用，泥煤经压滤处理后，泥煤饼定点堆放，压滤废水循环利用。生活废水经化粪池处理后用于农田灌溉，不外排；洗澡废水经处理后用于洗煤补充用水，不外排。 - 2、对煤坪设置围墙和工棚，并采用间断喷水抑制煤起尘和粉尘外排；对破碎车间厂房封闭，在破碎过程中喷水增湿，，降低粉尘排放，对厂区道路进行硬化并保持路面清洁和相对湿度，防止道路扬尘产生。 - 3、对破碎机、跳汰机等设备产生的噪声，采取通过厂房封闭、减震、消声等措施减小噪声排放，是厂界噪声达标排放。 - 4、建设专门的泥煤仓、精煤仓。渣煤仓、中煤仓，做到堆放有序，杜绝乱堆乱放 - 5、厂区地面全部硬化，有围墙，有门牌，可绿化地段全面绿化，沿围墙周围和道路两旁种植可长高大树木，即美化环境，又可降低污染。 | 总投资380万元，环保投资为105万元，占总投资27.6%。 - 1、厂区实行雨污分流，散水收集于沉淀池中用于洗煤，对洗选废水实行全闭路循环，不外排。生产线建1个200m³的浓缩池、2个200m³的雨水池、1个600m³的循环水池和一个200m³的事故应急池，并作防渗处理。洗煤废水经循环水池和浓缩池处理池处理后循环使用，不外排。生产过程中产生的泥煤水及各种跑、冒、滴、漏废水和道路、地坪等冲洗的废水、消防废水一同进入沉淀池，经处理后用于洗煤循环利用，泥煤经压滤处理后，泥煤饼定点堆放，压滤废水循环利用。生活废水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排； - 2、对煤坪设置围墙和工棚，并使用炮雾机和洒水车不断喷水抑制煤起尘和粉尘外排；对破碎车间厂房封闭，在破碎过程中喷水增湿，，降低粉尘排放，对厂区道路进行硬化并保持路面清洁和相对湿度，防止道路扬尘产生。 - 3、对破碎机、跳汰机等设备产生的噪声，采取通过厂房封闭、减震、消声等措施减小噪声排放，是厂界噪声达标排放。 - 4、建设专门的泥煤仓、精煤仓。渣煤仓、中煤仓，做到堆放有序，杜绝乱堆乱放 - 5、厂区地面全部硬化，有围墙，有门牌，可绿化地段全面绿化，沿围墙周围和道路两旁种植可长高大树木，即美化环境，又可降低污染。 | 总投资380万元，环保投资为105万元，占总投资27.6%。 - 1、厂区实行雨污分流，散水收集于沉淀池中用于洗煤，对洗选废水实行全闭路循环，不外排。生产线建1个200m³的浓缩池、2个200m³的雨水池、1个600m³的循环水池和一个200m³的事故应急池，并作防渗处理。洗煤废水经循环水池和浓缩池处理池处理后循环使用，不外排。生产过程中产生的泥煤水及各种跑、冒、滴、漏废水和道路、地坪等冲洗的废水、消防废水一同进入沉淀池，经处理后用于洗煤循环利用，泥煤经压滤处理后，泥煤饼定点堆放，压滤废水循环利用。生活废水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排； - 2、对煤坪设置围墙和工棚，并使用炮雾机和洒水车不断喷水抑制煤起尘和粉尘外排；对破碎车间厂房封闭，在破碎过程中喷水增湿，，降低粉尘排放，对厂区道路进行硬化并保持路面清洁和相对湿度，防止道路扬尘产生。 - 3、对破碎机、跳汰机等设备产生的噪声，采取通过厂房封闭、减震、消声等措施减小噪声排放，是厂界噪声达标排放。 - 4、建设专门的泥煤仓、精煤仓。渣煤仓、中煤仓，做到堆放有序，杜绝乱堆乱放 - 5、厂区地面全部硬化，有围墙，有门牌，可绿化地段全面绿化，沿围墙周围和道路两旁种植可长高大树木，即美化环境，又可降低污染。 | 否 |

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

（1）废气

项目产生废气主要包括原煤坪、破碎、输送及中煤（渣煤、泥煤）堆放和汽车外运过程中产生的粉尘等。

#### （1）原煤坪

#### 本项目对原煤坪设置了围墙并用篷布覆盖，再采取间断喷水降尘的方式抑制煤起尘和粉尘外排。

#### （2）生产粉尘

- 项目生产粉尘主要来源于破碎及皮带输送所产生的粉尘，对破碎车间及输送带实施了厂房封闭作业，在破碎的过程中喷水增湿，降低粉尘的排放。

#### （3）场地及运输粉尘

#### 该项目对厂区道路及厂区场地进行了硬化处理，并保持场地路面清洁，并利用雾炮机及洒水车随时对场地进行洒水降尘。进出车辆必须经过轮胎冲洗池，降低进出车辆运输粉尘。

（2）废水

#### 生活污水：经化粪池处理后用于农田施肥，与旺苍县嘉川镇自来村签订了处理协议。

#### 生产废水：该项目主要的生产废水为洗选废水。洗选废水经浓缩池处理后，沉淀的泥煤经压滤机脱水处理，榨干成煤饼，将泥煤分离，废水再经循环水池处理后循环利用，生产废水不外排。厂区实行雨污分流，并设有雨水池，收集的雨水用于洗煤。

- 噪声

- 本项目的噪声主要来源于破碎机、跳汰机、浮选机、振动筛、压滤机等设备。

- 项目采取的降噪措施为：建筑隔声、加强管理、选用低噪声设备等。选用先进的、噪音低、振动小的设备；同时对设备设施采取基础减振，加强对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。

（4）固废

#### 本项目产生的固体废物主要为洗煤后的副产品和生活垃圾等。

#### 洗煤后的副产品主要为中煤、渣煤及泥煤，产生的中煤、渣煤与广元市联兴煤业有限公司签订合同，泥煤经压滤机脱水后与旺苍建诚建材有限公司签订合同。

#### 生活垃圾经垃圾袋收集后由当地环卫部门清运处置；

#### 生产过程中生产设备的维修及保养所产生的废机油，与广元市新奇汽车技术服务有限公司签订机器设施维修保养协议。

四、环境保护设施调试结果

1. 废气检测结果

无组织废气：按照《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表5，煤发贮存场所、煤矸石堆置场标准进行评价，年产20万吨精煤洗选技改项目环保设施竣工验收检测，厂界下风向10m内两个点颗粒物、二氧化硫指标10月19-20日连续两天检测数据结果表明均达标 。

- 2. 噪声检测结果

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1、2类，年产20万吨精煤洗选技改项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在10月19-20日连续两天检测数据结果表明等效A声级均达标。

五、环境保护管理检查结果

公司设有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。该项目已2022年办理了排污许可证，编号为：91510821MA7K15M90U001X。并编制了《突发环境事件应急预案》。

六、验收结论

经检查广元市旭丰煤业有限公司《年产20万吨精煤洗选技改项目》，总投资380万元，环保投资为105万元，占总投资27.6%。本项目执行了国家有关环境保护的法律