生猪养殖场建设项目

竣工环境保护验收检测报告表

建设单位：     广元市福泰农牧有限公司

编制单位：  四川恒宇环境节能检测有限公司

2024年10月

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

项  目  负  责  人：

建设单位： 广元市福泰农牧有限公司 （盖章）

电话：15283920959

传真：

邮编；628000

地址：广元市利州区龙潭乡曙光村五组

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司 （盖章）

电话：0839-3509680

传真：

邮编：628000

地址：广元市利州区雪峰办事处广元市杭利食品饮料有限公司厂房内第8栋

# 表一  项目基本信息

| 建设项目名称 | 生猪养殖场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元市福泰农牧有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 ¨迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市利州区龙潭乡曙光村 （E：105°53′35″；N：32°20′54″） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 肥猪、种猪 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000头 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000头 |  |  |  |  |
| 行业类别 | A畜牧业·猪的养殖 | 代码 | A0313 |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2012年8月 | 开工建设时间 | 2012年11月 |  |  |
| 调试时间 | 2013年4月 | 验收现场检测时间 | 2024年8月15日-16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市利州生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 广元市福泰农牧有限公司 | 环保设施施工单位 | 广元市福泰农牧有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1500万 | 环保投资总概算 | 18.9万 | 比例 | 1.2 % |
| 实际总概算 | 1500万 | 环保投资 | 18.9万 | 比例 | 1.2 % |
| 验收检测依据 | （1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日修订）； （2）生态环境保护部公告，2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（2018年5月15日）； （3）国家环境保护部 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）； （4）生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； （5）生态环境部 部令[2024]第32号《排污许可管理办法》（2024年7月1日施行）； （6）《四川省突发环境事件应急预案行业名录（2022年版）》川环规[2022]5号； （7）《排污单位自行检测技术指南》（HJ 819-2017）； （8）四川清元环保科技开发有限公司《新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场建设项目环境影响报告表》； （9）广元市利州生态环境局 关于《新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场建设项目环境影响报告表》的批复（广利环办函 [2012] 58号，2012年9月19日）； （10）广元市山草农牧有限公司名称变更验收证明； （11）四川恒宇环境节能检测有限公司 广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目验收检测报告。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1-1 环评评价标准与验收检测标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废气; 标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级（新扩改建）; 标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级（新扩改建）. 项目; 氨、硫化氢厂界外浓度最高点1小时浓度值; 项目; 氨、硫化氢厂界外浓度最高点1小时浓度值、臭气浓度. 氨; 1.5 mg/m3; 氨; 1.5 mg/m3. 硫化氢; 0.06 mg/m3; 硫化氢; 0.06 mg/m3. /; /; 臭气浓度; 20（无量纲）. 废水; 标准; 《农田灌溉水质标准》 （GB 5084-2005）旱作; 标准; 《农田灌溉水质标准》 （GB 5084-2021）旱作. 项目; SS、COD、BOD5、粪大肠菌群数、蛔虫卵; 项目; pH、SS、COD、BOD5、阴离子表面活性剂、氯化物、全盐量、粪大肠菌群数. 悬浮物; 100 mg/L; 悬浮物; 100 mg/L. 化学需氧量; 200 mg/L; 化学需氧量; 200 mg/L. 五日生化需氧量; 100 mg/L; 五日生化需氧量; 100 mg/L. 粪大肠菌群数; ≤4000个/L; 粪大肠菌群数; ≤40000个/L. 蛔虫卵; ≤2个/L; pH; 5.5~8.5. /; /; 氯化物; 350 mg/L. /; /; 全盐量; 1000 mg/L. /; /; 阴离子表面活性剂; 8 mg/L. 厂界 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 昼间; 60 dB(A); 昼间; 60 dB(A). 夜间; 50 dB(A); 夜间; 50 dB(A). |

# 表二  工程建设内容

养猪业是我国的传统产业，有着悠久的历史，在农业和农村经济中占有重要地位。我国是世界养猪生产和消费第一大国，猪存栏、出栏总量世界第一，猪肉产量世界第一。养猪业的发展不仅满足了人们对猪肉及其产品的消费需求，为农民增收致富、农村劳动力就业、粮食转化、推动相关产业的发展作出了重大贡献。 在农业生产的生态良性循环中，养猪业有着不可替代的作用。近年来，广元市委、市政府高度重视畜牧业生产发展，把畜牧业作为农村产业结构战略性调整的突破口，提出加快发展以生猪为主优势畜牧业，重点发展以仔猪为主的特色畜牧业，强力发展品牌畜牧业，努力推进畜牧业产业化。 为了稳定生猪市场供应，满足消费需求以及增加农民收入，扶持贫困村农民尽快脱贫致富，实现贫困村农民持续增收，广元市山草农牧有限公司在利州区龙潭乡曙光村五组实施“新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场建设项目”建设项目。项目目前取得广元市工商行政管理局的“企业名称预先核准通知书（川工商元字）名称预核内（2012）第000303号”；项目选址已由广元市利州区畜牧食品局出具了关于项目选址的函（广利牧食函(2012)67号），均同意选址在龙潭乡曙光村五组实施本项目。本项目的建设对利州区生猪产业的发展，走规模化、标准化、效益化的路子，壮大集体经济以及带动附近百姓致富有积极的意义。 建设内容：该项目总占地面积40亩，建设标准化圈舍11000 m2，配套用房5590 m2，建三级化粪池1000 m2。年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000多头。项目总投资1500万元，环保投资18.9万元，占比1.2 %。 本项目由四川清元环保科技开发有限公司于2012年8月编制完成了《新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场建设项目建设项目环境影响报告表》，并报广元市利州生态环境局批复同意该项目的建设（广元市利州生态环境局，广利环办函 [2012] 58号，2023年2月2日）。项目于2012年12月开始动工建设，2013年3月建设完成，2013年4月进行设备调试和试生产，具备环保竣工验收条件。 因原建设单位广元市山草农牧有限公司由于资金等问题，与施工方失去联系，后多方与其联系均无果。施工方未收到工程款，由施工方经营该养殖场，经营单位为广元市福泰农牧有限公司。 为完成生猪养殖场建设项目竣工环境保护验收，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由企业负责人、项目负责人、项目生产技术人员、广元市环境保护验收领域技术专家等组成。 2024年8月7日-8日，我公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司进行现场验收检测，整理现场验收检测数据后出具了验收检测报告。 - 申领排污许可证情况：本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2021年版）中“一、畜牧业”中的“3、牲畜养殖031”，属登记管理类，编号91510800MA6250EA89001X。 - 工程建设内容：该项目总占地面积40亩，建设标准化圈舍11000 m2，配套用房5590 m2，建三级化粪池1000 m2。年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000多头。项目总投资1500万元，环保投资18.9万元，占比1.2 %。 3. 项目外环境关系：本项目位于广元市利州区龙潭乡曙光村五组，东侧厂界靠近乡村公路和山林，北侧250 m外分布少许村民，南侧15 m为季节性溪沟和山体，西侧为山林、耕地及农田。（地理位置图见附图1，外环境关系见附图2）。 4. 项目总平面布置：本工程分为四个功能区：生活区、生产管理区、生产区、隔离区。生活区和生产管理区设置在入口大门附近，靠近公路，交通便利。生产区包括猪舍、配种室、妊娠母猪舍、保育舍。隔离区设置于厂区下风向西南侧低洼处。（项目总平面布置见附图3）。 5. 验收检测范围： 项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 6. 验收检测内容： （1）废气处理处置检查及检测； （2）噪声处理处置检查及检测； （3）废水处理处置检查及检测； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 项目组成情况对照见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目组成情况对照表 名称; 环评设计建设内容及规模; 实际建设情况; 备注. 主体 工程; 标准化圈舍22栋（11000 m2，包括育肥舍、种母猪舍、产子舍、保育舍、育种舍、后备母猪舍）; 标准化圈舍22栋（11000 m2，包括育肥舍、种母猪舍、产子舍、保育舍、育种舍、后备母猪舍）; 与环评一致. 设计年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000多头; 设计年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000多头; 与环评一致. 辅助工程; 防疫兽医室100 m2、消毒间50 m2、隔离观察室500 m2、人工授精室50 m2、蓄水池500 m2; 防疫兽医室100 m2、消毒间50 m2、隔离观察室500 m2、人工授精室50 m2、蓄水池500 m2; 与环评一致. 公用工程; 供电、供水; 供电、供水; 与环评一致. 办公及生活设施; 办公、宿舍用房700 m2; 办公、宿舍用房700 m2; 与环评一致. 环保工程; 修建四级格栅沉渣池35 m3、沼气池200 m3、暴晒池200 m3、田间储存池300 m3。安全填埋井。; 修建四级格栅沉渣池35 m3、沼气池200 m3、暴晒池200 m3、田间储存池300 m3。安全填埋井。; 与环评一致. 仓储及其他; 饲料加工房及库房800 m2，砖混结构；厂区内道路，宽约5 m，长2500 m，水泥路面；围墙500 m; 饲料加工房及库房800 m2，砖混结构；厂区内道路，宽约5 m，长2500 m，水泥路面；围墙500 m; 与环评一致. 表2-2 项目主要设备一览表 环评设计设备内容及数量; 实际设备内容及数量. 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 电脑办公设备; 套; 1; 电脑办公设备; 套; 1. 2; 高压清洗机; 1200 W; 台; 2; 高压清洗机; 1200 W; 台; 2. 3; 手推粪车; 台; 5; 手推粪车; 台; 5. 4; 畜禽通风设备; m2; 1000; 畜禽通风设备; m2; 1000. 5; 转畜车; 1.25×0.6×1; 台; 2; 转畜车; 1.25×0.6×1; 台; 2. 6; 生猪笼称; 电子显示; 台; 1; 生猪笼称; 电子显示; 台; 1. 7; 饲料推车; 辆; 6; 饲料推车; 辆; 6. 8; 安全填埋井; 个; 1; 安全填埋井; 个; 1. 9; 妊娠诊断仪; 套; 1; 妊娠诊断仪; 套; 1. 10; 恒温箱; 台; 1; 恒温箱; 台; 1. 11; 破碎机; 台; 1; 破碎机; 台; 1. 12; 双目显微镜; Olimpus; 台; 1; 双目显微镜; Olimpus; 台; 1. 13; 假母台; 个; 2; 假母台; 个; 2. 14; 精液储存箱; 台; 2; 精液储存箱; 台; 2. 15; 冰箱; 200升; 台; 1; 冰箱; 200升; 台; 1. 16; 恒温水浴锅; 广州; 台; 1; 恒温水浴锅; 广州; 台; 1. 17; 电子秤; 台; 2; 电子秤; 台; 2. 18; 饲料槽; 个; 2700; 饲料槽; 个; 2700. 19; 仔猪保育栏; 套; 150; 仔猪保育栏; 套; 150. 20; 母猪分娩栏; 2.2×1.9×1.0; 套; 150; 母猪分娩栏; 2.2×1.9×1.0; 套; 150. 21; 仔猪保温板; 1.8×1.7×0.65; 套; 150; 仔猪保温板; 1.8×1.7×0.65; 套; 150. 22; 搅拌机; 台; 1; 搅拌机; 台; 1. 项目主要原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗表 类别; 材料名称; 年耗量; 来源; 备注. 主料; 种猪; 500头; 市场采购. 仔猪; 6000头; 自繁. 发酵床垫料; 15 t/次; 市场采购; 5~6年更换一次. 玉米; 530 t/a; 市场采购. 豆粕; 350 t/a; 市场采购. 麸皮; 172 t/a; 市场采购. 辅料; 生石灰; 400 kg/a; 市场采购. 漂白粉; 20 kg/a; 市场采购. 过一硫酸氢钾复合粉; 50 kg/a; 市场采购; 根据季节交替使用. 能源; 电; 4万度; 当地供电公司. 沼气; 1040 m3/a; 本项目沼气池. 水; 14067 m3/a; 当地供水网. 项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品种类; 规格型号; 设计能力; 实际生产能力. 1; 商品猪; /; 6000头; 6000头. 2; 公猪; /; 25头; 25头. 3; 母猪; /; 500头; 500头. 项目水量平衡情况见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 - 生产工艺简介 - 本项目以生猪养殖为主，不进行肉类加工。 - 本项目种猪、母猪和首批仔猪均从市场外购。 - 生产线为工厂化生产工艺流程，仔猪出生后不逆向返回，防止交叉感染。繁育、养殖工艺流程以周为生产节律，进行猪群管理和周转，按配种、妊娠、分娩哺乳、仔猪保育和生长育肥五个阶段饲养，形成自繁自养的生产经营模式。 项目工艺流程见图2-2。 种猪 种猪隔离观察 种猪待配舍 妊娠舍 产仔舍 保育舍 育肥舍 产生猪出栏 固废 固废、噪声、水、恶臭 固废、噪声、水、恶臭 固废、噪声、水、恶臭 图2-2 工艺流程及产污节点图 2、主要产污环节 （1）废气：主要为圈舍内粪便、尿液及污水无害化处理过程产生的氨、硫化氢等恶臭物质。 （2）废水：主要为猪尿液、圈舍冲洗废水、生活污水。 （3）噪声：主要为圈舍通风设备、水泵、猪叫声及车辆运输噪声。 （4）固废：主要为猪粪、养殖过程产生的病死猪只、生活垃圾、沼气池沼渣及废弃发酵床垫料等。 3、项目变动情况 本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。 表2-5 项目变动情况一览表 环评及其审批决定要求; 实际建设情况; 变动情况及变动原因. 性质; 新建; 新建; 与环评一致，无变动. 地点; 广元市利州区龙潭乡曙光村5组; 广元市利州区龙潭乡曙光村5组; 与环评一致，无变动. 规模; 年存栏种猪500头、育肥猪2200多头，年出栏生猪6000多头; 年存栏种猪500头、育肥猪2200多头，年出栏生猪6000多头; 与环评一致，无变动. 生产工艺; - 本项目以生猪养殖为主，不进行肉类加工。 - 本项目种猪、母猪和首批仔猪均从市场外购。 生产线为工厂化生产工艺流程，仔猪出生后不逆向返回，防止交叉感染。繁育、养殖工艺流程以周为生产节律，进行猪群管理和周转，按配种、妊娠、分娩哺乳、仔猪保育和生长育肥五个阶段饲养，形成自繁自养的生产经营模式。; - 本项目以生猪养殖为主，不进行肉类加工。 - 本项目种猪、母猪和首批仔猪均从市场外购。 生产线为工厂化生产工艺流程，仔猪出生后不逆向返回，防止交叉感染。繁育、养殖工艺流程以周为生产节律，进行猪群管理和周转，按配种、妊娠、分娩哺乳、仔猪保育和生长育肥五个阶段饲养，形成自繁自养的生产经营模式。; 与环评一致，无变动. 环保工程; 废气：由于散发的恶臭源多，且是以无组织形式排放。项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥；雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量；粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社；厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭；工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播；设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户；科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。 废水：猪尿液及圈舍冲洗废水经格栅过滤进入四级沉淀池处理后，由广元市麒程种植专业合作社外运处置；生活污水经化粪池处理后交广元市麒程种植专业合作社外运处置。 噪声：主要为圈舍通风设施、水泵，运输车辆噪声，以及间歇性猪叫，利用圈舍、围墙等隔档，噪声对周围影响较小；运输车辆低速行驶，禁止鸣笛，合理安排运输时间，防止噪声扰民。 固废：主要为猪粪、沼渣、病死猪只、生活垃圾，猪粪每天清运至堆放场，猪粪、沼渣等定期由广元市麒程种植专业合作社清运处置；病死猪只采用焚烧、填埋，设置专门的预处理池；生活垃圾定期清运至环卫部门统一处置。; 废气：由于散发的恶臭源多，且是以无组织形式排放。项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥；雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量；粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社；厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭；工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播；设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户；科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。 废水：猪尿液及圈舍冲洗废水经格栅过滤进入四级沉淀池处理后，由广元市麒程种植专业合作社外运处置；生活污水经化粪池处理后交广元市麒程种植专业合作社外运处置。 噪声：主要为圈舍通风设施、水泵，运输车辆噪声，以及间歇性猪叫，利用圈舍、围墙等隔档，噪声对周围影响较小；运输车辆低速行驶，禁止鸣笛，合理安排运输时间，防止噪声扰民。 固废：主要为猪粪、沼渣、病死猪只、生活垃圾，猪粪每天清运至堆放场，猪粪、沼渣等定期由广元市麒程种植专业合作社清运处置；病死猪只采用焚烧、填埋，设置专门的预处理池；生活垃圾定期清运至环卫部门统一处置。; 与环评一致，无变动. 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

# 表三  主要污染源及污染物处理和排放

1. 废气的排放及治理 厂内散发的恶臭源多，主要为硫化氢、氨、臭气等，且是以无组织形式排放。发酵池产生发酵沼气。 项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥； 雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量； 粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社； 厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭； 工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播； 设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户； 科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。发酵沼气收集于沼气罐中，用于职工生活用气。富余沼气通过放空燃烧处理，产生的二氧化碳和水对环境无害。 场地硬化; 封闭猪舍. 人员消毒通道; 车辆消毒通道. 2. 废水的排放及治理 生活污水：生活污水经经格栅过滤进入四级沉淀池处理后交广元市麒程种植专业合作社外运处置，用作旱地农作物灌溉。 生产废水：猪尿液及圈舍冲洗废水经格栅过滤进入四级沉淀池处理后，由广元市麒程种植专业合作社外运处置，用作旱地农作物灌溉。 加药装置; 干湿分离. 暴晒池; 田间储存池. 3. 噪声的产生及治理 主要为圈舍通风设施、水泵，运输车辆噪声，以及间歇性猪叫，合理安排喂食时间、注意猪只管理，并利用圈舍、围墙等隔挡，噪声对周围影响较小； 运输车辆低速行驶，禁止鸣笛，合理安排运输时间，防止噪声扰民。 4、固体废物的产生及治理 主要为猪粪、沼渣、病死猪只与分娩废物、废兽药疫苗、废包装材料、生活垃圾、废弃垫料发酵床。 猪粪每天清运至堆放场，猪粪、沼渣等定期由广元市麒程种植专业合作社清运处置； 病死猪只与分娩废物，设置专门的安全填埋井处置，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用； 废兽药、废疫苗等由兽药公司回收处置，厂区不存放； 生活垃圾定期清运至环卫部门统一处置； 废弃发酵床垫料主要用于曙光村农田施肥，富余部分外售处置。 - 5、主要污染源及处理设施对照表 项目污染源及处理设施见下表3-1。 表3-1 项目污染源及处理设施对照表 类别; 种类; 环评要求措施; 实际处置措施; 去向. 废气; 硫化氢、氨、臭气等; 项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥； 雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量； 粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社； 厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭； 工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播； 设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户； 科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。; 项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥； 雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量； 粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社； 厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭； 工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播； 设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户； 科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。; 无组织排放. 发酵沼气; 发酵沼气收集于沼气罐中，用于职工生活用气。富余沼气通过放空燃烧处理，产生的二氧化碳和水对环境无害。; 发酵沼气收集于沼气罐中，用于职工生活用气。富余沼气通过放空燃烧处理，产生的二氧化碳和水对环境无害。. 废水; 生产废水; 猪只尿液、猪舍冲洗废水及生活污水全部经污水沟收集，格栅过滤后进入沼气池、暴晒池、田间储存池处理后，用于农田、耕地等施肥。; 猪只尿液、猪舍冲洗废水及生活污水全部经污水沟收集，格栅过滤后进入沼气池、暴晒池、田间储存池处理后，由广元市麒程种植专业合作社外运处置，用于旱地农作物灌溉。; 周围农田. 生活污水. 噪声; 生产噪声; 水泵安装在水泵房内，利用房间隔声；猪叫声通过合理安排饲养时间、注意管理，猪只运输安排在昼间；运输车辆要求规范操作，减少鸣笛；加强厂区绿化，利用建筑物、绿化带隔声；饲料加工房粉碎机采取基础减震、房间隔声等措施降噪。; 水泵安装在水泵房内，利用房间隔声；猪叫声通过合理安排饲养时间、注意管理，猪只运输安排在昼间；运输车辆要求规范操作，减少鸣笛；加强厂区绿化，利用建筑物、绿化带隔声；饲料加工房未启用。; 周围环境. 固废; 猪粪; 每天清运至堆放场，定期联系利州区龙潭乡曙光村农户外运; 每天清运至堆放场，定期联系利州区龙潭乡曙光村农户外运; 曙光村农田. 病死猪只、分娩废物; 设置专门的安全填埋井处置，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。; 设置专门的安全填埋井处置，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。; 安全填埋井. 废兽药、疫苗; 交由具有医疗废物回收资质的单位回收处置; 由兽药公司带走处置，厂区存放; 兽药公司. 沼气池沼渣; 定期与猪粪一起由曙光村农户外运用作农肥; 定期与猪粪一起由曙光村农户外运用作农肥; 曙光村农田. 生活垃圾; 厂区设垃圾堆放点，定期清运至政府指定垃圾处理场; 生活垃圾收集于垃圾桶，定期清运至环卫部门统一处置; 环卫部门. 废包装材料; 收集后全部送至废品回收站回收利用; 收集后全部送至废品回收站回收利用; 废品回收站. 发酵床废料; 定期交由曙光村农民用作农肥，富余部分外售处置; 定期交由曙光村农民用作农肥，富余部分外售处置; 曙光村农田. - 6、环保投资情况 本项目环评阶段估算总投资1500万元，环保投资18.9万元，占总投资的1.2 %；现项目实际总投资1500万元，环保投资为18.9万元，占总投资1.2 %。 表3-2 环保投资一览表 污染类型; 治理措施; 环评投资（万元）; 实际建设情况; 实际投资（万元）. 废气; 设定大气防护距离，及时清理粪便、残渣等，做好卫生管理工作; 0.7; 设定大气防护距离，及时清理粪便、残渣等，做好卫生管理工作; 0.7. 做好饲料破碎加工防尘工作; 饲料外购，厂区不加工. 废水; 生活污水排入沼气池; 17.0; 生活污水排入沼气池; 17.0. 修建一座沼气池，格栅沉渣池、暴晒池、田间储存池; 修建一座沼气池，格栅沉渣池、暴晒池、田间储存池. 噪声; 水泵加装减振垫片，圈舍通风设备利用厂房、围墙隔音，猪叫等合理安排喂养时间; /; 水泵加装减振垫片，圈舍通风设备利用厂房、围墙隔音，猪叫等合理安排喂养时间; /. 固体废物; 粪、渣等定期交由广元市麒程种植专业合作社外运处置; 1.0; 粪、渣等定期交由广元市麒程种植专业合作社外运处置; 1.0. 生活垃圾集中收集交由环卫部门处置; 生活垃圾集中收集交由环卫部门处置. 废兽药、废疫苗交给具有医疗废物回收资质单位处理; 兽药、疫苗等需要时外购，厂区不储存. 病死猪只设置预处理池，专门对病死猪只进行处理; 病死猪只设置预处理池，专门对病死猪只进行处理. 绿化; 厂区绿化; 0.2; 厂区绿化; 0.2. 合计; /; 18.9; /; 18.9.

# 表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- （一）建设项目环境影响报告表主要结论及建议 - 本项目符合国家相关产业政策和广元市利州区畜牧业发展规划，选址符合畜禽养殖业选址要求；项目在运营期产生的废水、恶臭、固体废弃物、噪声等污染物经采取合理处置措施后，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内，项目建设无明显环境制约因素，因此，项目在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施，加强建成后的日常监管，确保各项污染物达标排放的前提下，在广元市利州区龙潭乡曙光村建设从环境角度而言是可行的。 - （二）审批部门审批决定（广利环办函 [2012] 58号） - 广元市山草农牧有限公司（注：因建设过程工程款问题，养殖场建成后由广元市福泰农牧有限公司负责运营）： - 你单位报送的《新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场建设项目项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉。经审查，，现对该“报告表”批复如下： - 一、该项目位于广元市利州区龙潭乡曙光村五组，新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场，项目总投资1500万元，其中环保投资18.9万元，占总投资的1.2 %。项目建成后年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000头。项目建设内容：项目总用地40亩，该养殖场主要由猪舍22栋，饲料库房、防疫室、办公生活区、供排水系统、粪污处理设施、隔离观察室、消毒间及其他相应的附属设施组成。 - 二、该项目业主在严格执行报告表提出的各项环保措施时，重点做好以下工作： - 恶臭：项目采用干清粪工艺，粪便及时清理，设置卫生防护距离，实现厂界废气达标排放。 废水：生产废水、生活污水均进入沼气化粪池进行处理后沼液还田、沼渣作为农肥，不外排。 噪声：采取养殖场合理布局，合理安排喂食时间，并采取绿化带、墙体隔声等措施降低噪声对周边影响。 固体废物：养殖过程中产生的猪只粪便、沼气池沼渣经无害化处理后外运作有机肥料；清理的发酵床经无害化处理后，就近作为当地农肥，富余部分外售；病死猪只、分娩废物采用安全井填埋，按照相关部门规定处置；生活垃圾收集后清运至当地垃圾填埋场。 三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，开工时，向利州区环保局报告。项目竣工时，必须按照规定程序向我局申请环保验收，验收合格后，项目方可投入运行。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、二十七条、二十八条的规定予以处罚。 - 四、请利州区环境监察执法大队加强该项目施工期和营运期间的环境保护监督检查工作。

# 表五  验收检测质量保证及质量控制

- 1、质量保证及质量控制措施 - 为了确保检测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对检测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 - （1）严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。 - （2）合理布设检测点，保证各检测点位布设的代表性。 - （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - （4）确保在正常工况下开展验收检测并如实记录工况。 - （5）检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经考核合格后并被授权进行采样活动。 - （6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境检测技术规范》和《环境空气检测质量保证手册》的要求进行质量控制。 - （7）检测报告严格实行三级审核制度。 - （8）验收检测采样和分析人员，具有环境检测资质合格证；检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 - 2、气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30 %-70 %之间）。 - （3）为了确保检测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 - （4）验收检测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境检测技术规范》中的质控要求进行。 - （5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性。 - （6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 3、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）噪声检测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 - （3）厂界噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定检测方法进行。 4、气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - （2）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样或质控样测定。 - 5、检测分析方法及检测仪器 - 现场采样技术规范见表5-1，检测方法、方法来源及检测设备见表5-2。 表5-1 现场采样技术规范 检测类别; 规范名称; 方法来源. 无组织废气; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》; HJ/T 55-2000. 《环境空气质量手工监测技术规范》; HJ 194-2017. 《恶臭污染环境监测技术规范》; HJ 905-2017. 废水; 《污水监测技术规范》; HJ 91.1-2019. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008. 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》; HJ 706-2014. 表5-2 检测方法、方法来源及检测设备 检测类别; 检测 项目; 检测方法; 方法来源; 检测设备型号及编号; 检出限或 检测范围; 单位. 无组织废气; 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; TH-150大气综合采样器 201410030、2014100302; 0.001; mg/m3. V-1200可见分光光度计 201410001. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009; TH-150大气综合采样器 201410030、2014100302; 0.01; mg/m3. V-1200可见分光光度计 201410001. 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法; HJ 1262-2022; /; /; /. 废水; pH; 水质 pH值的测定 电极法; HJ 1147-2020; PHBJ-260便携式PH计201410077; 0~14; 无量纲. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 50 mL酸式滴定管、 6B-10C智能回流消解仪201410074; 4; mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505-2009; 50 mL碱式滴定管、 SPX-80B生化培养箱201410072; 0.5; mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB 11901-89; FA1004B万分之一分析天平201410021; 4; mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法; GB 7494-87; V-1200可见分光光度计201410001; 0.05; mg/L. 氯化物; 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法; GB 11896-89; 25 mL滴定管; 10; mg/L. 全盐量; 全盐量 重量法; HJ/T 51-1999; FA1004B万分之一分析天平201410021; 10; mg/L. 粪大肠菌群数; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法; HJ 347.2-2018; SHP-250生化培养箱 201410016; 20; MPN/L. 噪声; 厂界 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; Ⅱ型多功能声级计 AWA5680 201410036; 30-130; dB（A）. 敏感点噪声; 声环境质量标准; GB 3096-2008.

# 表六  验收检测内容

1、检测内容 本次验收对生猪养殖场建设项目的废气、废水、厂界噪声进行检测，检测布点及检测因子见表6-1、图6-1。 表6-1 验收检测布点 无组织废气; 检测布点; 测点编号; 测点位置; 检测因子; 检测频次. 1#; 厂界下风向; 硫化氢、氨、臭气浓度; 每天检测3次，连续检测2天. 2#; 厂界下风向. 执行标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级标准（新扩改建）. 废水; 检测布点; 测点编号; 测点位置; 检测因子; 检测频次. 1#; 暴晒池; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、氯化物、全盐量、粪大肠菌群数; 每天检测4次，连续检测2天. 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱地作物. 厂界噪声; 检测布点; 测点编号; 测点位置; 检测因子; 检测频次. 1#; 东侧厂界外1m处; 厂界噪声; 每天检测昼、夜各1次等效A声级，连续检测2天. 2#; 北侧厂界外1m处; 厂界噪声. 3#; 西侧厂界外1m处; 厂界噪声. 4#; 南侧厂界外1m处; 厂界噪声. 5#; 厂界东南侧住户外1 m处; 敏感点噪声. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类. ▲2# 广元市福泰农牧有限公司 生产区；猪舍 N ★废水总排口 ▲1# ▲3# 风机 水泵 ◎2# △5# ◎1# ▲4# ◎表示无组织废气检测点 ▲表示厂界噪声检测点 △ 表示敏感度噪声监测点位 ★ 表示废水监测点位. 图6-1 现场检测布点示意图

# 表七  验收检测期间生产工况记录及验收检测结果

1. 验收检测期间生产工况记录： 本项目设计年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000多头。8月15日-8月16日，该养殖场总存栏2971头，其中，母猪932头，公猪11头，后备母猪89头，哺乳仔猪1329头，保育332头，育肥猪83头，后备母猪255头，后备公猪40头。验收检测期间生产负荷情况见下表： 表7-1 验收检测期间生产负荷表 序号; 项目; 检测日期; 设计能力; 实际工况; 工况负荷. 肥猪; 种猪; 肥猪; 种猪; 肥猪; 种猪. 1; 存栏育肥猪 种猪; 8月15日; 2200头; 500头; 1744; 395; 79.3%; 79.0%. 2; 8月16日; 1744; 395; 79.3%; 79.0%. - 2. 废气验收检测结果 - 无组织废气：厂界下风向，项目为硫化氢、氨、非甲烷总烃，小时均值，每天检测三次，连续检测二天，检测结果详见表7-2，评价标准及限值见表7-3。 表7-2 废气检测结果表 单位mg/m3 监测 日期; 点位 名称; 项目; 检测频次. 一次; 二次; 三次. 8 月 15 日; 1# 猪舍下风向; 氨; 0.81; 0.84; 0.89. 硫化氢; 0.014; 0.016; 0.020. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10. 2# 猪舍下风向; 氨; 0.79; 0.83; 0.90. 硫化氢; 0.014; 0.017; 0.022. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10. 8 月 16 日; 1# 猪舍下风向; 氨; 0.78; 0.86; 0.91. 硫化氢; 0.015; 0.019; 0.021. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10. 2# 猪舍下风向; 氨; 0.83; 0.88; 0.93. 硫化氢; 0.015; 0.017; 0.023. 臭气浓度（无量纲）; ＜10; ＜10; ＜10. 备注; 臭气浓度的分析数据来源于索谱科技（成都）有限公司（CMA编号：242312051198）的检测报告（索谱环检字（2024）第S0816001）. 表7-3 无组织废气评价标准表 检测点位; 项目; 浓度限值; 标准名称及编号. 1#厂界下风向 2#厂界下风向; 氨; 1.5 mg/m3; 《恶臭污染排放标准》 (GB 14554-93)表1 二级标准. 硫化氢; 0.06 mg/m3; 《恶臭污染排放标准》 (GB 14554-93)表1 二级标准. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染排放标准》 (GB 14554-93)表1 二级标准. - 无组织废气：按照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1 二级标准进行评价，对广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目环保设施竣工验收监测，厂两个检测点氨、硫化氢、臭气浓度等指标8月15日～8月16日连续两天监测数据表明均达标。 - 3. 噪声验收检测结果 噪声：在厂界四周外设厂界噪声监测点4个、东南侧住户外设1个敏感点，昼间、夜间各检测1次，连续检测2天，检测结果详见表7-4，评价标准及限值见表7-5。 表7-4 噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测 点位; 监测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 8月15日; 昼间; 风机、社会; 52.0; 46.2; 51. 夜间; 风机; 45.3; 37.3; 44. 8月16日; 昼间; 风机、社会; 51.4; 44.7; 50. 夜间; 风机; 46.0; 39.7; 45. 2#; 8月15日; 昼间; 风机、社会; 52.6; 46.4; 52. 夜间; 风机; 45.0; 37.9; 44. 8月16日; 昼间; 风机、社会; 52.6; 45.8; 52. 夜间; 风机; 45.6; 38.8; 45. 3#; 8月15日; 昼间; 风机、水泵; 53.7; 46.1; 53. 夜间; 水泵; 46.7; 39.3; 46. 8月16日; 昼间; 风机、水泵; 53.9; 46.6; 53. 夜间; 水泵; 46.5; 39.4; 46. 4#; 8月15日; 昼间; 风机、社会; 53.2; 45.8; 52. 夜间; 风机; 45.9; 39.3; 45. 8月16日; 昼间; 风机、社会; 51.8; 44.9; 51. 夜间; 风机; 46.9; 40.4; 46. 5#（敏感点）; 8月15日; 昼间; 社会; 49.6; /; 50. 夜间; 自然; 43.3; /; 43. 8月16日; 昼间; 社会; 50.0; /; 50. 夜间; 自然; 44.0; /; 44. 备注：检测时，8月15日，天气晴，风速0.7m/s；8月16日，天气晴，风速0.9m/s。厂界噪声点位于厂界外1米处，敏感点位于住户外1m。. 表7-5 噪声评价标准表 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界 噪声; 1#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1 二类. 2#; 2类; 60; 50. 3#; 2类; 60; 50. 4#; 2类; 60; 50. 敏感点噪声; 5#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB 3096-2008表1 二类. 噪声：分别按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 二类、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1 二类进行评价，对广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目环保设施竣工验收监测，4个厂界噪声监测点位、1个敏感点噪声监测点位于8月15日～8月16日连续两天监测数据表明昼间等效A声级均达标。 - 4. 废水验收检测结果 废水：废水出口1点位，检测pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物、全盐量、粪大肠菌群等指标，各检测4次，连续检测2天，检测结果详见表7-6，评价标准及限值见表7-7。 表7-6 废水检测结果表 单位：mg/L 监测点位; 监测日期; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 废水总排口; 8月15日; pH; 7.2; 7.3; 7.5; 7.4; 7.2-7.5. 化学需氧量; 162; 168; 152; 160; 160. 五日生化需氧量; 65.1; 66.5; 53.1; 49.5; 58.5. 悬浮物; 36; 41; 32; 39; 37. 氯化物; 79; 86; 68; 73; 76. 粪大肠菌群（MPN/L）; 3.08×104; 3.45×104; 2.26×104; 3.65×104; 3.11×104. 阴离子表面活性剂; 0.42; 0.43; 0.41; 0.42; 0.42. 全盐量; 217; 236; 201; 257; 228. 8月16日; pH; 7.1; 7.2; 7.3; 7.2; 7.2-7.3. 化学需氧量; 176; 170; 164; 166; 169. 五日生化需氧量; 71.5; 61.9; 47.1; 52.9; 58.4. 悬浮物; 30; 37; 45; 36; 37. 氯化物; 75; 71; 76; 80; 76. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.61×104; 2.91×104; 2.76×104; 2.91×104; 2.80×104. 阴离子表面活性剂; 0.43; 0.44; 0.42; 0.43; 0.43. 全盐量; 249; 224; 210; 225; 227. 表7-7 废水评价标准表 序号; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1; pH; 无量纲; 5.5-8.5; 《农田灌溉水质标准》GB 5084-2021表1 旱地作物. 2; 化学需氧量; mg/L; 200. 3; 五日生化需氧量; mg/L; 100. 4; 悬浮物; mg/L; 100. 5; 氯化物; mg/L; 350. 6; 粪大肠菌群; MPN/L; 40000. 7; 阴离子表面活性剂; mg/L; 8. 8; 全盐量; mg/L; 1000（非盐碱土地区）2000（盐碱土地区）. 废水：按照《农田灌溉水质标准》GB 5084-2021表1、旱地作物评价，广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目环保设施竣工验收检测，废水出口pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物、全盐量、粪大肠菌群指标8月15-16日连续两天检测数据表明均达标。

# 表八  环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序组织项目进行竣工环保自主验收。 2. 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 经现场检查，本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 3. 环保机构和人员检查 经现场检查，本项目未设置专门的环保机构，由公司总经理兼职环保管理人员，负责公司环保制度制定和日常管理工作。 4. 环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案较齐全，公司环境保护档案由总经理负责管理。 5. 环境保护管理制度的建立和执行情况检查 经现场检查，该项目建立有完整的环境保护管理制度，公司环境管理由公司总经理负责，具体负责全公司的日常环境管理和监督工作，制定了《环保管理制度》等环境保护规章制度。 6. 风险防范措施落实情况 本项目的环境风险事故主要为废水处理设施破损引发废水泄漏，对周围环境产生影响等。 风险防范措施： 加强管理和巡检，及时发现和检修破损设备。发生废水事故性排放，及时采取措施，引导废水排入事故应急池，安排专人检修，待恢复正常后再生产。 本项目编制有《广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场突发环境事件风险应急预案》，备案号：510802-2024-031-L。 7. 固体废物治理检查 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；粪渣、沼渣等定期交由广元市麒程种植专业合作社清运处置；病死猪只、分娩废物进行安全井填埋处置；发酵床等就近用作农肥，富余部分外售；废兽药与废疫苗等由兽药公司回收处置，厂区不储存。 8. 卫生防护距离内情况检查 本项目以恶臭产生源为中心，设立200 m卫生防护距离。经现场检查，本项目恶臭产生源主要为西侧粪渣堆放场，以此为中心200 m范围内无居民分布。 9. 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废气、废水、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表8-1。 表8-1 环评批复要求落实情况表 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 恶臭：项目采用干清粪工艺，粪便及时清理，设置卫生防护距离，实现厂界废气达标排放。; 项目采样干清粪工艺，及时清理粪便，转运至堆放场，设置有200 m卫生防护距离，并定期由广元市麒程种植专业合作社清运处置. 2; 废水：生产废水、生活污水均进入沼气化粪池进行处理后沼液返田、沼渣用作农肥，不外排; 生产废水、生活污水全部经格栅、沼气池、暴晒池、田间储存池处理后，全部由广元市麒程种植专业合作社用作农肥. 3; 噪声采取养殖场合理布局，合理安排喂食时间，并采取绿化带墙体隔声等降低噪声对周边影响; 养殖场布局合理，通风设备均为低噪设备，并利用厂房、围墙等隔音，噪声对周围环境影响很小。. 4; 固体废物：养殖过程中产生的猪只粪便、沼气池沼渣经无害化处理后外运作有机肥料；清理的发酵床经无害化处理后，就近作为当地农肥，富余部分外售；病死猪只、分娩废物采用安全井填埋，按照相关部门规定处置；生活垃圾收集后清运至当地垃圾填埋场。; 猪只粪便、沼气池沼渣、发酵床全部由广元市麒程种植专业合作社清运处置，用作农肥；病死猪只、分娩废物按照有关规定经安全井填埋处置；生活垃圾集中收集交环卫部门处置。. 5; 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，开工时，向利州区环保局报告。项目竣工时，必须按照规定程序向我局申请环保验收，验收合格后，项目方可投入运行。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、二十七条、二十八条的规定予以处罚。; 项目建设基本按照“三同时”制度进行了本项目建设，并组织本项目自主验收工作。. 10. 建设期间和生产期间环境保护检查 广元市利州生态环境监察执法支队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 11. 公众参与意见调查 验收检测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。100 %的被调查公众表示项目施工期对环境没有污染；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目目前对环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。 调查结果见下表： 表8-2 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目在施工期对环境造成的污染情况：; 没有污染; 100 %; 轻度污染; 0; 严重污染; 0. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目目前对环境造成的污染情况?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度？; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议.

# 表九  验收检测结论、主要问题及建议

四川恒宇节能检测有限公司于2024年8月15～8月16日对该项目进行了现场调查和废气、废水、厂界噪声采样检测，验收检测和调查结论如下： 1. 废气检测结论 无组织废气硫化氢排放浓度为：0.014 mg/m3-0.023 mg/m3，氨排放浓度为：0.78mg/m3-0.93 mg/m3、臭气浓度排放值为： ＜10（无量纲） 。分别按照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1 二级（新扩改建）标准进行评价，广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目厂界下风向2个点硫化氢、氨、臭气浓度等指标于8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。 2. 噪声检测结论 厂界昼间、夜间噪声等效声级分别为为：50 dB（A)-53 dB（A）、44 dB（A)-46 dB（A），敏感点昼间、夜间噪声等效声级分别为为：50 dB（A)-50 dB（A）、43 dB（A)-44 dB（A）分别按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 二类、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1 二级标准进行评价，广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目4个厂界噪声点位、1个敏感点噪声点位于8月15日-8月16日两天检测结果数据表明昼间、夜间等效声级均达标。 3. 废水检测结论 本项目废水检测结果为pH：7.2-7.5（无量纲）、COD：152-176 mg/L、BOD5：47.1-71.5 mg/L、SS：30-45 mg/L、阴离子表面活性剂：0.41-0.44 mg/L、氯化物：68-86 mg/L、全盐量：201-257 mg/L、粪大肠菌群数：2.26×104-3.65×104 MPN/L，按照《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中旱地作物进行评价，广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目1个废水检测点位于8月15日-8月16日两天检测结果数据表明所测废水指标均达标。 4. 固体废弃物检查结论 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；粪渣、沼渣等定期交由广元市麒程种植专业合作社清运处置；病死猪只、分娩废物进行安全井填埋处置；发酵床等就近用作农肥，富余部分外售；废兽药与废疫苗等由兽药公司回收处置，厂区不储存。 5. 公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表15份，收回公众意见调查表15份。经统计，收回的调查表中100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。 综上所述，广元市福泰农牧有限公司《生猪养殖场建设项目》总投资1500万元，其中环保投资18.9万元，占总投资的1.3 %。本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，验收检测合格。 建议与要求: 1. 加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保不发生设备故障，杜绝事故排放。 2. 加强日常环境保护工作，及时清运厂区堆放固废，避免臭气外逸。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 生猪养殖场建设项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 川备投资[51080212062101]0060号 |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  |  | 广元市利州区龙潭乡曙光村五组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 二、畜牧业03中的“3、牲畜养殖031” |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | þ新建 ¨改扩建 ¨技术改造 ¨迁建 |  |  |  |  |  | 项目所在地经纬度 |  |  |  | E：105°58′9″；N：32°15′50″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年存栏生猪6000多头、存栏种猪500头、存栏育肥猪2200头 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年存栏生猪6000多头、存栏种猪500头、存栏育肥猪2200头 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 广元市利州生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 广利环办函［2012］58号 |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2012-8 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2013-4 |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91510800MA6250EA89001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 广元市福泰农牧有限公司 目 |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 四川恒宇环境节能检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 验收检测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1500 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 18.9 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.2 % |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1500 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 18.9 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.2 % |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 17 |  | 废气治理（万元） |  | 0.7 | 噪声治理（万元） |  |  | / |  | 固体废物治理（万元） |  | 1 |  |  | 地下水（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 0.2 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 广元市福泰农牧有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91510800MA6250EA89 |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2024.8.15-8.16 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：广元市福泰农牧有限公司                填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升